Ciao, le particolarità tecniche che possiede il mono 650 che equipaggia la bmw serie f sono principalmente concentrate in un sofisticato sistema i.e. e alla doppia accensione che le permette unito ad un catalizzatore a tre vie controllato da sonda lambda di superare agevolmente le normative antinquinamento euro 2

La storia del mono Bmw/Rotax(o RotaxBmw ?) inizia oramai 10 anni fà quando la casa bavarese decise di rientrare nel segmento delle monocilindriche con una moto tutta nuova.

Prendendo spunto dalla collaborazione nata da aprilia e rotax per la realizzazione di un monocilindrico al passo con i tempi (parliamo del 1992)la bmw assorbi in parte questo progetto modificando quello che a loro parere era modificabile.

Da quel momento un nuovo motore inizio a uscire dalle catene di montaggio rotax era costituito come tuttora da un cilindro con alesaggio e corsa di mm100 x 83 unito ad un cilindro costruito dalla gilardoni con riporto galvanico Gilnisil

Nel basamento trova posto un albero di equilibratra che smorza efficacemente le vibrazioni caratteristiche di tutti i monocindrici comandato nelle ultime versioni da un ingranaggio a denti elicoidali che diminuisce la rumorosità.

L'albero motore di tipo composito (cioè formato da tre pezzi uniti con una pressa)e dimensionato in maniera generosa ed è in grado di sopportare potenze molto superiori a quelle ottenibili con i motori di serie (alcune versioni di questo motore portate in pista dalla Bimota hanno sviluppato potenze di circa 90 cavalli!!)

A quei tempi e tutt'oggi queste scelte garantiscono chilometraggi elevatissimi senza problemi legati a usure precoci e elevati consumi di olio come avveniva spesso sulla concorrenza.

L'adozione di un doppio albero a camme che prevedeva l'azionamneto delle valvole mediante l'interposizione di pasticche calibrate di generose dimensioni diradava nel tempo i controlli periodici del gioco valvole.

La catena di distribuzione a rulli regolata da un sistema automatico/idraulico di tensionamento non da problemi di sorta anche per chilometraggi elevati (non si può dire lo stesso per le altre versioni monocilindriche e non della concorrenza!!)

L'adozione di un sistema di lubrificazione a carter secco derivato dai modelli enduro prodotti da rotax negli anni 80 ne faceva un motore adatto anche ai percorsi fuoristradistici impegnativi, un dimensionamento generoso di ogni sua parte unito a particolari tecnici di rilievo quali il corpo farfalato dell'orto montato verticalmente sulla testata insieme al coperchio delle punterie realizzato in materiale plastico fonoassorbente ne fanno tutt'ora un motore moderno e affidabilissimo.

Quindi il trinomio progettuale Aprilia/Bmw/Rotax ha avuto il merito di creare un nuovo motore monocilindrico di elevata cubatura tutt'ora ineguagliato che ha ridefinito gli standar di prestazione, economia d'uso e longevità fino ad un decennio fà inimmagginabili per tale tipologia di motori

Un saluto Sergio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colgo l' occasione per ringraziare un caro amico, il quale ha accettato di occuparsi

di questa pagina di tecnica, realizzando o inserendo articoli, tabelle, info e quant'

altro al fine di migliorare questa interessantissima rubrica fino ad oggi trascurata.

Grazie Sergio per la preziosissima collaborazione.

CBF650

Armando