| ##### Router Configuration |  |
| --- | --- |
| no service pad | Disabilita tutti i comandi PAD (packet assembler/disassembler) e connessioni tra PAD e AS |
| service timestamps debug datetime localtime | Configura il router a mostrare data e ora di tutti i messaggi di debug |
| service timestamps log datetime localtime | Configura il router a mostrare data e ora di tutti i messaggi di log |
| clock timezone met 1 |  |
| clock summer-time MET+1 recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 |  |
| ! |  |
| service password-encryption | Cripta le passwords |
| ! |  |
| enable secret | Imposta la pasword criptata |
| ! |  |
| username checkline |  |
| username checkline autocommand show controller atm | Inposta uno user con la possibilità sola di verificare lo stato della connessione ADSL (velocità,stato,errori,etc..) |
| username ****** password ****** | Imposta uno user utilizzato per accesso in telnet |
| ! |  |
| Hostname host_name_standard | Imposta il nome del router |
| ! |  |
| aaa new-model | Consente di abilitare la modalità AAA |
| aaa authentication ppp default none | Nessuna autenticazione AAA definita per negoziazione protocollo ppp |
| ! |  |
| no ip domain-lookup | Disabilita la ricerca di IP Domain Naming System (DNS) |
| ! |  |
| ! |  |
| ip multicast-routing | Abilita il routing per il protocollo multicast |
| ip dvmrp route-limit 20000 | Definisce il numero massimo di rotte DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) da annunciare sull’interfaccia abilitata |
| ! |  |
| ip subnet-zero | Abilita l’utilizzo della major network come subnet |
| ! |  |
| interface Ethernet0 | Interfaccia Ethernet 0 |
| ip address ***.***.***.*** ***.***.***.*** | Imposta l’ip address e la netmask all’interfaccia Ethernet 0,è stata presa ad esempio la classe 192.168.1.0 |
| ip nat inside | Abilita il NAT in ingresso su questa interfaccia |
| Bandwidth 320000 no ip directed-broadcast | Banda che da 1 a 10.000.000 ( 10Mbit) 100.000.000 ( Fast Ethernet 100Mbit ) Disabilita l’invio di IP directed-broadcast sull’interfaccia |
| no ip route-cache | Disabilita il controllo e la cache sulle tabelle di IP routing |
| ip pim sparse-dense-mode | Abilita il PIM (Protocol Independent Multicast) a lavorare sia in modalità sparse che dense |
| ! |  |
| interface Dialer0 | Accesso in configurazione dell’interfaccia Virtual-Template1 |
| ip address negotiated | Ottiene automaticamente un’indirizzo IP da una macchina a cui ci si sta connettendo |
| no ip directed-broadcast | Disabilita l’invio di IP directed-broadcast sull’interfaccia |
| ip nat outside | Abilita il NAT in uscita su questa interfaccia |
| ip pim sparse-dense-mode | Abilita il PIM (Protocol Independent Multicast) a lavorare sia in modalità sparse che dense |
| encapsulation ppp | Incapsulamento protocollo ppp su questa interfaccia |
| dialer pool 1 | Definisce il pool di interfacce fisiche abilitate |
| ppp authentication pap callin | Autenticazione tramite protocollo pap |
| ppp chap refuse |  |
| ppp pap sent-username <username-radius> password <passwd> | Abilita l’autenticazione pap a questa interfaccia |
| ! |  |
| interface ATM0 | Interfaccia ATM0 |
| no ip address | Non viene definito nessun indirizzo |
| no ip directed-broadcast | Disabilita l’invio di IP directed-broadcast sull’interfaccia |
| no atm ilmi-keepalive | Disabilita i keepalive attraverso ILMI (Interim Local Management Interface) |
| ! |  |
| interface ATM0.1 point-to-point | Interfaccia ATM0.1 |
| no ip directed-broadcast | Disabilita l’invio di IP directed-broadcast sull’interfaccia |
| pvc 8/35 | Definizione dei parametri VPI e VCI |
| encapsulation aal5mux ppp dialer | Abilita l’incapsulamento ppp su AAL (ATM Adaptation Layer) |
| dialer pool-member 1 | Utilizza le specifiche dell’interfaccia Dialer0 per la connessione |
| ! |  |
| ! |  |
| ip classless | Abilita il routing delle reti non esplicitamente pubblicati dai protocolli di routing attraverso la default route |
| ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload | La rete privata esce utilizzando l’ip pubblico della Dialer0 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 | Definizione delle rotte statiche.Il primo parametro definisce la rete di destinazione. Il secondo parametro definisce il next hop attraverso il quale si raggiunge la destinazione. E’ possibile definire anziche’ il nome del next hop il suo ip address. |
| no ip http server | Disabilita l’utilizzo del browser per la configurazione del router |
| ! |  |
| access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any log | Si definisce la classe privata autorizzata ad uscire in internet (e’ stata utilizzata la classe 192.168.1.0 come esempio) |
| ! |  |
| ! |  |
| end | Fine configurazione |