ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

"F.  FOSSATI"

Via Luigi Torelli,3 - 23100  SONDRIO -  tel. 0342/212502

PROVA  STRUTTURATA  DI  AMMISSIONE

a.s. 1999/2000

OPERATORE - TELECOMUNICAZIONI

MATERIA :    ”ELETTRONICA ”

COGNOME E NOME.................................................................................... DATA________________

Rispondere  ai quesiti apponendo una X nello spazio contrassegnato da [ ] relativa

alla risposta scelta solo se si è ragionevolmente convinti dell’esattezza della risposta.

N.B :  Per ogni risposta esatta, ai primi 25 quesiti, si attribuiranno 3 punti

Per ognuno degli ultimi 5 quesiti svolti correttamente si attribuiranno 5 punti

VOTO FINALE  = …………………………

TEMPO CONSENTITO 60 MINUTI

-1-	Gli AO  (Amplificatore Operazionale) vengono alimentati di norma con tensioni:

[ ]  positive      [ ] negative      [ ] simmetriche      [ ] armoniche

-2- 	Il modello ideale dell'AO è caratterizzato da:

[ ] resistenza d'ingresso nulla     [ ] guadagno differenziale infinito

[ ] resistenza d'uscita infinita     [ ] tutte le prestazioni precedenti descritte

-3- 	La tensione differenziale tra i terminali di un AO ideale in un circuito  ideale è:

[ ]  nulla       [ ] molto piccola    [ ] molto grande     [ ] uguale a Vin

-4- 	Con il termine "guadagno ad anello aperto" si indica il guadagno:

[ ] di un amplificatore invertente  [ ] di un amplificatore non invertente

[ ] differenziale del solo AO         [ ] di un AO con ingresso aperto

-5- 	Il resistore di retroazione di un amplificatore invertente con AO è di 100Kohm,

l'altro resistore è da 10Kohm.   Il guadagno di tensione vale:

[ ]  - 11            [ ]  -10             [ ]  -110                 [ ] -9

-6-	La tensione di uscita del circuito di figura vale:

-7-	La tensione di uscita del circuito di figura vale:

-8-	Indica qual è la  tensione efficace massima d'ingresso,  più veritiera,

per avere la massima uscita non distorta?

-9- 	Il segnale d'ingresso di un circuito derivatore è un'onda triangolare, qual è la forma d'onda

del segnale  di uscita ?

[ ] sinusoidale       [ ] triangolare      [ ] a gradinata        [ ] quadra

-10- 	Quanto vale la tensione Vpp ai capi del condensatore ?

-13- 	Lo schema raffigurato rappresenta un:

[ ] amplificatore invertente             [ ] inseguitore

[ ]convertitore tensione corrente    [ ]  amplificatore differenziale

-11-	L'andamento della tensione di uscita del circuito di figura è del tipo:

[ ] sinusoidale   [ ] rettangolare   [ ] triangolare    [ ] trapezoidale

-12- 	Il duty-cycle del precedente circuito  vale :

[ ] 0,50              [ ]  1                [ ] 0,80               [ ] 0,33

-14- 	Per realizzare un oscillatore occorre sempre un circuito amplificatore con:

[ ]  retroazione positiva                [ ] retroazione negativa

[ ]  retroazione di entrambi i tipi  [ ] una rete LC

-15-	 Nell'oscillatore a ponte di Wien è presente:

[ ] la retroazione positiva                [ ] la retroazione negativa

[ ] la retroazione di entrambi i tipI  [ ] una rete LC

-16- 	Gli  AO commerciali sono amplificatori con:

[ ] bassa impedenza d'ingresso  [ ] altissimo guadagno

[ ] larga banda passante             [ ] alte correnti d'ingresso

-17-  	Gli AO commerciali sono predisposti per:

[ ] accoppiamento diretto         [ ] il solo accoppiamento capacitivo

[ ] i segnali ad alta frequenza   [ ] i soli segnali in continua

-18 	Un nodo il cui potenziale si mantiene sempre nullo senza che sia collegato

meccanicamente alla massa è detto:

[ ] massa ideale  [ ] resistenza di massa  [ ] massa virtuale  [ ] corto circuito

-19- 	In un amplificatore invertente l'ingresso non invertente dell'AO:

[ ] è collegato a massa             [ ] costituisce la massa virtuale

[ ] riceve il segnale d'ingresso [ ] riceve il segnale di retroazione

-20- 	A parità di resistenze il guadagno di tensione di uno stadio non invertente,

in valore assoluto:

[ ] supera quello dello stadio invertente [ ] non ha relazione con quello dello stadio invert.

[ ] è inferiore a quello dello stadio invertente [ ] è pari a quello dello stadio invertente

-21- 	Un filtro seleziona i segnali in base alla:

[ ] ampiezza        [ ] fase              [ ] frequenza        [ ] forma d'onda

-22-  	Viene definita banda passante di un filtro l'insieme delle frequenze da essa;

[ ] bloccata    [ ] trasferisce deformata all'uscita

[ ] trasferisce  all'uscita  con guadagno   massimo

[ ] trasferisce  all'uscita  con attenuazione massima

-23-	La risposta in ampiezza di un filtro ideale  nella banda oscura dovrebbe essere:

[ ] alta                [ ] unitaria         [ ] bassa               [ ] nulla

-24-	Un filtro che presenta una sola frequenza di taglio che limita superiormente la

banda passante è detto:

[ ] passa basso    [ ] passa alto     [ ]  passa banda    [ ] elimina banda

-25-	Due filtri passa banda hanno la stessa frequenza centrale ma diverso valore di Q.

La frequenza di taglio superiore del filtro con Q più grande,

rispetto a quella dell'altro filtro, è :

[ ] minore       [ ] uguale        [ ] maggiore        [ ]  trascurabile

Del circuito di figura , qui sotto raffigurato, determinare Vout con i seguenti dati:

RF= R1= 10K      R2= 1K      R3= 5K     V1(t) = 2 sen 314 t     V2= 2V    V3= 5V

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

L'amplificatore di figura è realizzato con resistenze aventi tolleranza di  10 %.

Si determini il campo di variazione del guadagno di tensione .   RF= 330K   R1= 47K

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Disegna il grafico con l'andamento della forma d'onda del segnale Vo(t) conoscendo i seguenti

dati del circutio:     R2=RF = 10 K     R1= 5 K    V1= -2,5V   V2(t) = 5 sen 314 t

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Si determini il guadagno  | A | = Vo/Vi del circuito di figura seguente

alla frequenza di 1KHz.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Disegnare e dimensionare un filtro passa alto con AO di tipo invertente con le seguenti caratteristiche:    A= - 10    Ft = 80 KHz     C= 1 nF

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

RISPOSTE