POLITECNICO DI TORINO

II Facoltà di ingegneria

Sede di Vercelli

Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

Relazione di Costruzione di macchine

OGGETTO:

Progetto di un riduttore a ruote coniche

Docenti:								Studenti:

Prof. Antonio Gugliotta 						Simone Demiliani

Ing. Massimiliano Avalle					Marco Peroni

Marco Prandina

Anno Accademico 2000 - 2001

Indice.

1	Introduzione	3

1.1	Dati di progetto.	4

2	Impostazione generale del riduttore.	5

2.1	Premessa.	5

2.2	Calcolo degli interassi dei cuscinetti.	5

3	Calcolo delle sezioni più sollecitate degli alberi.	8

3.1	Premessa.	8

3.2	Calcolo delle forze scambiate dalle ruote dentate.	8

3.3	Calcolo delle reazioni vincolari degli alberi.	9

3.4	Diagrammi di sollecitazione.	11

3.5	Dimensionamento di massima degli alberi.	16

3.6	Considerazioni sul progetto di massima degli alberi.	20

4	Dimensionamento dei cuscinetti	21

4.1	Premessa.	21

4.2	Scelta dei cuscinetti di supporto per gli alberi.	21

4.3	Dimensionamento e verifica dei cuscinetti	21

5	Collegamenti albero – mozzo.	27

5.1	Premessa.	27

5.2	Collegamenti con linguetta.	27

5.3	Collegamento forzato albero – mozzo.	28

6	Verifica a fatica degli alberi	31

6.1	Premessa	31

6.2	Studio della forma degli alberi	31

6.3	Verifica delle sezioni pìu sollecitate	32

7	Verifica delle ruote dentate.	48

7.1	Premessa.	48

7.2	Correzione delle ruote dentate.	48

7.3	Verifica della resistenza a rottura per fatica a flessione del dente.	52

7.4	Verifica della resistenza al pitting per fatica a pressione superficiale.	56

7.5	Scelta del materiale.	59

8	Bibliografia.	61

9	Allegati.	62

# Introduzione

Lo scopo di questa relazione è quello di progettare un riduttore di velocità ad ingranaggi conici a denti diritti ad un solo salto conoscendo la potenza applicata e il rapporto di trasmissione che si desidera ottenere.

Per questo motivo sono state affrontate e sviluppate tutte le problematiche di progetto tipiche di un riduttore ad ingranaggi:

il calcolo delle sezioni più sollecitate degli alberi, la scelta dei cuscinetti utilizzati, il dimensionamento e verifica delle ruote dentate utilizzate e i problemi legati all’assemblaggio dell’intero riduttore.

Il progetto è stato sviluppato in 6 fasi successive:

- Impostazione generale del riduttore:

In questa sezione seguendo la traccia di progetto del riduttore fornita, si procederà al primo calcolo degli ingombri e alla realizzazione di un primo schema costruttivo del riduttore.

Tale schema permetterà la progettazione di massima di tutti organi del riduttore.

- Calcolo delle sezioni più sollecitate degli alberi:

In questa sezione verrà eseguito il calcolo delle forze e dei momenti a cui sono soggetti i 2 alberi e un primo loro dimensionamento, ipotizzando di costruire entrambi gli alberi con lo stesso materiale ( C40 bonificato ) .

- Dimensionamento dei cuscinetti:

In questa sezione si effettuerà la scelta della tipologia e delle dimensioni dei cuscinetti utilizzati nel riduttore seguendo le direttive fornite dal manuale SKF .

- Collegamenti mozzi alberi:

In questa sezione si procederà alla progettazione dei collegamenti albero – mozzo presenti nel riduttore e al calcolo delle sollecitazioni meccaniche che produrranno tali collegamenti.

Si prevederanno inoltre opportuni sistemi per trasmettere e utilizzare la potenza trasmessa dal riduttore ( argani di calettamento sugli alberi di ingresso e uscita ).

- Verifica a fatica degli alberi:

In questa sezione dopo avere progettato la forma dei due alberi in base al tipo di montaggio, ai cuscinetti utilizzati, ecc. si effettuerà la verifica di tutte le sezioni degli alberi più sollecitate tenendo conto dell’intensificazione delle tensioni dovute alla presenza di intagli ( es. spallamenti, cave per linguette e variazioni di geometria in generale ).

- Verifica delle ruote dentate:

In questa sezione si procederà con la correzione delle ruote per minimizzare gli strisciamenti specifici e alla verifica delle ruote secondo tre criteri fondamentali: verifica a flessione, a pressione e a grippaggio del dente.

## Dati di progetto.

Allegate allo schema del riduttore a ruote coniche presentato in figura sono state fornite le seguenti specifiche di progetto:

- Rapporto di trasmissione τ=2.5

- Potenza W = 10 kW

- Numero di giri in ingresso al riduttore n1 = 6000 r.p.m.

- Distanza a = 2.6 d1

- Distanza b = 0.6 d1

- Distanza c = 0.4 d1

- Distanza d = 1.6 d1

- Coefficiente di sicurezza s = 2

- Angolo di pressione delle ruote α=20°

# Impostazione generale del riduttore.

## Premessa.

In questo capitolo verranno affrontate le problematiche preliminari relative alla progettazione del riduttore e in particolare verranno definiti gli interassi dei cuscinetti in base ad un primo dimensionamento delle ruote dentate secondo la teoria semplificata di Lewis.

Tutto ciò permetterà di calcolare le forze scambiate dalle ruote dentate e i carichi applicati agli alberi necessari per il dimensionamento di massima degli alberi.

## Calcolo degli interassi dei cuscinetti.

Secondo lo schema di progetto fornito tutte le distanze significative del riduttore ( interassi dei cuscinetti, ecc. ) sono in proporzione al diametro primitivo massimo della ruota dentata calettata sull’albero di ingresso.

È perciò indispensabile procedere ad un primo dimensionamento delle ruote dentate coniche per ottenere uno schema funzionale quotato del riduttore.

Per calcolare la cinematica di una ruota dentata conica è necessario considerare il comportamento della ruota cilindrica virtuale equivalente in quanto non esistono formule direttamente applicabili alle ruote coniche.

La ruota virtuale cilindrica equivalente di una ruota dentata conica ha le seguenti caratteristiche geometriche:

de1=d1cosδ1  e   de2=d2cosδ2

ze1=z1cosδ1   e   ze2=z2cosδ2

τe=τ2  e  αe=α

dove le grandezze con pedice “e” si riferiscono alle ruote equivalenti.

Conoscendo le caratteristiche delle ruote cilindriche virtuali è possibile calcolare il numero di denti minimo per non avere interferenza durante l’ingranamento delle due ruote secondo la relazione

zemin=2τe−1+1+sin2ατe(2+τe)=15.989

A questo punto si è in grado di calcolare il numero minimo di denti del rocchetto conico conoscendo il legame tra grandezze reali ed equivalenti virtuali.

z1=ze1⋅cosδ1=14.846

Arrotondando tale valore per eccesso si è scelto di utilizzare un rocchetto da 16 denti perciò si avrà che

z2=z1⋅τ=40

Conoscendo i numeri di denti delle due ruote è possibile calcolare in via approssimativa il modulo delle due ruote dentate utilizzando la teoria di Lewis

mmin=32⋅C⋅Yλ⋅z⋅ε⋅ηd⋅σamm

Per utilizzare tale relazione è necessario formulare delle ipotesi sulla forma delle ruote dentate e sul materiale di costruzione dl rocchetto.

### Ipotesi per il dimensionamento delle ruote dentate.

- Materiale del rocchetto C40 bonificato con σammissibile=135MPa ( Allegato 1 ).

- Le ruote dentate non sono corrette.

- Si assume il coefficiente λ=bm = 3  come previsto per le ruote dentate coniche.

- Si assume il fattore di ripartizione del carico pari a ε=1.

- Si assume il coefficiente relativo a fenomeni dinamici ηd=1.

- Si assume il  fattore di Lewis, dipendente  dalla correzione delle ruote e dal  numero  di  denti, Y = 4 ( Allegato 1 ).

La tensione ammissibile utilizzata nella formula di Lewis è un valore piuttosto basso in quanto risulta già ridotta di un buon coefficiente di sicurezza.

In questo modo è possibile procedere ad un dimensionamento di massima delle ruote senza tenere conto di tutti i fattori che influenzano realmente la resistenza della ruota.

### Dimensionamento di massima delle ruote delle ruote.

Nella formula di Lewis compare la coppia torcente applicata alla ruota dentata durante il funzionamento che nel caso del rocchetto conico coincide con la coppia fornita all’albero di ingresso.

Conoscendo la velocità di rotazione dell’albero e la potenza in ingresso al riduttore è possibile calcolare la coppia applicata al rocchetto

C1=Wω1=60⋅W2⋅π⋅n1= 15.915 Nm

mmin=32⋅C1⋅Yλ⋅z1⋅ε⋅ηd⋅σamm= 0.0023 m = 2.3 mm

Il modulo minimo così calcolato va approssimato per eccesso ad un valore unificato.

Per problemi di resistenza del dente si è scelto di utilizzare un modulo 3 per la costruzione delle ruote dentate coniche invece di utilizzare il modulo 2.5 poiché troppo vicino al valore del modulo minimo calcolato.

Noto il modulo delle ruote e il loro numero di denti le due ruote dentate risultano dimensione in tutte le loro parti.

Rocchetto di ingresso.

Modulo m = 3 mm

Larghezza del dente b=λ⋅m=9 mm

Numero di denti z1 = 16

Angolo di inclinazione del cono primitivo δ1=21.801°

Diametro primitivo maggiore D1e=m⋅z1= 48 mm

Diametro primitivo medio D1m=D1e−b⋅senδ1 = 44.657 mm

Diametro primitivo minore D1i=D1m−b⋅senδ1= 41.315 mm

Ruota condotta.

Modulo m = 3 mm

Larghezza del dente b=λ⋅m= 9 mm

Numero di denti z2 = 40

Angolo di inclinazione del cono primitivo δ2=68.199°

Diametro primitivo maggiore D2e=m⋅z2= 120 mm

Diametro primitivo medio D2m=D2e−b⋅senδ2= 111.644 mm

Diametro primitivo minore D2i=D2m−b⋅senδ2= 103.207 mm

### Calcolo degli ingombri del riduttore.

Lo schema assegnato del riduttore fornisce le distanze indicative degli ingombri del cuscinetti in funzione del diametro primitivo massimo dl rocchetto dentato.

Considerando perciò le proporzioni assegnate si avrà che:

- Distanza a  2.6 D1e ⇒ a = 124 mm

- Distanza b  0.6 D1e ⇒ b = 28 mm

- Distanza c  0.4 D1e ⇒ c = 20 mm

- Distanza d  1.6 D1e ⇒ d = 76 mm

# Calcolo delle sezioni più sollecitate degli alberi.

## Premessa.

In questo capitolo si procederà col calcolo e con la realizzazione dei grafici delle sollecitazioni che agiscono sui due alberi secondo lo schema previsto per la realizzazione del riduttore.

In un secondo momento si procederà col dimensionamento di massima dei due alberi utilizzando il diagramma di Goodman – Smith dell’acciaio utilizzato per la costruzione degli stessi.

## Calcolo delle forze scambiate dalle ruote dentate.

Per calcolare le sollecitazioni a cui sono soggetti i due alberi del riduttore è necessario prima di tutto calcolare le forze scambiate dalle ruote dentate del riduttore durante il normale funzionamento.

Poiché le ruote dentate in questione sono di forma conica esse si scambieranno una forza scomponibile in 3 direzioni principali:

- Forze in direzione radiale ( Fr ).

- Forze in direzione assiale ( Fa ).

- Forze in direzione tangenziale ( Ft ).

Per calcolare l’entità di tali forze è necessario formulare l’ipotesi che il punto di applicazione di queste ultime appartenga al diametro primitivo medio delle due ruote dentate coniche.

### Rocchetto dentato di ingresso.

Le forze scambiate dal rocchetto solidale all’albero di ingresso sono schematizzate nel disegno sottostante

Per l’equilibrio alla rotazione del rocchetto dentato si avrà che

Ft=C1D1m= 712.8 N

A questo punto conoscendo l’angolo di pressione del dente e l’angolo di inclinazione del cono primitivo della ruota è possibile calcolare le altre due componenti della forza scambiata.

Fr=Ft⋅tanα⋅cosδ1 = 240.9 N

Fa=Ft⋅tanα⋅senδ1 = 96.3 N

### Ruota condotta.

Le forze scambiate dalla ruota solidale all’albero di uscita sono schematizzate nel disegno sottostante

Procedendo analogamente al rocchetto dentato è possibile calcolare le forze scambiate dalla ruota condotta ( Ft rimane costante mentre Fa e Fr si scambiano di valore ).

Ft=C2D2m=C1⋅τD2m= 712.8 N

Fr=Ft⋅tanα⋅cosδ2 = 96.3 N

Fa=Ft⋅tanα⋅senδ2 = 240.9 N

## Calcolo delle reazioni vincolari degli alberi.

Considerando gli alberi come semplici travi vincolate isostaticamente con dei vincoli ideali è possibile calcolare le reazioni esterne agenti sulla trave.

Tali reazioni serviranno prima per realizzare i diagrammi di sollecitazione degli alberi e dopo per il dimensionamento dei cuscinetti.

### Albero di ingresso.

Facendo riferimento allo schema di carico dell’albero proposto precedentemente è possibile calcolare le reazioni vincolari esterne utilizzando le tre equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione.

Poiché le forze scambiate dalle ruote e le reazioni vincolari non sono complanari è necessario calcolare le reazioni vincolari e i diagrammi di sollecitazione secondo due direzioni principali e poi comporli in un secondo momento.

Così facendo si ha che

Piano xz

RBx⋅a−Fr⋅(a+b)+Fa⋅r1m=0				RBx = 277.9 N

RAx+RBx=Fr						RAx = -37.0 N

RBz=Fa							RBz = 96.3 N

Piano yz

RBy⋅a−Ft⋅(a+b)=0					RBy = 873.7 N

RAy+RBy=Ft						RAy = -160.9 N

RBz=Fa							RBz = 96.3 N

### Albero di uscita.

Procedendo analogamente al calcolo delle reazioni vincolari dell’albero di ingresso e facendo riferimento allo schema di carico dell’albero proposto si avrà che

Piano xz

−RCx⋅(c+d)+Fr⋅d+Fa⋅r2m=0				RCx = 216.3 N

RDx+RCx=Fr						RDx = -120.0 N

RCz=Fa							RCz = 240.9 N

Piano yz

−RCy⋅(c+d)+Ft⋅d=0					RCy = 564.3 N

RDy+RCy=Ft						RDy = 148.5 N

RCz=Fa							RCz = 240.9 N

## Diagrammi di sollecitazione.

Dopo aver calcolato le reazioni vincolari agenti sui due alberi è possibile realizzare i diagrammi di sollecitazione dei due alberi del riduttore per individuare i punti di massima sollecitazione del sistema.

### Albero di ingresso.

### Albero di uscita.

## Dimensionamento di massima degli alberi.

Per progettare un albero di cui si conoscono i diagrammi di sollecitazione è necessario prima di tutto individuare la sezione dello stesso più sollecitata.

Per far ciò è sufficiente osservare tali diagrammi e studiare  la sezione dove si raggiunge il massimo delle sollecitazioni.

È inoltre indispensabile stabilire l’andamento temporale delle sollecitazioni della sezione per capire se si incorre nel fenomeno della fatica.

In entrambi gli alberi del riduttore in questione si ha la contemporanea presenza di una sollecitazione variabile nel tempo ( flessione rotante ) e di due sollecitazioni costanti in direzione e intensità ( compressione assiale e torsione ).

È quindi necessario, per effettuare il dimensionamento, fare ricorso al diagramma di Goodman – Smith per calcolare le dimensioni minime della sezione più sollecitata in quanto si è in presenza di uno stato di tensione in parte variabile nel tempo.

Ipotizzando di costruire il rocchetto dentato di pezzo con l’albero di ingresso e avendo già scelto il materiale per il rocchetto ( C40 bonificato ) è possibile tracciare il diagramma di Goodman – Smith per l’albero di ingresso.

Per semplicità si è scelto in prima approssimazione di costruire anche l’albero di uscita con lo stesso materiale di quello di ingresso.

Materiale di costruzione degli alberi ( Allegato 2 ).

C 40 bonificato

σr=  	tensione limite di rottura		= 700 MPa

σs=  	tensione limite di snervamento	= 490 MPa

σl=  	tensione limite di fatica		= 350 MPa

Con queste premesse è possibile procedere al calcolo ( seppure con delle incognite ) della tensione media e della ampiezza di sollecitazione agenti sulla sezione più sollecitata.

Sollecitazioni costanti .

σcompressione=FaA=4⋅Faπ⋅d2  		τtorsione=16⋅Mtπ⋅d3

è necessario combinare queste due tensioni in una sola tensione media ideale da inserire in un secondo momento nel diagramma di Goodman – Smith.

Poiché il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero è  da considerarsi duttile ( allungamento percentuale maggiore del 5% ) si è scelto di utilizzare la teoria di Von Mises.

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32

Sollecitazioni alternate.

σflessione=32⋅Mfπ⋅d3

Poiché la tensione di flessione è l’unica sollecitazione alternata si avrà anche che

σalternata=σflessione=32⋅Mfπ⋅d3

A questo punto il problema ha due possibili soluzioni, una grafica che sfrutta il diagramma G - S e una analitica che utilizza le equazioni delle rette limite del diagramma G – S.

Utilizzando programmi di calcolo quali Excel la risoluzione analitica del problema risulta molto precisa e rapida ed è quindi la soluzione adottata.

La soluzione analitica del dimensionamento con il diagramma G – S si basa sull’impiego di due semplici disequazioni  che risultano vere se il componente resiste.

Zona C del diagramma G – S.

σa+σm≤σls+σr−σlσr⋅σm 		se		0≤s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

Zona D del diagramma G – S.

σa+σm≤σss				   se		s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

in cui

σm=	tensione media

σa=  	tensione alternata

σr=  	tensione limite di rottura

σs=  	tensione limite di snervamento

σl=  	tensione limite di fatica

s=	coefficiente di sicurezza

Come ultima ipotesi semplificativa si è scelto di non considerare gli effetti di intensificazione degli sforzi dovuti a cambi di geometria dell’albero.

Questo fenomeno rappresenterà un passo importante della verifica successiva delle sezioni critiche dell’albero.

### Albero di ingresso.

La sezione più sollecitata dell’albero di ingresso risulta, per la natura dei vincoli del sistema, la sezione dell’appoggio B.

Tale sezione risulta interessata dalle seguenti sollecitazioni:

Mt = 15915 N∙mm

Mf=Mfx2+Mfy2=20480 N∙mm

Fa = 96.3 N

Utilizzando  le formule derivate dal diagramma G – S e considerando il diametro minimo per assicurare il coefficiente di sicurezza imposto, il problema di progetto si riduce alla risoluzione dell’equazione ( ipotizzo come primo tentativo di cadere nella zona C del diagramma  G – S )

σa+σm≤σls+σr−σlσr⋅σm

32⋅Mfπ⋅dmin3+4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32=σls+σr−σlσr⋅4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32

Risolvendo tale equazione si ottiene un valore del diametro minimo pari a dminimo = 11.8 mm che per motivi funzionali e di resistenza dei cuscinetti di supporto è stato portato a 15 mm.

È necessario per finire controllare che sia verificata la disequazione legata alla zona del diagramma di G – S in cui cade il segmento di lavoro

0≤s⋅4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32≤σs−σl1−σlσr

0≤169.4≤280

Poiché tale disequazione risulta verificata, l’equazione utilizzata per il calcolo del diametro minimo non è in contrasto con l’ipotesi iniziale sulla posizione del segmento di lavoro.

### Albero di uscita.

La sezione più sollecitata dell’albero di uscita risulta, per la natura dei vincoli del sistema, la sezione dell’albero corrispondente al punto in cui si scambiano le forze le due ruote dentate coniche.

Tale sezione risulta interessata dalle seguenti sollecitazioni:

Mt = 39789 N∙mm

Mf=Mfx2+Mfy2= 14510 N∙mm

Fa = 240.9 N

Procedendo con considerazioni e ipotesi del tutto analoghe all’albero di ingresso si avrà che

σa+σm≤σls+σr−σlσr⋅σm

32⋅Mfπ⋅dmin3+4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32=σls+σr−σlσr⋅4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32

Risolvendo tale equazione si ottiene un valore del diametro minimo pari a dminimo = 12.3 mm che per motivi funzionali e di resistenza dei cuscinetti di supporto è stato portato a 15 mm.

Come nel caso precedente è necessario verificare la disequazione associata all’equazione precedente

0≤s⋅4⋅Faπ⋅dmin22+3⋅16⋅Mtπ⋅dmin32≤σs−σl1−σlσr

0≤260.2≤280

Poiché tale disequazione risulta verificata, l’equazione utilizzata per il calcolo del diametro minimo anche in questo caso non è in contrasto con l’ipotesi iniziale sulla posizione del segmento di lavoro.

## Considerazioni sul progetto di massima degli alberi.

I diametri calcolati nel paragrafo precedente permettono di progettare la forma e le dimensioni dei due alberi del riduttore e rappresentano in qualche modo un fattore di scala senza il quale sarebbe impossibile determinare le dimensioni degli stessi.

È necessario ricordare però che il dimensionamento di massima è stato compiuto con innumerevoli ipotesi semplificative ( es. coefficienti di intaglio trascurati ) e trascurando alcune sollecitazioni anche di notevole intensità ( es. compressione dovuta al forzamento dell’albero ).

Per questo motivo la verifica di tutte le sezioni critiche degli alberi verranno affrontate in maniera più approfondita e particolareggiata in una sezione successiva del progetto.

# Dimensionamento dei cuscinetti

## Premessa.

In questa fase di progetto verranno affrontate tutte le problematiche relative alla scelta, al dimensionamento e alla verifica dei cuscinetti utilizzati come supporti degli alberi del riduttore.

Tutte le considerazioni e i metodi di calcolo presentati in questa sezione sono ripresi dal manuale SKF sui cuscinetti volventi.

## Scelta dei cuscinetti di supporto per gli alberi.

Vista la tipologia delle ruote dentate impiegate ( coniche a denti diritti ) e la struttura del riduttore i cuscinetti impiegati per sostenere i due alberi devono per forza essere in grado di sopportare carichi di tipo misto ( radiale e assiale contemporaneamente ).

Ma l’entità del carico assiale che sollecita i due alberi del riduttore e la loro forma è notevolmente diversa perciò è sorta l’esigenza di utilizzare due tipologie di cuscinetti diverse.

Per l’albero di ingresso, che è sottoposto a carichi assiali di lieve entità, si è scelto di utilizzare una soluzione mista con un cuscinetto obliquo a doppia corona di sfere e un cuscinetto radiale a sfere.

Il cuscinetto obliquo a doppia corona di sfere è in grado di far fronte a elevati carichi radiali e contemporaneamente ai lievi carichi assiali a cui è sottoposto il supporto B dell’albero di ingresso.

Il cuscinetto radiale a sfere risulta invece la soluzione più semplice ed economica per il supporto A che risulta, per la tipologia di montaggio impiegata, caricato solo da un moderato carico radiale.

Inoltre l’albero di ingresso è da considerarsi un albero lungo ( L≃10⋅d ) ed è perciò impossibile prevedere il montaggio di cuscinetti obliqui a sfere o a rulli conici che necessitano di registrazioni assiali.

Infatti con lievi surriscaldamenti si verificherebbero grandi dilatazioni che pregiudicherebbero il buon funzionamento dei cuscinetti.

Per l’albero di uscita, che è sottoposto a carichi assiali tre volte più grandi dell’albero di ingresso, si è scelto di utilizzare una coppia di cuscinetti a rulli conici con montaggio a X.

La registrazione dei giochi assiali è praticata con degli spessore calibrati su entrambi i cuscinetti e non si dovrebbero verificare forzamenti indesiderati dovuti alla dilatazione termica viste le ridotte dimensioni assiali dell’albero (L≃5⋅d).

Inoltre una coppia di cuscinetti a rulli conici montati a X è in grado di fare fronte a forzamenti assiali senza che ne venga pregiudicato il perfetto funzionamento

## Dimensionamento e verifica dei cuscinetti

Per il dimensionamento e la verifica del cuscinetto appropriato è necessario formulare un’ipotesi sulla durata di utilizzo del riduttore che è, per le specifiche di progetto, di 5 anni con 300 giorni lavorativi all’anno e 24 ore di funzionamento continuativo al giorno.

Dato fondamentale per il dimensionamento di un cuscinetto volvente è la temperatura di funzionamento del riduttore che è stata ipotizzata in 80° C, considerando un valore medio delle temperature di esercizio che si verificano abitualmente durante il funzionamento.

A questo punto si procede per tentativi con la teoria SKF sulla durata dei cuscinetti per trovare, fissato il diametro interno, il cuscinetto che garantisca la durata ipotizzata.

### Albero di ingresso.

Prima di tutto è necessario calcolare la durata del cuscinetto che supporta l’albero in milioni di cicli.

n1=6000girimin

h=na⋅ng⋅nh=43200ore   				durata oraria del cuscinetto

N=h⋅60⋅n1106=43200⋅60⋅6000106=15552		durata in milioni di cicli del cuscinetto

A questo punto bisogna applicare la relazione sperimentale della SKF che lega il carico applicato al cuscinetto con la sua durata.

N=a1⋅aSKF⋅CPp

in cui a1 è un coefficiente che dipende dall’affidabilità richiesta dal sistema ( affidabilità del 90% a1 = 1 ) e aSKF  è un coefficiente correttivo che dipende da innumerevoli fattori tra cui la lubrificazione dei cuscinetti.

C rappresenta il coefficiente di carico dinamico del cuscinetto ( tipico di ogni cuscinetto ), P è il carico dinamico equivalente agente sul cuscinetto e p è un esponente pari a 3 per i cuscinetti a sfere e 10/3 per i cuscinetti a rulli.

Supporto B ( Fr = 916 N  e  Fa = 96 N )

Il supporto B è il più caricato dell’albero d’ingresso ed è quello su cui, per il tipo di montaggio realizzato, si scarica la forza assiale prodotta dalla ruota conica.

Il carico equivalente P (carico ideale che tiene conto sia del carico assiale sia di quello radiale ) agente sul cuscinetto è dato dalla relazione

P=FR+0.73⋅Fa=987N

che è valida nel caso in cui Fa / Fr < 0.86 ( manuale SKF sezione cuscinetti obliqui a doppia corona di sfere pag. 245 ).

Cuscinetto 3302 A.

| d | D | B | C | C0 | Pu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 35 | 13 | 12500 N | 10200 N | 1220 N |

Dal diagramma 1 della SKF ( manuale SKF pag. 32 ) si ottiene, conoscendo n1 e il diametro medio del cuscinetto, la viscosità alla temperatura di funzionamento necessaria per garantire una lubrificazione adeguata; nel caso in questione ν1 è pari a 12 mm2s.

Dal diagramma 2 della SKF ( manuale SKF pag. 33 ) si ottiene invece la viscosità a 40° C ( le caratteristiche fisiche degli oli per lubrificazione vengono date a tale temperatura ) dell’olio impiegato per la lubrificazione del riduttore che nel caso analizzato è di 50 mm2s.

L’olio previsto dalle norme ISO più vicino come caratteristiche fisiche è l’ISO VG 68 che ha proprio una viscosità media di 68 mm2sa 40° C.

Tramite il diagramma 2 della SKF ( manuale SKF pag. 33) è possibile risalire alla viscosità dell’olio ISO VG 68 alla temperatura di effettivo utilizzo ottenendo una viscosità di 15 mm2s.

È possibile a questo punto calcolare il parametro k, definito come k=ν60°olio,utilizzatoν1, che servirà in seguito per il calcolo del coefficiente aSKF .

k=ν60°olio,utilizzatoν1=1.3

A questo punto dal diagramma 4 della SKF ( manuale SKF pag. 37 ) si può calcolare il valore di aSKF  intersecando la curva k = 1.25 con la verticale passante per ηc⋅PuP=0.2.

Così facendo si trova un valore del coefficiente aSKF  pari a 8.

Dalla formula SKF sulla durata dei cuscinetti è possibile calcolare C, coefficiente di carico dinamico del cuscinetto, e questo deve essere minore di quello del cuscinetto preso in esame perché la resistenza sia assicurata.

C=P⋅3Naskf=12321N

Tale carico è inferiore a quello ammissibile dai cuscinetti in questione per cui il supporto B risulta verificato.

Supporto A ( Fr = 165 N  e  Fa = 0 N )

Il supporto A è, per il tipo di montaggio realizzato, caricato solo radialmente.

Infatti l’anello esterno del cuscinetto è montato con un accoppiamento scorrevole per far fronte a eventuali dilatazioni termiche.

Procedendo come per il cuscinetto precedente

Cuscinetto SKF 6001

| d | D | B | C | C0 | Pu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 28 | 8 | 5070 N | 2360 N | 100 N |

ν1 = 12.5 mm2s					( manuale SKF pag. 32 )

Ricordando che si è scelto di utilizzare l’olio ISO VG 68 tramite il diagramma 2 ( manuale SKF pag. 33 ) della SKF è possibile risalire alla sua viscosità alla temperatura di effettivo utilizzo ottenendo una viscosità di 15 mm2s.

k=ν60°olio,utilizzatoν1=1.2

ηc⋅PuP=0.3

aSKF = 10						( manuale SKF pag. 37 )

C=P⋅3Naskf=1913N

Tale carico è inferiore a quello ammissibile dai cuscinetti in questione per cui il supporto B risulta verificato.

### Albero di uscita.

L’albero di uscita è stato progettato in modo tale da essere supportato da due cuscinetti conici identici montati a X.

Visto il tipo di montaggio, la SKF fornisce delle formule sperimentali per calcolare le forze che si scaricano sui due cuscinetti a partire da quelle applicate all’albero ( manuale SKF pag. 379 ).

Infatti per la geometria del cuscinetto i carichi radiali applicati fanno insorgere dei carichi assiali da sommare a quelli applicati all’albero dall’esterno.

Caso 1b

FrCYC<FrDYD     e   Fa<0.5⋅FrCYC−FrDYD

FaD=0.5⋅FrDYD=45N

FaC=FaC+Fa=286N

Visto che l’albero di uscita è supportato da due cuscinetti identici si è scelto di verificare solo il cuscinetto maggiormente sollecitato ovvero il supporto C.

Supporto C ( Fr = 604.3 N  e  Fa = 286.3 N )

Come per l’albero di ingresso è necessario calcolare la durata del cuscinetto che supporta l’albero in milioni di cicli.

n2=2400girimin

h=na⋅ng⋅nh=43200ore   				durata oraria del cuscinetto

N=h⋅60⋅n2106=43200⋅60⋅2400106=6221		durata in milioni di cicli del cuscinetto

A questo punto bisogna applicare la relazione sperimentale della SKF che lega il carico applicato al cuscinetto con la sua durata.

N=a1⋅aSKF⋅CPp

Cuscinetto 30302

| d | D | B | C | C0 | Pu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 42 | 14.25 | 22400 N | 20000 N | 2120 N |

Il carico equivalente che agisce sul cuscinetto è pari a P = 0,4FR + Fa = 1024.8 N  essendo FaFr=0.48<e=0.28 ( da manuale SKF sezione cuscinetti a rulli conici pag. 378 ).

Procedendo come per i cuscinetti precedenti si avrà

ν1= 20 mm2s.					( manuale SKF pag. 32 )

Ricordando  che  si  è  scelto  di  utilizzare  l’olio  ISO VG 68  tramite  il  diagramma  2  della SKF ( manuale SKF pag. 33 ) è possibile risalire alla sua viscosità alla temperatura di effettivo utilizzo ottenendo una viscosità di 15 mm2s.

k=ν60°olio,utilizzatoν1=0.7

ηc⋅PuP=1.3

aSKF = 0.8 						( manuale SKF pag. 38 )

C=P⋅103Naskf=12390N

Il C calcolato risulta minore di quello tabellato per il cuscinetto utilizzato ed è perciò verificata la resistenza dello stesso per il numero di cicli previsto in fase di progetto.

# Collegamenti albero – mozzo.

## Premessa.

In questa fase di progetto si determineranno le caratteristiche costruttive del collegamento albero mozzo presente sull’albero di uscita ( il pignone dell’albero di ingresso è infatti ricavato di pezzo con l’albero ) e i collegamenti necessari a trasmettere e prelevare il moto dal riduttore stesso.

Entrambe le tipologie di calettamento sono state progettate e verificate in modo tale da garantire la trasmissione della coppia applicata e fare fronte a eventuali sovraccarichi accidentali.

Per il collegamento albero – mozzo dell’albero di uscita si è scelto, in fase di progettazione, un calettamento di tipo forzato mentre per calettare i due alberi del riduttore agli organi che trasmetteranno e preleveranno potenza dallo stesso sono stati scelti due collegamenti tramite linguetta.

## Collegamenti con linguetta.

Secondo le normative UNI si intende per linguetta un organo di forma stabilita destinato ad essere calettato nelle cave di alberi e mozzi al fine di trasmettere il moto.

Nelle linguette il moto viene trasmesso a taglio dalle due superfici laterali della stessa che devono per questo motivo essere opportunamente tollerate.

Si è scelto di utilizzare linguette di tipo A UNI 6604-69 ( Allegato 3 ) che hanno una forma arrotondata che si accoppia perfettamente con la cava creata sull’albero.

Le loro dimensioni sono unificate in base al diametro dell’albero su cui vanno montate; l’unico calcolo di dimensionamento richiesto è quello relativo alla lunghezza l della linguetta.

Tale misura deve garantire la trasmissione del momento torcente applicato e contemporaneamente la resistenza della linguetta stessa alle sollecitazioni applicate.

La lunghezza si ricava dall’espressione del momento torcente trasmesso in condizioni di sicurezza:

Mt=σRsh⋅l⋅D2−h2

in cui R rappresenta la tensione di rottura della linguetta, s un adeguato coefficiente di sicurezza, l la lunghezza della linguetta, D il diametro dell’albero, h/2 la profondità della cava della linguetta sull’albero. La lunghezza della linguetta deve pertanto soddisfare la condizione:

l≥MtσR2⋅h⋅D2−h2

### Albero di ingresso.

Linguetta A 3 x 3 x  6   UNI 6604.

Assumendo R = 600 N/mm2 ( Allegato 4 ) e s = 2 mm, la lunghezza dovrà soddisfare la condizione:

l≥MtσRs⋅h⋅D2−h2=15.92⋅10006002⋅3⋅92−32=5.9mm

per cui in conformità con la tabella UNI ( Allegato 5 ) verrà scelta la lunghezza della linguetta pari a  l = 6 mm.

### Albero di uscita.

Linguetta A 4 x 4 x10   UNI 6604

Assumendo R = 600 N/mm2 ( Allegato 4 ) e s = 2 mm, la lunghezza dovrà soddisfare la condizione:

l≥MtσRs⋅h⋅D2−h2=39,79⋅10006002⋅4⋅122−42=8.3mm

Anche in questo caso in conformità con la tabella UNI ( Allegato 5 ) verrà scelta la lunghezza della linguetta pari l = 10 mm.

## Collegamento forzato albero – mozzo.

Per quanto riguarda l’accoppiamento forzato albero – mozzo i dati del problema di progetto sono:

- Coppia trasmessa C = 39789 N⋅mm

- Lunghezza dell’accoppiamento forzato L = 34 mm

- Materiale mozzo 42 Cr Mo 4 bonificato		( E = 210000 MPa, ν = 0.3, α=12⋅10−6°C−1 )

- Materiale albero C 40 bonificato 		( E = 210000 MPa, ν = 0.3, α=12⋅10−6°C−1 )

- De albero = 16 mm

- Di mozzo = 16 mm

- De mozzo = 32 mm

Come diametro esterno del mozzo si è scelto di considerare il diametro in cui la sezione resistente della ruota inizia a diminuire.

Tutto questo equivale ad ipotizzare che le tensioni generate dall’accoppiamento forzato si scarichino solo nel mozzo vero e proprio e non sulle altre parti della ruota dentata.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche ( E, α, ν ) dei due acciai utilizzati per la costruzione di albero e mozzo si farà riferimento all’allegato 6.

Utilizzando le ipotesi di solido assialsimmetrico spesso è possibile calcolare la pressione necessaria a garantire la trasmissione della coppia tra mozzo e albero.

Per far fronte ad eventuali sovraccarichi del sistema si è scelto di aumentare la coppia da trasmettere di un fattore pari a 2.5 ( [4] ) in modo da essere sicuri in qualsiasi istante di trasmettere la coppia applicata al sistema ( Cprogetto = 2.5 C = 99472 N⋅mm ).

Per quanto riguarda il coefficiente di attrito, da utilizzare nel calcolo della pressione di contatto, si fa riferimento al valore di f = 0.125 tipico degli accoppiamenti acciaio – acciaio realizzati per montaggio a caldo ( [4] ).

pδ=Cprogetto2⋅π⋅L⋅rδ2⋅f = 58.2 MPa

A questo punto è possibile calcolare gli spostamenti radiali dell’albero e del mozzo necessari per creare la pressione pδ di progetto.

u1=−rδ⋅pδE1⋅1−ν1	= -1.6 μm					per l’albero

u2=rδ⋅pδE2⋅r2e2+rδ2r2e2−rδ2+ν2	= 4.4 μm				per il mozzo

perciò si avrà che

δ=u1+u2 = 5.9 μm

imin =  interferenza di progetto =2⋅δ=11.8 μm

dove con imin si intende  imin=Sialbero−Ssforo

Per evitare il verificarsi di problematiche legate alla diversa dilatazione termica tra mozzo e albero si è scelto di costruirli entrambi in acciaio.

Questo fa sì che durante il funzionamento sia il mozzo sia l’albero si dilatino della stessa quantità mantenendo costante perciò l’interferenza di progetto.

Per motivi di tipo costruttivo ( difficoltà di realizzazione di posizioni di tolleranza particolari per i fori ) si è scelto di realizzare l’accoppiamento albero mozzo in modalità foro base prevedendo quindi il foro in posizione H.

Diametro interno del mozzo φ16 H6 ( φ16+0+0.011 )

Considerando gli scostamenti del foro del mozzo per assicurare sempre un’interferenza minima pari a imin è indispensabile che lo scostamento inferiore dell’albero sia maggiore di

Sialbero≥imin+Ssforo

per garantire questo valore di scostamento inferiore dell’albero e necessario prevedere la realizzazione dell’albero in posizione r5.

Cosi facendo si ottiene infatti

Diametro esterno dell’albero φ16 r5 ( φ16+0.023+0.031 )

### Calcolo della temperatura di montaggio

Avendo previsto un montaggio a caldo è necessario calcolare la temperatura alla quale bisogna portare il mozzo per far sì che si dilati e possa essere alloggiato sull’albero senza difficoltà.

È bene ricordare che bisogna assicurare un gioco diametrale durante il montaggio di almeno 30 μm ma contemporaneamente bisogna verificare che la temperatura di montaggio non pregiudichi il trattamento termico operato sulla ruota dentata.

Utilizzando la legge della dilatazione termica lineare si avrà che:

Δl=l0⋅α⋅ΔT			per l’acciaio α=12⋅10−6°C−1  ( allegato 6 )

Tmontaggio=Tambiente+Δlα⋅l0=Tambiente+ssalbero+3011000α⋅l0= 337 °C

La temperatura minima per il montaggio a caldo del mozzo risulta ampiamente più bassa di quella di rinvenimento dell’acciaio utilizzato per la sua costruzione, perciò durante il montaggio non si verificheranno peggioramenti delle caratteristiche meccaniche del materiale del mozzo.

# Verifica a fatica degli alberi

## Premessa

In questa fase di progetto si procederà in un primo momento con la presentazione e l’analisi della forma degli alberi, legata a motivazioni di tipo prevalentemente funzionali.

In un secondo momento verranno affrontate le problematiche legate alla verifica delle sezioni più sollecitate dei due alberi prestando particolare attenzione al fenomeno di moltiplicazione degli sforzi legato alle variazioni di geometria di un componente.

Infine verrà verificata la resistenza del mozzo considerando gli sforzi dovuti al forzamento del mozzo sull’albero.

## Studio della forma degli alberi

Per verificare correttamente le sezioni più sollecitate dei due alberi è necessario definire prima di tutto la loro forma e le loro dimensioni anche nei più piccoli particolari ( es. gole di scarico, cave per linguette, ecc. ).

Infatti per motivi costruttivi e di montaggio, sull’albero di un riduttore vanno create innumerevoli variazioni di forma e geometria a scapito della resistenza dell’albero stesso.

Questo accade perché le variazioni geometriche di un componente soggetto a sollecitazioni variabili nel tempo provocano un innalzamento locale delle tensioni ( fenomeno della concentrazione delle tensioni dovuto a intagli ).

Le discontinuità geometriche provocano un addensamento delle linee di flusso delle tensioni creando un aumento localizzato ma deciso delle sollecitazioni.

Per ovviare a questo inconveniente è consigliabile utilizzare raccordi di una certa entità che rendano le variazioni geometriche meno brusche.

Nei disegni dei due alberi proposti sono rappresentate inoltre le sezioni più sollecitate, ossia le sezioni che sono state verificate analiticamente, di entrambi gli alberi.

### Albero di ingresso.

### Albero di  uscita.

## Verifica delle sezioni pìu sollecitate

La maggior parte delle sezioni di entrambi  gli alberi sono sottoposte a sollecitazioni variabili nel tempo in modo ciclico.

Nel caso peggiore si ha la contemporanea presenza di quattro tipologie di sollecitazione:

- Sollecitazione di torsione costante nel tempo dovuta alla coppia trasmessa dagli alberi.

- Sollecitazione di compressione assiale costante nel tempo dovuta alla forza normale che nasce durante l’ingranamento di una ruota dentata conica.

- Sollecitazione di flessione rotante ( flessione alterna variabile nel tempo ) dovuta alle forze sviluppate durante l’ingranamento delle ruote dentate.

- Sollecitazioni di compressione radiale e circonferenziale dovute alla presenza dell’accoppiamento forzato tra albero e mozzo.

Per considerare l’entità delle sollecitazioni a cui è sottoposto l’albero si farà riferimento ai diagrammi di sollecitazione già utilizzati per il dimensionamento di massima dei due alberi.

Per quanto riguarda i coefficienti di intensificazione degli sforzi si è scelto di fare riferimento alle tabelle proposte dal Petterson ( Allegato 7 ) e di applicarli solamente alle ampiezze di sollecitazione e non alle tensioni medie.

σmedia,effettiva=σmedia	e	σalternata,effettiva=kf⋅σalternata

Questo in base al fatto che il materiale scelto per la costruzione dell’albero ha un comportamento di tipo duttile ( allungamento percentuale maggiore del 5% )

A questo punto verranno analizzate per ogni sezione critica di entrambi gli alberi le sollecitazioni esterne al fine di verificare che il coefficiente di sicurezza sia sempre superiore a quello imposto di progetto.

### Albero di ingresso

Sezione 1.

- Sezione circolare d = 15 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2= 20480 N∙mm

- Fa = 0 N

- Non ci sono variazioni geometriche ( Kf = 1 e Kt = 1 )

σmedia=σassiale2+3⋅τtorsione2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32= 41.6 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 61.8 MPa

Per calcolare il coefficiente di sicurezza a fatica invece di utilizzare il diagramma di Goodman - Smith si è scelto di utilizzare la formulazione analitica delle curve limite come è già avvenuto per il dimensionamento di massima a fatica degli alberi.

σa+σm≤σls+σr−σlσr⋅σm 	se		0≤s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

σa+σm≤σss	 	   se		s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

Con alcuni passaggi algebrici è possibile giungere alla relazione che permette di calcolare il coefficiente di sicurezza

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm 	se		0≤s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm	 		   se		s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm = 4.2

Sezione 2.

- Sezione circolare d = 14.6 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=13386 N∙mm

- Fa = 96.3 N

- Variazione diametrale d = 14.6 mm, D = 22 mm, r = 0.6 mm

Utilizzando le tabelle fornite dal Petterson è possibile ricavare il valore del coefficiente di intensificazione degli sforzi Kt in funzione dei rapporti adimensionati

rd=0.04

Dd=1.5

Kt = 2.2								( Allegato 7 )

Per calcolare il fattore di intensificazione degli sforzi è necessario calcolare un fattore q dipendente dalle caratteristiche meccaniche dell’albero

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r=0.69

Kf=(Kt−1)⋅q+1=1.83

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32 = 45.1 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 80.3 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm = 3.4

Sezione 3.

- Sezione circolare d = 13 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2= 18993 N∙mm

- Fa = 0

- Variazione diametrale d = 13 mm, D = 15 mm, r = 0.9 mm

rd=0.07

Dd=1.15

Kt = 1.75								( Allegato 7 )

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r=0.74

Kf=(Kt−1)⋅q+1=1.55

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32= 63.9 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3= 136.7 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm= 2.1

Sezione 4.

- Sezione circolare d = 11.6 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2= 661 N∙mm

- Fa = 0

- Variazione diametrale d = 11.6 mm, D = 13 mm, r = 0.6 mm

rd=0.03

Dd=1.12

Kt = 2.05								( Allegato 7 )

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r=0.65

Kf=(Kt−1)⋅q+1=1.68

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32= 89.9 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3= 1.7 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm= 6.7

Sezione 5.

- Sezione circolare d = 8.6 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=0 N∙mm

- Fa = 0 N

- Variazione diametrale d = 8.6 mm, D = 10 mm, r = 0.4 mm

In questa sezione si è scelto di trascurare l’effetto di intaglio in quanto l’unica sollecitazione presente ( torsione ) è costante nel tempo ed il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero ha comportamento duttile.

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32= 220.7 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 0 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm	 = 2.2

Sezione 6.

- Sezione circolare d = 9 mm con cava per linguetta 3 x 3 x  6 UNI 6604 con cava profonda t = 1.8 mm

- Mt = 15915 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=0 N

- Fa = 0 N

In questa sezione si è scelto di trascurare l’effetto di intaglio in quanto l’unica sollecitazione presente ( torsione ) è costante nel tempo ed il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero ha comportamento duttile.

La sezione dell’albero in questo punto non è più circolare perciò il momento di inerzia polare sarà pari a

Jp=π⋅d432−b⋅t⋅d−t22−b⋅t312+t⋅b312= 568.7 mm4

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅MtJp⋅D22= 218.2 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione= 0 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm = 2.2

Diagramma di goodman –  smith delle sezioni più sollecitate dell’albero di ingresso.

Per una più facile ed immediata verifica della resistenza a fatica delle sezioni si è scelto di rappresentare su di un grafico di Goodman – Smith le tensioni raggiunte dalle sezioni più sollecitate.

Tale grafico è stato costruito considerando un coefficiente di sicurezza pari a due perciò, per le specifiche di progetto,  tutti i segmenti di carico dovranno essere per forza interni al diagramma di Goodman – Smith.

### Albero di uscita.

Sezione 1.

- Sezione circolare d = 16 mm

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=14510 N∙mm

- Fa = 240.9 N

- Non ci sono variazioni geometriche ( Kf = 1 e Kt = 1 )

- Mozzo forzato con accoppiamento 16 H6 / 16 r5

Oltre alle sollecitazioni di compressione, torsione e flessione rotante in una parte dell’albero di uscita si ha la presenza di due sollecitazioni di compressione ( radiale e circonferenziale ) dovute all’accoppiamento forzato col mozzo della ruota dentata.

Utilizzando la teoria dei solida assialsimmetrici spessi si può dimostrare che queste due tensioni aggiuntive sono costanti in tutti i punti dell’albero e pari, in modulo, alla pressione di interfaccia albero – mozzo.

σradiale=σcirconferenziale=−pδ

Per la verifica è necessario però calcolare la pδ massima, che si verifica quando l’accoppiamento albero mozzo raggiunge la massima interferenza possibile.

L’interferenza massima per l’accoppiamento 16 H6 / r5 risulta pari a

imax=Ssalbero−Siforo=31μm

Dalla interferenza massima si può risalire alla pressione di interfaccia e quindi alle due tensioni di compressione agenti sull’albero con le relazioni

imax2=δmax=rδ⋅pδE⋅1+r2e2+rδ2r2e2−rδ2⇒pδ=imax2⋅r2e2−rδ22⋅r2e2⋅Erδ = 152.6 MPa

σradiale=σcirconferenziale=−pδ= -152.6 MPa

A questo punto si conoscono tutte le sollecitazioni agenti sulla sezione considerata ed è possibile comporre tali sollecitazioni secondo l’ipotesi di rottura di Von Mises ( materiale a comportamento duttile ) facendo una distinzioni tra tensioni costanti e variabili nel tempo.

σassiale=4⋅Faπ⋅d2= -1.2 MPa

τtorsione=16⋅Mtπ⋅d3 = 49.5 MPa

Considerando un elemento infinitesimo di albero sulla superficie della sezione il suo tensore degli sforzi costanti nel tempo sarà

σ=σrad000σcircτtorsione0τtorsioneσassiale=−152.6000−152.649.5049.5−1.2

Utilizzando l’ipotesi di rottura di Von Mises è possibile calcolare la tensione ideale media

σmedia,ideale=σa2+σc2+σr2+3⋅τtors2−σa⋅σc+σa⋅σr+σr⋅σc = 173.9 MPa

Per le sollecitazioni variabili nel tempo non esiste nessuna considerazione diversa dalle verifiche precedenti perciò

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 36.1 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm	 = 2.3

Sezione 2.

- Sezione circolare d = 15.6 mm

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=9360 N∙mm

- Fa = 240.9 N

- Mozzo forzato con accoppiamento 16 H6 / 16 r5

- Variazione diametrale d = 15.6 mm, D = 21 mm, r = 0.6 mm

rd=0.04

Dd=1.346

Kt = 2.1								( Allegato 7 )

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r= 0.69

Kf=(Kt−1)⋅q+1= 1.76

Procedendo analogamente alla sezione precedente si avrà che

σradiale=σcirconferenziale=−pδ= -152.6 MPa

σassiale=4⋅Faπ⋅d2= -1.3 MPa

τtorsione=16⋅Mtπ⋅d3 = 53.4 MPa

σ=σrad000σcircτtorsione0τtorsioneσassiale=−152.6000−152.653.4053.4−1.3

σmedia,ideale=σa2+σc2+σr2+3⋅τtors2−σa⋅σc+σa⋅σr+σr⋅σc = 177.3 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 44.3 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm = 2.2

Sezione 3.

- Sezione circolare d = 14.6 mm

- Mt = 0 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=1575 N∙mm

- Fa = 0 N

- Variazione diametrale d = 14.6 mm, D = 21 mm, r = 0.6 mm

rd=0.04

Dd=1.438

Kt = 2.4								( Allegato 7 )

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r=0.69

Kf=(Kt−1)⋅q+1=1.97

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32= 0

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3 = 10.2 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≤σs−σl1−σlσr

s=σlσa+σm−σr−σlσr⋅σm = 34.4

Sezione 4.

- Sezione circolare d = 14.6 mm

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=3173 N∙mm

- Fa = 240.9

- Mozzo forzato con accoppiamento 16 H6 / 16 r5

- Variazione diametrale d = 14.6 mm, D = 16 mm, r = 0.6 mm

rd=0.04

Dd=1.096

Kt = 2									( Allegato 7 )

ρ∗=0.34								( Allegato 7 )

q=11+ρ∗r=0.69

Kf=(Kt−1)⋅q+1=1.69

Procedendo analogamente alla sezione precedente si avrà che

σradiale=σcirconferenziale=−pδ= -152.6 MPa

σassiale=4⋅Faπ⋅d2= -1.4 MPa

τtorsione=16⋅Mtπ⋅d3= 65.1 MPa

σ=σrad000σcircτtorsione0τtorsioneσassiale=−152.6000−152.665.1065.1−1.4

σmedia,ideale=σa2+σc2+σr2+3⋅τtors2−σa⋅σc+σa⋅σr+σr⋅σc= 188.6 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3= 17.6 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm	= 2.4

Sezione 5.

- Sezione circolare d = 11.6 mm

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=0 N∙mm

- Fa = 0 N

- Variazione diametrale d = 11.6 mm, D = 15 mm, r = 0.6 mm

In questa sezione si è scelto di trascurare l’effetto di intaglio in quanto l’unica sollecitazione presente ( torsione ) è costante nel tempo ed il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero ha comportamento duttile.

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅16⋅Mtπ⋅d32 = 224.9 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅d3= 0 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm = 3.1

Sezione 6.

- Sezione circolare d = 12 mm con cava per linguetta 4 x 4 x 10 UNI 6604 con cava profonda t = 2.5 mm

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2= 0 N∙mm

- Fa = 0 N

In questa sezione si è scelto di trascurare l’effetto di intaglio in quanto l’unica sollecitazione presente ( torsione ) è costante nel tempo ed il materiale utilizzato per la costruzione dell’albero ha comportamento duttile.

La sezione dell’albero in questo punto non è più circolare perciò il momento di inerzia polare sarà pari a

Jp=π⋅d432−b⋅t⋅d−t22−b⋅t312+t⋅b312 = 1792 mm4

σmedia=σ2+3⋅τ2=4⋅Faπ⋅d22+3⋅MtJp⋅D22= 230.8 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione= 0 MPa

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm = 2.1

Diagramma di goodman –  smith delle sezioni più sollecitate dell’albero di ingresso.

### Mozzo della ruota dentata

- Sezione circolare cava di = 16 mm, de = 32 mm.

- Mt = 39789 N∙mm

- Mf=Mfx2+Mfy2=14501 N∙mm

- Fa = 240.9 N

- Mozzo forzato con accoppiamento 16 H6 / 16 r5.

Per calcolare le tensioni generate dal forzamento è necessario ipotizzare che esse si scarichino solo sul mozzo vero e proprio e non su altre parti della ruota.

Secondo la teoria dei solidi assialsimmetrici spessi la sezione più sollecitata di un mozzo forzato coincide con la sezione di interfaccia albero – mozzo, in cui le tensioni circonferenziali raggiungono il loro massimo.

Gli sforzi che si scaricano sul mozzo sono principalmente :

- Compressione radiale dovuta al calettamento forzato.

- Trazione circonferenziale anch’essa provocata dal calettamento forzato.

- Torsione dovuta al momento torcente applicato al sistema albero – mozzo – ruota.

- Compressione assiale dovuta alle componenti assiali scambiate dalle ruote dentate .

- Flessione rotante dovuta al fatto che il mozzo risulta solidale all’albero.

Per semplificare i calcoli, si è ipotizzato che tutta la flessione dell’albero si scarichi sulla sezione del mozzo, questo perché, per l’andamento delle sollecitazione di flessione, le tensioni maggiori si verificano lontano dall’asse neutro.

Per semplicità non si considereranno eventuali coefficienti di intensificazione degli sforzi dovuti a variazioni geometriche ( Kf = 1 ) per la presenza di generose zone di raccordo tra le sezioni di diversa forma.

Con queste ipotesi semplificative ma prudenziali è ora possibile calcolare le sollecitazioni sul diametro interno del mozzo utilizzando i criteri già citati per l’albero di uscita.

σri=pδrire2−ri21−re2ri2=-152.6 MPa

σci=pδrire2−ri21+re2ri2=254.3 MPa

σassiale=4⋅Faπ⋅de2−di2 = -0.4 MPa

τtorsione=16⋅Mtπ⋅de4−di4⋅de= 3.3 MPa

σ=σrad000σcircτtorsione0τtorsioneσassiale=−152.6000254.33.303.3−0.4

σmedia,ideale=σa2+σc2+σr2+3⋅τtors2−σa⋅σc+σa⋅σr+σr⋅σc = 356.1 MPa

σalternata=Kf⋅σflessione=Kf⋅32⋅Mfπ⋅de4−di4⋅de= 4.8 MPa

Le tensioni a cui è sottoposto il mozzo della ruota dentata risultano di notevole entità e non sopportabili dal C 40 bonificato utilizzato per la costruzione degli alberi.

Si è così scelto di utilizzare un acciaio al cromo – molibdeno dalle seguenti caratteristi che meccaniche ( Allegato 8 )

42 Cr Mo 4 bonificato

σr=  	tensione limite di rottura		= 1000 MPa

σs=  	tensione limite di snervamento	= 800 MPa

σl=  	tensione limite di fatica		= 500 Mpa

Adesso è possibile confrontare le tensioni che si sviluppano all’interno del mozzo con le tensioni limite del materiale scelto

Nel caso della sezione considerata si ha

s⋅σm≥σs−σl1−σlσr

s=σsσa+σm = 2.1

Diagramma di goodman –  smith delle sezioni più sollecitate dell’albero di ingresso.

# Verifica delle ruote dentate.

## Premessa.

In questo capitolo verranno affrontate tutte le problematiche relative alla correzione delle ruote dentate ( per minimizzare la differenza degli strisciamenti specifici ) e alla verifica della resistenza del dente ( a flessione e a pressione superficiale ).

Per  una trattazione più chiara e di facile comprensione si è scelto di dividere la verifica delle ruote dentate in due momenti ben distinti:

- In un primo momento si procederà col calcolo delle sollecitazioni dovute alla flessione  del dente e alla pressione superficiale.

- In un secondo momento si confronteranno le sollecitazioni del dente precedentemente calcolate con le caratteristiche limite dei materiali scelti per la costruzione delle ruote.

## Correzione delle ruote dentate.

Per ottenere un consumo uniforme su tutta la superficie del dente è indispensabile prevedere una correzione delle due ruote dentate che minimizzi la differenza degli strisciamenti specifici agli estremi del segmento di contatto.

Per il calcolo del coefficiente di correzione  X le norme UNI forniscono una tabella che permette di calcolare dei valori approssimativi di correzione in base al numero di denti delle due ruote.

| Condizioni | X | X’ |
| --- | --- | --- |
| Z1+Z2>60 | Il maggiore tra X1=0.02(30-z1) X2=0.4[1-(z1-z2)] | X’=-X1 |
| Z1+Z2<60 | X=0.02(30-z1) | X’=0.02(30-z2) |
| Dentature interne | X=0.4 | X’=0.4 |

Considerando le ruote utilizzate si avrà che:

Z1=Z1noncorrettocosδ1=17.23

Z2=Z2noncorrettocosδ2=107.70

Quindi:

Z1 + Z2 = 17.23 + 107.70 = 124.93 > 60

Come indicato nella tabella precedente è opportuno scegliere come valore del fattore di correzione il maggiore tra X1 e X2. Nel caso in questione si ha

X=0.41−Z1Z2=0.336

Seguendo le indicazioni della tabella e prevedendo una correzione di tipo simmetrica

X1 = 0.336		X2=-0.336

In fase di calcolo ci si è accorti che tale correzione non porta ad una sostanziale riduzione della differenza degli strisciamenti specifici perciò si è scelto di trovare, utilizzando un risolutore numerico, la correzione che li renda perfettamente uguali.

Per ottenere questo risultato è necessario prevedere una correzione simmetrica delle due ruote dentate coniche pari a

X1 = 0.462		X2=-0.462

Una correzione di questo tipo inoltre permette di variare la forma dei denti delle due ruote e di realizzare denti del rocchetto, che sono quelli maggiormente sollecitati, più resistenti alla sollecitazione di flessione.

### Calcolo degli strisciamenti specifici

Figura 1

Il calcolo dello strisciamento specifico è legato al calcolo del segmento di ingranamento, che è definito come la parte di retta dei contatti lungo la quale avviene l’effettivo ingranemento delle ruote dentate.

Come si può notare dalla figura  1, il segmento di ingranamento AB è diviso in due parti dal punto C: si definisce accesso il tratto AC e recesso il tratto CB.

Per convenzione è però necessario precisare che la generica distanza delta tra un punto appartenente al segmento AB  e il centro di istantanea rotazione C è presa con segno positivo in recesso e negativo in accesso.

Tenendo conto di queste considerazioni si ottiene per la distanza AC l’espressione seguente:

δAC=T2C−T2A				1

essendo il triangolo T1-B-O1 rettangolo in T1, si può scrivere:

T2C=r2⋅sinα

inoltre:

T2A=Re22−rb22

Sostituendo tali espressioni nella 1 si ottiene:

δAC=r2⋅sinα−Re22−rb22

dove:

Re2=z2⋅m2+m=164.55mm

rb2=r2⋅cos20=151.81mm

Utilizzando considerazione analoghe al segmento AC è possibile calcolare la misura del segmento BC come egue

δBC=T1B−T1C				1

essendo il triangolo T1-B-O1 rettangolo in T1, si può scrivere:

T1B=Re12−rb12

inoltre:

T1C=r1⋅sinα

Sostituendo tali espressioni nella 1 si ottiene:

δBC=Re1−rb1−r1⋅sinα

In cui:

Re1=z1⋅m2+m=28.85mm

r=r1⋅cos20=24.29mm

A questo punto non resta che calcolare i valori corretti dei raggi di testa delle due ruote, nel modo seguente:

Re1=z1⋅m2+x⋅m+m=30.13mm

Re2=z2⋅m2+x⋅m+m=163.28mm

Sostituendo nelle relazioni precedenti si avrà che

Non corretta								Corretta

A = -AC = -8.24							A = -AC = -4.85

B = CB = 6.72							B = CB =8.98

A questo punto si calcolano quindi gli strisciamenti specifici nei punti caratteristici A e B, per il pignone e per la ruota sia normali che corrette.

Andamento degli strisciamenti specifici lungo il segmento di ingranamento.

Non corrette								Corrette

Ks1A=1+τ⋅δAr1'⋅sinα'+δA=−15.87					Ks1A=1+τ⋅δAr1'⋅sinα'+δA=−1.41

Ks2B=−1+1τ⋅δBr2'⋅sinα'−δB=−1.00					Ks2B=−1+1τ⋅δBr2'⋅sinα'−δB=−1.41

Ks2A=−1+1τ⋅δAr2'⋅sinα'−δA=0.94						Ks2A=−1+1τ⋅δAr2'⋅sinα'−δA=0.58

Ks1B=1+τ⋅δBr1'⋅sinα'+δB=0.50						Ks1B=1+τ⋅δBr1'⋅sinα'+δB=0.58

Dai risultati ottenuti si può notare come i coefficienti di strisciamento specifico per le ruote corrette siano diventati uguali tra loro, uniformando così l’usura dei denti.

In particolare si può notare che lo strisciamento specifico Ks1A sia passato da un valore molto elevato, che porterebbe sicuramente ad un’usura eccessiva dei denti, ad un valore molto più basso.

Tale risultato convalida la pratica della correzione delle ruote dentate.

## Verifica della resistenza a rottura per fatica a flessione del dente.

Per la verifica della resistenza a rottura per fatica a flessione del dente si è scelto di fare riferimento norme UNI 8862 ( in accordo con le ISO 6336 e con il testo Decker “ Machinenelemente “ ).

La condizione di resistenza a rottura del dente per fatica a flessione è imposta dalla seguente disuguaglianza:

SF≤σFDσF

dove F è la tensione al piede del dente dovuta alle condizioni di esercizio, FD è il valore limite ammissibile dal materiale della rottura.

Per vita illimitata si deve avere:

SF≥1.8

Si deve innanzitutto calcolare la tensione al piede del dente:

σF=wFTmn⋅YF⋅Yε⋅Yβ

in cui:

wFT		forza periferica specifica  [N/mm]

mn		modulo normalizzato       [mm]

YF		fattore di forma

Y		fattore di condotta

Y		fattore di inclinazione

Prima di tutto è necessario calcolare la forza periferica apecifica mediante la seguente relazione:

wFT=w⋅KA⋅KU⋅KFα⋅KFβ

in cui:

w=Ftb		forza periferica per unità di lunghezza    [N/mm]

Ft			forza tangenziale che agisce sulla ruota  [N]

B			larghezza di fascia o del dente		    [mm]

KA			fattore di utilizzazione o di applicazione del carico

KV			fattore dinamico

KF			fattore di distribuzione trasversale del carico

KF			fattore di distribuzione longitudinale del carico

In particolare si ha:

Ft=Mtrp=750N

La larghezza di fascia b è pari a 9 mm.

La forza periferica specifica risulta quindi:

w=Ftb=83.4Nmm

Si devono ora scegliere i vari parametri da tabelle.

Il fattore di utilizzazione può essere, con riferimento alla tabella fornita ( Allegato  10 ), posto pari a KA = 1.

Il fattore dinamico permette di valutare l’influenza della velocità periferica e del fattore di carico, tenendo conto degli errori sul passo dovuti alle tolleranze di lavorazione.

In accordo con il Decker, il coefficiente si ottiene dalla seguente relazione:

Kv=1+1+kew⋅fpeKA⋅0.65⋅Cv⋅Cβ⋅v

dove:

ke	coefficiente di accoppiamento  [μ/m]

fpe	errore sul passo della ruota condotta  [μ/m]

v	velocità periferica della ruota  [m/s]

Cv	fattore di carico  [s/m]

Cβ	coefficiente di elicoidalità

Trattandosi di ingranaggi cilindrici a denti diritti, il coefficiente di elicoidalità risulta essere pari a 1.

La scelta del fattore di carico è subordinata al calcolo della velocità periferica e del prodotto della forza periferica per unità di lunghezza per il fattore di utilizzazione:

w⋅KA=83.4Nmm

Come detto in precedenza è necessario calcolare la velocità periferica delle ruote:

v=ω⋅r=2π⋅n60⋅r=15.08ms

Con questi dati si è in grado di ricavare Cv, mediante la tabella fornita ( Allegato  11 )

Cv=0.022sm

Rimangono ancora da scegliere i valori dell’errore sul passo e del coefficiente di accoppiamento, anche in questo caso, con l’ausilio dell’apposita tabella ( Allegati 11 - 12 ). Occorre inoltre definire il tipo di lavorezione associato alla classe di tolleranza: si assume, per tutte le ruote, la classe di lavorazione 6.

Noti  i valori  del  modulo,  del raggio  della  ruota  condotta  e della classe di lavorazione si ottiene ( Allegato  12 ):

fpe=7.5μm

Si ricava inoltre il valore del coefficiente di accoppiamento ( Allegato 12 ) in funzione del tipo di materiale impiegato per la costruzione delle ruote ( acciaio / acciaio ):

Ke=4μm

Si hanno ora a disposizione tutti i dati per il calcolo del fattore dinamico:

Kv=1+1+kew⋅fpeKA⋅0.65⋅Cv⋅Cβ⋅v=1.409

Il calcolo del fattore di distribuzione trasversale del carico richiede innanzitutto il calcolo di un fattore ausiliario qL, che permette di stabilire se il carico è da considerarsi fra più coppie di denti in presa, oppure no. Tale fattore si ottiene nel modo seguente:

qL=0.4+fEw

dove:

fE	fattore di ingranamento

w	forza periferica per unità di lunghezza  [N/mm]

Il coefficiente qL deve essere confrontato con il rapporto di condotta εα. Quest’ultimo è un parametro funzione del segmento effettivo dei contatti calcolato in precedenza:

εα=ABpb

dove:

AB	segmento effettivo dei contatti

pb	passo base

In base ai calcoli fatti in precedenza il rapporto di condotta sarà pari a:

εα=ABpb=δB−δAπ⋅m⋅cos20=1.561

Il fattore di ingranamento si calcola mediante la seguente relazione:

fE=ke⋅fpe−8=22

Procedendo ora al confronto a cui si è accennato prima:

qL<1εα⇒KFα=qL⋅εα

qL≥1εα⇒KFα=1

ottenendo quindi:

qL=0.4+fEw=0.664		1εα=0.640

quindi:

KFα = 1

Il fattore di distribuzione longitudinale si sceglie tra i seguenti:

KFβ = 1			per ruote cilindriche

KFβ = 1.2		per ruote coniche	(caso in esame)

Il calcolo del fattore di condotta si effettua come segue:

Yε=1εα		per ruote cilindriche

Yε=1			per ruote coniche	(caso in esame)

Trattandosi  di  ingranaggi  a denti  diritti  si  ottiene  il seguente  valore per il fattore di elicoidalità ( Allegato  13 ):

Yβ = 1

Per quanto riguarda il fattore di forma ( Allegato 13 ):

YF = 2.4		per la ruota 1

YF = 2.85		per la ruota 2

Infine prima di calcolare la tensione al piede del dente, occorre calcolare la forza periferica specifica:

wFt=w⋅KA⋅Kv⋅KFα⋅KFβ=140.98Nmm

A questo punto la tensione al piede del dente delle due ruote sarà:

σF1=wFtmn⋅YF⋅Yε⋅Yβ=112.8MPa

σF2=wFtmn⋅YF⋅Yε⋅Yβ=133.9MPa

La scelta del materiale è vincolate dai risultati della verifica al pitting, la quale impone condizioni più restrittive.

## Verifica della resistenza al pitting per fatica a pressione superficiale.

Anche per la verifica della resistenza al pitting per fatica a pressione superficiale del dente si è scelto di fare riferimento norme UNI 8862 ( in accordo con le ISO 6336 e con il testo Decker “ Machinenelemente “ ).

La condizione di resistenza al pitting del dente per fatica a pressione superficiale richiede la verifica della seguente disuguaglianza:

SH≤σHDσH

in cui σH è la pressione Hertziana di contatto dovuta alle condizioni di esercizio, σHD è il valore limite ammissibile dal materiale della ruota.

Procediamo al calcolo della pressione Hertziana di contatto:

σH=wHtd1⋅u±1u⋅ZH⋅Zε⋅ZM

in cui:

wHt		forza periferica specifica  [N/mm]

u=ZmazZmin	rapporto di trasmissione

d1		diametro primitivo pignone  [mm]

ZH		fattore di forma dei fianchi

Zε		fattore di ricoprimento

ZM		fattore di elasticità

Il segno + o – indica rispettivamente ingranaggi esterni o interni, nel caso in esame si utilizzerà quindi il segno +.

Si calcola nuovamente la forza periferica specifica:

wFT=w⋅KA⋅Kv⋅KHα⋅KHβ

nella quale:

w=Ftb	forza periferica per unità di lunghezza  [N/mm]

KA		fattore di utilizzazione o di applicazione del carico

Kv		fattore dinamico

KHα		fattore di distribuzione trasversale del carico

KHβ		fattore di distribuzione longitudinale del carico

I fattori KA, Kv e KHβ sono gli stessi del paragrafo precedente.

Il fattore di ricoprimento si ricava dalla seguente formula:

Zε=4−εα3⋅1−εβ⋅cosβb

In questo caso:

εβ = 0

cos βb = 1

quindi:

Zε = 0.80

Il fattore di distribuzione trasversale del carico assume ora una nuova formulazione:

se qL<1εα⇒KHα=1+2⋅qL−0.5⋅1Zε2−1

se qL≥1εα⇒KHα=1

essendo valida la seconda delle ipotesi si può assumere:

ZHα = 1

Il fattore di forma dei fianchi si calcola con la seguente relazione:

ZH=1cosα1⋅cosβbtgα1

dove:

tgα1=tgαncosβ

trattandosi però di ingranaggi a denti diritti, si ottiene:

cosβ=cosβb=1

αt=αn=20°

quindi sostituendo i valori nella formula di ZH si ricava:

ZH=1cos20⋅1tg20=1.764

Per il fattore di elasticità viene scelto ( Allegato 18 ):

ZM = 272 Nmm212

Si può ora passare al calcolo della tensione σH tenendo presente che:

wHt=wFt=140.98Nmm

σH=wHtd1⋅u±1u⋅ZH⋅Zε⋅ZM=778.6MPa

## Scelta del materiale.

Terminato il calcolo sulle ruote, è necessario effettuare la scelta del materiale da impiegare nella costruzione di queste ultime.

La scelta del materiale presuppone l’ipotesi di vita illimitata, quindi i coefficienti di sicurezza utilizzati devono essere assunti in conformità a questa specifica. Per la verifica a flessione del dente il coefficiente di sicurezza deve essere Sf > 1.8, mentre per la resistenza al pitting il coefficiente di sicurezza deve essere scelto in base al numero di denti.

SH≥1.25	per durata illimitata e numero di denti > 20

SH≥1.4	per durata illimitata e numero di denti ≤ 20

Nel caso in esame:

SH≥1.4	per la ruota 1

SH≥1.25	per la ruota 2

Calcolo dei valori limite.

Ruota 1			σFD≥σF⋅SF=112.8⋅1.8=203MPa

σHD≥σH⋅SH=778.6⋅1.4=1090MPa

Ruota 2			σFD≥σF⋅SF=133.9⋅1.8=241.1MPa

σHD≥σH⋅SH=778.6⋅1.25=973.2MPa

### Rocchetto dentato.

Il rocchetto dentato ( ruota 1 ) è per scelta progettuale ottenuto di pezzo con l’albero di ingresso che è costruita in C40 bonificato

Per far sì che il dente resista alla pressione superficiale generata durante il funzionamento è necessario che venga trattato con una tempra superficiale per induzione in modo da raggiungere le seguenti caratteristiche meccaniche ( Allegato 14 ) :

σFD=270MPa

σHD=1100MPa

Queste caratteristiche meccaniche sono superiori a quelle richieste da progetto perciò il rocchetto risulta verificato.

### Ruota condotta.

La ruota condotta è stata realizzata, per esigenze di resistenza del mozzo, in acciaio al cromo – molibdeno 42 Cr Mo 4 bonificato.

Per far sì che il dente resista alla pressione superficiale generata durante il funzionamento anche in questo caso è necessario che venga trattato con una tempra superficiale per induzione in modo da raggiungere le seguenti caratteristiche meccaniche ( Allegato 14 ) :

σFD=350MPa

σHD=1360MPa

Queste caratteristiche meccaniche sono superiori a quelle richieste da progetto perciò la ruota condotta è in grado di far fronte alle sollecitazioni generate durante il suo funzionamento.

# Bibliografia.

- R.C. Juvinall, K.M. Marshek, Fondamenti della progettazione dei componenti delle macchine, Edizioni ETS, Pisa 1993.

- K. H. Decker, Maschinenelemente: Gestaltung und Berechnung, Hanser, München 1992.

- Gugliotta, Richiami di meccanica del continuo, dispense del corso di Costruzione di macchine, Vercelli 1996.

- Gugliotta, Solidi assialsimmetrici spessi ( collegamenti forzati ), dispense del corso di Costruzione di macchine, Vercelli 1996

- Gugliotta, Ingranaggi cilindrici a denti diritti, dispense del corso di Costruzione di macchine, Vercelli 1998.

- L. Baldassini, Vademecum per disegnatori meccanici, Hoepli, Milano 1993.

- SKF, I cuscinetti volventi, Torino 1989.

- Peterson, Stress concentration factors

- Manuali Cremonese, Manuale del perito industriale, Edizioni Cremonese

# Allegati.