Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

| Service Information | ###### HiPath 3000 |
| --- | --- |

Num. progr.:	075

Release:	HW 	SW 		In generale 

Sistema:	HiPath 3000

Tipo:	HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250

Versione:	Tutte

Oggetto: test della documentazione degli addebiti via LAN

Questo documento descrive una procedura per verificare l’emissione dei record di documenta-zione degli addebiti via LAN, nei modi TCP-Client e TFTP-Client.

Il sistema HiPath 3000 deve essere equipaggiato con il modulo LIM o HXGM/HXGS.

Le programmazioni devono essere effettuate mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

Rete urbana

IP address PC:

192.168.113.151

IP address sistema:

192.168.113.140

IMPOSTAZIONI GENERALI DI SISTEMA

In “Impostazioni > Rete > Impostazioni base” devono essere impostati:

- in “Access. IP” il tipo di modulo LAN installato: LIM oppure HIP (modulo HXGM/HXGS);

- in “Interfac. LAN” l’indirizzo IP e la Subnet Mask del sistema.

MODO "TCP-CLIENT"

- In “Stato del sistema >Addebiti > Output, Document. add. Centr., Output” deve essere impostata la funzione “LAN-TCP-Client” per la documentazione degli addebiti centrale.

- Cliccare sul tasto [Impostazioni LAN], scegliere l’opzione “TCP-Client”, immettere l’indirizzo IP del PC seguito da un numero di porta superiore a 1024 e scegliere il carattere di separazione.

- Aprire il PC-tool "HyperTerminal" e denominare un file (ad esempio: “Addebiti_TCP”).

- Cliccare sul tasto [OK] ed impostare nel campo “Connetti” la funzione “TCP/IP (Winsock)”; appare la seguente videata:

- Immettere nel campo “Indirizzo host” l’indirizzo IP del sistema e nel campo “Numero porta” il numero di porta assegnato al TCP-Client (vedere punto 3).

- Cliccare sul tasto [OK]: appare il seguente messaggio d’errore:

- Ciccare sul tasto [OK] per confermare.

- Predisporre "HyperTerminal" nello stato di attesa di chiamate, cliccando su “Chiama > Attesa chiamata”.

- Effettuare una chiamata esterna; al rilascio, verificare la presenza sul video del record di documentazione degli addebiti della chiamata effettuata.

MODO "TFTP-CLIENT"

Nel PC deve essere già installato un PC-tool server (ad esempio: 3Com Server).

- In "Stato del sistema > Addebiti > Output, Document. add. Centr., Output” deve essere impostata la funzione “LAN-TFTP-Client” per la documentazione degli addebiti centrale.

- Cliccare sul tasto [Impostazioni LAN], scegliere l’opzione “TFTP-Client”, immettere almeno un indirizzo IP per la funzione di server (ad esempio: l'indirizzo IP del PC), impostare il ciclo per l'emissione dei file con i record degli addebiti e scegliere un carattere di separazione.

- Aprire il PC-tool "3Com Server".

- Cliccare sul tasto [Setup] per aprire il menu di configurazione generale di "3Com Server".

- Aprire la cartella "TFTP configuration", cliccare sul tasto [Browse Directories] e scegliere il percorso per salvare i files dei records di documentazione degli addebiti.

- Cliccare sul tasto [OK] per tornare al menu iniziale del PC-tool "3Com Server", quindi cliccare sul tasto [TFTP] per attivare la modalità TFTP. In base al ciclo di emissione programmato (vedere al punto 2), viene indicata l'emissione dei files contenenti i records degli addebiti.

Start Time = Ora di ricezione del file

Type = Tipo di funzionamento del PC (server TFTP)

Peer = Indirizzo IP del sistema HiPath 3000

Bytes = Grandezza del file

Command = Immissione (PUT) nella directory (D:\Addebiti\) del file GDS

Status = Esito del trasferimento del file

Il singolo file è denominato con GDS e l’indirizzo IP del sistema HiPath 3000; l’estensione del file ha numerazione progressiva (c1, c2, c3, ecc.).

- Aprire il file “GDS” in modo “Blocco note” per leggere i record delle chiamate.

MODO TFTP-SERVER

Nel PC deve essere già installato un PC-tool server (ad esempio: 3Com Server).

- In "Stato del sistema > Addebiti > Output, Document. add. Centr., Output” deve essere impostata la funzione “LAN-TFTP-Server” per la documentazione degli addebiti centrale.

- In "Start > Run" impostare il comando "cmd" e cliccare sul tasto [OK].

- Impostare la riga "C:\tftp -i 192.168.113.140 get gez.txt d:\addebiti\ClienteA.txt":

dove:

tftp è il tipo di servizio per scaricare i file degli addebiti

-i specifica il modo di trasferimento d'immagine binario

192.168.113.140 è l'indirizzo IP del sistema da cui prelevare il file degli addebiti

get è il comando di prelevamento del file degli addebiti

gez.txt è il nome del file degli addebiti da prelevare

d:\Addebiti\ClienteA.txt è il percorso per memorizzare il nome del file degli addebiti rinominato.

- Premere il tasto [Invio] per scaricare il file degli addebiti: viene visualizzato l'esito dello scaricamento.

- Aprire in modo "Notepad" il file degli addebiti per visualizzare i record delle chiamate.