Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

| Service Information | HiPath 3000 |
| --- | --- |

Num. progr.:	080

## Release:	HW		SW 		In generale 

Sistema:	HiPath 3700/3550/3500/3350/3300

Prodotto:	HG1500

Versione prodotto:	V3.0

Oggetto: programmazioni di base per i moduli HXGx3 (HG1500 V3.0)

INDICE

1.	INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

- PREPARAZIONE DEL PC DI AMMINISTRAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4

- SISTEMA HIPATH 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5

- PRIMA INSTALLAZIONE DEL MODULO HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

- AMMINISTRAZIONE DEL MODULO HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

5.1	Accesso all'amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13

5.2	Impostazioni di base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	15

5.2.1	Verifica delle versioni software e firmware del modulo HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

5.2.2	Licenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	16

5.2.3	Interfaccia LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18

5.2.4	Salvataggio dei dati di configurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	19

5.3	VCAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	20

5.3.1	Configurazione del sistema HiPath 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	20

5.3.2	Configurazione del modulo HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21

5.3.3	Caricamento di VCAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22

5.4	RAS analogico e RAS ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25

5.4.1	Configurazione di HiPath 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25

5.4.2	RAS analogico e RAS ISDN configurati automaticamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26

5.4.3	Configurazione del modulo HXGx3 per RAS ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	27

5.4.4	Configurazione del modulo HXGx3 per RAS analogico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29

5.5	Salvataggio e successiva lettura del database del modulo HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	31

5.5.1	Installazione del PC-tool Web Simulation Toll (WST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	31

5.5.2	Avvio di WST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	31

5.5.3	Avvio del Web Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	32

6.	AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE SOFTWARE DEL MODULO HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . .	36

6.1	Note sull'aggiornamento della versione software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36

6.1.1	Salvataggio (Backup) del database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

6.1.2	Caricamento della versione software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	38

6.1.3	Ricaricamento (Restore) del database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40

6.1.4	Caricamento del firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	43

7.	IP TRUNKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	46

7.1	Requisiti per IP Trunking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	46

7.2	Configurazione lato sistemi HiPath 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48

7.2.1	Installazione dei moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48

7.2.2	Creazione delle linee di giunzione per IP Trunking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	49

7.2.3	Configurazione delle linee di giunzione per IP Trunking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50

7.2.3.1	Sistema Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

7.2.3.2	Sistema Slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

7.2.4	Configurazione delle linee urbane ISDN (Sistema Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	54

7.2.5	Configurazione LCR per IP Trunking (Sistema Master) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	56

7.2.5.1  Sistema Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	56

7.2.5.2  Sistema Slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	58

7.2.6	Attivazione dell'IP Trunking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	59

7.2.7	Ottimizzazione delle rotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60

7.3	Configurazioni del modulo HXGx3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60

7.3.1	Modulo HXGx3 del Sistema Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60

7.3.2	Modulo HXGx3 del Sistema Slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	63

8.	CONNESSIONE LAN-LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	66

8.1	Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	66

8.2	Configurazione dei sistemi HiPath 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	67

8.3	Configurazione del modulo HXGx3 nel sistema Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	68

8.4	Configurazione del modulo HXGx3 nel sistema Slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	73

9.	PROGRAMMAZIONE REMOTA DA PC VERSO SISTEMI IN IP TRUNKING . . . . . . . . . . . . . . . .	78

1.	INTRODUZIONE

La funzione di HG1500 V3.0 viene fornita dai seguenti moduli:

- HXGM3 (per HiPath 3700)

- HXGS3 (per HiPath 3550/3350)

- HXGR3 (per Hipath 3500/3300)

che possono funzionare solo nei sistemi HiPath 3000 V4.0.

Le programmazioni per i sistemi HiPath 3000 V4.0 devono essere eseguite utilizzando il PC-tool Manager E dell'edizione più recente.

Le programmazioni per i moduli HXGM3, HXGS3, HXGR3 devono essere eseguite con metodo:

- CLI (Command Line Interface) per la prima installazione

- WBM (Web Based Management) per altre programmazioni.

Nei capitoli seguenti, con i moduli per HG1500 V3.0 vengono indicati con la sigla "HXGx3".

2.	PREPARAZIONE DEL PC DI AMMINISTRAZIONE

Nel PC di amministrazione devono essere installati i seguenti PC-tools:

- Sistema operativo Windows 98SE, NT4.0, 2000 o XP

- Java plug-in JRE 1.3.1

- Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0

- XML Extension DLL V3.0 SP2 o SP4

- Unit Manager Express

- Unit Manager Network 3.2

- 3Com Server o altro PC-tool equivalente

Nella directory “Java&XML” è presente il file compresso “Xml.zip”, contenente dei file eseguibili da lanciare in hard disk in base al sistema operativo installato nel PC:

Per  Windows NT:

1. instmsi_12.exe

2. msxml3.exe

3. xmlinst.exe

4. msxml3sp2setupGer.exe - XML\XML SP2 necessario per HXGx3

Per Windows 2000:

1. msxml3sp2setupGer.exe - XML\XML SP2 necessario per HXGx3

Per Windows 98:

1. instmsia_Win9x.exe

2. msxml3.exe

3. xmlinst.exe

4. msxml3sp2setupGer.exe - XML\XML SP2 necessario per HXGx3

Dopo aver lanciato i file relativi al sistema operativo, occorre effettuare un restart del PC.

XML non è ufficialmente rilasciato per Windows XP!

3.	SISTEMI HIPATH 3000

In “Impostazioni > Rete > Impostazioni base”, occorre assegnare il tipo di modulo “HIP” per accedere alla rete, l’indirizzo IP e la SubNet Mask per il sistema.

- In “Stato del sistema > Per tutto il sistema > Ampl. software > Configuraz. modulo > Configura-zione HXGx”, porte d'utente senza hardware devono essere configurate come:

- “Apparecchio S0” per Router Call Number, RAS, VCAPI e terminali IP H.323

- "Cliente TFA" per terminali IP dedicati (OptiClient 130, OptiPoint 400/410/600)

Per configurare una porta d'utente occorre evidenziarla con il mouse nell’area “Apparecchio”, scegliere l’opzione "Cliente TFA" o “Apparecchio S0” e cliccare sul tasto [Configura]: viene riportato tra parentesi il tipo d’utente: "S0" o "TFA".

4.	PRIMA INSTALLAZIONE DEL MODULO HXGx3

Il collegamento di prima installazione deve essere effettuato collegando alla porta seriale del modulo HXGx3 il cavo V.24 utilizzabile anche per la programmazione dei sistemi HiPath 3000, la cui disposizione è riportata nella figura seguente.

- In "Start > Programmi >Accessori > Comunicazioni" lanciare il PC-tool "HyPerTerminal", inserire un nome (ad esempio: "HG1500 V3.0") e scegliere un'icona tra quelle riportate.

- Cliccare sul tasto [OK] e scegliere la porta seriale del PC da utilizzare (ad esempio: "COM2").

- Cliccare sul tasto [OK] ed impostare i parametri d'interfaccia seriale (Bit per secondo: 19200; Bit di dati: 8; Parità: Nessuno; Bit di stop: 1).

- Cliccare sul tasto [OK].

- Premere il tasto [Invio] per attivare l'interfaccia "CLI" (Command Line Interface).

- Comporre il nome d'utente del sistema HiPath 3000 (ad esempio: 31994).

- Premere il testo [Invio] e selezionare la password del sistema HiPath 3000 (ad esempio: 31994); la selezione della password non viene visualizzata.

- Premere il tasto [Invio]: viene indicato l'avvenuto accesso all'amministrazione di HG1500 V3.0.

- Scrivere "get write access" per ottenere il diritto d'accesso e premere il tasto [Invio].

- Scrivere il comando "set ip address", inserire l'indirizzo IP per il modulo HXGx3 (ad esempio: 192.168.113.141) e premere il tasto [Invio].

- Scrivere il comando "set ip subnet", inserire l'indirizzo di subnet per il modulo HXGx3 (ad esempio: 255.255.255.0) e premere il tasto [Invio].

- Verificare la corretta impostazione degli indirizzi IP e Subnet, scrivendo il comando "show ip address" o "show ip subnet" e premendo il tasto [Invio].

- Scrivere il comando "save configuration" per salvare le impostazioni effettuate.

- Premere il tasto [Invio] ed attendere la conferma (OK).

- Scrivere il comando "reset" e premere il tasto [Invio]: il modulo HXGx3 viene riavviato automaticamente e sul video scorrono i parametri di riavvio del modulo stesso.

- Alla fine del riavvio, sul video sono riportati gli indirizzi IP (numerico) e Subnet (esadecimale); premendo il tasto [Invio] si torna allo stato d'inizio della programmazione.

- Scrivere il comando "logout" e premere il tasto [Invio] per abbattere il collegamento.

- Collegare il modulo HXGMx3 alla rete LAN; in caso di mancato funzionamento, effettuare il "ping" dell'indirizzo IP tramite il prompt di MS-DOS.

5.	AMMINISTRAZIONE DEL MODULO HXGx3

5.1	Accesso all'amministrazione

Dopo le impostazioni di prima installazione, per l'amministrazione del modulo HXGx3 si deve utilizzare un PC-tool Web-manager (ad esempio: Microsoft  Internet Explorer).

- Aprire il Web-Manager, inserire nella casella "Indirizzo" il comando "http://" seguito dall'indi-rizzo IP del modulo HXGx3 e dal suffisso ":8085" (ad esempio: "http://192.168.113.141:8085") e confermare con il tasto [Invio].

- Inserire nelle caselle "Username" e "Password" rispettivamente il nome d'utente e la password utilizzati per la prima caratterizzazione del modulo HXGx3 (ad esempio: "31994" e "31994").

- Cliccare sul tasto [Login] ed attendere l'apparire del menu principale di HG1500 V3.0.

- Cliccare sul simbolo del lucchetto per accedere all'amministrazione di HG1500 V3.0: appare il simbolo del lucchetto aperto.

5.2	Impostazioni di base

5.2.1	Verifica delle versioni software e firmware del modulo HXGx3

In "Explorer > Basic Settings > System > Software build" sono riportate:

- In "Currently Active Gateway Image" la versione software (HI-G…) ed il modo operativo (V3.0) del modulo HXGx3;

- In "HiPath" la versione software del sistema HiPath 3000.

In "Explorer > Basic Settings > System > Hardware Configuration, Boot ROM version" è riportata la versione firmware del modulo HXGx3, che deve essere quella indicata; se è presente una versione precedente, occorre effettuarne l'aggiornamento.

5.2.2	Licenze

Contrariamente ai moduli HXGM/HXGS (HG 1500 V2.0), i moduli HXGx3 vengono forniti dalla Fabbrica senza licenza per Canali-B e Client.

I Canali-B servono per la connessione di terminali IP verso telefoni analogici e digitali del sistema HiPath 3000, per l'interconnessione tra terminali IP H.323 e tra sistemi HiPath 3000 in rete (IP Trunking).

Se non sono stati licenziati tutti i Canali-B, questi possono essere utilizzati contemporaneamente ed in aggiunta un Canale-B per la musica su attesa; se, invece, tutti i Canali-B sono licenziati, uno di questi viene dedicato alla musica su attesa (in pratica viene "bruciato" un Canale-B).

I Client sono relativi a porte d'utente virtuali (senza interfaccia hardware) del sistema HiPath 3000, che sono state configurate come "Cliente TFA" e che vengono assegnate a terminali IP nella rete, quali:

- Telefoni IP OptiPoint 400 Economy/Standard

- Telefoni IP OptiPoint 410 Entry/Economy/Standard

- Telefono IP OptiPoint 600

- OptiClient 130 (PC)

Le porte d'utente virtuali configurate come "Apparecchio S0" non sono considerate come "Client" e perciò non è necessaria la licenza.

Per stabilire per quanti canali-B si deve chiedere la licenza, occorre stabilire quanti di questi canali devono essere impegnati simultaneamente (conversazioni contemporanee) e tenere presente quanto riportato nella seguente tabella:

| Connessione | Canali-B utilizzati |
| --- | --- |
| Porta d'utente UP0/E o a/b con telefono OptiPoint 400/410 | 1 |
| Telefono IP OptiPoint 400/410 con altro Telefono IP OptiPoint 400/410 | 0 |
| Porta d'utente UP0/E o a/b con Terminale IP H.323 (ad esempio: Windows NetMeeting) | 1 |
| Terminale IP H.323 con altro Terminale IP H.323 | 2 |

Per poter utilizzare i Client ed ulteriori canali-B occorre chiedere preventivamente la licenza a Siemens S.p.A., inviando un'e-mail all'indirizzo matteo.stefania@siemens.com specificando:

- il MAC-Address del modulo HXGx3

- il numero di canali-B da aggiungere

- il numero di Client.

La licenza viene fornita in 3 codici (Key 1, Key 2 e Key 3).

In "Explorer > System > License Management" sono riportati il MAC-Address del modulo HXGx3, i canali-B ed i Client attivi con la licenza attuale.

L'accesso alla scrittura avviene cliccando con il tasto destro del mouse su "License Management" e poi con il tasto sinistro su "Edit Licences".

Nell'esempio che segue si suppone di inserire la licenza fornita da Siemens S.p.A. per N° 6 canali-B e N° 4 Client.

- In "Number of Licensed B Channels" inserire il numero di Canali-B per cui è stata chiesta la licenza (6 canali).

- In "Number of Licensed System Clients" inserire il numero di Clients per cui è stata chiesta la licenza (6 Clients).

- In "Licence Key 1", "Licence Key 2" e "Licence Key 3" i tre codici di licenza forniti.

- Verificare l'esattezza dei dati inseriti (specialmente le licenze) e cliccare sul tasto [Apply]: appare l'esito.

- Cliccare sul tasto [OK].

5.2.3	Interfaccia LAN

In "Explorer > Network interfaces, LAN1" si possono leggere e/o modificare i parametri della porta LAN del modulo HXGx3.

Cliccando con il tasto destro del mouse su "LAN1" si può scegliere tra la lettura (Display LAN1 Interface) e la scrittura (Edit LAN1 Interface) dei parametri dell'interfaccia LAN del modulo HXGx3.

5.2.4	Salvataggio dei dati di configurazione

In ogni menu, dopo una modifica dei dati occorre cliccare sul tasto [Apply].

Alla fine della programmazione del modulo HXGx3, nel menu principale occorre cliccare sul tasto raffigurante un floppy disk, quindi cliccare sul tasto [Reset] per effettuare un riavvio del modulo e rendere operative le modifiche apportate. Appare la seguente videata:

Cliccando sul tasto [Yes] si comanda il riavvio del modulo HXGx3; il cerchietto a destra dell'icona "Reset" diventa di colore rosso e lampeggia.

Quando il cerchietto smette di lampeggiare e riprende il colore verde, il modulo HXGx3 è tornato in funzione.

5.3	VCAPI

VCAPI simula la funzione di un modem ISDN (ad esempio: per effettuare la gestione remota di sistemi HiPath 3000 da PC sprovvisti di modem ISDN, ma collegati in rete IP).

Allo scopo di evitare conflitti, nel PC non devono essere presenti altri CAPI drivers; inoltre, non è consigliabile installare VCAPI in un PC dove sono già stati installati altri CAPI drivers.

5.3.1	Configurazione del sistema HiPath 3000

Una porta d'utente senza hardware deve essere configurata come "Apparecchio S0" (vedere a pag. 4). Non è necessaria la licenza.

In Manager E "Impostazioni > Configura telefono > Apparecchio > Param > Workpoint Client, Apparecchio S0" non si deve inserire l'indirizzo IP del PC in cui è stato installato VCAPI.

5.3.2	Configurazione del modulo HXGx3

- In "Explorer > VCAPI" cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella "VCAPI Subscribers" e poi con il tasto sinistro sull'opzione "ADD VCAPI Subscribers".

- Inserire:

- in "Station Number" il numero della porta d'utente configurata come "Apparecchio S0";

- in "IP Address" l'indirizzo IP del PC in cui è installato VCAPI;

- deve essere attivata almeno l'opzione "Digital Data".

- Cliccare sul tasto [Apply] per confermare: appare l'esito dell'operazione.

- Cliccare sul tasto [OK].

5.3.3	Caricamento di VCAPI

- Creare una directory in hard disk, copiare il file eseguibile "vc2303.exe" e decomprimerlo: vengono create automaticamente due sottodirectory: "disk1" e "disk2".

- Aprire la sottodirectory "disk1" ed effettuare un doppio clic sul file "setup.exe": appare il menu di scelta della lingua.

- Aprire la finestra a tendina e scegliere "English" per la lingua inglese.

- Cliccare sul tasto [OK]: appare il menu di benvenuto.

- Cliccare sul tasto [Next]; se si deve modificare il percorso di destinazione del caricamento, si deve cliccare sul tasto [Browse] per la scelta della locazione di destinazione, altrimenti passare direttamente al punto 6.

- Cliccare sul tasto [Next]: appare il menu "Select Program Folder:" si può inserire un nome nella casella "Program Folders:"), oppure accettare il nome di default e passare direttamente al punto 7.

- Cliccare sul tasto [Next] ed inserire l'indirizzo IP del modulo HXGx3.

- Cliccare sul tasto [Next]: vengono visualizzate le impostazioni attuali di VCAPI.

- Cliccare sul tasto [Next]: appare la videata conclusiva del setup.

- Attivare l'opzione "Yes, I want to restart my computer now." e cliccare sul tasto [Finish] per riavviare il PC.

5.4	RAS analogico e RAS ISDN

La funzione RAS consente il collegamento remoto al modulo HXGx3.

Per la funzione di RAS ISDN, il PC deve essere equipaggiato con un modem ISDN incorporato (PCMCIA) o esterno.

Per la funzione di RAS analogico, il PC deve essere equipaggiato con un modem analogico incorporato o esterno.

La configurazione della funzione RAS può essere automatica o manuale.

5.4.1	Configurazione di HiPath 3000

Per poter utilizzare il servizio di accesso remoto RAS ISDN o analogico, in Manager E, "Stato del sistema > Per tutto il sistema > Ampl. software > Configuraz. modulo > Configurazione HXGM (o HXGS)", si deve configurare una porta d'utente come "Apparecchio S0" (vedere pag. 4).

5.4.2	RAS analogico e RAS ISDN configurati automaticamente

In Manager E, menu "Trasmetti > Manutenzione > Restart/Reload",:

- Cliccare sul tasto [Leggere moduli] ed attendere che nella casella "Slot/Scheda" venga indicato un modulo.

- Inserire nella casella "DISA" il numero di una delle suddette porte d'utente senza hardware caratterizzate come "Apparecchio S0".

- Cliccare sul tasto "Applica dati": nel modulo HXGx3 viene creato automaticamente un RAS analogico.

- Ripetere le operazioni ai punti 2 e 3: nel modulo HXGx3 viene creato automaticamente un RAS ISDN.

- In Microsoft Internet Explorer, "Explorer, Routing > PSTN Peers" sono assegnati i due RAS:

- con "(1) remote default" viene indicato il RAS analogico;

- con "(2) remote ISDN" viene indicato il RAS ISDN.

A ciascun RAS creato automaticamente viene assegnato un indirizzo IP.

6. Effettuare un doppio clic su "(1) remote default" (RAS analogico) o su "(2) remote ISDN" (RAS ISDN) per leggere e/o modificare la configurazione.

5.4.3	Configurazione del modulo HXGx3 per RAS ISDN

Per eseguire la configurazione manuale del RAS ISDN occorre procedere come segue:

- In "Explorer > Routing > PSTN" cliccare con il tasto destro del mouse su "PSTN peers", quindi con il tasto sinistro su "Add PSTN peer".

- Introdurre in "Peer name" il nome della funzione (ad esempio: RAS ISDN).

- Nel campo "IP Parameters", introdurre in "IP Address of PSTN peer" l'indirizzo IP per RAS ISDN, diverso rispetto alla rete d'appartenenza del sistema (ad esempio: 100.100.100.10).

- In "General PPP Parameters" introdurre:

- in "PSTN Connection Type" il tipo di connessione urbana (Normal);

- in "MSN/DID number" il numero d'interno della porta d'utente (vedere par. 5.4.1);

- attivare l'opzione "Service Entry".

Nel campo "Authentication" occorre:

- attivare il parametro "PPP Authentication";

- in "PAP Authentication mode" scegliere l'opzione "PAP Client";

- in "PAP Password" introdurre una password di almeno 4 cifre;

- in "PPP Username" introdurre un nome.

- Sfogliare il menu fino in fondo e cliccare sul tasto [Apply].

- Cliccare sul tasto [OK].

- Cliccare sul tasto [RESET] per eseguire il riavvio del modulo HXGx3.

5.4.4	Configurazione del modulo HXGx3 per RAS analogico

Per eseguire la configurazione manuale del RAS analogico occorre procedere come segue:

- In "Explorer > Routing > PSTN" cliccare con il tasto destro del mouse su "PSTN Peers", quindi con il tasto sinistro su "Add PSTN peer".

- Introdurre in "Peer name" il nome della funzione (ad esempio: RAS analogico).

- Nel campo "IP Parameters", introdurre in "IP Address of PSTN peer" l'indirizzo IP per RAS analogico, diverso rispetto alla rete d'appartenenza del sistema (ad esempio: 100.100.100.11).

- In "General PPP Parameters" introdurre:

- in "PSTN Connection Type" il tipo di connessione urbana (Normal);

- in "MSN/DID number" il numero d'interno della porta d'utente (vedere par. 5.4.1);

- attivare l'opzione "Service Entry";

- attivare il parametro "V.34 Peer".

Nel campo "Authentication" occorre:

- attivare il parametro "PPP Authentication";

- in "PAP Authentication mode" scegliere l'opzione "PAP Client";

- in "PAP Password" introdurre una password di almeno 4 cifre;

- in "PPP Username" introdurre un nome.

- Sfogliare il menu fino in fondo e cliccare sul tasto [Apply].

- Cliccare sul tasto [OK].

- Cliccare sul tasto [RESET] per eseguire il riavvio del modulo HXGx3.

5.5	Salvataggio e successiva lettura del database del modulo HXGx3

Il database del modulo HXGx3 può essere salvato secondo le modalità riportate al par. 6.1.1.

Per poter leggere successivamente il database occorre fare in modo che il PC si comporti come un simulatore di HXGx3. Per questa operazione occorre installare nel PC il programma WST (Web Simulation Tool) per la creazione di configurazioni off-line e che può essere utilizzato con sistema operativo Windows 98SE, Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP.

Un'edizione di PC-tool WST viene emessa al rilascio di versioni software per HXGx3; l'edizione più recente comporta la simulazione anche per versioni software di HXGx3 precedenti.

5.5.1	Installazione del PC-tool Web Simulation Toll (WST)

Per installare nel PC il tool WST occorre procedure come segue:

- Copiare il file compresso (ad esempio: "HiPathWST.debug.HI-G15.35.009.zip") in una directory precedentemente creata nella partizione "C:".

- Con Winzip di Windows estrarre tutto il contenuto del file compresso nella suddetta directory: viene creata la sottodirectory "wbm_test".

5.5.2	Avvio di WST

- Aprire la sottodirectory "wbm_test" ed effettuare un doppio clic sul file "wst.exe": il programma viene avviato come finestra di MS-DOS.

- Attendere che appaia l'indicazione "Web Server listening for…".

- Lasciare aperta la finestra in MS-DOS ed eventualmente ridurla ad icona. La chiusura di questa finestra comporta la fine della simulazione.

5.5.3	Avvio del Web Browser

- Aprire il Web Browser (ad esempio: Microsoft Internet Explorer).

- Inserire nella casella "Address" il comando "http://" seguito dall'indirizzo IP del PC e da ":8085" (ad esempio: "http://192.168.113.151:8085") e confermare con il tasto [Invio]: appare la pagina di login come per il primo accesso alla configurazione del modulo HXGx3.

- Introdurre "31994" sia come "User name:" che come "Password", cliccare sul tasto [Login] ed attendere l'apparire del menu principale per la configurazione del modulo HXGx3.

- Cliccare sul simbolo del "Lucchetto" per accedere alla configurazione (lucchetto aperto).

- In "Maintenance > Configuration" cliccare con il tasto destro del mouse su "Load to Gateway", quindi con il tasto sinistro su "Load via HTTP".

- Cliccare sul tasto [Browse…] e cercare il file di database del modulo HXGx3 salvato in precedenza.

- Cliccare sul tasto [Load]: viene indicato quanto segue:

- l'operazione può richiedere del tempo

- attendere la fine dell'operazione

- se viene selezionata un'altra funzione nel browser, l'operazione in corso viene annullata

- se il trasferimento dei dati viene interrotto per tempo scaduto (indicazione "this page cannot be displayed"), o che non è stato completato dopo un tempo dai 3 a i 5 minuti, occorre riavviare il trasferimento dei dati.

- Cliccare sul tasto [OK] ed attendere l'esito.

- Cliccare sul tasto [OK], attendere l'apparire della seguente videata e verificare che l'opzione  "Select all tables" sia attivata.

- Sfogliare fino alla parte bassa della videata, fino a visualizzare i tasti [Activate now] e [Do not activate].

- Cliccare sul tasto [Activate now] ed attendere l'esito dell'operazione.

- Cliccare sul tasto [OK]. Ora il database del modulo HXGx3 può essere consultato.

- Alla fine, cliccare su "Logoff" per abbandonare il Web Browser, quindi chiudere la finestra di MS-DOS del PC-tool WST.

6.	AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE SOFTWARE DEL MODULO HXGx3

Il modulo HXGx3 è equipaggiato con software e firmware propri.

L'aggiornamento della versione software deve essere effettuato con il metodo "Boot CLI", mentre  l'aggiornamento della versione firmware, se necessario, deve essere effettuato via Browser (ad esempio: Microsoft Internet Explorer).

Per verificare le versioni software e firmware presenti nel modulo HXGx3: vedere al par. 5.2.1.

6.1	Note sull'aggiornamento della versione software

Per una corretta installazione della versione software nel modulo HxGx3 è necessario seguire una determinata procedura.

Prerequisiti:

- Nel PC deve essere attivo un tool TFTP Server (ad esempio: 3Com Server).

- Nel TFTP Server deve essere indicato il percorso per prelevare il file della nuova versione software.

- Il PC deve essere collegato direttamente alla porta V.24 del modulo HXGx3 mediante un cavo V.24 avente lo stesso cablaggio per la programmazione dei sistemi HiPath 3000.

- Per la connessione V.24 tra il PC ed il modulo HXGx3 deve essere utilizzato il PC-tool "Hyper Terminal", configurato con la combinazione 19200, 8, N, 1.

- Deve essere effettuato un salvataggio (backup) dell'attuale database del modulo HXGx3, in quanto l'aggiornamento della versione software comporta la quasi totale cancellazione dello stesso database (vengono salvati solo indirizzo IP e SubNet Mask).

- Se la versione firmware risulta inferiore a quella rilasciata per il nuovo software, occorre aggiornarla.

6.1.1	Salvataggio (backup) del database

Il salvataggio (backup) del database del modulo HXGx3 deve essere effettuato mediante browser (ad esempio: Microsoft Internet Explorer).

- Accedere all'amministrazione del modulo HXGx3 mediante il browser Microsoft Internet Explorer (vedere par. 5.1).

- Cliccare su "Maintenance" e selezionare "Configuration".

- Cliccare con il tasto destro del mouse su "Load from Gateway".

- Selezionare "Load via HTTP".

- Nella tabella "Specify Tables to Back Up" attivare l'opzione "Select all tables".

- Sfogliare fino al fondo della schermata e cliccare sul tasto [Load]. Appare l'avviso che l'operazione potrebbe richiedere del tempo, di aspettare che l'operazione sia completata e che l'operazione in corso viene cancellata in caso di selezione di un'altra funzione nel browser.

- Cliccare sul tasto [OK] ed attendere l'apparire della seguente schermata.

- Scegliere l'opzione "Save this file to disk" e cliccare sul tasto [OK].

- Salvare il file (ad esempio: "gw-2005-2-17.config") in una cartella di backup.

- Registrare il nome del file, in modo che possa essere ricaricato nel modulo HXGx3 dopo che l'aggiornamento della versione software è stato completato.

6.1.2	Caricamento della versione software

- Attivare il collegamento di prima installazione ed attivare l'accesso alla scrittura del dati (vedere par. 4, par. 1÷9).

- Introdurre il comando "reset" e premere entro 3 sec. un tasto qualsiasi dopo che è apparsa la stringa "Press any key to stop auto-boot".

- Alla stringa [HG 1500 V3 Boot CLI] introdurre il comando "y" per formattare la memoria flash. (Una formattazione di basso livello richiede circa 2 minuti prima che la stringa [HG 1500 V3 Boot CLI] venga nuovamente visualizzata. Introdurre il comando "y" per confermare la formattazione di basso livello, quindi ancora il comando "y" per avviare la formattazione.

- Al riapparire della stringa [HG 1500 V3 Boot CLI], introdurre il comando "c" per modificare i parametri di Bootline per caricare il nuovo software. Questo comando necessita di alcuni parametri (introdurre i seguenti valori e confermarli con il tasto [Invio]; quelli indicati come facoltativi possono essere saltati con il tasto [Invio]):

boot device		: emac0 (significa interfaccia LAN)

processor number	: 0 (rimane invariato)

host name		: <facoltativo: nome del host dove è attivo il server TFTP>

file name	: <nome del file del nuovo software, ad esempio: HI-G15.35.007.inst (niente spazi nel nome del file)>

inet on ethernet (e)	: <indirizzo IP e Subnet Mask del modulo HXGx3 (ad esempio: 192.168.113.141:ffffff00 (Subnet Mask è in esadecimale; ff=255)>

inet on backplane (b)		:

host inet (h)			: <indirizzo IP del host dove è attivo il server TFTP)>

gateway inet (g)		: <facoltativo: indirizzo IP del default gateway per raggiungere il host>

user (u)			:

ftp password (pw): (blank = usare rsh):

flags (f)			: 0x80 (utilizzo di TFTP)

target name (tn):		: <facoltativo: nome logico di HG1500)>

startup script (s):		:

other (o):			: emac

- Alla stringa [HG 1500 V3 Boot CLI] rispondere con il comando "z" e premere il tasto [Invio] per salvare i parametri di Boot.

- Al riapparire della stringa [HG 1500 V3 Boot CLI], inserire il comando "w" (solo lettera minuscola!) e premere il tasto [Invio]. Questo comando richiede alcuni parametri (inserire i seguenti valori):

Input a new suffix SW_IMAGE.x: 1	Selezionare il numero di software, ad esempio: 1

New image name: SW_IMAGE.001 ok (y/n)? y	        Conferma dell'immissione

Attached TCP/IP interface to emac0

Attaching network interface lo0…done

Loading…				Caricamento del software dal server TFTP

- Quando la nuova versione software è stata caricata, il sistema chiede:

"Change bootline to the loaded image and write bootline to tffs? > y"	Confermare con "y"

- Al riapparire della stringa [HG 1500 V3 Boot CLI] inserire il comando "@". Il modulo HXGx3 si riavvia automaticamente ed attiva la nuova versione software. Il modulo HXGx3 funziona ora con il database di fabbrica (default), conservando solo l'indirizzo IP e la Subnet Mask.

- Premere il tasto [Invio] ed eseguire l'operazione di abbandono della procedura:

username: 31994

password: 31994

vx_target> Logout

Ora nel modulo HXGx3 può essere caricato il database salvato in precedenza.

6.1.3	Ricaricamento (restore) del database

Come per il salvataggio (backup), il ricaricamento (restore) del database del modulo HXGx3 deve essere effettuato mediante browser (ad esempio: Microsoft Internet Explorer).

- Accedere all'amministrazione del modulo HXGx3 mediante il browser Internet Explorer (vedere par. 5.1).

- Cliccare su "Maintenance" e selezionare "Configuration".

- Cliccare con il tasto destro del mouse su "Load to Gateway".

- Selezionare "Load via HTTP".

- In "Remote File Name (PC File System)" cliccare sul tasto [Browse] e scegliere il file del database salvato in precedenza (vedere par. 6.1.1, punto 9).

- Cliccare sul tasto [Load]: appare l'avviso che l'operazione potrebbe richiedere del tempo, di aspettare che l'operazione sia completata, che l'operazione in corso viene cancellata in caso di selezione di un'altra funzione nel browser e che, se il trasferimento dei dati viene interrotto allo scadere di un tempo (avviso "this page cannot be displayed") o che non è stato completato dopo circa 3 o 5 minuti, riavviare il trasferimento dei dati.

- Cliccare sul tasto [OK] ed attendere l'esito del caricamento.

- A caricamento terminato, viene visualizzato il messaggio "Do you want to activate the configuration now?". Verificare che l'opzione "Select all tables" sia attivata.

- Sfogliare fino al fondo della schermata, cliccare sul tasto [Activate now] ed attendere l'esito del caricamento.

- Cliccare sul tasto [OK], quindi cliccare sull'icona del floppy disk (colore rosso) per salvare la configurazione.

- Cliccare sull'icona "reset" e confermarla cliccando sul tasto [Yes] per riavviare il modulo HXGx3.

6.1.4	Caricamento del firmware

Per verificare la versione firmware presente nel modulo HXGx3, vedere al par. 5.2.1. Qualora la versione firmware non corrisponda a quella rilasciata per la versione software presente nel modulo HXGx3, occorre aggiornarla mediante Browser.

- Accedere all'amministrazione del modulo HXGx3 mediante il browser Microsoft Internet Explorer (vedere par. 5.1).

- Cliccare su "Maintenance" e selezionare "Firmware".

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul "Load to gateway".

- Selezionare "Load via HTTP".

- In "Remote File Name (PC File System)" cliccare sul tasto [Browse] e scegliere il file della versione firmware da caricare (ad esempio: FW-HXG3-V1.0-04.02.02.bin).

- Sfogliare fino al fondo della schermata e cliccare sul tasto [Load]. Appare l'avviso che l'operazione potrebbe richiedere tempo, di aspettare che l'operazione sia completata e che l'operazione in corso viene cancellata in caso di selezione di un'altra funzione nel browser.

- Attendere l'esito del caricamento.

- Cliccare sul tasto [OK]. A caricamento terminato, viene visualizzato il messaggio "Do you want to activate the loaded firmware now?".

- Sfogliare fino al fondo della schermata e cliccare sul tasto [Activate now]. Appare la richiesta di avvio dell'attivazione del firmware.

- Cliccare sul tasto [OK]. Ad attivazione terminata viene visualizzato l'esito ed il modulo HXGx3 viene riavviato automaticamente.

- Attendere che il modulo HXGx3 sia tornato in funzione e verificare la presenza della nuova versione firmware.

- Abbandonare il Browser.

7.	IP TRUNKING

Il servizio IP Trunking consente di mettere in rete via IP i sistemi HiPath 3000. Tutto ciò comporta vantaggi come la riduzione dei costi, se è già disponibile un’appropriata rete IP tra i vari sistemi. A tale scopo, una o più linee (fino a 16 per modulo) possono essere installate su ogni sistema in rete ed indirizzate verso i moduli HXGx3.

Apposite regole di selezione devono essere configurate in LCR dei sistemi HiPath 3000; inoltre, devono essere configurati alcuni parametri nel lato rete IP del sistema HiPath 3000.

Possono essere utilizzati vari protocolli per le suddette linee, in modo tale che funzionino alcuni servizi, come: visualizzazione del nome, prenotazione, ecc.

In ogni modulo HXGx3, ogni sistema HiPath 3000 deve essere identificato da un numero di nodo (1÷32) e che vede come IP l’indirizzo IP del modulo HG1500 installato in quel nodo.

Il piano di numerazione deve essere possibilmente univoco.

È obbligatoria la selezione passante dalle linee urbane ISDN.

A ciascun modulo HXGx3 deve essere assegnato un numero di routing sufficienti per permettere la connessione in entrambe le direzioni. Le linee riservate per IP Trunking non possono essere utilizzate per altre applicazioni (Routing, VCAPI, H323 ecc.) nel modulo. Tutto ciò deve essere tenuto in considerazione all'acquisto delle licenze per i canali B.

I sistemi HiPath 3000 in rete devono avere la stessa versione software; i moduli HXGx3 devono avere le stesse versioni software e firmware.

7.1	Requisiti per IP Trunking

- Sistemi HiPath 3000 V4.0, tutti con la stessa edizione SMR

- Moduli HG1500 V3.0, tutti con la stessa edizione di versione software e firmware

- PC-tool HiPath 3000 Manager E

- Rete IP del cliente che rispetta i parametri di network analysis

- LCR attivo

- Piano di numerazione possibilmente chiuso

- OptiClient Attendant V6.0.11 (se voluto)

Esempio di configurazione:

192.168.115.254

192.168.113.254

## IP Trunking

192.168.113.254

Urbane ISDN

(selezione passante)

IP address modulo HXGx3: 192.168.115.152

Numerazione interna: 2XX

Numero di nodo: 2

HiPath 3000

Slave

OptiClient Attendant centralizzato

IP Address PC: 192.168.113.151

Subnet Mask: 255.255.255.0

HiPath 3000

Master

IP address modulo HXGx3: 192.168.113.141

Numerazione interna: 1XX

Numero di nodo: 1

7.2	Configurazione lato sistemi HiPath 3000

Le configurazioni devono essere eseguite utilizzando il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

7.2.1	Installazione dei moduli

Inserire i moduli HXGM/HXGS nei sistemi e, nel menu "Stato del sistema > Per tutto il sistema > Moduli", verificare che siano stati riconosciuti nel database.

Sistema Master

Sistema Slave

7.2.2	Creazione delle linee di giunzione per IP Trunking

Per ciascun sistema deve essere impostato il numero di linee di giunzione per IP Trunking. Nel menu "Stato del sistema > Per tutto il sistema > Moduli > Ampl. software > Configuraz. modulo > Configurazione HXGM (o HXGS)", impostare nella casella "Nuovo numero" la quantità di linee di giunzione da utilizzare e cliccare sul tasto [Configura].

Sistema Master

Sistema Slave

7.2.3	   Configurazione delle linee di giunzione per IP Trunking

7.2.3.1  Sistema Master

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Linee", le linee di giunzione per IP Trunking devono essere assegnate al 16° fascio di linee esterne.

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Fasci", al fascio per IP Trunking deve essere assegnato un  numero telefonico di sistema - entrante, necessario per l'instradamento dell'impegno urbano via IP Trunking e per la notifica dello stato degli utenti verso il Posto Operatore centralizzato; inoltre, al fascio deve essere cancellato il codice d'impegno e gli si può assegnare un nome.

In "Impostazioni > Linee /Coll. in rete > Linee > Param", le linee di giunzione per IP Trunking devono essere configurate con il protocollo di "linee CorNet-N Plus".

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Parametri del fascio", il fascio per IP Trunking deve essere configurato come collegato a PABX e deve essere disattivata la funzione "Disattivare UUS per ogni fascio" ed il tipo di numero in uscita deve essere "Interno".

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Speciale", devono essere attivi i parametri di default.

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Servizi QSIG", deve essere inserito il numero di sistema (ad esempio: 1 per il Sistema Master, 2 per il Sistema Slave) ed il numero di gruppo (valore 1).

7.2.3.2  Sistema Slave

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Linee", le linee di giunzione per IP Trunking devono essere assegnate al 16° fascio di linee esterne.

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Fasci", al fascio per IP Trunking deve essere assegnato un  numero telefonico di sistema - entrante, necessario per l'instradamento dell'impegno urbano via IP Trunking e per la notifica dello stato degli utenti verso il Posto Operatore centralizzato; inoltre, al fascio deve essere assegnato il codice d'impegno urbano del sistema Master (per poter utilizzare, ad esempio, la lista delle chiamate) e gli si può assegnare un nome.

In "Impostazioni > Linee /Coll. in rete > Linee >Param", le linee di giunzione per IP Trunking devono essere configurate con il protocollo di "linee CorNet-N Plus".

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Parametri del fascio", il fascio per IP Trunking deve essere configurato come collegato a PABX e deve essere disattivata la funzione "Disattivare UUS per ogni fascio" ed il tipo di numero in uscita deve essere "Interno".

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Speciale", devono essere attivi i parametri di default.

In "Impostazioni >Linee/Coll. in rete > Servizi QSIG", deve essere inserito il numero di sistema (ad esempio: 1 per il Sistema Master, 2 per il Sistema Slave) ed il numero di gruppo (valore 1).

7.2.4	   Configurazione delle linee urbane ISDN (Sistema Master)

In "Impostazioni > Line/Coll. in rete > Linee", le linee urbane devono essere assegnate ad un fascio diverso da quello per IP Trunking.

In "Impostazioni > Line/Coll. in rete > Linee > Param", le linee urbane devono essere configurate con il protocollo ISDN assegnato dal gestore (ad esempio: Accessi Base Euro-ISDN Punto-Punto).

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Fasci", al fascio per le linee urbane devono essere assegnati i parametri per la selezione passante: prefisso nazionale (39), codice di rete (distretto telefonico di appartenenza), numero di telefono di sistema ed eventualmente un nome.

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Parametri del fascio", il fascio per le linee urbane deve essere impostato per il collegamento a centrale urbana.

In "Impostazioni > Linee/Coll. in rete > Speciale", al fascio di linee urbane deve essere disattivata la trasmissione della notifica ed inibito l'invio in linea urbana dell'informazione "Diverting LEG".

7.2.5	   Configurazione LCR per IP Trunking (Sistema Master)

7.2.5.1  Sistema Master

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella regole di selezione" devono essere impostate le regole di selezione per IP Trunking e rete urbana.

IP Trunking:

D (selezione della successione di cifre)

298 (numero telefonico di sistema assegnato al fascio di IP Trunking del Sistema Slave)

E1 (ripete il campo 298 dal piano di numerazione)

A (selezione di tutti i campi di cifre successivi)

Nell'esempio, il Sistema Master presenta verso il Sistema Slave la combinazione 298 ed il numero dell'utente chiamato: il sistema Slave maschera la combinazione 298, in quanto presente come numero di sistema del suo fascio di IP Trunking.

Urbane:

A (selezione di tutti i campi di cifre successivi)

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella delle rotte" devono essere configurate le rotte per IP Trunking e rete urbana.

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Piano di selezione", deve essere configurato il piano di selezione per le chiamate in IP Trunking ed urbane; per le chiamate in IP Trunking essere disabilitato il controllo alla selezione.

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Codici e flag" deve essere attivato LCR.

7.2.5.2  Sistema Slave

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella regole di selezione" devono essere impostate le regole di selezione per IP Trunking, rete urbana e Posto Operatore centralizzato. Devono essere impostate regole diverse per la selezione in IP Trunking e quella urbana, anche se il formato delle singole regole è uguale.

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella delle rotte" devono essere configurate le rotte per IP Trunking e rete urbana.

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Piano di selezione", deve essere configurato il piano di selezione per le chiamate in IP Trunking ed urbane.

In "Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Codici e flag" deve essere attivato LCR.

7.2.6	Attivazione dell'IP Trunking

Per entrambi i sistemi, in "Impostazioni > Rete > Parametri HiPath 5000 RSM/AllServe", deve essere abilitato l'accesso all'IP Trunking.

Sistema Master

Sistema Slave

7.2.7	Ottimizzazione delle rotte

Per entrambi i sistemi, in "Impostazioni > Parametri di sistema > Flag", è obbligatorio attivare la funzione "Ottimizzazione delle rotte" per consentire l'interconnessione fonica tra i sistemi.

7.3	Configurazioni del modulo HXGx3

Queste configurazioni devono essere eseguite utilizzando un Web Browser (ad esempio: Microsoft Internet Explorer).

Per l'accesso all'amministrazione del modulo HXGx3 vedere al par. 5.1.

7.3.1	Modulo HXGx3 del Sistema Master

- Cliccare su "Explorer " e poi su "Routing".

- Aprire la sottodirectory "IP Routing", cliccare con il tasto destro del mouse su "Static routes", quindi con il tasto sinistro su "Add Static Route" ed inserire i seguenti parametri:

- in "Route name" il nome della rotta

- in "Destination Network/Host" l'indirizzo IP della rete LAN remota

- in "Destination Netmask" la SubNet Mask della rete LAN remota

- in "Route Gateway" l'indirizzo IP del router d'appartenenza

- Cliccare su "Voice Gateway" ed aprire la sottodirectory "PBX".

- Aprire la sottodirectory "Nodes", cliccare con il tasto destro del mouse su "Nodes", con il tasto sinistro su "Add PBX Node".

- Inserire il numero di nodo, cliccare sul tasto [Apply] e confermare cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul numero di nodo appena inserito e poi con il tasto destro su "Edit IP Addresses", inserire l'indirizzo IP del modulo HXGx3 di destinazione, quindi cliccare sul tasto [Apply] e confermare l'esito cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse su "Routing", inserire in "Station Number" la cifra iniziale del piano di numerazione del nodo, quindi cliccare sul tasto [Apply] e confermare l'esito cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare sul simbolo del floppy disk per confermare, quindi sul simbolo "Reset" per effettuare il riavvio del modulo HXGx3.

7.3.2	Modulo HXGx3 del Sistema Slave

- Cliccare su "Explorer " e poi su "Routing".

- Aprire la sottodirectory "IP Routing", cliccare con il tasto destro del mouse su "Static routes", quindi con il tasto sinistro su "Add Static Route" ed inserire i seguenti parametri:

- in "Route name" il nome della rotta

- in "Destination Network/Host" l'indirizzo IP della rete LAN remota

- in "Destination Netmask" la SubNet Mask della rete LAN remota

- in "Route Gateway" l'indirizzo IP del router d'appartenenza

Ciccare sul tasto [Apply] e confermare ciccando sul tasto [OK].

- Cliccare su "Voice Gateway" ed aprire la sottodirectory "PBX".

- Aprire la sottodirectory "Nodes", cliccare con il tasto destro del mouse su "Nodes", quindi con il tasto sinistro su "Add PBX Node".

- Inserire il numero di nodo, cliccare sul tasto [Apply] e confermare cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul numero di nodo appena inserito e poi con il tasto sinistro su "Edit IP Addresses", inserire l'indirizzo IP del modulo HXGx3 di destinazione, quindi cliccare sul tasto [Apply] e confermare cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul "Routing", inserire in "Station Number" la cifra iniziale del piano di numerazione del nodo, quindi cliccare sul tasto [Apply] e confermare cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare sul simbolo del floppy disk per confermare, quindi sul simbolo "Reset" per effettuare il riavvio del modulo HXGx3.

8.	CONNESSIONE LAN-LAN

8.1	Generalità

Questa connessione può funzionare sia come dati che come Multiplexer voce.

In caso di Multiplexer, si deve tenere presente che su entrambi i moduli HXGx3, uno dei canali-B licenziati serve per trasmettere in CorNet da una parte all'altra.

Con il modulo HXGx3, un canale-B è sempre riservato per la musica su attesa; ad esempio: se si vogliono effettuare 5 conversazioni contemporanee in rete, occorre avere almeno 7 canali-B per ogni modulo HXGx3.

Rete urb.

Numero Urbano Passante:

02-69366-xxx

Numero Urbano Passante:

011-5344-xxx

HiPath 3000

Master

HiPath 3000

Slave

Numerazione: 1XX

Numerazione: 2XX

HXGx3 Slave:

IP address LAN1: 192.168.115.152

N° Router: 291

IP Peer: 200.200.200.11

HXGx3 Master:

IP address LAN1: 192.168.113.141

N° Router: 191

IP Peer: 200.200.200.10

Rete: 192.168.115.0/24

Rete: 192.168.113.0/24

8.2	Configurazione dei sistemi HiPath 3000

Per ciascuno dei due sistemi, in "Stato del sistema > Per tutto il sistema > Ampl. software > Configuraz. modulo > Configurazione HXGx", una porta d'utente senza hardware deve essere configurata come "Apparecchio S0".

Sistema Master

Sistema Slave

8.3	Configurazione del modulo HXGx3 nel sistema Master

- In "Explorer > Routing" cliccare con il tasto destro di mouse su "PSTN", quindi con il tasto sinistro su "Edit PSTN Global Data" ed introdurre in "Router Call Number" il numero della porta d'utente del sistema caratterizzata come "Apparecchio S0". Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Routing" aprire la sottodirectory "PSTN", cliccare con il tasto destro del mouse su "PSTN-Peers", quindi con il tasto sinistro su "Add PSTN-Peer" ed introdurre quanto segue:

- in "Peer Name" il nome con cui identificare il peer (max. 14 caratteri)

- in "IP Address of PSTN Peer" l'indirizzo IP del peer nel sistema Slave

- in "IP Address of Local PSTN Interface" l'indirizzo IP del peer nel sistema locale

- sfogliare fino a "Short Hold" ed attivare la funzione

- in "Short Hold Time (sec)" impostare 30

- attivare la funzione "Short Hold Charge Pulse Analysis"

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome del peer appena configurato, quindi cliccare con il sinistro su "Add Station Number" ed inserire quanto segue:

- in "Station Number" il numero Urbano Passante del Router Call Number del sistema remoto

- in "Direction" scegliere "Incoming and Outgoing" (entrante ed uscente)

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Routing" aprire la sottodirectory "IP Routing", cliccare con il tasto destro del mouse su "Static Routes" e poi con il tasto sinistro su "Add Static Route" ed inserire quanto segue:

- in "Route Name" il nome del nodo da raggiungere

- in "Destination Network/Host" l'indirizzo IP della rete remota

- in "Destination Netmask" la Subnet mask della rete remota

- in "Route Gateway" l'indirizzo IP del peer nel modulo HXGx3 remoto

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Voice Gateway > PBX > Nodes" cliccare con il tasto destro del mouse sul numero del nodo da configurare, quindi con il tasto sinistro su "Edit IP Addresses", inserire l'indirizzo IP del modulo HXGx3 del sistema remoto e disattivare "Alive Monitoring". Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Voice Gateway > PBX > Nodes" cliccare con il tasto destro del mouse sul numero del nodo da configurare, quindi con il tasto sinistro su "Edit Codecs" ed inserire quanto segue:

- in "Codec Packetizing": 1

- in "G.711 A-law": medium

- in "G.711 µ-law": low

- in "G.723": high

- in "G.729A": disable

- in "G.729AB": disable

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse su "Routing" e con il tasto sinistro su "Add Call Address", inserire in "Station Number" la cifra iniziale del piano di numerazione del nodo. Cliccare sul tasto [Apply] e confermare cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare sul simbolo del floppy disk per salvare la configurazione, quindi sul simbolo "RESET" per riavviare il modulo HXGx3.

8.4	Configurazione del modulo HXGx3 nel sistema Slave

- In "Explorer > Routing" cliccare con il tasto destro di mouse su "PSTN", quindi con il tasto sinistro su "Edit PSTN Global Data" ed introdurre in "Router Call Number" il numero della porta d'utente del sistema caratterizzata come "Apparecchio S0". Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Routing" aprire la sottodirectory "PSTN", cliccare con il tasto destro del mouse su "PSTN-Peers", quindi con il tasto sinistro su "Add PSTN-Peer" ed introdurre quanto segue:

- in "Peer Name" il nome con cui identificare il peer (max. 14 caratteri)

- in "IP Address of PSTN Peer" l'indirizzo IP del peer nel sistema Master

- in "IP Address of Local PSTN Interface" l'indirizzo IP del peer nel sistema locale

- sfogliare fino a "Short Hold" ed attivare la funzione

- in "Short Hold Time (sec)" impostare 30

- attivare la funzione "Short Hold Charge Pulse Analysis"

Sfogliare fino a fondo pagina, cliccare sul tasto [Apply] per confermare, poi sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome del peer appena configurato, quindi cliccare con il sinistro su "Add Station Number" ed inserire quanto segue:

- in "Station Number" il numero Urbano Passante del Router Call Number del sistema remoto

- in "Direction" scegliere "Incoming and Outgoing" (entrante ed uscente)

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Routing" aprire la sottodirectory "IP Routing", cliccare con il tasto destro del mouse su "Static Routes" e poi con il tasto sinistro su "Add Static Route" ed inserire quanto segue:

- in "Route Name" il nome del nodo da raggiungere

- in "Destination Network/Host" l'indirizzo IP della rete remota

- in "Destination Netmask" la Subnet mask della rete remota

- in "Route Gateway" l'indirizzo IP del peer nel modulo HXGx3 remoto

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Voice Gateway > PBX > Nodes" cliccare con il tasto destro del mouse sul numero del nodo da configurare, quindi con il tasto sinistro su "Edit IP Addresses", inserire l'indirizzo IP del modulo HXGx3 del sistema remoto e disattivare "Alive Monitoring". Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- In "Explorer > Voice Gateway > PBX > Nodes" cliccare con il tasto destro del mouse sul numero del nodo da configurare, quindi con il tasto sinistro su "Edit Codecs" ed inserire quanto segue:

- in "Codec Packetizing": 1

- in "G.711 A-law": medium

- in "G.711 µ-law": low

- in "G.723": high

- in "G.729A": disable

- in "G.729AB": disable

Cliccare sul tasto [Apply] per confermare, quindi sul tasto [OK].

- Cliccare con il tasto destro del mouse su "Routing" e con il tasto sinistro su "Add Call Address", inserire in "Station Number" la cifra iniziale del piano di numerazione del nodo, quindi cliccare sul tasto [Apply] e confermare l'esito cliccando sul tasto [OK].

- Cliccare sul simbolo del floppy disk per salvare la configurazione, quindi sul simbolo "RESET" per riavviare il modulo HXGx3.

9.	PROGRAMMAZIONE REMOTA DA PC VERSO SISTEMI IN IP TRUNKING

Per poter accedere dal medesimo PC alla programmazione remota dei sistemi HiPath 3000 collegati in IP Trunking, occorre programmare quanto segue.

WAN

LAN 2

192.168.113.254

192.168.115.254

HiPath 3000

Slave

LAN 1

## IP Trunking

Urbane ISDN

(selezione passante)

PC di amministrazione

IP Addr.: 192.158.113.151

192.168.113.254

HiPath 3000

Master

IP address modulo HXGx3: 192.168.115.152

Numerazione interna: 2XX

Numero di nodo: 2

IP address modulo HXGx3: 192.168.113.141

Numerazione interna: 1XX

Numero di nodo: 1

Si suppone che il PC per la programmazione dei sistemi sia collegato in rete nella LAN 1.

Mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E, nel database del sistema collegato alla rete LAN2 aprire il menu di "Routing" (in "Impostazioni > Rete > Routing").

Effettuare un doppio clic su una delle righe nella colonna "Indiriz. IP" per aprire il sottomenu "Modifica" e, in base allo schema alla pagina precedente, introdurre quanto segue:

- l'indirizzo IP del PC di programmazione (nell'esempio: 192.168.113.151);

- l'indirizzo di Subnet Mask per consentire l'accesso solo dal PC indicato (255.255.255.255);

- l'indirizzo (Gateway) per l'accesso di LAN 2 al router (nell'esempio: 192.168.115.254).

Cliccare sul tasto [Nuovo] e poi sul tasto [Chiudi].

Verificare che i dati siano stati inseriti nella tabella di routing.