CORSO DI PROGRAMMAZIONE PER MICROCONTROLLORI ST6

Introduzione

Sono trascorsi più di vent’ anni da quando fece la comparsa sul mercato il primo microcontrollore, prodotto dalla lntel e siglato 8048.

Da allora questi componenti si sono diffusi a macchia d’ olio trovando impiego in numerose applicazioni, in particolare nel campo dell’ elettronica di consumo: televisore, forno a microonde, macchina fotografica, automobile, condizionatore, apricancello, cellulare, sono solo alcuni degli apparecchi di uso domestico contenenti al loro interno questo dispositivo.

A riprova di ciò, le statistiche informano che il numero dei microcontrollori prodotti ha ormai enormemente superato quello dei microprocessori, da cui i microcontrollori derivano.

L’ importanza di questi componenti nelle applicazioni elettroniche di ogni tipo è quindi già enorme e si prevede che ancora di più lo sarà nel futuro; per questo motivo si ritiene indispensabile approfondirne la conoscenza, al fine di apprenderne la logica di funzionamento e le tecniche di programmazione.

Per venire incontro a questa esigenza è stato preparato un fascicolo che, si spera, metterà in grado chiunque di programmare e utilizzare il microcontrollore; la trattazione qui svolta non ha la pretesa di sostituire un manuale, ma vuole offrire un servizio di consulenza iniziale e rendere meno complicato l’ apprendimento dei concetti di base.

I prerequisiti richiesti a chi si appresta ad affrontare la lettura sono la conoscenza:

- della struttura e del principio di funzionamento di un sistema basato su microprocessore, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle proprietà dei diversi blocchi di cui esso è costituito,

- della tecnica di scrittura, codifica e messa a punto di programmi scritti in linguaggio assembly,

- delle nozioni di base dell’ elettronica digitale applicate al campo delle strutture a microprocessore.

Cos' è un microcontrollore

Il termine microcontrollore o MCU (MicroController Unit) identifica un circuito integrato che dispone nel suo interno di almeno cinque blocchi funzionali, classificabili in

- interfaccia di ingresso, ovvero uno o più ingressi attraverso i quali acquisire dati e informazioni dal mondo esterno. A seconda del tipo di microcontrollore, agli ingressi possono venire applicati segnali digitali (livelli logici) o analogici (tensioni) ed anche segnali più complessi come, ad esempio, quelli video;

- interfaccia di uscita, ovvero una o più uscite in grado di controllare attuatori di ogni genere quali, ad esempio, indicatori luminosi e dispositivi di potenza;

- memoria ROM o EPROM, solitamente chiamata “memoria programma”, nella quale viene caricato il programma da eseguire;

- CPU, denominata anche “core”, in grado di interpretare ed eseguire scrupolosamente il programma contenuto nell’ apposita memoria; in base a questo programma, la CPU elabora i segnali di ingresso e controlla le uscite;

- memoria RAM, chiamata “memoria dati”, nella quale la CPU scrive e legge le variabili, ovvero i dati presenti sugli ingressi e sulle uscite.

Oltre a questi blocchi funzionali, indispensabili per poter definire microcontrollore un determinato chip, nell’ MCU possono essere implementate altre funzioni legate alla complessità del dispositivo; tra le più comuni si segnalano i timer, i convertitori A/D, i generatori PWM, le interfacce seriali e i moduli per il pilotaggio di display a LCD.

Da quanto fin qui esposto risulta evidente quale sia la differenza tra un microprocessore ed un microcontrollore: il primo contiene esclusivamente l’ unità centrale di calcolo (CPU) e quindi per poter funzionare necessita di una memoria ROM esterna nella quale viene scritto il programma, di una RAM per i dati e di alcuni integrati per l’ interfacciamento; nei microcontrollori tutto ciò è contenuto all' interno di un singolo chip.

Il principio di funzionamento di un microcontrollore è molto semplice e può essere riassunto in tre sole operazioni, tutte eseguite dalla CPU: essa legge l’ istruzione contenuta nella memoria programma, la interpreta e la esegue.

In base al numero di bit che il processore è in grado di elaborare è possibile classificare gli MCU in quattro categorie: i microcontrollori a 8, 16, 32 e 64 bit; la categoria più diffusa è sicuramente quella a 8 bit, il cui quantitativo di vendita costituisce circa il 50 per cento del mercato.

Altra caratteristica molto importante dei microcontrollori è la velocità di esecuzione, che nei modelli più sofisticati può raggiungere alcune decine di MIPS.

La CPU contenuta nel chip è in grado di interpretare una serie di istruzioni che è specifica di quel determinato microcontrollore o della “famiglia” di appartenenza; ciò può determinare una serie di problemi che il programmatore è costretto ad affrontare quando intende passare da una tipologia a un’ altra, culminanti col dover di volta in volta apprendere un nuovo linguaggio.

In realtà, specie se ci si riferisce a dispositivi della fascia bassa e medio - bassa, la conoscenza di una famiglia di MCU e delle relative istruzioni sono di grande aiuto nell’ apprendimento della logica di funzionamento e delle istruzioni di una famiglia simile prodotta da un’ altra casa costruttrice.

Il passaggio da una famiglia all’ altra non rappresenta dunque una grossa difficoltà per una persona esperta; il vero problema è che per programmare questi dispositivi, oltre a conoscerne la logica di funzionamento ed il set di istruzioni, è necessario disporre di un sistema di sviluppo, denominato “starter kit”, che è specifico per ciascuna famiglia di integrati.

Ad esempio l' ST626X Starter Kit programma la sottofamiglia ST626X di microcontrollori ST, mentre l' ST622X Starter Kit gestisce le sottofamiglie ST621X e ST622X, e così di seguito l' M68HC705KICS Starter Kit programma il 705K1 della Motorola, il TMS320C5X Starter Kit programma il TMS320XX della Texas Instruments, il PICStart Plus programma i microcontrollori PIC16CXX e PIC17CXX della Microchip, ecc.

Prima di scegliere un microcontrollore appartenente ad una famiglia è necessario quindi valutare accuratamente quali sono le proprie esigenze, scegliendo di conseguenza il relativo starter kit; ciò per evitare di dover passare in seguito ad un altro dispositivo, col relativo aggravio di costi dovuti al cambio di sistema di sviluppo e di programmazione.

Il mercato dei microcontrollori é in notevole espansione e tutte le principali case produttrici di integrati programmabili, tra cui ST, Texas Instruments, Toshiba, Hitachi, Microchip, Motorola, Intel, presentano nel proprio catalogo dei microcontrollori: sapersi quindi districare alla ricerca dell’ MCU più appropriato non è certamente impresa facile.

Ogni microcontrollore nasce con una propria filosofia e presenta, rispetto ai concorrenti, sia pregi che difetti.

Un’ industria che prevede l' utilizzo di un microcontrollore per produrre migliaia di pezzi deve sicuramente affrontare con cura la scelta del modello più adatto, al contrario una piccola o media ditta elettronica dovrebbe basarsi su altri criteri, come ad esempio la semplicità di programmazione, il basso costo del sistema di sviluppo e infine la gamma di modelli disponibili.

Pure per questo corso si è fatta un’ attenta analisi, che ha portato all’ individuazione di una famiglia di microcontrollori da considerare quando dai concetti generali si passerà alla pratica: la scelta è caduta sulla famiglia ST6 della ST e in particolare ai modelli 6225 e 6265.

Le motivazioni di questa decisione sono molteplici; tra queste si ricordano:

- l' ottimo rapporto prezzo / prestazioni,

- la semplicità di programmazione,

- la vastità di modelli disponibili,

- la robustezza dei dispositivi, in quanto sviluppati per il mercato “automotive”,

- la notevole diffusione,

- la disponibilità di un programmatore di basso costo.

I microcontrollori della famiglia ST6, basati su una CPU a 8 bit, trovano applicazioni nel campo auto, in quello industriale e nel settore delle telecomunicazioni, permettendo inoltre di realizzare numerosi congegni elettronici di fascia bassa e medio - bassa.

Per impieghi più complessi esiste una famiglia (ST9) con prestazioni più sofisticate; é relativamente facile, conoscendo la famiglia ST6, fare un salto di qualità e passare alla famiglia di rango superiore.

Perché usare un microcontrollore

I vantaggi offerti da un microcontrollore rispetto alla classica logica cablata o a un sistema basato su microprocessore possono essere facilmente individuati prendendo in considerazione quattro casi emblematici.

Il primo è che la notevole scala di integrazione raggiunta in questi chip consente di produrre MCU sempre più completi, robusti, affidabili e con prestazioni fino a qualche anno fa inimmaginabili.

In secondo luogo le ditte costruttrici hanno da poco messo in commercio dei sistemi di sviluppo a basso costo (gli starter kit) che consentono anche alle piccole e medie industrie elettroniche l' utilizzo degli MCU senza dovere affrontare grossi investimenti.

Il terzo motivo è la riduzione del costo del prodotto finito, ovvero l' impiego di un microcontrollore in una applicazione consente una notevole riduzione sia del numero di componenti sia dello spazio necessario con conseguente contenimento del prezzo finale del prodotto.

Per ultimo i microcontrollori sono dei componenti caratterizzati da una estrema flessibilità, ovvero mentre in una scheda tradizionale anche la minima modifica costringe a riprogettare sia il circuito che il master dello stampato, in una scheda gestita da un MCU basterà “riscrivere” il programma software senza apportare alcuna modifica all' hardware della scheda.

Ne consegue che anche eventuali aggiornamenti di un dispositivo a microcontrollore possono essere effettuati con costi contenuti semplicemente sostituendo o riprogrammando il microcontrollore stesso.

I microcontrollori rappresentano lo spartiacque tra due fasi di sviluppo dell' elettronica ben distinte, un po’ come quando vennero realizzati i primi circuiti integrati digitali e analogici che sostituirono i transistor ed i diodi in gran parte delle loro applicazioni.

Così come da alcune decine di anni nessuno utilizza i transistor e i diodi per realizzare funzioni logiche, così, d’ ora in avanti, anche nelle più semplici applicazioni verranno utilizzati i microcontrollori.

Con ciò non si vuole affermare che gli integrati di impiego comune sono destinati a scomparire; come é accaduto per il transistore (che continua ad essere prodotto ed utilizzato), anche i circuiti integrati tradizionali non spariranno del tutto, ma avranno un ruolo marginale.

Questi concetti valgono non solo in campo industriale ma anche nel settore hobbistico; non a caso sono sempre più numerosi i progetti con microcontrollore che vengono presentati sulle riviste di elettronica applicata.

La famiglia ST6

Il prefisso ST6 indica una famiglia di microcontrollori prodotti dalla ST per applicazioni generali (General Purpose Microcontrollers).

È composta da tre sottofamiglie che sono l’ ST621X/ST622X, l’ ST624X e l’ ST626X; ad ognuna di queste sottofamiglie appartengono poi vari modelli di microcontrollore: ad esempio della famiglia ST626X fanno parte i tipi ST6260 e ST6265.

Ogni MCU indicato è disponibile con memoria programma

- di tipo EPROM, cancellabile e programmabile più volte, il chè rende il dispositivo utilizzabile in fase di sviluppo del software;

- di tipo OTP (One time programmable) ovvero programmabile una sola volta. I dispositivi così configurati, di costo sensibilmente inferiore rispetto alle versioni EPROM, vengono usati per produrre piccole o medie serie di integrati (dai 5 - 10 mila pezzi) atti a svolgere sempre le stesse funzioni;

- di tipo ROM. L’ utilizzo di questi dispositivi è orientato a produzioni di grossi quantitativi (da 10 mila pezzi in su), e la programmazione viene effettuata dalla stessa casa costruttrice. I microcontrollori appartenenti a questa categoria sono definiti “mascherati”.

Le versioni EPROM sono contraddistinte dalla lettera E (ST62EXX), le versioni OTP dalla lettera T (ST62TXX), e le versioni ROM dall' assenza di lettere (ST62XX).

Alla famiglia ST6 appartengono quindi svariati microcontrollori che, pur diversi l' uno dall' altro, condividono lo stesso software; si deduce che imparando ad utilizzare uno qualsiasi degli MCU indicati si può facilmente e rapidamente passare alla programmazione di un altro MCU ST6.

La famiglia ST6 utilizza una CPU ad 8 bit e consente la realizzazione di numerosi dispositivi elettronici, in quanto è stata progettata per soddisfare in modo facile e flessibile un grande numero di esigenze.

Internamente infatti ciascun microcontrollore dispone di notevoli risorse sia in termini elaborativi che di completezza delle periferiche implementate, che consentono di realizzare applicazioni anche complesse utilizzando pochi componenti esterni.

La sottofamiglia ST621X/ST622X (/HWD o /SWD)

Le sigle ST62X10 e ST62X15 individuano MCU con capacità di memoria programma di 1828 bytes, mentre le sigle ST62X20 e ST62X25 indicano quelli aventi capacità di 3876 bytes.

In relazione agli I/O (ingressi e uscite) disponibili, i microcontrollori con 12 I/O sono siglati ST62X10 e ST62X20, mentre quelli con 20 I/O sono siglati ST62X15 e ST62X25.

Il suffisso /HWD indica che il watchdog interno è di tipo hardware; il suffisso /SWD indica ovviamente che il watchdog interno viene gestito in modo software.

Si entrerà poi nel dettaglio di ogni versione nel proseguimento del corso.

La sottofamiglia ST626X

Questi chip sono fisicamente identici ai precedenti e condividono le stesse istruzioni software poiché appartengono alla stessa famiglia.

Chi già lavora con i quattro modelli base può facilmente passare all' utilizzo dei due modelli avanzati, in quanto sia la struttura complessiva che le nozioni di base hardware e software sono esattamente le stesse.

In pratica l’ ST6260 rappresenta l' evoluzione dell' ST6220 che a sua volta è l' evoluzione dell' ST6210; allo stesso modo l’ ST6265 deriva dall' ST6225 che a sua volta deriva dall' ST6215.

Per evitare confusioni si fa riferimento alla tabella comparativa della famiglia ST6 riportata successivamente.

Qui si possono notare delle differenze, in ordine:

- al tipo di contenitore impiegato. L' ST6210, l' ST6220 e l’ ST6260 dispongono infatti di package a 20 pin, mentre l’ ST6215, l’ ST6225 e l’ ST6265 hanno un contenitore a 28 piedini: da ciò deriva che il numero di linee di I/O gestite da un microcontrollore ST6 non è sempre lo stesso;

- alla diversa capacità di memoria programma, come già analizzato nel precedente paragrafo.

In generale si può ricordare la seguente tabella per comprendere subito con quale modello si ha a che fare; se si trasforma in ST62 A B C la sigla di un qualsiasi microcontrollore indicato, si può affermare che:

- la posizione A coincide con il tipo di memoria programma ovvero sarà una E se di tipo EPROM o una T se di tipo OTP;

- la posizione B indica la sottofamiglia di appartenenza 1 o 2 oppure 6;

- la posizione C coincide con il contenitore cioè 20 pin se 0, oppure 28 pin se 5.

Ad esempio, un MCU siglato ST62E25 è un ST6 in versione EPROM appartenente alla sottofamiglia 2 e in contenitore a 28 pin.

Le sottofamiglie 1 e 2 sono, a parità di contenitore, pin-to-pin compatibili e si differenziano tra loro solo per la capacità di memoria programma.

La sottofamiglia 6 (ST6260 e ST6265) non è, a parità di contenitore, pin-to-pin compatibile con i quattro modelli precedenti e dispone di maggiori risorse: 64 byte in più di memoria RAM, 128 byte di memoria EEPROM, un timer autoricaricabile e infine una periferica seriale.

Non deve preoccupare il fatto che per ora questi termini possano risultare oscuri o incomprensibili, in questo corso infatti sarà dedicato ad ognuno di essi largo spazio.

Si riportano nella seguente tabella le caratteristiche principali che differenziano i vari modelli:

ROM: indica la memoria programma ed è espressa in Kbyte;

RAM: indica i byte di memoria dati;

EEPROM: byte disponibili di memoria dati non volatile;

I/O: porte di ingresso o di uscita;

A/D: convertitore da analogico a digitale;

LED: indica le porte ad “alta corrente”;

TIMER: timer a 8 bit;

| ARTIMER: timer a 8 bit di tipo autoricaricabile; SIGLA | ROM | RAM | EEPROM | I/O | A/D | LED | TIMER | ARTIMER | SPI | PACKAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST6210 | 2 | 64 | - | 12 | 8 | 4 | 1 | - | - | DIP20 |
| ST6215 | 2 | 64 | - | 20 | 16 | 4 | 1 | - | - | DIP28 |
| ST6220 | 4 | 64 | - | 12 | 8 | 4 | 1 | - | - | DIP20 |
| ST6225 | 4 | 64 | - | 20 | 16 | 4 | 1 | - | - | DIP28 |
| ST6260 | 4 | 128 | 128 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | DIP20 |
| ST6265 | 4 | 128 | 128 | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | DIP28 |

SPI: interfaccia seriale.

Fig. 1 - Configurazione dei pin dei dispositivi appartenenti alla famiglia ST6

La struttura dei microcontrollori ST6

Introduzione

Fig. 2a - Schema a blocchi del microcontrollore ST6225

Fig. 2b - Schema a blocchi del microcontrollore ST6265

Analizzando lo schema a blocchi dell' ST6225 (o ST6265), riportato in figura 2a (2b per ST6265), si nota che la CPU indicata come “8 BIT CORE” comunica attraverso un bus bidirezionale con tutte le risorse disponibili nel chip.

Tra di esse si distinguono le principali, ovvero quelle senza le quali il microcontrollore non potrebbe funzionare, che sono la memoria ROM, la memoria RAM e le interfacce di ingresso e uscita contraddistinte dalla sigla “PORT”.

Il blocco indicato come “user program ROM” identifica la parte del chip dedita a contenere il programma che dovrà essere ciclicamente ripetuto dall’ MCU.

Quest’ area, di tipo PROM o EPROM, è di solito vuota al momento dell’ acquisto del dispositivo; sarà compito dell’ operatore riempirla con una corretta sequenza di istruzioni in funzione di ciò che si vuole far svolgere al microcontrollore.

Nell’ MCU ST6225 (e ST6265) sono disponibili tre blocchi di interfaccia ingresso/uscita, definiti anche come porte di I/O (input/output), siglate rispettivamente PORT A, PORT B e PORT C.

Tra i blocchi a corredo del dispositivo si notano, nel caso di un ST6225, un timer, che comprende un contatore a 8 bit e un prescaler a 7 bit programmabile, un convertitore A/D a 8 bit con 16 ingressi e un timer watchdog.

Oltre ai suddetti, il modello ST6265 è munito anche di un timer autoricaricabile a 8 bit, una porta di comunicazione seriale e della possibilità di immagazzinare informazioni su un supporto EEPROM; il convertitore A/D è limitato a 13 linee di ingresso.

Descrizione dei pin

Vdd e Vss

I pin di alimentazione vengono contraddistinti dalle sigle Vdd (positivo di alimentazione) e Vss (massa).

A questi pin deve essere applicata una tensione stabilizzata, tipicamente di 5 Volt, ricordando di collegare anche un condensatore di disaccoppiamento con capacità compresa tra 0.1 e 1 microfarad.

Per applicazioni particolari e dipendentemente dalla frequenza alla quale si intende far lavorare il microcontrollore, la tensione di alimentazione può essere di valore diverso dai 5 Volt standard; la casa costruttrice, come valori minimi e massimi, indica 3 e 7 Volt (figura 3).

Fig. 3 - Andamento della tensione applicabile in funzione della frequenza di lavoro

La corrente assorbita dal dispositivo è strettamente legata al suo modo di utilizzo; come si vedrà, anche se diverse uscite possono erogare una corrente massima di 20mA, il limite previsto, che evita pericolosi surriscaldamenti, è fissato a 100 mA.

OSCin (OSCillator Input) e OSCout (OSCillator Output)

Questi due terminali risultano internamente collegati ad un oscillatore che genera il clock di sistema; quest’ ultimo è un segnale ad onda quadra che sincronizza la scansione degli eventi all’ interno del microcontrollore.

RESET

Questo pin, se portato allo stato logico 0 (coincidente con la massa), forza la CPU alla lettura della prima istruzione presente nella memoria programma: è quindi utilizzato per far ripartire l’ elaborazione svolta dal microcontrollore.

TEST

Inutilizzato nel normale funzionamento del microcontrollore, viene per questo motivo sempre collegato a massa.

Nel caso il terminale si trovi a un potenziale di 12.5 Volt durante la fase di reset, ha inizio la fase di programmazione della EPROM.

NMI (Not Maskable Interrupt)

Il terminale permette la trasmissione alla CPU di richieste di interruzione asincrone provenienti dall’ esterno.

Il segnale sul pin viene preso in considerazione sul suo fronte di discesa; per questo motivo è bene collegare al terminale un resistore di pull-up.

TIMER

Il pin, di I/O, fa capo al temporizzatore interno al microcontrollore.

Utilizzato come input è collegato al prescaler e funziona come ingresso esterno di clock o come porta di controllo per far partire o arrestare il conteggio del timer.

Programmato come output produce un livello digitale allo scadere del tempo impostato nel timer.

Per un corretto funzionamento del temporizzatore deve essere collegato al pin un resistore di pull-up.

PA0-PA3, PA4-PA7

Queste 8 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT A).

Ciascuna linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, uscita oper drain, uscita push-pull.

Le linee PA0-PA3 possono inoltre assorbire correnti fino a 20 mA per il pilotaggio diretto di LED, mentre le linee PA4-PA7 possono essere programmate come ingressi analogici per il convertitore A/D.

PB0-PB7

Queste 8 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT B).

Ciascuna linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, ingresso analogico per il convertitore A/D, uscita oper drain, uscita push-pull.

PC4-PC7

Queste 4 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT C).

Ciascuna linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, ingresso analogico per il convertitore A/D, uscita oper drain, uscita push-pull.

PA0-PA7

Queste 8 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT A).

Ciascuna linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, ingresso analogico per il convertitore A/D, uscita oper drain, uscita push-pull.

PB0-PB5

Queste 6 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT B).

Ciascuna linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, uscita oper drain, uscita push-pull.

Le linee PB0-PB5 possono inoltre assorbire correnti fino a 20 mA per il pilotaggio diretto di LED.

PB6/ARTIMin, PB7/ARTIMout

Questi pin sono utilizzabili sia come linee di I/O appartenenti al PORT B sia come linee per l’ I/O del timer autoricaricabile (AR Timer).

PB6 può essere utilizzata nella funzione di input per AR Timer; per ottenere ciò deve essere programmata come ingresso con o senza pull-up.

Un bit apposito situato nel registro di controllo del timer autoricaricabile determina il comportamento di PB7 come uscita per AR Timer.

PB6 e PB7 possono inoltre assorbire correnti fino a 20 mA per il pilotaggio diretto di LED.

PC0-PC5

Queste 5 linee sono organizzate come un unico port di I/O (PORT C).

Ciascuna singola linea può essere configurata via software come ingresso senza resistore di pull-up, ingresso con resistore di “pull-up”, ingresso di interruzione con resistore di pull-up, ingresso analogico per il convertitore A/D, uscita oper drain, uscita push-pull.

PC1 può inoltre essere utilizzata come linea di I/O del Timer mentre PC2-PC4 possono inoltre essere utilizzate rispettivamente come ingresso dati, uscita dati e pin di clock per l’ interfaccia seriale.

La memoria

L’ area di memoria presente all' interno del microcontrollore viene suddivisa in due spazi ben distinti, la memoria di programma e la memoria dati.

La memoria programma

Quest’ area contiene la sequenza di istruzioni che il core deve processare una dopo l' altra, una zona riservata all’ immagazzinamento di routine di test accessibile solamente alla CPU (non può quindi essere né letta né scritta) e i vettori di interruzione gestibili dall’ utente.

Fig. 4 - Mappatura della memoria programma

La memoria programma è indirizzata mediante il program counter, un registro a 12 bit che verrà descritto nel capitolo successivo, dedicato alla struttura della CPU; la capacità totale di immagazzinamento è di 4 Kbyte.

Le locazioni indirizzabili vanno dalla posizione 0000 Hex alla 0FFF Hex, suddivise secondo i successivi blocchi, schematizzati anche in figura 4:

- dall’ indirizzo 0000 Hex all’ indirizzo 007F Hex: area dedicata al core;

- dall’ indirizzo 0080 Hex all’ indirizzo 0F9F Hex (per complessivi 3872 byte): area contenente il programma vero e proprio. Questa sezione di memoria viene scritta dalla logica di programmazione dello starter kit. Durante la fase di sviluppo del software dovrà essere attribuita alla prima istruzione la locazione 0080 Hex, mentre l' ultima istruzione possibile sarà allocata alla 0F9F Hex;

- dall’ indirizzo 0FF0 Hex all’ indirizzo 0FFF Hex: area contenente alcune zone riservate e la tabella dei vettori di interruzione, che saranno oggetto di analisi di un successivo capitolo.

Cancellazione della EPROM

Grazie alla finestrella trasparente presente nel contenitore dei microcontrollori in versione EPROM, la memoria programma può essere cancellata in seguito a esposizione a raggi UV con lunghezza d’ onda inferiore a 4000 Å.

Poichè la luce solare, così come pure alcuni tipi di luci artificiali, includono radiazioni luminose aventi lunghezze d’ onda nel campo 3000-4000 Å, una prolungata esposizione può causare la perdita delle informazioni immagazzinate; si raccomanda quindi, una volta programmato il dispositivo, di ricoprire la finestrella con una opportuna etichetta opaca.

La procedura di cancellazione più appropriata consiste in un’ esposizione a raggi UV di lunghezza d’ onda di 2537 Å, per un tempo approssimativo di 15-20 minuti.

La memoria dati

Di tipo RAM, contiene tutti i dati necessari all’ elaborazione; può essere suddivisa in quattro aree distinte (figura 5):

- la prima, denominata DATA RAM, è composta da 60 byte che vengono utilizzati dalla CPU per la memorizzazione temporanea di dati e di variabili. Lo spazio occupato dalla DATA RAM va dalla locazione 0084 Hex alla 00BF Hex;

- la seconda contiene invece i registri, termine con cui si indicano delle locazioni di memoria dati fisicamente collegate a specifiche sezioni hardware;

- la terza è riservata alla CPU e non può essere nè letta nè scritta e quindi non è gestibile dall' utente;

- la quarta è denominata DATA ROM WINDOW e viene utilizzata per prelevare dall’ area programma dei dati (principalmente tabelle o costanti) lì immagazzinati; la gestione della data ROM window, piuttosto complessa, sarà trattata nel paragrafo successivo.

Il microcontrollore ST6265 mette inoltre a disposizione una pagina addizionale di memoria RAM (64 bytes) e due pagine di memoria EEPROM (128 bytes).

La tecnica che consente l’ utilizzo di queste aree è abbastanza complicata e la sua analisi va al di là degli obbiettivi prefissati per il fascicolo; basterà ricordare che i tre bank sono mappati tra gli indirizzi 000 Hex e 03F Hex, e quello di volta in volta accessibile viene a dipendere dal contenuto del registro Data RAM/EEPROM.

La Data Rom Window

Con la dicitura data Rom window si identifica una zona della memoria RAM del microcontrollore, posta tra gli indirizzi 040 Hex e 07F Hex, nella quale è possibile copiare un segmento di 64 bytes consecutivi appartenenti alla memoria programma.

Poichè tramite un’ opportuna istruzione è possibile stabilire la locazione di ROM dalla quale ha inizio il trasferimento delle informazioni, a buona ragione la data Rom window può essere considerata come una finestra, della dimensione di 64 bytes, localizzabile a piacere a partire da un punto qualsiasi della memoria programma.

L’ utilità di una simile struttura si rivela quando la complessità del software è tale da non permettere la memorizzazione all’ interno della DATA RAM di tutte le variabili e costanti necessarie allo svolgimento del programma.

Considerando che normalmente una buona parte della memoria programmi dell’ MCU risulta non utilizzata per l’ immagazzinamento delle istruzioni, ecco che nello spazio lasciato libero diventa possibile inserire quelle informazioni che in un secondo tempo, grazie alla data Rom window, potranno essere trasferite all’ interno della RAM e qui utilizzate come qualsiasi altro dato.

Così facendo l’ operatore, a fronte di una semplice operazione di programmazione e di un corretto utilizzo dell’ indicizzazione dei dati, disporrà di due grandi vantaggi:

- la liberazione di locazioni di DATA RAM che potranno tornare disponibili, ad esempio, per memorizzazioni di risultati temporanei;

- la possibilità di memorizzare basi di dati costituite di un numero di elementi superiore a 60 (ad esempio tabelle).

La gestione della data Rom window avviene per mezzo di un unico registro, siglato DRWR (Data Rom Window Register) e mappato all’ indirizzo 0C9 Hex; i due esempi successivi dovrebbero chiarirne il funzionamento.

Supponendo di caricare all’ interno del DRWR il valore 00 Hex, ne segue che saranno trasferiti dalla memoria programma alla memoria dati (a partire dall’ indirizzo 040 Hex) tutti i bytes compresi tra l’ indirizzo 000 e 03F Hex; inserendo invece 01 Hex nel DRWR, i bytes trasferiti nella memoria dati (sempre a partire dall’ indirizzo 040 Hex) saranno quelli contenuti nella memoria ROM compresa tra gli indirizzi 040 Hex e 07F Hex.

Il core

La struttura del core è la medesima per tutti i dispositivi ST6, indipendentemente dalla loro configurazione.

Come in un microprocessore, in esso si trovano:

- una logica di controllo, temporizzata da un clock esterno e in grado di gestire un segnale di reset,

- una ALU, dove vengono svolte tutte le operazioni matematiche e a cui spetta anche l' aggiornamento dei flags carry e zero,

- una serie di registri di uso generale,

- un bus system (di tipo seriale), che permette il collegamento alla memoria e alle periferiche dedicate presenti nel chip.

Contrariamente a un microprocessore è infine presente un’ area adibita a stack.

I registri del core

Sono disponibili sei registri e tre coppie di flags; la funzione dei registri sarà più comprensibile quando si analizzeranno i metodi di indirizzamento della memoria dati.

Accumulatore (A)

È un registro a 8 bit di uso generale utilizzato in tutti i calcoli aritmetici, nelle operazioni logiche e quando sono richieste manipolazioni di dati.

L’ accumulatore viene gestito attraverso la locazione 0FF Hex della memoria dati.

Registri X e Y

Questi registri fungono principalmente da puntatori alle locazioni della memoria dati, in particolare in caso di indirizzamento indiretto a registro; possono comunque essere utilizzati anche negli indirizzamenti diretti, diretti brevi e diretti ai bit.

Sono gestiti attraverso le locazioni 080 Hex (X) e 081 Hex (Y) della memoria dati.

Registri V e W

Questi registri consentono di leggere/scrivere un byte mediante un indirizzamento di tipo diretto breve, possono comunque essere utilizzati anche negli indirizzamenti diretti e diretti ai bit.

Sono gestiti attraverso le locazioni 082 Hex (V) e 083 Hex (W) della memoria dati.

Program Counter (PC)

Si tratta di un registro a 12 bit che di solito contiene l’ indirizzo della successiva locazione ROM che sarà processata dal core; tale locazione potrebbe contenere un codice operativo, un operando o l’ indirizzo di un operando.

Visto il parallelismo del registro è evidente come possano essere indirizzati 4096 bytes nella memoria programma.

Il valore del program counter è incrementato dopo la lettura dell’ indirizzo dell’ istruzione corrente; può anche essere modificato dai seguenti eventi:

- esecuzione di un’ istruzione JP,

- esecuzione di un’ istruzione CALL,

- esecuzione di un’ istruzione di salto relativo,

- esecuzione di un’ istruzione RET o RETI,

- evento di reset,

- evento di interrupt.

Flags (C,Z)

Trattasi sostanzialmente di registri ad un solo bit che vengono scritti dalla ALU al termine di una operazione matematica o logica; possono essere letti dal programma software per sapere se due numeri sono uguali o diversi, oppure quale dei due è il maggiore, oppure ancora se un numero è negativo o positivo.

Il flag C è settato quando si verificano un riporto o un prestito durante una operazione aritmetica, altrimenti è azzerato; è inoltre interessato dalle istruzioni o di rotazione a sinistra o orientate ai test sui bit.

Il flag Z è settato se il risultato dell’ ultima operazione aritmetica o logica svolta è uguale a zero, altrimenti è azzerato.

Il core ST6 è caratterizzato dal presentare tre diverse modalità di funzionamento a seconda di quale tipologia di elaborazione stia svolgendo in un determinato istante.

Più precisamente, quando il core elabora una istruzione del programma principale (o di un sottoprogramma dello stesso) si è in presenza di un funzionamento definito normal mode.

Se l’ elaborazione è relativa a una istruzione di una routine di interrupt generata da un interrupt mascherabile si parla di funzionamento in interrupt mode.

Infine, quando il core esegue una istruzione contenuta in una routine di interrupt generata da una richiesta di interruzione non mascherabile si parla di funzionamento in non maskable interrupt mode.

Per ciascuna di queste tre modalità operative esiste una coppia di flag di flags carry e zero, denominati rispettivamente CN, ZN, CI, ZI, CNMI, ZNMI, che vengono utilizzati corrispondentemente al modo di funzionamento corrente.

Ad esempio, appena si genera un interrupt il core passa a utilizzare i flag di interrupt (CI e ZI) invece dei flag normali (CN e ZN); quando in seguito verrà eseguita l’ istruzione RETI, il set di flag precedentemente utilizzato (CN e ZN) sarà ripristinato.

I flag non sono modificati nel cambiamento di contesto e quindi mantengono inalterato il proprio valore; se, per esempio, durante la gestione della procedura di interruzione non mascherabile il flag ZNMI si porta a 1, l’ esecuzione dell’ istruzione RETI e il ritorno all’ elaborazione normale non ne alterano il valore, per cui l’ elaborazione successiva può utilizzare questa informazione, se ciò è richiesto dal programma.

La commutazione tra i tre set di flag è realizzata automaticamente quando si verificano eventi NMI, interrupt o una istruzione RETI.

Poichè il modo NMI è automaticamente selezionato dopo il reset dell’ MCU, il core ST6 utilizza inizialmente i flags NMI.

L’ area di stack

Il core ST6 contiene uno stack LIFO realizzato in modo da ovviare alla presenza di un apposito stack pointer.

È costituito da sei diverse locazioni di memoria, non appartenenti all’ area dati, di dimensione pari a 12 bit.

Quando si verifica una chiamata a un sottoprogramma o a una routine di interrupt accade che:

- il valore del program counter è inserito al primo livello,

- il contenuto degli altri livelli è spostato al superiore,

- il contenuto del sesto livello viene irrimediabilmente perso.

Appena viene svolta un’ istruzione RET o RETI, il valore contenuto nel primo livello è ricaricato nel program counter, mentre tutti gli altri livelli vengono scalati di una posizione.

Nell’ ST6 esistono quindi sei livelli di stack; ciò significa che si può eseguire un numero massimo di sei chiamate o interrupt nidificate, quantità più che sufficiente anche per le applicazioni più complesse.

Nel caso in cui lo stack sia vuoto, l’ esecuzione di un’ istruzione RET o RETI viene in pratica ignorata dal core, che passa a svolgere la successiva istruzione del programma.

Il clock di sistema

Il core processa le istruzioni presenti nella memoria programma sempre con la stessa velocità; in altre parole interpreta ed esegue la medesima istruzione con un uguale numero di cicli macchina.

Ad ogni singola istruzione è quindi associato un numero di cicli macchina che ne quantificano il tempo di esecuzione: ad esempio, l' istruzione LDI A,nn (trasferisci il numero ad otto bit nn nel registro accumulatore) richiede per essere eseguita 4 cicli macchina, ovvero devono trascorrere quattro cicli macchina fra l' istante in cui il core del microcontrollore legge nella memoria l' istruzione LDI A,nn e l' istante in cui il numero nn viene trasferito all' interno del registro accumulatore.

Il numero di cicli macchina necessari per eseguire una istruzione varia da un minimo di uno ad un massimo di cinque.

Fig. 6 - Configurazione standard per la generazione del clock

La durata di ciascuno di essi dipende da un circuito oscillatore, contenuto nell’ MCU, che per funzionare necessita di pochissimi componenti esterni.

Nel paragrafo relativo alla descrizione dei pin dell’ ST6 si è accennato alla presenza dei due terminali siglati OSCin e OSCout.

Nella configurazione più funzionale ad essi deve essere collegato un quarzo (o un risuonatore ceramico) con frequenza di lavoro compresa tra 4 e 8 MHz, un condensatore con capacità compresa tra 12 e 22 pF tra il pin OSCin e massa, e un eguale condensatore tra il pin OSCout e massa, come illustrato in figura 6.

Oltre alla suddetta configurazione sono possibili altre due modalità di gestione dell’ oscillatore:

- tramite clock generato esternamente,

- tramite resistore esterno,

per i cui dettagli si rimanda al databook ST.

Le risorse interne dei microcontrollori ST6 non lavorano tutte dalla stessa frequenza: alcune sono infatti più veloci, altre meno.

Per adeguare le diverse velocità di esecuzione, la frequenza del clock è divisa più volte per ottenere le varie sottofrequenze; più precisamente, le esatte frequenze che vengono applicate alle diverse unità sono (figura 7):

- core e periferica seriale (ST626X) uguale a clock diviso 13;

timer (ST622X), timer 1 (ST626X), watchdog e convertitore A/D uguale a clock diviso 12;

Fig. 7 - Schema a blocchi del circuito di clock

- timer autoricaricabile (ST626X) pilotato direttamente con la frequenza di clock.

Nel caso dei modelli ST626X è possibile dividere ulteriormente le frequenze applicate alle varie unità agendo su un apposito registro, definito registro di controllo dell’ oscillatore (OSCR).

Tale registro può essere solamente scritto ed è composto da 8 bit, rappresentati con sigle da D0 a D7; di questo registro vengono usati solo due bit, il D0 e il D1, per selezionare il fattore di divisione dell’ oscillatore in funzione della tabella riportata in figura 7.

La velocità con cui l’ MCU svolge le sue mansioni è quindi correlata alla frequenza di risonanza del quarzo esterno.

Quanto più alta essa sarà, tanto più velocemente lavorerà il microcontrollore, con un conseguente incremento nel consumo di corrente; al contrario, abbassando la frequenza di risonanza del quarzo si andrà a diminuire la velocità dell’ MCU ed anche il suo consumo.

Tornando all' istruzione LDI A,nn, se si intende calcolare il suo tempo di esecuzione (supponendo di collegare esternamente al microcontrollore un quarzo da 8 MHz e, nel caso di un ST6265, che i bit D0 e D1 del registro OSCR siano resettati), si tratta di:

- determinare la frequenza dell' impulso di clock applicato al core (8 MHz / 13 = 615384 Hz),

- conseguentemente ricavarne il periodo (1 / 615384 Hz = 1.625 microsecondi),

moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di cicli necessari al core per eseguire l' istruzione (4 x 1.625 = 6.5 microsecondi).

Fig. 8 - Circuito per la generazione del reset

Il reset

Nei microcontrollori della famiglia ST6 esistono tre differenti condizioni in grado determinare un evento di reset, come illustrato nello schema di figura 8.

La prima si genera quando un segnale esterno porta a livello zero l’ ingresso RESET; tale situazione, attivabile dall' utente in qualsiasi momento, mantiene l’ MCU in stato di reset finchè permane.

La seconda avviene in seguito all’ invio di un impulso da parte di un timer interno dal nome di “watchdog”; tale circuiteria sarà analizzata nel paragrafo successivo.

La terza ed ultima è generata da un circuito chiamato POR (Power On Reset) che si attiva al momento della prima alimentazione.

Durante questa fase il suddetto circuito attende, una volta applicata tensione sul piedino Vdd, che le correnti all' interno dell' integrato si stabilizzino in modo da consentire all' oscillatore principale di funzionare correttamente (figura 9), condizione necessaria affinchè l’ MCU possa eseguire le operazioni comandate.

Fig. 9 - Andamento nel tempo dei segnali relativi al power on reset

Una volta cessata la causa esterna responsabile dello stato di reset (segnale sul pin RESET che torna a livello alto, segnale power on reset di nuovo a livello basso, fine dell’ impulso proveniente dal timer watchdog), il contatore presente nello schema (figura 8) deve ricevere 2048 impulsi di clock prima che la condizione di reset interno, ovvero il segnale che effettivamente viene inviato alla logica di controllo del core, possa essere effettivamente rimossa (figura 10); fino a quel momento le porte del microcontrollore sono configurate tutte come ingressi con resistenza di pull-up interna.

Fig. 11 - Rete RC relativa al circuito di reset

Per migliorare la risposta complessiva del circuito di reset all’ atto della prima alimentazione, il costruttore consiglia comunque di collegare al pin RESET una rete RC, come riportato in figura 11.

Fig. 10 - Andamento nel tempo dei segnali relativi alla generazione del reset interno

Sequenza di inizializzazione del microcontrollore

Quando si verifica uno dei tre eventi che determina l’ inizializzazione del microcontrollore, il program counter è caricato con l’ indirizzo del vettore di reset localizzato nella memoria programma a partire dall’ indirizzo 0FFEH.

Successivamente viene automaticamente attivato il set dei flag di interruzione non mascherabile, con conseguente funzionamento del core in modalità non maskable: ciò previene una eventuale interruzione della routine di inizializzazione.

La procedura di gestione dell’ evento di reset dovrà perciò chiudersi con un’ istruzione RETI, in modo da attivare, al suo termine, il modo normale: così facendo il core sarà in grado di “sentire” una qualsiasi fonte di richiesta di interrupt.

A questo punto, purchè non siano in attesa ulteriori richieste di interruzione, l’ MCU continuerà a svolgere le istruzioni immediatamente successive alla RETI.

Il timer watchdog

Per comprendere quanto sia necessaria la presenza di un circuito watchdog è necessario dapprima fare alcune considerazioni riguardanti i problemi che possono insorgere durante l’ esecuzione di un programma.

Talvolta può capitare che determinate situazioni portino il software, non provato in tutte le sue possibilità, ad eseguire sempre la stesse sequenza di istruzioni, senza alternativa di uscita; può anche capitare che un impulso spurio esterno metta il core in condizione di “stallo”, circostanza che determina la continua esecuzione della stessa istruzione.

In entrambi i casi l' intervento del watchdog causa una ripartenza del microcontrollore, forzando il core ad eseguire la sequenza di operazioni descritte nel precedente paragrafo.

Il timer watchdog è costituito da un contatore a decremento al quale è associato un byte di memoria, definito Digital WatchDog Register (DWDR, localizzato all’ indirizzo 0D8H), che svolge le due differenti funzioni di attivazione/disattivazione del contatore e di richiesta di reset.

Il comando di attivazione/disattivazione è disponibile mediante il bit 0 (denominato “C”), settando il quale si attiva il watchdog; portando a zero questo bit la funzione viene ovviamente disattivata.

Questa operazione può essere effettuata solamente in alcuni microcontrollori, precisamente in quelli la cui sigla termina con l' estensione: “/SWD”; i microcontrollori con estensione “/HWD”, invece, non permettono la gestione del bit 0 del registro DWDR, in quanto tale bit é settato automaticamente dall' hardware e non può essere modificato dal software.

La richiesta di reset è implementata nel secondo bit, denominato “SR” (Software Reset Bit): quando viene resettato, (in seguito all’ azzeramento del contatore a decremento o come conseguenza dell’ azzeramento del bit stesso provocata via software), ed il bit “C” è allo stato logico 1, il watchdog genera un impulso valido per il circuito di reset.

Il watchdog viene decrementato di una unità con una frequenza legata al clock del microcontrollore: tale frequenza è uguale a quella del quarzo divisa per 12 e successivamente per 256 (12 x 256 = 3072): se si utilizza, ad esempio, un quarzo da 8 MHz, il contatore DWDR viene decrementato ogni 384 microsecondi.

A questo punto, agendo sui bit di conteggio del registro DWDR (D7, D6, D5, D4, D3, D2), diventa possibile generare un impulso di reset dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Fig. 12 - Logica di controllo del contatore del timer watchdog

Se, ad esempio, si scrive nel suddetto registro il valore esadecimale 0FF Hex (cosa che peraltro avviene anche durante la procedura di inizializzazione del microcontrollore), si abilita il timer a generare un impulso di reset dopo 24.576 millisecondi.

A questo valore si giunge considerando la relazione esistente tra i bits del DWDR e l’ implementazione fisica del contatore a decremento del timer watchdog, illustrata in figura 12.

In essa si può notare come l’ ordine dei bit nel registro DWDR sia invertito rispetto ai bits associati del contatore a decremento, e che solamente i sei bit più significativi della parola di controllo possono essere utilizzati per definire la durata del periodo.

Se, come nell’ esempio, tutti i bit sono posti a livello alto, allora occorreranno 64 impulsi in ingresso al contatore affinchè questo possa essere azzerato e di conseguenza possa produrre un evento di reset; da ciò deriva una temporizzazione pari a 384 microsecondi x 64 = 24.576 millisecondi, che è anche evidentemente il massimo intervallo di tempo programmabile.

Per evitare l’ insorgere del reset si dovrà, prima dello scadere del tempo impostato, ricaricare il registro DWDR con il valore 0FF Hex o con un altro dato, impedendo così che il contatore a decremento raggiunga zero.

A tal proposito appare evidente che a disposizione dell’ utente vi sono 64 combinazioni relative al periodo, comprese entro i limiti di 3072 e 196608 periodi di clock: questo equivale a poter generare un evento di reset con tempo variabile da 384 microsecondi a 24.576 millisecondi.

Il valore da inserire nel contatore del watchdog deve essere valutato attentamente: se il tempo impostato è troppo lungo diventa impossibile affrontare rapidamente eventuali malfunzionamenti del microcontrollore, mentre se è troppo breve il dover continuamente ricaricare il registro può portare ad un eccessivo e talvolta inaccettabile rallentamento nell’ esecuzione del software.

Come nota finale, occorre ricordare che in fase di esecuzione di un programma è assolutamente necessario ricaricare il contatore di watchdog entro le prime 28 istruzioni.

La gestione degli interrupt

I microcontrollori della famiglia ST6 possono gestire quattro diverse fonti di interrupt mascherabile e una non mascherabile.

Ciascuna sorgente è associata ad uno specifico vettore di interruzione, localizzato nella memoria programma, al cui interno è contenuta un’ istruzione di salto che rimanda alla prima istruzione della corrispondente routine di servizio.

Nella tabella successiva è riportato l’ elenco delle sorgenti di interruzione disponibili nei due modelli di MCU presi in considerazione nel fascicolo.

| Sorgente di interruzione | Vettore associato | Indirizzo del vettore | Attivazione |
| --- | --- | --- | --- |
| pin NMI | Vettore di interruzione #0 (NMI) | 0FFC Hex - 0FFD Hex | Fronte di discesa del segnale applicato sul pin. |
| Pins del PORT A Pins dei PORT A e B | Vettore di interruzione #1 | 0FF6 Hex - 0FF7 Hex | Fronte di discesa o livello basso del segnale applicato sul pin, secondo quanto impostato nell’ Interrupt Option Register (IOR). |
| Pins dei PORT B e C Pins dei PORT C e SPI | Vettore di interruzione #2 | 0FF4 Hex - 0FF5 Hex | Fronte di discesa o fronte di salita del segnale applicato sul pin, secondo quanto impostato nell’ Interrupt Option Register (IOR). |
| Periferica TIMER Periferica ARTIMER | Vettore di interruzione #3 | 0FF2 Hex - 0FF3 Hex | Associato alla periferica TIMER. Associato alla periferica ARTIMER. |
| Periferica ADC Periferica ADC e TIMER | Vettore di interruzione #4 | 0FF0 Hex - 0FF1 Hex | Associato alla periferica ADC. Associato alla periferiche ADC e TIMER. |

Priorità

La richiesta di interruzione non mascherabile ha la priorità più alta e di conseguenza può interrompere, in qualsiasi istante, lo svolgimento del programma principale o di una routine di gestione attivata da una delle altre quattro sorgenti; queste ultime, al contrario, non possono arrestare alcuna altra procedura di interrupt.

Se allo stesso istante sono presenti più richieste di interruzione, il core le prenderà in considerazione a seconda del loro livello di priorità, tenuto conto che il vettore 1 ha la più alta mentre il vettore 4 la più bassa.

La priorità di ciascuna sorgente di interrupt è fissa.

Interrupt Option Register (IOR)

Questo registro, che occupa lo spazio di un byte all’ interno della memoria dati, è mappato all’ indirizzo 0C8 Hex.

Viene utilizzato per abilitare/disabilitare le sorgenti di interruzione mascherabile e per configurarle dal punto di vista hardware, determinando il livello logico o il tipo di fronte che attiva la procedura di interrupt.

Di questo registro solo tre bit sono riservati all’ utente; essi sono:

- il bit 4, denominato GEN (Global Enable Bit), che consente di abilitare o disabilitare le interruzioni. Associando a questo bit il valore 1 le interruzioni vengono abilitate, viceversa (GEN = 0) le interruzioni sono disabilitate ad eccezione dell’ interrupt generato dal pin NMI;

- il bit 5, denominato ESB (Edge Selection Bit), che determina la pendenza del fronte che attiva la procedura di interrupt. Se questo bit è posto a 1, l’ hardware sarà sensibile al fronte di salita; viceversa (ESB = 0) l’ interrupt avverrà in seguito a un fronte di discesa;

- il bit 6, denominato LES (Level/Edge Selection bit), che determina se la procedura di interrupt sarà eseguita in seguito al cambiamento di stato o all’ applicazione di un determinato livello sul pin prescelto. Associando a tale bit il valore logico 1 l’ interrupt avverrà quando sull’ ingresso della periferica sarà presente un livello basso; viceversa (LES = 0) l’ interrupt risulterà sensibile al fronte di discesa.

Circuito per la generazione dell’ interrupt

In figura 13 è riportato, come esempio, lo schema a blocchi del circuito di interrupt di un microcontrollore ST6225, peraltro sostanzialmente simile a quello di un ST6265.

Fig. 13 - Schema a blocchi del circuito per la generazione dell’ interrupt in un MCU ST6225 e diagrammi temporali indicanti come lo stato di ESB possa influenzare la cattura di un evento di interrupt.

L’ MCU testa le linee di interruzione al termine di ciascuna istruzione; se almeno una di queste è attiva, la successiva istruzione prevista dal programma non viene eseguita e il core passa a svolgere l’ appropriata routine di gestione.

L’ interrupt NMI, associato al corrispondente pin, si attiva in seguito a un fronte di discesa del segnale applicato.

Tale evento è catturato da un flip-flop che viene automaticamente resettato dal core (tramite la linea Ctrl) all’ inizio della routine di gestione dell’ interruzione non mascherabile.

Il produttore consiglia, al fine di evitare imprevedibili commutazioni di questa linea, di predisporre una resistenza di pull-up sul pin NMI.

Le due sorgenti di interruzione INT #1 e INT #2, comandate dal port A la prima e dai port B e C la seconda, hanno una configurazione similare e quindi il loro funzionamento viene analizzato congiuntamente.

Esse sono infatti generate da un latch che si attiva in seguito ad un fronte negativo applicato sull’ ingresso di clock; tale latch sarà poi resettato dal core all’ inizio della routine di gestione ad esso associata, sempre per mezzo della linea Ctrl.

Osservando lo schema di figura 13 e tenendo conto che il circuito PBE (Port Bit Enable) è presente per ogni ingresso, è possibile affermare che:

- se durante l’ esecuzione di una routine di interruzione, ad esempio quella associata a INT #1, si verifica una richiesta da INT #2, quest’ ultima verrà memorizzata nel latch corrispondente e, una volta terminato lo svolgimento della procedura relativa a INT #1, potrà a sua volta essere eseguita;

- se durante lo svolgimento di una routine di interruzione associata a più sorgenti (ad esempio INT #2, attivabile da tutte le linee dei port B e C), si verifica una richiesta proveniente da una fonte che appartiene allo stesso gruppo, questa viene memorizzata nel latch e potrà essere ascoltata al termine di quella in corso. Una volta che il latch è settato, però, se altre richieste dovessero giungere da sorgenti sempre appartenenti al medesimo gruppo, queste verrebbero irrimediabilmente perse.

Per quanto riguarda il port A, l’ immagazzinamento delle richieste di interruzione non è disponibile quando è selezionata la sensibilità al livello; per essere preso in considerazione, questo stato (livello basso) deve essere presente sul pin dell’ interruzione quando l’ MCU campiona la linea dopo l’ esecuzione di un’ istruzione.

Svolgimento di una procedura di interruzione

L’ esecuzione di una procedura di interrupt può ritenersi, per certi versi, assai simile allo svolgimento di un sottoprogramma; fondamentalmente da questa differisce perchè il suo lancio, asincrono rispetto alla scansione del programma, non consente all’ utente di conoscere a priori il contesto e il momento nel quale questo avverrà.

Da ciò deriva che il programmatore dovrà inserire nella routine di gestione opportune istruzioni di salvataggio dei risultati fino ad allora ottenuti, in particolare qualora questi siano contenuti nei registri della memoria dati; saranno così evitate perdite di preziose informazioni dovute alle manipolazioni dei medesimi registri che si possono verificare all’ interno della stessa procedura.

La lista successiva riporta la sequenza delle operazioni, in ordine cronologico, eseguite o automaticamente dal core o comandate dall’ utente, al fine di completare correttamente il processo di interrupt.

MCU

Rilevamento ed accettazione della richiesta di interrupt.

I flags della routine principale vengono scambiati con i flags della routine di interruzione.

Il valore del program counter viene salvato nel primo livello dello stack.

Le linee di interrupt mascherabile vengono disattivate (NMI rimane sempre attivo).

I latch vengono resettati.

Il corrispondente vettore di interruzione viene caricato nel program counter.

Utente

I registri selezionati dall’ utente vengono salvati mediante opportune istruzioni presenti all’ interno della routine.

Se la linea di interruzione è associata a più sorgenti, viene individuata mediante polling quella che ha richiesto l’ interruzione.

Viene effettuato il servizio all’ interrupt.

Il servizio termina con l’ istruzione RETI (Return From Interrupt).

MCU

Riattivazione delle interruzioni mascherabili.

Recupero del set di flags salvati prima di servire l’ interruzione.

Prelievo dallo stack dell’ indirizzo da ripristinare nel program counter.

Il risparmio di energia nei microcontrollori ST6

Nei microcontrollori ST6 sono previste due modalità di funzionamento, dette modo WAIT e modo STOP, che, se attivate, determinano la riduzione del consumo di energia durante i periodi di inattività del dispositivo.

In molte applicazioni può infatti accadere che l’ MCU debba restare in attesa di un evento: in queste circostanze, se l’ apparecchiatura è alimentata a batteria diventa importante minimizzare il consumo onde evitare problematiche facilmente immaginabili.

Modo WAIT

Il microcontrollore accede al modo WAIT quando esegue la correlata istruzione WAIT.

In questa situazione il dispositivo si porta in uno stato definito “di congelamento software”, nel quale

- il core smette di processare le istruzioni del programma,

- il contenuto della RAM e dei registri delle periferiche sono preservati,

- permangono attivi l’ oscillatore, il timer, il convertitore A/D e gli ingressi delle periferiche in grado di generare una richiesta di interruzione.

Questa modalità di funzionamento viene utilizzata quando l’ operatore intende ridurre il consumo dell’ MCU nei suoi periodi di inattività, senza però perdere la capacità di monitorare e intervenire in tempi brevi rispetto al manifestarsi di particolari eventi esterni.

L’ uscita da questo stato può essere provocata

- da un impulso di reset (applicato sul relativo pin esterno o generato dal watchdog), nel qual caso il microcontrollore inizierà una normale procedura di reset,

- dal sopraggiungere di una richiesta di interrupt, in seguito alla quale il comportamento dell’ MCU dipenderà sia dallo stato del core precedentemente all’ esecuzione dell’ istruzione WAIT (normal mode, interrupt mode, non maskable interrupt mode) sia dalla natura della richiesta, come sarà specificato nel successivo paragrafo. Poichè il clock dell’ oscillatore è sempre in funzione, il core potrà immediatamente eseguire la routine associata: da ciò deriva una estrema rapidità nel ritorno al funzionamento privo di risparmio energetico qualora si esca dal modo WAIT.

Modo STOP

Il modo STOP è disponibile solamente nelle versioni /SWD, in quanto può essere attivato esclusivamente quando la funzione di watchdog è disabilitata.

Il microcontrollore accede al modo STOP quando esegue la correlata istruzione STOP; successivamente il dispositivo si porta in uno stato definito “di congelamento”, caratterizzato dal minor consumo di energia possibile.

In questa situazione

- il core smette di processare le istruzioni del programma,

- il contenuto della RAM e dei registri delle periferiche sono preservati,

- permangono attivi solamente gli ingressi delle periferiche in grado di generare una richiesta di interruzione.

L’ uscita dal modo STOP può essere provocata

- da un impulso di reset (applicato sul relativo pin esterno o generato dal watchdog), nel qual caso il microcontrollore inizierà una normale procedura di reset,

- dal sopraggiungere di una richiesta di interrupt, in seguito alla quale il comportamento dell’ MCU dipenderà sia dallo stato del core precedentemente all’ esecuzione dell’ istruzione STOP (normal mode, interrupt mode, non maskable interrupt mode) sia dalla natura della richiesta, come sarà specificato nel successivo paragrafo. Poichè in questa modalità di funzionamento il clock dell’ oscillatore è bloccato, il core dovrà attendere un certo tempo prima di passare ad eseguire la routine di gestione di una richiesta di interruzione. Questo ritardo consentirà al circuito di clock di portarsi a regime, in modo che le istruzioni possano poi essere elaborate correttamente.

Uscita dai modi WAIT e STOP

Come già anticipato, l’ uscita del microcontrollore da uno stato di WAIT o di STOP può dipendere dallo stato originario dell’ MCU (normal, interrupt, non maskable interrupt) precedente all’ esecuzione dell’ istruzione WAIT o STOP, così come dal tipo di interruzione richiesta.

Normal mode

Se l’ istruzione WAIT o STOP viene eseguita all’ interno del programma principale, l’ uscita dal modo WAIT o STOP avverrà non appena si verifica una richiesta di interrupt.

Di seguito viene svolta la relativa routine di gestione e, al suo completamento, potranno essere elaborate le istruzioni che seguono STOP o WAIT nel programma principale, a meno che non siano pendenti altre richieste di interrupt.

Non maskable interrupt mode

Se l’ istruzione STOP o WAIT viene eseguita durante lo svolgimento della routine di gestione di una richiesta di interruzione non mascherabile, l’ uscita dal modo WAIT o STOP avverrà non appena si verifica una richiesta di interrupt.

Di seguito saranno svolte le istruzioni successive alle STOP o WAIT, con l’ MCU che continuerà a rimanere in modalità non maskable.

Interrupt mode

Se l’ istruzione WAIT o STOP viene eseguita durante lo svolgimento di una routine di gestione di una richiesta di interruzione mascherabile, l’ uscita dal modo WAIT o STOP avverrà non appena si verifica una richiesta di interrupt, secondo le due modalità successivamente elencate.

Se la richiesta di interrupt è di tipo mascherabile viene completata la routine che il core stava elaborando (contenente l’ istruzione WAIT o STOP), con l’ MCU che permane in interrupt mode.

Al termine di questa routine saranno servite ulteriori richieste di interruzione, se presenti, in accordo alla loro priorità.

Se la richiesta di interrupt è di tipo non mascherabile viene immediatamente posta in esecuzione la relativa routine di gestione; in seguito viene completata la procedura contenente l’ istruzione WAIT o STOP.

Ultimata questa fase l’ MCU resta in interrupt mode.

Note

Al fine di ottenere un consumo minimo da parte del microcontrollore, il programmatore è tenuto a:

- configurare le linee di I/O inutilizzate come ingresso senza resistore di pull-up, indipendentemente dal fatto che sia attivata una modalità di funzionamento a ridotto assorbimento energetico;

- disporre tutte le periferiche per le quali sia possibile fissare il livello di assorbimento di potenza in modo che quest’ ultimo sia al minimo prima di entrare nel modo STOP o WAIT.

Quando il circuito watchdog è attivo, l’ istruzione STOP è disabilitata e in sua vece è svolta l’ istruzione WAIT.

Se viene eseguito il comando STOP o WAIT quando tutte le sorgenti di interruzione sono disabilitate a causa di un livello basso assegnato al bit GEN, l’ MCU può uscire dallo stato di ridotto assorbimento esclusivamente in seguito a un reset.

Ciò è motivato dal fatto che, nonostante GEN a zero non inibisca una richiesta di interruzione non mascherabile, interviene comunque nell’ impedire che un tale evento possa essere utilizzato per riportare il core a funzionare in modalità normale.

Quanto affermato non deve sorprendere, in quanto, come già accennato nell’ introduzione, il principale utilizzo dei microcontrollori è nel campo dell’ elettronica di consumo, dove non sono richieste le elevate prestazioni e potenze di calcolo garantite da un dispositivo a 64 bit.

Con il termine “famiglia”, applicato allo studio dei microcontrollori, si intende quell' insieme di MCU che condividono lo stesso software, lo stesso assemblatore e lo stesso algoritmo di programmazione, pur avendo risorse interne diverse.

All’ argomento “sistemi di sviluppo” sarà dedicato unj paragrafo dell’ appendice.

Con questo termine si definiscono componenti e applicazioni orientati al mondo dell’ autoveicolo.

Acronimo di Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, altrimenti indicato come E2PROM. Trattasi di un supporto di memoria ROM cancellabile elettricamente utilizzando particolari istruzioni software. Grazie a questa caratteristica, tali dispositivi consentono, al contrario delle comuni EPROM, la cancellazione e la riscrittura selettiva di ciascuna cella, con termpi di programmazione molto più brevi.

Poichè, pur appartenendo alla stessa famiglia, esistono differenze nella funzionalità di alcuni pin dei modelli ST6225 e ST6265, le indicazioni relative al primo dispositivo vengono riportate su un background di colore grigio, quelle relative al secondo su background di colore giallo.

Il significato di queste configurazioni, dal punto di vista logico ed elettrico, sarà chiarito in un prossimo capitolo, dedicato ai dispositivi di I/O.

Si ricorda, a tal proposito, che le locazioni messe a disposizione dell’ utente per l’ immagazzinamento di variabili e costanti all’ interno della memoria dati sono, nella famiglia ST6, solamente 60.

Ad esempio agendo tramite un pulsante normalmente aperto collegato tra il pin RESET e massa.

In questa locazione e nella successiva deve pertanto trovarsi un’ istruzione di salto all’ indirizzo di inizio del programma utente.

Quest’ ultima riduzione di frequenza viene applicata all’ interno della circuiteria del timer, come indicato in figura 12.

Ciascuna periferica è munita di un associato flag di richiesta interruzione (TMZ per il timer, EOC per il convertitore analogico-digitale, OVF, CPF e EF per il timer auto-ricaricabile, SPRUN per l’ interfaccia seriale) che si trova a livello 1 quando la periferica genera una richiesta di interruzione. Ogni periferica possiede inoltre un altro bit avente funzione di mascheratura (ETI per il timer, EAI per il convertitore analogico-digitale, OVIE e EIE per il timer autoricaricabile, SPIE per l’ interfaccia seriale) che deve trovarsi a livello 1 per abilitare la richiesta di interruzione ad esso associata.

Per  la cui analisi si rimanda al manuale tecnico.

Per il port A ciò è vero solo in parte, ovvero quando il bit 6 di IOR è resettato; in seguito sarà analizzato il caso relativo a IOR settato, con conseguente attivazione del circuito di interrupt in seguito alla presenza di un livello basso su uno degli ingressi ad esso associato.

Il cui funzionamento è correlato alla programmazione dei port di I/O secondo le specifiche che saranno analizzate in un successivo capitolo.

è comunque necessario che il segnale che ha prodotto la richiesta rimanga nello stato attuale fino al termine del successivo processo di riconoscimento della sorgente, onde evitare problemi a proposito di quale routine di servizio dovrà essere posta in esecuzione.

Non è infatti necessario dover attendere che il segnale prodotto dal circuito di clock si porti a regime affinchè il core possa elaborare correttamente le istruzioni.

Ad eccezione di una ripartenza dovuta a un evento di reset, la cui procedura non varia da un caso all’ altro.