Set di istruzioni ST6

Note per la lettura

Per tutte le istruzioni si riportano:

- descrizione,

- sintassi,

- simbologia per flow-chart,

- lunghezza in byte,

- numero di cicli macchina,

- interazioni con i flag,

- esempi (quando necessari).

Legenda

A = registro accumulatore.

X,Y,V,W = registri del microcontrollore.

rr = indirizzo della variabile (1 byte).

nn = numero da 0 a 255 (FF H).

e = numero che rappresenta la distanza in byte dell' etichetta di salto rispetto all' istruzione.

ee = numero che rappresenta la distanza in byte dell' etichetta di salto rispetto all' istruzione.

bt = numero del bit da testare (da 0 a 7).

br = numero del bit da resettare (da 0 a 7).

bs = numero del bit da settare (da 0 a 7).

abc = etichetta.

nomesub = etichetta della subroutine da eseguire.

Raggruppamenti per categorie

???	istruzioni aritmetiche e logiche

???	salti condizionati

???	salti e chiamate

???	scambio di dati fra registri e memorie

???	istruzioni di controllo

???	manipolazione di bit

ADD -- Somma

Il contenuto di una variabile viene sommato al contenuto dell' accumulatore ed il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formati possibili:

ADD A,A		[A]+[A]®A		2

ADD A,X		[A]+[X]®A		2

ADD A,Y		[A]+[Y]®A		2

ADD A,V		[A]+[V]®A		2

ADD A,W		[A]+[W]®A		2

ADD A,(X)		[A]+[[X]]®A		1

ADD A,(Y)		[A]+[[Y]]®A		1

ADD A,rr		[A]+[rr]®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C è settato se l' operazione da un riporto, cioè se è maggiore di 255 (FFH).

Esempio:

Se nella locazione di memoria 22H è immagazzinato il dato 33H e l’ accumulatore contiene il dato 20H, l’ istruzione ADD A, 22H caricherà il valore risultante 53H nell’ accumulatore (33H+20H).

ADDI – Somma immediata

Un numero viene sommato al contenuto dell' accumulatore ed il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formato possibile:

ADDI A,nn		[A]+#nn®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C è settato se l' operazione dà un riporto, cioè se è maggiore di 255 (FFH).

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il dato 10H, l’ istruzione ADDI A, 22H caricherà il valore risultante 32H nell’ accumulatore (10H+22H).

AND -- Funzione logica AND

Funzione logica AND tra l' accumulatore ed una variabile. Il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formati possibili:

AND A,A		[A]Ç[A]®A		2

AND A,X		[A]Ç[X]®A		2

AND A,Y		[A]Ç[Y]®A		2

AND A,V		[A]Ç[V]®A		2

AND A,W		[A]Ç[W]®A		2

AND A,(X)		[A]Ç[[X]]®A		1

AND A,(Y)		[A]Ç[[Y]]®A		1

AND A,rr		[A]Ç[rr]®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

Se nella locazione di memoria 54H è immagazzinato il dato 11110000B e l’ accumulatore contiene il dato 11001100B, l’ istruzione AND A, 54H caricherà il valore risultante 11000000B nell’ accumulatore.

ANDI -- Funzione logica AND immediata

Funzione logica AND tra l' accumulatore ed un numero. Il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formato possibile:

ANDI A,nn		[A]Ç #nn®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il dato 11001100B, l’ istruzione ANDI A, 54H caricherà il valore risultante 44H nell’ accumulatore.

CALL -- Chiama subroutine

Richiama una subroutine. Formato possibile:

CALL nomesub				2

Cicli macchina = 4.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

L’ istruzione CALL ritardo consente di abbandonare la sezione di programma attualmente in esecuzione per passare a svolgere la subroutine denominata ritardo.

CLR -- Azzera byte

Resetta l' accumulatore, un registro o una variabile. Formati possibili:

CLR A			00®A			2

CLR X			00®X			3

CLR Y			00®Y			3

CLR V			00®V			3

CLR W			00®W			3

CLR rr			00®rr			3

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato.

Il flag C è resettato.

Esempio:

L’ istruzione CLR A consente di resettare l’ accumulatore (A = 0).

COM -- Complemento byte

Calcola il complemento del contenuto dell' accumulatore e memorizza il risultato nell' accumulatore. Formato possibile:

COM A			A®A			1

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C è settato se prima della funzione COM il bit 7 di A è 1.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il valore 10111001B, l’ istruzione COM A cambia il suo valore in 01000110B e setta il flag carry.

CP -- Compara

Compara il contenuto di un registro o di una variabile con l' accumulatore. Il valore specificato è sottratto da quello presente nell’ accumulatore ma il valore contenuto in quest’ ultimo non viene aggiornato. Si modificano unicamente i flag zero e carry. Formati possibili:

CP A,A			[A]-[A]			2

CP A,X			[A]-[X]			2

CP A,Y			[A]-[Y]			2

CP A,V			[A]-[V]			2

CP A,W			[A]-[W]			2

CP A,(X)		[A]-[[X]]		1

CP A,(Y)		[A]-[[Y]]		1

CP A,rr			[A]-[rr]			2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se i numeri sono uguali, resettato se diversi.

Il flag C è settato se l' accumulatore è minore del registro o della variabile, resettato se maggiore o uguale.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il valore 11110000B e il registro 34H contiene il valore 00011100B, CP A, 34H resetta il flag zero e setta il flag carry.

CPI -- Compara immediato

Compara il contenuto dell' accumulatore con un numero. Il valore specificato è sottratto da quello presente nell’ accumulatore ma il valore contenuto in quest’ ultimo non viene aggiornato. Si modificano unicamente i flag zero e carry Formato possibile:

CPI A,nn		[A]-#nn			2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se i numeri sono uguali, resettato se diversi.

Il flag C è settato se l'accumulatore è minore del numero, resettato se maggiore o uguale.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il valore 11110000B, l’ istruzione CPI A,0F0H setterà il flag zero e resetterà il flag carry.

DEC -- Decrementa

Decrementa di 1 il contenuto dell' accumulatore, di un registro o di una variabile. Formati possibili:

DEC A			[A]-1®A		2

DEC X			[X]-1®X		1

DEC Y			[Y]-1®Y		1

DEC V			[V]-1®V		1

DEC W			[W]-1®W		1

DEC (X)		[[X]]-1®[[X]]		1

DEC (Y)		[[Y]]-1®[[Y]]		1

DEC rr			[rr]-1®rr		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

Se il registro X contiene il valore 10H, l’ istruzione DEC X cambierà il valore in esso contenuto in 0FH.

INC -- Incrementa

Incrementa di 1 il contenuto dell' accumulatore, di un registro o di una variabile. Formati possibili:

INC A			[A]+1®A		2

INC X			[X]+1®X		1

INC Y			[Y]+1®Y		1

INC V			[V]+1®V		1

INC W			[W]+1®W		1

INC (X)			[[X]]+1®[[X]]		1

INC (Y)			[[Y]]+1®[[Y]]		1

INC rr			[rr]+1®rr		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

Se il registro Y contiene il valore 0AAH, l’ istruzione INC X cambierà il valore in esso contenuto in 0ABH.

JP – Salta in modo incondizionato

Effettua un salto incondizionato ad una etichetta. Formato possibile:

JP abc						2

Cicli macchina = 4.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

L’ istruzione JP inizio modifica il flusso di istruzioni da eseguire, consentendo il salto all’ etichetta inizio da dove proseguirà l’ esecuzione del programma.

JRC -- Salta se c' è riporto

Salta ad una nuova posizione di programma se il flag Carry è settato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 15 e PC + 16. Sebbene sia possibile specificare un numero che rappresenta l’ indirizzo al quale portarsi in caso di test affermativo, è raccomandato comunque l’ utilizzo di etichette. Formato possibile:

JRC e	(abc)				1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Per passare alla linea etichettata aaa se C = 1 l’ istruzione da scrivere è JRC aaa.

JRNC -- Salta se non c' è riporto

Salta ad una nuova posizione di programma se il flag Carry è resettato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 15 e PC + 16. Sebbene sia possibile specificare un numero che rappresenta l’ indirizzo al quale portarsi in caso di test affermativo, è raccomandato comunque l’ utilizzo di etichette. Formato possibile:

JRNC e	(abc)				1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Per passare alla linea etichettata aaa se C = 0 l’ istruzione da scrivere è JRNC aaa.

JRNZ -- Salta se l' operazione non dà 0

Salta ad una nuova posizione di programma se il flag Zero è resettato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 15 e PC + 16. Sebbene sia possibile specificare un numero che rappresenta l’ indirizzo al quale portarsi in caso di test affermativo, è raccomandato comunque l’ utilizzo di etichette. Formato possibile:

JRNZ e	(abc)				1

Cicli macchina = 2

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Per passare alla linea etichettata aaa se Z = 0 l’ istruzione da scrivere è JRNZ aaa.

JRR -- Salta se bit è 0

Salta ad una nuova posizione di programma se un determinato bit di una variabile è resettato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 126 e PC + 129. Formato possibile:

JRR bt,rr,ee				3

Cicli macchina = 5.

Il flag Z non è influenzato.

Il flag C contiene il valore del bit testato.

Esempio:

Se il bit 7 della locazione 0AFH è resettato e il PC è a 123H, l’ istruzione JRR 7,0AFH,25 modificherà il PC in 148H (123H+25H).

JRS -- Salta se bit è 1

Salta ad una nuova posizione di programma se un determinato bit di una variabile è settato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 126 e PC + 129. Formato possibile:

JRS bt,rr,ee				3

Cicli macchina = 5.

Il flag Z non è influenzato.

Il flag C contiene il valore del bit testato.

Esempio:

Se il bit 7 della locazione 0AFH è settato e il PC è a 123H, l’ istruzione JRS 7,0AFH,25 modificherà il PC in 148H (123H+25H).

JRZ -- Salta se l' operazione dà 0

Salta ad una nuova posizione di programma se il flag Zero è settato. L’ entità del salto deve essere compresa tra PC - 15 e PC + 16. Sebbene sia possibile specificare un numero che rappresenta l’ indirizzo al quale portarsi in caso di test affermativo, è raccomandato comunque l’ utilizzo di etichette. Formato possibile:

JRZ e	(abc)				1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Per passare alla linea etichettata aaa se Z = 1 l’ istruzione da scrivere è JRZ aaa.

LD -- Carica registro

Trasferisce il contenuto del byte sorgente all’ interno del byte di destinazione; il byte sorgente rimane inalterato. Per questa istruzione va sempre usato l' accumulatore. Formati possibili:

LD A,X			[X]®A			1

LD A,Y			[Y]®A			1

LD A,V			[V]®A			1

LD A,W			[W]®A			1

LD X,A			[A]®X			1

LD Y,A			[A]®Y			1

LD V,A			[A]®V			1

LD W,A			[A]®Z			1

LD A,(X)		[[X]]®A		1

LD A,(Y)		[[X]]®A		1

LD (X),A		[A]®[[X]]		1

LD (Y),A		[A]®[[Y]]		1

LD A,rr			rr®[A]			2

LD rr,A			[A]®rr			2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

Se la locazione 80H (corrispondente a quella dove è mappato il registro X) contiene il valore 45H, l’ istruzione LD A,X caricherà il valore 45H nell’ accumulatore.

LDI -- Carica registro immediato

Carica un numero in una variabile, in un registro o nell' accumulatore. Formati possibili:

LDI A,nn		#nn®[A]		2

LDI X,nn		#nn®[X]		3

LDI Y,nn		#nn®[Y]		3

LDI V,nn		#nn®[V]		3

LDI W,nn		#nn®[W]		3

LDI rr,nn		#nn®[rr]		3

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C non è influenzato.

Esempio:

L’ istruzione LDI W,0FCH carica il valore FCH nel registro W.

NOP -- Nessuna operazione

Esegue 2 cicli macchina a vuoto. Viene usata per creare dei piccoli ritardi. Formato possibile:

NOP						1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

RES -- Resetta bit

Resetta uno degli 8 bit di una variabile o dell' accumulatore. Formati possibili:

RES br,A		0®br[A]		2

RES br,rr 		0®br[rr]		2

Cicli macchina = 4.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Se il registro indirizzato alla locazione 23H dello spazio dati contiene 11111111, l’ istruzione RES 4,23H cambierà il valore in esso presente in 11101111.

RET -- Ritorna da una subroutine

Esce dalla subroutine e ritorna all’ istruzione successiva alla chiamata CALL. Formato possibile:

RET					1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

L’ istruzione RET determina la fine dello del sottoprogramma attualmente in esecuzione e il conseguente ritorno al programma chiamante.

RETI -- Ritorna da un interrupt

Esce dalla subroutine di interrupt e ritorna al punto precedente all' evento di interrupt. Formato possibile:

RETI					1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C vengono riportati alla condizione in cui si trovavano prima dell' interrupt.

Esempio:

L’ istruzione RETI causa il termine della subroutine di gestione dell’ interrupt in esecuzione e il conseguente ritorno al programma che era stato interrotto.

RLC -- Ruota a sinistra con riporto

Ruota i bit dell' accumulatore di un posto a sinistra. Trasferisce il bit 7 nel Carry, mentre il contenuto precedente del Carry passa nel bit 0 dell' accumulatore. Formato possibile:

RLC A			C¬A¬	C		1

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C riporta il valore del bit 7.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene 10001001 e il flag carry è a 0, l’ istruzione RLC A modifica l’ accumulatore in 00010010 disponendo inoltre il flag carry a 1.

SET -- Setta bit

Setta uno degli 8 bit di una variabile o dell' accumulatore. Formati possibili:

SET bs,A		1®br[A]		2

SET bs,rr		0®br[rr]		2

Cicli macchina = 4.

I flag Z e C non sono influenzati.

Esempio:

Se il registro indirizzato alla locazione 23H dello spazio dati contiene 10011011, l’ istruzione SET 6,23H cambierà il valore in esso presente in 11011011.

SLA -- Sposta a sinistra senza riporto

Sposta di una posizione a sinistra i bit dell' accumulatore. Trasferisce il bit 7 nel Carry cancellando il valore precedente. Equivale a una moltiplicazione per 2. Formato possibile:

SLA A 			C¬A¬0		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C riporta il valore del bit 7.

Esempio:

Se l’ accumulatore contiene il valore 11001101, l’ istruzione SLA A modifica l’ accumulatore in 10011010 disponendo inoltre il flag carry a 1.

STOP -- Blocca il funzionamento del microcontrollore

Blocca l' oscillatore di clock mettendo in standby tutto il microprocessore. Formato possibile:

STOP						1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.

SUB -- Sottrazione

Il contenuto di una variabile viene sottratto al contenuto dell' accumulatore ed il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formati possibili:

SUB A,A		[A]-[A]®A		2

SUB A,X		[A]-[X]®A		2

SUB A,Y		[A]-[Y]®A		2

SUB A,V		[A]-[V]®A		2

SUB A,W		[A]-[W]®A		2

SUB A,(X)		[A]-[[X]]®A		1

SUB A,(Y)		[A]-[[Y]]®A		1

SUB A,rr		[A]-[rr]®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C è settato se il contenuto dell' accumulatore è minore della variabile o del registro, resettato se maggiore o uguale.

Esempio

L’ istruzione SUB A, (X) consente di sottrarre dall’ accumulatore il valore puntato dal registro X.

SUBI -- Sottrazione immediata

Un numero viene sottratto al contenuto dell' accumulatore ed il risultato è memorizzato nell' accumulatore. Formato possibile:

SUBI A,nn		[A]-#nn®A		2

Cicli macchina = 4.

Il flag Z è settato se il risultato è 0, resettato se diverso da 0.

Il flag C è settato se il contenuto dell' accumulatore è minore del numero, resettato se maggiore o uguale.

Esempio

Se l’ accumulatore contiene il valore 0B7H, l’ istruzione SUBI A,33H modificherà l’ accumulatore in 84H, con Z a valore 1 e C a valore 0.

WAIT -- Stato di attesa

Mette in standby il microcontrollore, ma l' oscillatore di clock ed alcune periferiche on-chip rimangono attive. Formato possibile:

WAIT						1

Cicli macchina = 2.

I flag Z e C non sono influenzati.