Formato delle istruzioni del microcontrollore ST6

Sono di seguito riportate alcune note su come deve essere scritta una tipica riga di un programma per microcontrollore ST6.

1° CAMPO

|___

| ETICHETTA, massimo 8 caratteri. Deve iniziare sempre con una lettera e deve partire dalla PRIMA COLONNA.

| Per passare al campo successivo usare il tasto TABULAZIONE.

2° CAMPO

|______

| ISTRUZIONI; sono le istruzioni da far eseguire al microcontrollore.

| Per passare al campo successivo usare il tasto TABULATORE.

3° CAMPO

|____

| OPERANDI; sono gli operandi delle istruzioni.

4° CAMPO

|____

| COMMENTI; non è obbligatorio inserirli proprio in questa posizione,

| ma in tal modo di consentono di spiegare il significato delle varie operazioni.

Esempio di una riga con etichetta e commento:

pippo	ldi	wdr,0ffh		;RICARICA IL WATCH DOG

In questa riga pippo è l' etichetta, ldi è l' istruzione, wdr,0ffh è l' operando e RICARICA IL WATCH DOG è il commento.

Se la riga non ha etichetta, è necessario comunque lasciare lo spazio vuoto usando il tasto TABULATORE:

ldi	wdr,0ffh		;RICARICA IL WATCH DOG

L' etichetta può anche essere scritta da sola, senza nessuna istruzione:

pippo

ldi	wdr,0ffh		;RICARICA IL WATCH DOG

Impostazione di un programma

In questo capitolo è riportato un esempio tipico di come si imposta un programma per MCU ST6; l' esempio è riferito in particolare ai microcontrollori ST621X e ST622X, ma è valido anche per gli altri modelli.

Si tratta, in linea di massima, di riempire i seguenti blocchi:

Inizio del programma

Direttive assembler

Definizione registri

Variabili del programma

Impostazioni iniziali

Subroutine di interrupt

Subroutine

Programma principale

Vettori di interrupt

Fine del programma

Inizio del programma

;*********************************************************************

;*         FILE SORGENTE DI BASE PER I MICRO ST6210/16/20/25                       *

;*********************************************************************

;by Pinco Pallino

Tutte le righe precedenti sono dei commenti perchè iniziano con il segno di punto e virgola; essendo commenti, saranno ignorate dall' assemblatore.

È buona norma inserire commenti in tutte le sezioni del programma, al fine di descrivere il funzionamento delle singole parti e anche delle singole istruzioni.

In questa sezione solitamente si indicano tutte le connessioni delle porte di I/O del microcontrollore, le varie modifiche e aggiunte apportate durante lo sviluppo del programma e tutte le informazioni che si ritengono utili per renderne più facile la comprensione e la lettura del software anche a distanza di tempo.

Nell’ esempio riportato, all' inizio del programma sono indicati il titolo e l' autore.

Direttive assembler

.title	“TITOLO DEL PROGRAMMA”

.vers	“ST62E20”				;TIPO DI MICROCONTROLLORE USATO

Le direttive .title e .vers permettono di specificare il titolo del programma e la versione di microcontrollore in uso.

In questa sezione si possono inserire anche altre direttive; tra queste si ricorda .w_on, che abilita all’ utilizzo della data rom window.

Si noti che il messaggio “TIPO DI MICROPROCESSORE USATO” è un commento in quanto preceduto dal punto e virgola.

Registri del microcontrollore

;**********************************************************************

;*                       VARIABILI DEL MICROCONTROLLORE                                       *

;**********************************************************************

.input	“ST622XRG.DEF”

Qui vengono definiti tutti i registri interni del microcontrollore, operazione è indispensabile in qualsiasi programma.

Poichè una volta scelto il dispositivo sul quale lavorare i registri sono sempre i medesimi, questi possono essere definiti all' interno di un altro file che viene incluso nel programma tramite la direttiva .input.

Per i microcontrollori ST622X il nome del file è ST622REG.DEF, mentre per i dispositivi ST626X il nome è ST626REG.DEF.

Variabili del programma (memorizzate nella memoria dati)

;**********************************************************************

;*                         VARIABILI DEL PROGRAMMA                                                    *

;**********************************************************************

prova	.def	084H					;DEFINISCE LA VARIABILE ‘PROVA’

tempo	.def	085H					;DEFINISCE LA VARIABILE ‘TEMPO’

Le variabili sono delle celle di memoria RAM contenenti i dati che vengono elaborati e manipolati all' interno del programma.

In questo esempio la variabile “prova” corrisponde alla cella di memoria RAM con indirizzo 084H.

Non si possono utilizzare due variabili aventi lo stesso nome.

La sintassi completa della direttiva .def è la seguente:

[etichetta]	.def	indirizzo,[maschera di lettura R-mask],[maschera di scrittura W-mask],[valore]

Una volta dichiarata una variabile, questa è per definizione modificabile in lettura/scrittura su ciascun bit che la compone; ciò è dovuto ad una iniziale assegnazione della combinazione 11111111 binaria agli attributi R-mask e W-mask.

L’ inserimento di uno 0 nella cella di una maschera comporta l’ impossibilità per il programma di leggere o di modificare lo stato logico del bit della variabile in questione; ulteriori informazioni riguardanti l’ operazione di mascheratura e la relativa gestione sono contenute nel manuale “ST6 FAMILY SOFTWARE TOOLS”

Il campo valore è utilizzato per definire un valore iniziale da assegnare alla variabile (default 00 Hex).

Impostazioni iniziali

;*********************************************************************

;*                       SETTAGGIO INIZIALE                                                                   *

;*********************************************************************

;PER I MICRO ST6210/15 CON 2Kbyte DI ROM/EPROM USARE L’ ISTRUZIONE:

.org	0880H

;PER I MICRO ST6220/25/60/65 CON 4Kbyte DI ROM/EPROM USARE L’ ISTRUZIONE:

.org	0080H

; ************* COSTANTI DEL PROGRAMMA (MEMORIZZATE NELLA MEMORIA PROGRAMMI) *************

tab1	.byte	1h,2h,4h,8h

tab2	.byte	10h,20h,40h,80h

inizio							;INIZIALIZZAZIONE DELLE PERIFERICHE

ldi	wdr,0FFH				;RICARICA IL WATCH DOG

; ************* IMPOSTAZIONE DELLE PORTE I/O *******************

ldi	ddra,11111111b

ldi	ora,11111111b

ldi	dra,00000000b				;PORTA A COME USCITA PUSH-PULL

ldi	ddrb,00000000b

ldi	orb,00000000b

ldi	drb,00000000b				;PORTA B COME INPUT PULL-UP SENZA INTERRUZIONE

ldi	ddrc,11111111b

ldi	orc,00000000b

ldi	drc,00000000b				;PORTA C COME USCITA OPEN COLLECTOR

ldi	adcr,0					;DISABILITA L’ INTERRUPT DA A/D

ldi	tscr,0					;DISABILITA L’ INTERRUPT DAL TIMER

ldi	ior,0					;DISABILITA TUTTI GLI INTERRUPT

reti						;RIPRISTINA I FLAG PRINCIPALI

jp	main					;SALTA AL PROGRAMMA PRINCIPALE

La direttiva .org specifica l' indirizzo di partenza del programma all' interno della ROM/EPROM del microcontrollore; va modificata a seconda della dimensione della memoria dell’ MCU.

La direttiva .byte (sintassi: [etichetta]	.byte	espressione[,espressione]) consente la definizione di costanti che vengono memorizzate nell’ area programmi (memoria ROM).

Quando il microcontrollore viene resettato il programma salta automaticamente all' etichetta “inizio”, per cui le successive istruzioni servono ad inizializzare il microcontrollore.

In questa sezione sono in particolare:

- definite le configurazioni delle porte di I/O in funzione dell' utilizzo che ne sarà fatto all' interno del programma;

- disabilitate tutte le fonti di interruzione;

- disposte le periferiche nelle condizioni di minore assorbimento energetico possibile.

L' istruzione "jp main" serve infine per saltare al programma principale.

Subroutine di interrupt

;**********************************************************************

;*                       SUBROUTINE DI INTERRUPT                                                         *

;**********************************************************************

ad_int							;INTERRUPT DEL CONVERTITORE A/D

reti

tim_int							;INTERRUPT DEL TIMER

reti

BC_int							;INTERRUPT DELLE PORTE A e B

reti

A_int							;INTERRUPT DELLA PORTA A

reti

nmi_int							;INTERRUPT NON MASCHERABILE

reti

Quando si verifica un interrupt durante l' esecuzione del programma, il microcontrollore salta ad una di queste subroutine in funzione del tipo di interrupt.

Si noti che tutte queste subroutine devono terminare con l' istruzione “reti”.

Subroutine

;********************************************************************

;*                         SUBROUTINE                                                                              *

;********************************************************************

; ESEMPIO

clock							;SUBROUTINE ‘CLOCK’

"	"					;ISTRUZIONI DELLA SUBROUTINE

"	"

"	"

ret						;ESCE DALLA SUBROUTINE

Le subroutine sono dei blocchi di programma che vengono richiamati dal programma principale o da altre subroutine tramite l' istruzione “call”.

Tutte le subroutine devono sempre iniziare con una etichetta (esempio “clock”) e terminare con l' istruzione “ret”.

È bene suddividere tutto il programma in subroutine (ognuna con una specifica funzione), in modo da renderne più facile la lettura e la correzione.

A lato pratico vengono di solito inserite all' interno delle subroutine le parti di programma più di frequente richiamate, in modo da non riscrivere più volte le stesse istruzioni.

Programma principale

;*******************************************************************

;*                      PROGRAMMA PRINCIPALE                                                       *

;*******************************************************************

main							;INIZIO DEL PROGRAMMA PRINCIPALE

ldi	wdr,0FFH				;RICARICA IL WATCH DOG

call	clock					;RICHIAMA LA SUBROUTINE ‘CLOCK’ (ESEMPIO)

"	"					;ALTRE ISTRUZIONI

"	"

Questo è la sezione dedicata al programma principale; si ricordi che deve iniziare sempre con l' etichetta “main”.

Vettori di interrupt

;*********************************************************************

;*                     VETTORI DI INTERRUPTS                                                              *

;*********************************************************************

;Questa parte deve essere riportata alla fine del main e prima della istruzione finale .end.

;Le istruzioni qui presenti non dovranno mai essere modificate.

.org	0FF0H

jp	ad_int					;INTERRUPT DEL CONV. A/D		vector #4

jp	tim_int					;INTERRUPT DEL TIMER		vector #3

jp	BC_int					;INTERRUPT PORTE A e B		vector #2

jp	A_int					;INTERRUPT PORTA A			vector #1

.org	0FFCH

jp	nmi_int					;INTERRUPT NON MASCHERABILE	vector #0

jp	inizio					;INTERRUZIONE PER IL SETTAGGIO INIZIALE

Queste istruzioni, da inserire alla fine del programma main per definire tutti i vettori di interrupt, consentono di specificare a quali etichette il microcontrollore dovrà saltare in corrispondenza di un interrupt.

Si noti la presenza dell' etichetta “inizio” che corrisponde al vettore di RESET.

Fine del programma

.end						;TERMINE DEL PROGRAMMA

La direttiva .end specifica la fine del programma, per cui questa è sempre l' ultima riga da inserire.

I files di inclusione

FILE ST622XRG.DEF

x        .def 80h	; Index register.

y        .def 81h	; Index register.

v        .def 82h                 ; Short direct register.

w        .def 83h                 ; Short direct register.

a        .def 0ffh	; Accumulator.

dra      .def 0c0h                ; Port a data register.

drb      .def 0c1h                ; Port b data register.

drc      .def 0c2h                ; Port c data register.

ddra     .def 0c4h                ; Port a direction register.

ddrb     .def 0c5h                ; Port b direction register.

ddrc     .def 0c6h                ; Port c direction register.

ior      .def 0c8h                ; Interrupt option register.

drwr     .def 0c9h                ; Data rom window register.

ora      .def 0cch                ; Port a option register.

orb      .def 0cdh                ; Port b option register.

orc      .def 0ceh                ; Port c option register.

adr      .def 0d0h                ; A/D data register.

adcr     .def 0d1h                ; A/D control register.

psc      .def 0d2h                ; Timer prescaler register.

tcr      .def 0d3h	; Timer counter register.

tscr     .def 0d4h                ; Timer status control register.

dwdr     .def 0d8h                ; Watchdog register.

FILE ST626XRG.DEF

x        .def 80h	; Index register.

y        .def 81h	; Index register.

v        .def 82h                 ; Short direct register.

w        .def 83h                 ; Short direct register.

a        .def 0ffh	; Accumulator.

dra      .def 0c0h                ; Port a data register.

drb      .def 0c1h                ; Port b data register.

drc      .def 0c2h                ; Port c data register.

ddra     .def 0c4h                ; Port a direction register.

ddrb     .def 0c5h                ; Port b direction register.

ddrc     .def 0c6h                ; Port c direction register.

ior      .def 0c8h                ; Interrupt option register.

drwr     .def 0c9h                ; Data rom window register.

ora      .def 0cch                ; Port a option register.

orb      .def 0cdh                ; Port b option register.

orc      .def 0ceh                ; Port c option register.

adr      .def 0d0h                ; A/D data register.

adcr     .def 0d1h                ; A/D control register.

psc1     .def 0d2h                ; Timer 1 prescaler register.

tcr1     .def 0d3h	; Timer 1 counter register.

tscr1    .def 0d4h                ; Timer 1 status control register.

armc	.def 0d5h	; AR timer mode control register.

arsc0	.def 0d6h	; AR timer status/control register 1.

arsc1	.def 0d7h	; AR timer status/control register 2.

arlr	.def 0dbh	; AR timer load register.

relcap	.def 0d9h	; AR timer reload/capture register.

arcp	.def 0dah	; AR timer compare register.

spimod	.def 0e2h	; SPI mode register.

spidiv	.def 0e1h	; SPI divider register.

spidsr	.def 0e0h	; SPI data register.

misc	.def 0ddh	; Miscellaneous.

drbr	.def 0e8h	; Data RAM/EEPROM register.

eectl	.def 0eah	; EEPROM control register.

oscr	.def 0dch	; Oscillator control register

dwdr     .def 0d8h                ; Watchdog register.

Programma di esempio LED

Tenuto conto delle regole esposte nel precedente capitolo, viene di seguito descritto un semplicissimo programma che permette di accendere un LED collegato alla porta PB0 quando viene premuto un pulsante collegato alla porta PA0.

;*********************************************************************

;*         ACCENSIONE DI UN LED COMANDATA DA UN INTERRUTTORE       *

;*********************************************************************

;by Pinco Pallino

.title	"COMANDOLED"

.vers	"ST62E20"		; Funziona su qualsiasi ST6

.input	"ST622XRG.DEF"

copia_b	.def	084h			;COPIA DEL REGISTRO DATI PORTA B

Si utilizza una sola variabile, chiamata “copia_b”, che corrisponde alla cella di memoria RAM con indirizzo 084h. Questa variabile serve per comandare correttamente le uscite senza usare le istruzioni “set” e “res” direttamente sui registri delle porte.

.org	0880h

inizio

ldi	wdr,0ffh			; RICARICA IL WATCH DOG

ldi	ddra,00000000b  	;PA0 E' UN INGRESSO PULL-UP

ldi	ora,00000000b  		;LE LINEE NON USATE SONO INGRESSI

ldi	dra,00000000b

ldi	ddrb,00000001b  	;PB0 E' UN' USCITA PUSH-PULL

ldi	orb,00000001b

ldi	drb,00000000b

ldi	ddrc,00000000b  	;NON USATA

ldi	orc,00000000b

ldi	drc,00000000b

ldi	adcr,0			;DISABLE A/D INTERRUPT

ldi	tscr,0 		        	;DISABLE TIMER INTERRUPT

ldi	ior,0   		       	;DISABLE ALL INTERRUPT

reti		    		;RIPRISTINA I FLAG PRINCIPALI

jp      main			;SALTA AL PROGRAMMA PRINCIPALE

PA0 è stata impostata come ingresso e PB0 come uscita. Sono stati disabilitati tutti gli interrupt.

ad_int					;INTERRUPT DEL CONVERTITORE A/D

reti

tim_int					;INTERRUPT DEL TIMER

reti

BC_int					;INTERRUPT DELLE PORTE A e B

reti

A_int					;INTERRUPT DELLA PORTA A

reti

nmi_int					;INTERRUPT NON MASCHERABILE

reti

Questo programma non usa alcun interrupt, per cui le relative routine sono assenti.

led

jrr	0,dra,ledon		;se PA0=0 allora tasto premuto

;salta a ledon e accendi led

ledoff

res	0,copia_b		;resetta bit 0 di copia_b

ld	a,copia_b		;trasferisce copia_b in A

ld	drb,a			;trasferisce A in port_b

;e comanda led

jp	fine			;esce dalla routine

ledon

set	0,copia_b		;setta bit 0 di copia_b

ld	a,copia_b		;trasferisce copia_b in A

ld	drb,a			;trasferisce A in port_b

;e comanda led

fine

ret				; esce dalla routine

Quella descritta è la subroutine principale, che effettua tutte le funzioni del programma. Si analizzano ora le singole righe di questa routine.

led

led è l' etichetta che identifica l' inizio della routine.

jrr	0,dra,ledon		;se PA0=0 allora tasto premuto

;salta a ledon e accendi led

L' istruzione “jrr” (jump relative if reset) controlla lo stato della linea PA0 e salta all' etichetta “ledon” solo se PA0 è a massa. Questa condizione corrisponde alla pressione del tasto. Se invece il tasto non è premuto (per cui PA0 è a livello 1) questa istruzione non compie nessuna azione e quindi il programma può proseguire con la prossima riga (etichetta “ledoff”).

ledoff

res	0,copia_b		;resetta bit 0 di copia_b

ld	a,copia_b		;trasferisce copia_b in A

ld	drb,a			;trasferisce A in port B

; e comanda led

jp	fine			; esce dalla routine

Queste righe servono per spegnere il led. La prima riga resetta (istruzione “res”) il bit 0 della variabile “copia_b” che, come noto, è la copia del registro port B. La seconda riga trasferisce il contenuto della variabile “copia_b” nell' accumulatore A del microcontrollore usando l' istruzione “ld” (load). La successiva istruzione ld trasferisce il contenuto dell' accumulatore (che è uguale a “copia_b”) nel registro dati della porta B andando quindi a spegnere il led collegato a PB0.

L' istruzione “jp” serve per saltare direttamente all' etichetta “fine” per cui il microcontrollore non eseguirà le istruzioni contenute nelle righe successive, ma salterà direttamente all' etichetta specificata.

ledon

set	0,copia_b		;setta bit 0 di copia_b

ld	a,copia_b		;trasferisce copia_b in A

ld	drb,a			;trasferisce A in port B

;e comanda led

Queste istruzioni sono identiche a quelle commentate in precedenza. L' unica cosa che cambia è la prima riga dove c' è una istruzione “set” al posto dell'istruzione “res”. Questa istruzione pone a livello logico 1 il bit 0 della variabile “copia_b”. Le successive 2 righe, come noto, servono per trasferire il contenuto della variabile “copia_b” nel registro della porta b (port B) andando in questo caso ad accendere il LED. Si ricordi che non si possono sostituire le ultime 2 righe con una singola istruzione del tipo:

ld	drb,copia_b		;trasferisce copia_b in port_B

;e comanda led

perchè il trasferimento di dati tra variabili deve avvenire sempre passando per l' accumulatore A. Assemblando una istruzione di questo tipo verrebbe segnalato un errore.

fine

ret				;esce dalla routine

L' istruzione “ret” permette di uscire dalla subroutine “led” e di tornare al programma principale, cioè al punto in cui questa subroutine è stata richiamata tramite il comando “call”.

main					;IDENTIFICA L' INIZIO DEL PROGRAMMA PRINCIPALE

ldi	wdr,0feh		;RICARICA IL WATCH DOG

call	led			;RICHIAMA SUBROUTINE LED

jp	main			;RIPETE A CICLO CONTINUO

Il programma principale in questo caso è semplicissimo, in quanto tutte le funzioni del programma si trovano nella subroutine appena vista. La prima riga ricarica il WATCHDOG. Si tratta di un timer particolare che serve per resettare il microcontrollore nel caso in cui il programma si blocchi a causa di anomalie prevalentemente dovute a disturbi esterni. Questa riga deve essere inserita frequentemente per evitare un reset indesiderato dell’ MCU. In pratica è consigliabile metterla ogni 20-30 istruzioni del programma. La riga successiva richiama la subroutine “led”. In corrispondenza di questa istruzione il microcontrollore salta all' etichetta “led” ed esegue tutte le istruzioni della subroutine. Quando all' interno della subroutine l’ MCU trova l' istruzione “ret”, ritorna al programma principale eseguendo l' istruzione successiva a “call”. In questo caso l' istruzione successiva è “jp main” che salta nuovamente all' etichetta “main”, determinando l’ esecuzione di tutto il ciclo in modo continuo.

.org    	0ff0h

jp	ad_int			;INTERRUPT DEL CONV. A/D		vector #4

jp	tim_int 			;INTERRUPT DEL TIMER         		vector #3

jp	BC_int			;INTERRUPT PORTE A e B       		vector #2

jp      	A_int   			;INTERRUPT PORTA A           		vector #1

.org    0ffch

jp      	nmi_int 			;INTERRUPT NON MASCHERABILE  	vector #0

jp      	inizio  			;INTERRUZIONE PER IL SETTAGGIO INIZIALE

Queste sono righe standard per i microcontrollori ST621x e 2x e non vanno mai modificate.

.end                 		;Termine del programma

Questa riga identifica la fine del programma.

A fine capitolo saranno riportati i contenuti di ambo i files.

I campi racchiusi entro [...] sono da ritenersi opzionali.