| # TRASFERIMENTO DA:LIBG A:LIBD |  |  |  |  | # ALTN |  |  | # A/M TIPO C-172 |  |  |  | # MARCHE # I-TABL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DISTANZA TOT. 64.1 NM ETE TOT. 0 H 38 MIN |  |  |  |  | # CARBURANTE |  |  |  | # TEMPO |  |  |  | # LITRI |  |
|  |  |  |  |  | # VOLO |  |  |  | 38’ |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  | # ALTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RISERVA |  |  |  | 30’ |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | # NECESSARIO |  |  |  | 1 H 08’ |  |  |  | 41 |  |
| # DATI DECOLLO |  | PISTA: 35 |  |  | QNH: |  |  |  |  | ORA: |  |  |  |  |
| # TRATTE # DA : A: |  |  | # RM # DEG | # QUOTA # FT |  | # DIST PARZ/RES # NM |  | ETE STIM/EFF MIN SEC |  |  | # GS # KTS |  |  | # ETO/ATO # MIN |
| LIBG | CEGLIE |  | 033 | 1000 |  | 9 |  | 5 |  |  | 90 |  |  |  |
| CEGLIE | OSTUNI |  | 023 | 1000 |  | 5.5 |  | 3’ 25” |  |  | 102 |  |  |  |
| OSTUNI | VILLANOVA |  | 013 | 1000 |  | 5.6 |  | 3’16” |  |  | 102 |  |  |  |
| VILLANOVA | FASANO |  | 308 | 3000 |  | 9 |  | 5’40” |  |  | 105 |  |  |  |
| FASANO | MONOPOLI |  | 308 | 3000 |  | 7 |  | 4’ |  |  | 105 |  |  |  |
| MONOPOLI | MOLA DI BARI |  | 295 | 2000 |  | 11.5 |  | 6’ 50” |  |  | 105 |  |  |  |
| MOLA DI BARI | LIDB |  | 285 | 2000 |  | 16.4 |  | 10’ |  |  | 100 |  |  |  |
| # DATI ATTERRAGGIO |  |  | PISTA: 07 |  |  |  | QNH: |  |  |  | ORA: |  |  |  |
| # COM FREQ |  |  |  | # NAV FREQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GROTTAGLIE APP 118.70 BRINDISI INFO 124.75 BARI APP 119. 50 BARI TWR 118. 30 |  |  |  | BRD VORTAC 113. 20 BAR VOR/DME 116.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DI RIPORTO | RADIALE | DISTANZA NM | RADIOAIUTO |
| --- | --- | --- | --- |
| CEGLIE | 273 | 22 | BRD VORTAC |
| OSTUNI | 288 | 20 | BRD VORTAC |
| VILLANOVA | 301 | 21 | BRD VORTAC |
| FASANO | 303 | 31 | BRD VORTAC |
| MONOPOLI | 303 | 38 | BRD VORTAC |
| MOLA DI BARI | 107 | 15 | BAR VORDME |