DISPENSE DEL CORSO

CHIMICA AMBIENTALE ED ECOLOGIA

Prof. Alfredo De Luca

Modulo 1: L'ecologia

Lo studio dell’ambiente

L’ecosistema

- La componente abiotica

LA LUCE

L’ARIA

IL SUOLO

- La componente biotica

I PRODUTTORI

I CONSUMATORI

I DECOMPOSITORI

- L'habitat

- La nicchia ecologica

- Gli effetti dell’uomo sull’ambiente

Modulo 2 A: L’idrosfera

Ciclo dell’acqua

Differenze tra ambiente acquatico e ambiente terrestre

Caratteristiche generali dell’acqua

Fenomeni chimico-fisici delle acque

- Ciclo dell’O2 in acqua

- Ciclo della CO2 in acqua

Il Mare

- Salinità

- Gas disciolti

- Luce e colore

- Temperatura e densità

- Pressione

- Moti del mare

  - Le onde

  - Le maree

  - Le correnti

I serbatoi continentali

    - I ghiacciai

    - I fiumi

    - I laghi

    - Le acque sotterranee

Modulo 2 B: Acqua come risorsa

La distribuzione della risorsa acqua sulla Terra

Utilizzo dell’acqua

- Acqua per uso nutrizionale e domestico

- Acqua per uso agricolo

- Acqua per uso industriale

La gestione razionale della risorsa acqua

- Controllo della distribuzione

- Risanamento delle acque inquinate

- Prevenzione dell'inquinamento

- Prevenzione individuale dello spreco

- Modulo 3 A: Inquinamento delle acque dolci

- Le acque sotterranee

- Le acque potabili

- Il risanamento delle acque potabili

- Correzione parametri organolettici

- Correzione parametri chimici

- Correzione parametri microbiologici

- L’inquinamento delle acque superficiali

- FERTILIZZANTI E PESTICIDI

- RIFIUTI ORGANICI

- DETERGENTI

- INQUINAMENTO TERMICO

La valutazione del grado di inquinamento

L'eutrofizzazione

I liquami

- Modulo 3 B: Inquinamento delle acque marine

L'inquinamento da terra

L'inquinamento da mare

- INQUINAMENTO DA PETROLIO

  - INQUINAMENTO OPERATIVO

  - INQUINAMENTO DA INCIDENTI

- Disinquinamento

    - CONFINAMENTO

    - CONTENIMENTO

    - ABBATTIMENTO

        - Rimozione meccanica

        - Assorbimento

        - Dispersione

        - Combustione

        - Abbattimento microbico

- Acque di balneazione

La convenzione MARPOL 73/78

Modulo 1: L'ecologia

Lo studio dell’ambiente

La scienza che si occupa di tutte le differenti componenti dell'ambiente cercando di indagare le relazioni che si instaurano fra loro è l'ecologia, la scienza delle relazioni ambientali. Attraverso questa disciplina, le piante sono prese in considerazione badando ai rapporti che vi sono fra queste e gli animali che le mangiano e fra esse e le rocce o il suolo su cui crescono.

Quindi, l'ecologia è una scienza complessa che si serve di altre scienze per compiere un'indagine vasta e completa sulla natura di un certo territorio.

In particolare, l’ecologia cerca di capire:

- Quali sono le componenti essenziali degli ecosistemi.

- Quali tipi di relazioni si stabiliscono tra le suddette componenti.

- Come variano nel tempo le popolazioni dei differenti organismi.

- Qual è la produttività degli ecosistemi.

L’ecosistema

La base di riferimento per l'ecologia è l'ecosistema, una porzione di territorio che è definita come l'unità strutturale e funzionale dell'ambiente. Non importa se un certo ecosistema è posto sulla terraferma oppure se si trova nell'acqua. Purché siano rispettate alcune caratteristiche nella sua struttura e nelle sue funzioni esso sarà riconosciuto come un ecosistema vero e proprio. Saranno allora ecosistemi un bosco e uno stagno, una prateria e un oceano, ma anche una cavità in una roccia o un anfratto in un fondale marino, sempre che le condizioni delle quali diremo fra poco, siano rispettate. Un ecosistema, però, non è il luogo fisico, il “territorio” dove vivono delle specie.

Per ecosistema si intende l’insieme delle relazioni che si stabiliscono tra gli organismi (biocenosi) e gli elementi dell’ambiente nel quale essi vivono (biotopo).

Quindi, in esso devono essere riconoscibili le componenti dell'ecosistema che si distinguono in abiotiche, cioè non viventi e biotiche, cioè viventi.

La componente abiotica

Un ambiente naturale occupa un ben preciso spazio fisico oltre che essere composto da organismi. Quindi, non può esistere un ecosistema senza la sua componente non vivente, come l’aria, l’acqua, le rocce o il suolo nei quali o sui quali gli organismi vivono. Spesso si è tentati di attribuire poca importanza e questa componente, rispetto a quella vivente, ma ciò è un grave errore, come è dimostrato dai fatti: se non si rispetta anche l'ambiente non vivente, gli organismi non possono trovare le condizioni adatte alla loro vita e quindi si rischia la “morte” dell'intero ecosistema.

LA LUCE è determinante per un ecosistema poiché dalla luce dipende il processo biochimico che si trova alla base della vita sulla Terra, la fotosintesi. Oltre a ciò anche vari cicli vitali (ad esempio quelli riproduttivi in molti animali e vegetali) dipendono dall'alternanza delle condizioni di luce e di buio, quindi dalla durata del dì e della notte.

Esistono, però, alcuni ecosistemi nei quali la luce non è una componente abiotica necessaria, come ad esempio nelle grotte o nelle profondità degli oceani dove si sono evoluti organismi particolarmente adattati a vivere in tali condizioni.

L’ARIA Una seconda componente abiotica di grande importanza per la maggior parte degli organismi è l'aria o meglio l’atmosfera; con questo termine si intende un insieme di gas e aeriformi che circondano la Terra proteggendola nei confronti delle radiazioni ultraviolette, grazie allo strato detto ozonosfera.

La composizione dell'atmosfera "secca", almeno nella sua parte più a contatto con la superficie terrestre, cioè la troposfera, è un miscuglio di Gas, come l'ossigeno (21%), l'azoto (78%) e altri gas fra i quali l'anidride carbonica (circa lo 0,03%). A questi gas in condizioni di aria umida deve essere aggiunto il vapore acqueo, in percentuali che dipendono dalla presenza di vegetazione o di altri fattori, come bacini marini o lacustri.

Dell'aria, gli organismi aerobi usano l'ossigeno per la loro respirazione cellulare, mentre tale gas non è impiegato dagli organismi anaerobi. L’azoto atmosferico è fissato soltanto da organismi, come alcuni batteri (azotofissatori), mentre l'anidride carbonica è utilizzata dai vegetali per la fotosintesi.

IL SUOLO. La superficie terrestre è costituita da un insieme di rocce di varia origine ed ognuna di esse, ha una composizione chimica che deriva da quella dei minerali che le compongono. I vegetali usano la roccia madre modificata, cioè il suolo, per insediare le loro radici e per assorbire l'acqua e i sali minerali. Alcuni organismi animali (larve di insetti o mammiferi, come le talpe) utilizzano tale substrato come ambiente di vita.

È importante ricordare che il suolo non è una componente inerte e passiva dell'ambiente. Esso, infatti, deriva dalle rocce madri, che ne determinano caratteristiche e proprietà, ed è sensibile alle modificazioni biotiche (decomposizione degli organismi) e abiotiche (degradazione meteorica delle rocce) dell’ecosistema.

La componente biotica

La componente biotica è costituita dagli organismi che si trovano in un certo ecosistema ed è distinguibile in tre categorie: i produttori, i consumatori e i decompositori.

I PRODUTTORI La vita di qualunque ecosistema dipende dai produttori. Si tratta di organismi in grado di rendere organiche sostanze inorganiche, cioè di costruire le molecole essenziali per la vita. Tali organismi sono anche detti autotrofi, cioè organismi in grado di produrre autonomamente (auto) il nutrimento (trophé).

Col termine produttori si indicano in particolare i vegetali che  grazie alla fotosintesi clorofilliana, sono in grado di organicare l'anidride carbonica e l'acqua in glucosio e altri composti utili. In realtà vi sono anche produttori non fotosintetici come alcuni batteri che organicano le sostanze mediante la scissione di composti chimici per ottenere energia.

In ogni caso, i produttori più importanti per gli ecosistemi del nostro pianeta restano i vegetali. Senza essi non potrebbe partire negli ecosistemi il flusso di energia che inizia dal Sole e quello della materia e, in definitiva, non potrebbero esistere gli ecosistemi.

I CONSUMATORI Dipendenti dai produttori in modo assoluto, vi sono i consumatori, rappresentati da tutta una serie di organismi che si cibano, direttamente o indirettamente dei primi. Se ne alimentano direttamente gli erbivori che si cibano unicamente di vegetali per sopravvivere. Se ne cibano indirettamente i carnivori che mangiano erbivori o altri carnivori i quali, a loro volta, si sono cibati di erbivori. I consumatori sono anche detti organismi eterotrofi perché si cibano di sostanze prodotte da altri organismi (etero), per l'appunto i produttori. Si distinguono vari gradi di consumatori, in relazione al loro tipo di alimentazione:

consumatori primari (indicati con la sigla C1), facendo riferimento agli organismi che si cibano direttamente di produttori, come ad esempio gli erbivori;

consumatori secondari (indicati con la sigla C2) rappresentati dagli organismi che si cibano di Ci, cioè, in modo un po' semplificato, di carnivori che si cibano di erbivori;

consumatori terziari (indicati con la sigla C3) come lo sono i carnivori che si cibano di carnivori; potrebbe essere questo il caso di uno squalo,

consumatori ennesimi (indicati con Cn), che proseguono la sequenza che abbiamo illustrato.

I DECOMPOSITORI Fra gli organismi che fanno parte della componente biotica, un posto di grande rilievo spetta ai decompositori per la loro capacità di riciclare la materia. Sono i batteri e i funghi, organismi a cui spetta il compito di decomporre gli altri organismi che si trovano in un ecosistema. In particolare i funghi demoliscono soprattutto i vegetali, mentre la decomposizione degli animali spetta ai batteri. Anche questi sono organismi eterotrofi.

L'habitat Tutte le specie che vivono in un ecosistema si trovano in un certo luogo, che gli ecologi indicano con il termine biotopo, cioè il luogo (dal greco tòpos) in cui vi è la vita (dal greco bios). Quando ci si riferisce al luogo in cui vive una certa specie si parla di habitat. Il primo termine riguarda tutte le specie di un ecosistema, il secondo solo una specie.

Il flusso di materia e di energia negli ecosistemi: la catena alimentare

Produttori

Consumatori di 1° ordine

(erbivori)

Consumatori di 2° ordine

(predatori)

Consumatori di ordine superiore

(superpredatori)

Decompositori

La nicchia ecologica Anche se gli abitanti di uno stesso palazzo hanno il medesimo indirizzo, non tutti svolgono l'identica professione. Così avviene anche in un ecosistema, dove gli organismi di specie diverse possono avere lo stesso habitat ma non sempre l'identica funzione nell'ambiente, cioè la stessa "professione" ovvero il suo ruolo ecologico, che è poi un ruolo trofico, cioè alimentare. Per gli ecosistemi acquatici ad esempio, si trovano habitat diversi, in relazione alla profondità, alla salinità, al substrato e anche nicchie ecologiche diverse.

Gli effetti dell’uomo sull’ambiente

- Modificazioni del biotopo (es: desertificazione, eutrofizzazione)

- Impoverimento delle biocenosi e diminuzione della variabilità genetica

- Alterazioni della dinamica di popolazione delle varie specie

- Aumento della gravità di taluni fenomeni periodici (alluvioni, frane, ecc.).

- Distruzione diretta e indiretta degli habitat (disboscamento, inquinamento dei corpi idrici, impermeabilizzazione dei suoli)

Ciò è dovuto in particolare ad alcune attività umane:

- Urbanizzazione

- Industrializzazione

- Agricoltura (meccanizzazione e monocolture)

- Caccia e pesca.

Modulo 2 A: L’idrosfera

“Non c’è vita senza acqua. Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane” (1° principio della carta europea dell’acqua)

Le acque ricoprono il 70,8% della superficie terrestre

- Il 97% è acqua salata

- Il 2,16% è acqua ghiacciata

- Lo 0,75% è acqua dolce e vapore acqueo di cui:

  - Lo 0,014% è acqua dolce di superficie

  - Lo 0,6% è acqua dolce sotterranea

  - Lo 0,007 acqua in vapore

  - Lo 0,00043% acqua negli organismi viventi

Ciclo dell’acqua

Il sole è il motore del ciclo, riscaldando le acque superficiali ne permette l’evaporazione; il vapore, raffreddandosi per condensazione o liquefazione, ritorna allo stato liquido come pioggia e questa o solidifica come neve o grandine o cade. Infine il ghiaccio, per assorbimento di calore passa di nuovo allo stato liquido per fusione.

Differenze tra ambiente acquatico e ambiente terrestre:

L’acqua dolce ha una densità 850 volte superiore a quella dell’atmosfera, quindi v’è minore esigenza di strutture portanti.

L’acqua dolce ha una viscosità 100 volte superiore a quella dell’atmosfera, quindi v’è maggiore dispendio energetico per il movimento: un pesce ha le masse muscolari più sviluppate rispetto agli organismi terrestri e ha una forma idrodinamica

Diversa concentrazione dei gas biologicamente importanti: quindi v’è una diversa disponibilità di ossigeno e anidride carbonica.

Alto calore specifico per cui le escursioni termiche nell’acqua sono modeste; per questo motivo molti animali acquatici non hanno adottato il regime omeotermico e sono stenotermi.

Più o meno elevata concentrazione di sali; da cui dipende una maggiore difficoltà per mantenere l’osmoregolazione.

Caratteristiche generali dell’acqua:

Cambia lo stato fisico (solido-liquido-vapore) a temperature abbastanza vicine tra loro (0°-100°C in condizioni normali)

Varia la densità con la temperatura:

- Volume minimo a 4°C e massima densità.

- Aumentando la temperatura, aumenta il volume e diminuisce la densità e viceversa.

- Il ghiaccio, meno denso dell’acqua galleggia, per cui la calotta polare artica non sprofonda.

- L’acqua tende a stratificarsi

Ha un elevato calore specifico (assorbe molto di calore per innalzarsi di un grado)

Ha un elevato calore latente d’evaporazione (assorbe molto calore per variare di stato)

Ha una grande conducibilità termica

Scioglie i gas, permettendo la vita con l’ossigeno disciolto

È neutra a pH 7

È un ottimo mezzo solvente, tanto che in natura non si trova mai acqua pura ma soluzioni acquose.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE: contenuto salino

- Dolci				< di 1 gr/l

- Salmastre			1 < 10 gr/l

- Salate				> di 10 gr/l

Nel mar mediterraneo dei 37,5 gr di sale per litro si hanno

- 29.50 gr di cloruro di sodio

- 3.20 gr di cloruro di magnesio

- 2.50 gr di solfato di magnesio

- 1.55 di solfato di calcio

- 0.75 di cloruro di potassio

- 0.01 di carbonato di calcio

- Tracce numerosi altri sali

Nelle acque dolci il contenuto salino medio è < a 0.5 gr/l

- Presentano più Ferro, Fosforo Alluminio Azoto

- Presentano molto meno cloruro di sodio

Fenomeni chimico-fisici delle acque

- Solubilità dei sali: la quantità che rimane in soluzione e non precipita dipende dalla solubilità degli ioni e dalla temperatura dell’acqua.

- Acidità e dissoluzione: all’aumentare di questa i carbonati si trasformano in carbonati acidi e si sciolgono in acqua, viceversa per la basicità

- Ossidazione: alcuni metalli possono ossidarsi a contatto con l’ossigeno presente nell’acqua

- Composti di maggiori dimensioni possono invece flocculare (colloidi) o sedimentare.

Ciclo dell’O2 in acqua

- Favorisce l’autodepurazione dell’acqua

- È solubile soprattutto in acqua fredda

- Il suo consumo nell’acqua è legato ai processi di respirazione degli esseri viventi e all’ossidazione dei composti minerali

- Arriva all’acqua tramite l’atmosfera (solubilizzazione) e attraverso la sintesi clorofilliana delle alghe e delle piante acquatiche

Ciclo della CO2 in acqua

- È ben solubile ed in equilibrio con il carbonato di calcio CO2          HCO2 -          CO3- -

- Quando aumenta l’acidità o ci sono vegetali l’equilibrio si sposta a sinistra e il calcio precipita sotto forma di carbonato

- Quando si sale di basicità l’equilibrio si sposta a destra e si forma carbonato

- La CO2 viene prodotta dai processi di respirazione e fermentazione

Il Mare

Salinità: l'acqua di mare contiene quasi tutti gli elementi chimici naturali, anche se solo una decina di essi è presente in quantità apprezzabili. Si definisce salinità la quantità totale, espressa in grammi, di sali disciolti in 1 lt di acqua di mare. Il suo valore medio è 35 gr/lt, il che significa che 1 lt di acqua di mare contiene 35 g di sali ed in particolare cloruro di sodio.

Contenuto salino dei mari

- Mar Mediterraneo			37.5 gr/l

- Oceano Atlantico			34.3 gr/l

- Mar Nero				15.8 gr/l

- Mar Baltico				4.8 gr/l (salmastro)

- Mar Rosso				41.0 gr/l

Essendo quello del 35%o un valore medio, esisteranno mari più salati e mari meno salati a seconda delle condizioni di intensità dell'evaporazione, apporto di piogge, sbocco di grandi fiumi o scioglimento di ghiacci. Durante il passaggio allo stato di vapore, l'acqua non porta con sé anche i sali minerali, i quali rimangono disciolti in essa causando così un aumento della salinità; l'apporto di acque dolci invece provoca una diminuzione della salinità in quanto i sali minerali presenti vengono maggiormente diluiti.

E lo stesso ciclo dell'acqua quindi a determinare la saunità del mare: l'acqua, infatti, asporta dalle rocce e dal terreno i minerali di cui sono costituiti riversandoli negli oceani, dove si concentrano più o meno a seconda soprattutto dell'intensità dell'evaporazione. Il sodio e il cloro, essendo ioni molto solubili, si accumulano nei mari più di altre specie chimiche; essi, inoltre, non sono utilizzati dagli organismi viventi come accade invece per il silicio o il carbonato di calcio, necessari alla costruzione di gusci e scheletri. Altri elementi infine non provengono dalla terraferma ma da eruzioni vulcaniche sottomarine e altri ancora dalla polvere di origine cosmica che ogni giorno giunge sulla Terra.

Attività: Osserva attentamente il grafico che rappresenta le variazioni della salinità media al variare della latitudine, quindi rispondi alle domande.

-	Qual è la salinità media dei mari alle latitudini dei tropici? _________________

-	E all'equatore? ________________

-	Come spieghi la differenza di salinità- dei mari ai tropici rispetto a quelli all'equatore? ________________________________________________________________________

Gas disciolti. La superficie degli oceani scambia con l'atmosfera O2 e CO2 fondamentali per la vita degli organismi marini; la solubilità di questi gas dipende soprattutto dalla temperatura: essi si sciolgono meglio nelle acque fredde che in quelle calde, motivo per cui i mari freddi sono più ricchi di vita. L'abbondanza di O2 infatti favorisce la respirazione degli animali, mentre il CO2favorisce il processo di fotosintesi clorofilliana delle alghe marine, che si ritiene producano circa un terzo dell'ossigeno atmosferico.

Le acque superficiali sono solitamente ricche di ossigeno proveniente dall'atmosfera, ma con l'aumentare della profondità tale gas diminuisce rendendo più difficili le condizioni di vita.

Il CO2è presente in atmosfera in percentuale molto bassa (0,03%), ma è molto più solubile dell'O2 per cui, in proporzione, il mare ne assorbe una quantità maggiore.

Luce e colore. La radiazione luminosa penetra nell'acqua del mare sino a una profondità massima di circa 200 m, limite oltre il quale domina il buio. Non tutte le radiazioni componenti la luce vengono assorbite allo stesso modo: la componente rosso-arancione, è la prima a essere assorbita, mentre la componente verde-azzurra riesce a penetrare molto più in profondità: è questa la ragione per cui il colore dominante dei mare è l'azzurro.

La colorazione comunque varia in conseguenza di diversi fattori, quali la presenza di quantità elevate di alghe verdi o di altro colore, il trasporto di sedimenti da parte dei fiumi, il colore del cielo e la presenza di sostanze inquinanti.

Temperatura e densità. l'acqua del mare viene riscaldata dall'irraggiamento solare in modo diverso a seconda della latitudine e della profondità; così, mentre la superficie degli oceani nella fascia equatoriale ha una temperatura media di circa 26 0C, ai poli l'acqua superficiale ghiaccia dando origine alla banchisa polare. La temperatura diminuisce all'aumentare della profondità in modo non regolare, definendo tre strati così suddivisi:

-	strato superficiale, fino a circa 200 m di profondità, la cui temperatura è variabile a seconda della latitudine e risente quindi delle differenze di irradiazione stagionali, strato intermedio o termoclino, fino a 1000 m di profondità, in cui si ha una brusca diminuzione di temperatura a causa della diminuita capacità di penetrazione dei raggi solari; strato profondo, in cui la diminuzione di temperatura procede più regolarmente sino a raggiungere valori prossimi al punto di congelamento che, per l'acqua di mare, è intorno ai -2 0C. L'elevata pressione registrata in profondità impedisce tuttavia all'acqua di aumentare di volume e di trasformarsi in ghiaccio.

La temperatura e la salinità dell'acqua ne influenzano la densità. A differenza degli altri liquidi, l'acqua raggiunge la sua massima densità a 4 0C, temperatura alla quale è ancora allo stato liquido; inizia a solidificare intorno a 0 0C con conseguente aumento di volume e diminuzione di densità. Tale comportamento giustifica il fatto che il ghiaccio, essendo meno denso dell'acqua liquida, galleggia al di sopra di essa.

L'acqua di mare ha una densità media di 1,026 g/cm3, ma risulta maggiore nelle acque fredde o più salate che tendono a scendère in profondità; viceversa accade per le masse di acqua più calda o meno salata, che tendono invece a spostarsi in superficie.

A differenza dell'aria, l'acqua non subisce variazioni notevoli di temperatura poiché essa ha un elevato calore specifico. Ciò significa che per riscaldare una certa massa di acqua occorre parecchia energia, quattro volte superiore a quella necessaria per riscaldare una stessa massa di aria (a parità di energia solare ricevuta); quindi, il riscaldamento dell'acqua risulta molto più lento di quello dell'aria, ma altrettanto più lento sarà il suo raffreddamento. Questa caratteristica risulta vantaggiosa per gli organismi acquatici, che trovano nel mare un ambiente più termoregolato e giova al clima delle regioni costiere, che risulta più mite.

Pressione. Con l'aumentare della profondità aumenta la colonna d'acqua sovrastante e quindi anche il peso da essa esercitato sugli strati sottostanti; si verifica perciò un aumento di pressione costante di 1 atm ogni 10 m di profondità. Tale situazione costringe gli organismi adattati all'acqua a sviluppare pressioni interne sempre maggiori al crescere della profondità per controbilanciare l'aumentata pressione esterna che altrimenti li schiaccerebbe.

Attività: Il grafico rappresenta l'andamento della temperatura al crescere della profondità nell'oceano Atlantico e nel Mediterraneo in corrispondenza della soglia di Gibilterra.

Tenendo presente quanto detto circa la salinità, le acque del Mediterraneo si spostano verso l'Atlantico muovendosi in profondità o in superficie? ____________________________________

Come spieghi il fatto che la temperatura dello strato profondo del Mediterraneo non scenda sotto i 12 0C? __________________________________________________________________________

Moti del mare. È praticamente impossibile riuscire a vedere immobile l'acqua del mare; per cause diverse essa è soggetta a vari tipi di movimenti, che possono essere distinti in moti irregolari (le onde); moti periodici (le maree); moti costanti (le correnti).

Le onde sono increspature più o meno evidenti della superficie degli oceani provocate dal vento. Esse trasmettono energia senza trasporto di materia come si può facilmente osservare controllando la posizione di un oggetto al passaggio di un'onda: dopo un movimento oscillatorio verticale, l'oggetto ritorna nella sua posizione iniziale.

È possibile osservare la presenza di onde anche in assenza di vento: si parla in questo caso di onde morte; esse sono la conseguenza della propagazione dell'energia trasferita dal vento all'acqua anche a distanze enormi.

Nel mar Mediterraneo le onde più alte misurano al massimo 8 o 9 in, mentre negli oceani possono raggiungere anche i 18 m di altezza. Le onde più alte in assoluto sono quelle provocate da terremoti sottomarini denominate Tsunami; viaggiano a velocità di circa 800 km/h e, in prossimità della costa, possono raggiungere anche i 30 m di altezza risultando così incredibilmente distruttive.

Le maree sono periodiche variazioni del livello del mare provocate dall'attrazione che la Luna e il Sole esercitano nei confronti della Terra.

Nel periodo che intercorre tra due successivi passaggi della Luna sul meridiano del luogo, cioè 24 ore e 50 minuti (giorno lunare), si alternano in ogni punto della Terra due alte maree (flussi) e due basse maree (riflussi).La differenza fra i livelli raggiunti dall'alta e dalla bassa marea, definita ampiezza, è molto variabile sia nel corso del mese che da luogo a luogo. Il fenomeno delle maree è molto più intenso negli oceani che nei mari chiusi e raggiunge le massime espressioni negli estuari, nei golfi e negli stretti.

In una stessa località le maree si possono presentare con maggiore o minore ampiezza a seconda che Terra-Luna-Sole siano allineati oppure disposti a formare un angolo retto.

A causa degli ostacoli che le masse d'acqua incontrano durante le loro migrazioni (stretti, isole, bassifondi), l'innalzarsi del livello delle acque non coincide con il passaggio della Luna sul meridiano del luogo, ma si verifica con un certo ritardo che viene chiamato ora di porto.

Poiché molti porti sono accessibili a navi di elevato pescaggio solo nei periodi di alta marea, sono state predisposte delle tabelle di marea in cui vengono riportati l'ora del passaggio della Luna sui vari meridiani per ogni giorno dell'anno e il ritardo della marea rispetto a tale passaggio.

Negli oceani, dove il fenomeno delle maree è più evidente, l'enorme massa di acqua in movimento può anche risalire il corso dei fiumi per diversi chilometri.

Le correnti sono movimenti di enormi masse di acqua che si spostano nel mare, come grandi fiumi, aventi temperatura, densità e salinità diverse dall'acqua circostante.

La loro velocità non è certo paragonabile a quella di un fiume (è inferiore ai 2 km/h), ma la portata di una corrente oceanica è elevatissima: la Corrente del Golfo, per esempio, ha una portata maggiore di quella di tutti i fiumi della Terra messi insieme (80-110 milioni di m3/s). La forza che mette in moto masse così enormi è rappresentata da venti costanti che spirano a certe latitudini, sempre nella stessa direzione; la causa invece dei movimenti di masse d'acqua verticali è da ricercarsi nelle differenze di temperatura e densità, che provocano moti ascendenti o discendenti.

Più recentemente le correnti sono state studiate per la loro influenza sul clima e sulla pesca.

I serbatoi continentali

I ghiacciai

Un ghiacciaio si forma per accumulo e compattazione della neve e ciò accade in quelle zone della Terra dove la neve non si scioglie in estate: ad elevate latitudini e altitudini. Per i ghiacciai montani esiste un bilancio che confronta la neve che si accumula in alto con quella che scioglie in basso dando luogo ad un fronte del ghiacciaio che può avanzare o arretrare. Nei ghiacciai continentali del Polo sud e della Groenlandia lo spessore raggiunge alcuni chilometri e le lingue che si protendono in mare subiscono l’effetto del moto ondoso e della spinta idrostatica che genera fratture che formano iceberg la cui parte emersa rappresenta solo l’11% della massa totale. I ghiacci marini presenti nella banchisa polare si formano quando l’acqua raggiunge i -2°C e forma strati spessi non più di 2 m che può essere permanente o stagionale.

I fiumi

L’acqua fluente si incanala in alvei naturali che prendono il nome di fiumi, caratterizzati da un bacino idrografico, una portata ed un regime.

- Il bacino idrografico è la superficie che convoglia le sue acque nel fiume.

- La portata è il volume d’acqua che transita in un secondo attraverso la sua sezione.

- Il regime indica le variazioni di portata nell’anno (costante, torrentizio).

I fiumi modellano il paesaggio erodendo a monte e depositando detriti a valle. La foce del fiume rappresenta l’area di intersezione tra fiume e mare. L’aspetto della foce (a delta o a estuario) dipende sia dalla quantità dei detriti portati dal fiume ma soprattutto dall’intensità delle correnti e delle maree: se deboli il materiale si deposita e il corso d’acqua tende a ramificarsi (delta); se intensi i sedimenti vengono rimossi e portati al largo.

I laghi

I laghi rappresentano bacini d’acqua dolce raccolta in invasi naturali o artificiali. L’alimentazione dei laghi dipende da fiumi immissari, sorgenti, piogge o nevi. La salinità dipende dal tipo di alimentazione (sorgenti sotterranee e fiumi la innalzano) e dal ricambio d’acqua (presenza di emissari o solo evaporazione). La temperatura dipende dal clima circostante, dalla sua profondità e dalle temperature degli immissari e a sua volta influenza il clima. I movimenti delle acque dipendono dagli immissari ed emissari e come per i mari dalle differenze di temperature e dai venti.

Le acque sotterranee

Si trovano nelle falde per l’infiltrazione dell’acqua nei terreni permeabili. Si parla di falda freatica quando l’acqua nella sua infiltrazione profonda trova uno strato impermeabile e vi si accumula sopra. Una falda freatica profonda sarà più povera di sostanze disciolte che si depositeranno nel terreno lungo la discesa; viceversa una falda superficiale è più ricca di sali (e sostanze inquinanti), in quanto queste non hanno il tempo di essere adsorbite dal terreno che funge da depuratore.

Esiste anche la falda artesiana, caratterizzata dalla presenza di uno strato permeabile (acquifero) compreso tra due strati impermeabili; in questo caso l’acqua è in pressione e tende a risalire verso l’alto, se si fora lo strato impermeabile superiore. Particolari sono le risorgive dovute all’incontro di falde, che scendono dai monti, con sedimenti impermeabili, presenti in pianura, che tendono a far risalire l’acqua in superficie. Le falde rappresentano importanti fonti di approvvigionamento idrico.

Modulo 2 B: Acqua come risorsa

La distribuzione della risorsa acqua sulla Terra

L’acqua è una risorsa rinnovabile: lo studio del ciclo dell'acqua ha messo in luce come la quantità di riserve idriche del pianeta rimanga sostanzialmente invariata nel tempo.

Le riserve totali di acqua dolce vanno ben oltre le esigenze di tutte le popolazioni attuali e di quelle future: assommano infatti a 37 milioni di km3, una quantità pari a 10 volte il mar Mediterraneo; i 3/4 tuttavia sono bloccati nei ghiacciai, mentre il rimanente è disponibile per gli organismi adattati all'ambiente terrestre, uomo compreso. Gran parte dei problemi legati all'approvvigionamento dell'acqua da parte dell'uomo dipendono da una distribuzione ineguale di questa preziosa risorsa sul nostro pianeta.

Ogni anno, nel mondo, muoiono milioni di persone a causa della scarsità di acqua, o di malattie da essa trasmesse (colera e varie forme di dissenteria), ma dagli abitanti dei paesi industrializzati la disponibilità di acqua viene data per scontata; si consumano decine di litri di acqua pro-capite al giorno in più, rispetto alle reali esigenze (20 lt al giorno), per mancanza dì una adeguata educazione al risparmio idrico. Non a caso i paesi più industrializzati sono anche quelli dotati di maggiori riserve idriche: la disponibilità di acqua incrementa lo sviluppo economico e migliora la qualità della vita; la penuria d'acqua, al contrario, mina la salute e limita il progresso.

Attività: Carta tematica della disponibilità d'acqua pro-capite all'anno

  - Come spieghi l'alta disponibilità di acqua nel Sud America, nell'Africa meridionale o nell'Indonesia? ________________________________________________________

  - Come mai invece nell'Africa settentrionale, in India o in Cina la disponibilità è molto inferiore? _____________________________________________________________

Utilizzo dell’acqua

L'acqua di cui necessita l'uomo della società moderna è destinata a tre usi principali: nutrizionale e domestico, agricolo e industriale. I consumi nei vari settori non risultano omogenei per tutti i paesi, ma riflettono il livello di vita delle varie popolazioni, il loro sviluppo economico e tecnologico.

Acqua per uso nutrizionale e domestico. Quella che giunge nelle nostre case è acqua potabile (garantita come non nociva alla salute umana), ovvero limpida, inodore, insapore, moderatamente ricca di sali minerali, ben ossigenata, priva di batteri patogeni e contenente un basso numero di batteri non patogeni. Acqua con tali caratteristiche la si trova solo nelle sorgenti di montagna, ma per le altre provenienze (falde, fiumi o laghi), è impensabile il suo possibile utilizzo immediato: è necessario sottoporla a trattamenti di filtrazione e disinfezione.

Quando l'acqua esce dalle nostre case, risulta modificata sia per la presenza di rifiuti organici, sia, cosa ben più grave, per la presenza di una sostenuta varietà di prodotti chimici contenuti nei detergenti. Mentre le sostanze organiche sono biodegradabili; la maggior parte delle sostanze chimiche di sintesi non lo sono e si accumulano perciò nell'ambiente. Le acque reflue dalle abitazioni finiscono poi nelle falde superficiali, nei fiumi; nei laghi e nei mari e devono essere preventivamente depurate.

Acqua per uso agricolo. Rappresenta la quota percentuale maggiore (75%) della richiesta annuale di acqua nel mondo. La necessità di aumentare la produzione agricola, minimizzando le perdite dei prodotti, ha condotto alla ricerca smodata di fonti d’acqua e all'uso eccessivo di fertilizzanti, diserbanti, insetticidi, pesticidi che si accumulano nel suolo, per poi filtrare nelle falde superficiali e in quelle profonde, che rappresentano una delle possibili fonti di acqua potabile. Anche gli allevamenti intensivi sono fonte di inquinamento.

Acqua per uso industriale. Rappresenta circa il 20% della richiesta e viene utilizzata per scopi diversi, quali il lavaggio degli impianti, la loro refrigerazione, o l'impiego come solvente nelle lavorazioni. In uscita dalle industrie, l'acqua risulta inquinata sia chimicamente che fisicamente: contiene infatti svariate sostanze chimiche e, in molti casi, ha una temperatura più elevata dell'acqua in entrata; ciò danneggia gli ecosistemi interferendo con le normali attività biologiche dei viventi.

Il quadro generale relativo allo stato delle riserve idriche del pianeta risulta scoraggiante; è facile prevedere ciò che accadrà in futuro se l'uomo non si assumerà la responsabilità di gestire la risorsa acqua secondo principi dettati dalla ragione e non dalla comodità o dagli interessi economici.

Tale gestione andrebbe organizzata su vari fronti:

Controllo della distribuzione				Prevenzione individuale dello spreco

Gestione ottimale delle acque

Risanamento acque inquinate			       Prevenzione inquinamento

La gestione razionale della risorsa acqua

Gli interventi possibili, per ciascuno dèl fronti individuati, potrebbero essere i seguenti.

Controllo della distribuzione: può essere realizzata in modi diversi intervenendo in vari settori:

	sui bacini idrografici raccogliendo le acque di scorrimento, soprattutto quelle torrenziali, causa di erosioni e smottamenti, creando sistemi di irrigazione e bacini collegati da utilizzare come riserva d'acqua per la stagione secca;

	sul trasporto: gran parte della preziosa risorsa viene persa durante il suo trasporto a causa di condutture inefficienti. Ciò richiede naturalmente un investimento economico di grande portata, ma il risparmio che ne deriverebbe successivamente sarebbe di gran lunga superiore;

	sull'irrigazione: come viene praticata nella maggior parte dei paesi, risulta inefficiente; infatti, solo il 37% dell'acqua di irrigazione viene realmente utilizzato dalle colture, il resto va perso. Esistono tecniche di microirrigazione che prevedono la distribuzione di acqua a ogni singola pianta grazie a una rete di tubicii che limitano così l'eccessiva dispersione;

 sulle dighe: la costruzione di impianti di sbarramento lungo il corso dei fiumi potrebbe garantire una distribuzione di acqua più regolare in zone tormentate dalla siccità. È opportuno optare per la realizzazione di piccole dighe la cui costruzione e il cui controllo risultano più semplici e senza rischi ambientali di grossa portata;

sull'acqua di mare: è possibile anche ottenere acqua potabile dalla dissalazione di quella marina. Nel mondo ci sono circa 7500 impianti di dissalazione. Tali impianti utilizzano energia elettrica, o termica, ma si prospetta in futuro la possibilità di utilizzare energia solare, meno costosa e meno inquinante;

 sull'acqua piovana: in Israele sono state sperimentate tecniche d'avanguardia per ottenere "pioggia artificiale"; la condizione necessaria è evidentemente la presenza di nuvole, in cui favorire la formazione delle gocce di pioggia. È possibile portare in atmosfera sostanze come il ghiaccio secco o lo ioduro d'argento, che stimolano la formazione delle goccioline;  altra tecnica consiste nel provocare un'improvvisa espansione della nuvola con conseguente raffreddamento che ne determina la condensazione. La tecnica dell'inseminazione delle nuvole richiede poche infrastrutture e il costo di produzione è vantaggioso per zone aride.

Risanamento delle acque inquinate: è attuabile sia nei confronti dei bacini lacustri e, in generale, delle acque luride inquinate da rifiuti organici, che delle acque degli scarichi urbani, contaminate da rifiuti organici biodegradabili; queste devono essere trattate in impianti di depurazione prima di essere nuovamente messe in circolo.

Prevenzione dell'inquinamento: è attuabile a tutti i livelli, ma risulta assolutamente indispensabile nei confronti di quei serbatoi, come le falde e gli oceani, che non sono risanabili. Le normative più interessanti per la tutela delle acque sono:

La diffusione di un codice di buona pratica agricola tendente a limitare e a razionalizzare l'uso di diserbanti, fertilizzanti e pesticidi;

La protezione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci;

La realizzazione di programmi di analisi delle acque designate e classificate come potabili;

Il divieto di scarico diretto e indiretto nelle falde di sostanze pericolose;

La valutazione dell'impatto ambientale legato al carico, trasporto e scarico in mare di idrocarburi e altre sostanze pericolose.

Prevenzione individuale dello spreco: la quantità di acqua necessaria a un essere umano per poter condurre una vita sana è di 20 1 al giorno; nei paesi ricchi i consumi giornalieri pro-capite si aggirano sui 450 l nelle città medie e sugli 800 l nelle grandi città. L'abitudine che abbiamo alla presenza di acqua e il suo basso costo ci impediscono di considerarla un valore prioritario nell'attuale società dei consumi, cosicché assumiamo atteggiamenti di largo spreco nei confronti di questa risorsa.

Circa il 68% dell'acqua erogata dagli acquedotti è destinata agli usi domestici, ma spesso si verificano enormi sprechi dovuti alla superficialità dei cittadini. Un rubinetto che sgocciola consuma in una giornata circa 30 l di acqua potabile. E necessario dunque anche un impegno personale nella gestione della risorsa acqua che si può concretizzare quotidianamente evitando atteggiamenti che aumentano lo spreco e adottando soluzioni mirate al risparmio dell'acqua. In una famiglia di tre persone, per esempio, in un anno si potrebbero risparmiare 8000-11000 1 facendo funzionare lavastoviglie o lavatrice solo a pieno carico; altri 5000 1 potrebbero essere risparmiati chiudendo il rubinetto durante il lavaggio dei denti o il taglio della barba e altri 4500 l ancora lavando le verdure in un contenitore anziché sotto l'acqua corrente. Questi pochi dati, già molto significativi a livello di risparmio familiare, assumerebbero una rilevanza imponente su scala nazionale o addirittura mondiale, se tutti considerassero l'acqua un valore primario dal punto di vista biologico, ma anche da quello sociale ed economico.

- Modulo 3 A: Inquinamento delle acque dolci

- Le acque sotterranee

- Sono acque sotterranee, le acque meteoriche infiltratesi nel sottosuolo. Nel loro percorso le acque meteoriche vanno naturalmente incontro ad un processo di filtrazione e di arricchimento di sali minerali sino al loro arresto in corrispondenza degli strati impermeabili.

Le falde idriche possono comunque andare incontro ad un potenziale rischio inquinamento che è direttamente collegato con la vulnerabilità degli acquiferi. Tale vulnerabilità è da mettere in relazione sostanzialmente

- con le modalità di prelievo (l'eccessivo sfruttamento può condurre all'impoverimento delle falde, a fenomeni di subsidenza del terreno, alla contaminazione con sostanze inquinanti o con acqua di mare);

- con la contaminazione chimico-biologica da attività antropiche (inquinamento da discariche controllate e non, da liquami domestici, industriali, e da abusi di pesticidi in agricoltura);

- con le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero (eccessiva permeabilità, ridotto spessore della zona di aerazione, eccessiva porosità).

Analogamente agli altri paesi industrializzati, l'Italia è prevalentemente interessata da inquinamento delle falde acquifere di tipo chimico.

- La contaminazione chimica riguarda principalmente azoto nitrico, composti organo-alogenati, diserbanti e metalli

- L'idrosfera è uno dei maggiori contenitori degli inquinanti. Si calcola che oggi le acque superficiali possano ricevere più di 2000 sostanze di tipo nuovo, e quelle destinate all'approvvigionamento idrico della popolazione ne contengano circa 750, di cui l'80 % con effetti biologici, potenzialmente dannosi.

L'acqua potabile

La qualità delle acque di partenza influenza naturalmente il giudizio di potabilità delle acque destinate al consumo umano. Le acque potabili, per potersi definire tali, devono essere caratterizzate da specifici requisiti qualitativi concernenti i parametri organolettici, fisico-chimici e batteriologici, ai sensi del DPR. n0 236/88.

Tale legge indica per ogni singolo parametro la concentrazione massima ammissibile, da non superare pena la non potabilità dell'acqua, ed il valore guida che rappresenta il valore che si dovrebbe raggiungere in una situazione ideale.

La legge, inoltre, stabilisce tre diverse zone di salvaguardia al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti qualitativi per le acque potabili : a) zona di tutela assoluta; b) zona di rispetto; c) zona di protezione.

La prima prevede la tutela delle opere di captazione e di tutte le strutture edilizie asservite, mediante un'opportuna recinzione, per un'area circolare avente raggio non inferiore ai 10 m.

Per un'area avente raggio minimo di 200 m dal punto di captazione, la zona di rispetto impone il divieto di molte attività fra cui la dispersione di liquami e fanghi, l'accumulo di concimi di natura organica, l'apertura di pozzi, cave e discariche, la presenza di cimiteri e di "sfasciacarrozze", il pascolo. Nella zona di protezione è possibile adottare misure limitative di tutte le attività antropiche, dagli insediamenti civili a quelli industriali, da quelli agrosilvo-pastorali a quelli turistici.

Quasi tutto il territorio italiano gode di una buona situazione per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. La quantità e la ricchezza delle falde acquifere ci hanno sempre permesso di avere a disposizione acqua di discreta qualità.

PARAMETRI ORGANOLETTICI

1 Colore

2 Torbidità

3 Odore

4 Sapore

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

5 Temperatura

6 Concentrazione ioni idrogeno

7 Conducibilità elettrica

8 Cloruri

9 Solfati

10 Silice

11 Calcio

12 Magnesio

13 Sodio

14 Potassio

15 Alluminio

16 Durezza totale

17 Residuo fisso

18 Ossigeno disciolto

19 Anidride carbonica libera

PARAMETRI PER SOSTANZE INDESIDERABILI

20 Nitrati

21 Nitriti

22 Ammoniaca

23 Azoto Kjeldahl

24 Ossidabilità

25 Carbonio organico totale

26 Idrogeno solforato

27 Sostanze estraibili con cloroformio

28 Idrocarburi disciolti; oli minerali

29 Fenoli

30 Boro

31 Tensioattivi

32 Composti organo-alogenati

33 Ferro

34 Manganese

35 Rame

36 Zinco

37 Fosforo

38 Fluoro

39 Cobalto

40 Materie in sospensione

41 Cloro residuo libero

42 Bario

43 Argento

PARAMETRI PER SOSTANZE TOSSICHE

44 Arsenico

45 Berillio

46 Cadmio

47 Cianuri

48 Cromo

49 Mercurio

50 Nichel

51 Piombo

52 Antimonio

53 Selenio

54 Vanadio

55 Antiparassitari

56 Idrocarburi policiclici aromatici

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

57 Coliformi totali

58 Coliformi fecali

59 Streptococchi fecali

60 Spore di clostridi solfato riduttore

61 Conta totale colonie

62 Conta totale colonie per acque confezionate

Quando un’acqua soddisfa TUTTI i parametri di qualità fissati verrà definita dall’Autorità Sanitaria preposta come POTABILE e quindi avviata all’acquedotto per la distribuzione. E’ evidente che bisogna avere la certezza che tali parametri di qualità vengano mantenuti nel corso del tempo. A tale proposito il DPR n. 236 fissa la frequenza con cui tali parametri devono essere analizzati. Tale frequenza è funzione sia della popolazione servita sia dei parametri stessi. A titolo di esempio diciamo che i coliformi totali vanno analizzati almeno120 volte in un anno se la popolazione servita arriva fino a 100.000 unità e ben 360 volte nell’anno se la popolazione supera il milione di unità mentre il dosaggio del piombo va effettuato almeno 12 volte in un anno per popolazione di 100.000 unità e almeno 20 volte se la popolazione servita supera il milione.

Un'ultima considerazione, infine, sulle modalità di prelievo dei campioni da analizzare. E necessario utilizzare bottiglie in vetro da 1 litro, precedentemente sterilizzate ed avvolte in carta d'alluminio per l'analisi batteriologica; chimicamente pulite e sciacquate ripetutamente con la stessa acqua da analizzare per le determinazioni chimico-fisiche.

Se prelevata dal rubinetto o da un pozzo dotato di aspiratore, l'acqua va fatta scorrere per alcuni minuti, dopo aver accuratamente flambato sul punto di emissione. Occorre che l'intervallo fra il prelievo e l'analisi in laboratorio sia inferiore a 72 h per quelle chimico-fisiche, ed a 6 h per quelle microbiologiche, avendo cura che il trasporto avvenga tramite una cassetta frigorifero (a 40C).

Il risanamento delle acque potabili

Il largo impiego di prodotti chimici nel mondo moderno, ed anche inopportuni interventi in campo idrogeologico, hanno comportato una progressiva contaminazione delle falde acquifere, serbatoio fondamentale per le acque destinate al consumo umano. Ciò ha spinto ad utilizzare per questo scopo sempre più le acque superficiali (fiumi, laghi), rendendo indispensabili i trattamenti di potabilizzazione di tali serbatoi idrici.

Fondamentalmente i caratteri che devono essere corretti per un'adeguata potabilizzazione sono quelli organolettici, chimici e microbiologici.

Correzione parametri organolettici

Per correggere eventuali sapori ed odori indesiderati i mezzi più impiegati sono l'aerazione dell'acqua, la filtrazione su carbone attivo e l'ozonizzazione (il più costoso).

Se le acque presentano un alto grado di torbidità e una colorazione particolare si può ricorrere all'impiego di sostanze coagulanti (il più usato è il solfato di alluminio) che agiscono catturando le sostanze in sospensione ed i coloranti. Per questo scopo vengono pure utilizzati sistemi di sedimentazione e di filtrazione.

Correzione parametri chimici

L'addolcimento delle acque potabili consiste nella riduzione della loro durezza, che esprime il tenore dei sali di calcio e di magnesio (bicarbonati, solfati ecc.). Tale decremento viene attuato essenzialmente attraverso l'ebollizione e il ricorso al sistema della calce e soda.

Acque con elevata concentrazione in ferro e manganese possono subire trattamenti di clorazione, oppure possono essere arricchite in ossigeno grazie a sistemi di aerazione.

L'ozonizzazione determina un'eccellente diminuzione degli inquinanti organici principali fra cui detergenti, fenoli e pesticidi.

Correzione parametri microbiologici

La possibilità di contaminazione microbiologica delle acque impone un trattamento con mezzi chimici o fisici. Fra i primi il più utilizzato è la clorazione che possiede capacità disinfettanti con largo spettro d'azione, prolungato nel tempo, grazie al potere ossidante, bassi costi di esercizio e la facilità delle operazioni in un impianto di clorazione, rappresentano degli innegabili vantaggi. Con il cloro è comunque possibile la formazione di sostanze indesiderate (composti cloroorganici) ad azione mutagena. Altro trattamento impiegato per la correzione dei parametri microbiologici è l'ozonizzazione. L'ozono risulta molto attivo nei confronti di batteri e virus patogeni (dell'epatite e della poliomelite). L'unico svantaggio nell'impiego dell'ozonizzazione è l'elevato costo di esercizio.

Fra i mezzi fisici larga modalità di impiego trova la filtrazione. Questa può essere lenta, prevedendo l'utilizzo di filtri inglesi, costituiti da un insieme sabbia e ghiaia su cui si stratifica una membrana biologica, con effetti depurativi dopo qualche giorno; oppure rapida con l'uso di filtri su cui si forma una membrana biologica nel giro di qualche minuto. La correzione microbiologica, infine, può essere attuata anche attraverso l'impiego di raggi gamma.

Inquinamento acque superficiali

I corsi d'acqua hanno da sempre consentito lo sviluppo socio-economico delle popolazioni. La concimazione naturale dei terreni coltivabili in seguito allo straripamento dei fiumi, la possibilità dell'allontanamento delle feci attraverso le fogne, l'utilizzo dei corsi d'acqua come vie di comunicazione, l'enorme disponibilità del liquido fondamentale della vita per ogni uso domestico ed urbano, sono tutti fattori che hanno influenzato notevolmente il molo storico per lo sviluppo delle civiltà.

In epoca attuale i fattori sopra menzionati sono stati gravati fino a un livello eccessivo, per cui la componente ambientale delle acque superficiali è particolarmente stressata.

Il fiume, così come il lago, molto spesso non viene più considerato come un sistema biologico, dotato di una propria ecologia con flora e fauna tipiche, come un mezzo fertilizzante per i campi. Viceversa si considera, erroneamente, il fiume prevalentemente come il recettore di ogni forma di energia prodotta dall'uomo. Il ragionamento che ispira tale tipo di cultura è imperniato sulla possibilità di diluizione delle varie forme di energia di scarto che la civiltà moderna produce.

Le principali cause determinanti l'inquinamento delle acque superficiali vanno quindi cercate nell'aumento della densità di popolazione delle città, nell'industrializzazione e nell'uso sempre maggiore in agricoltura di sostanze chimiche di sintesi. Tutto ciò agisce turbando i delicati equilibri del sistema acquatico

FERTILIZZANTI E PESTICIDI

I fertilizzanti di sintesi chimica che rivestono interesse nell'inquinamento dell’acque superficiali sono essenzialmente i composti azotati e fosforati. Fra i composti azotati di sintesi vanno annoverati i nitrati e l'urea. Tali composti utilizzati in agricoltura non rimangono, però, totalmente legati al terreni, anzi in percentuale variabile fra il 50 e l'80% vengono allontanati con 1e acque di scarico. Questi fertilizzanti quindi rappresentano una fonte di nutrimento per le piante acquatiche, e in condizioni particolari, insieme con i composti del fosforo costituiscono i principali responsabili del fenomeno dell'eutrofizzazione.

I pesticidi raggiungono le acque attraverso vane modalità:

a)	dall'atmosfera, in seguito alla ricaduta dopo dispersione aerea;

b) 	dal suolo, mediante il dilavamento dei terreni;

c)	dal sottosuolo, attraverso l'acqua di percolazione dei terreni agricoli nell falde;

d)	dagli scarichi idrici delle industrie produttrici;

e)	dall'impiego diretto in campagne di lotta alle larve e agli insetti.

I pesticidi, una volta giunti in acqua, possono andare incontro a diversi destini caratteristici a seconda della natura chimica (diluizione, degradazione chimica, degradazione biologica, adsorbimento biologico, sedimentazione, volatilizzazione, fotodecomposizione.

La diluizione dei pesticidi è influenzata dalla loro solubilità: Pesticidi poco solubili in acqua si accumulano in breve tempo sia negli animali che nelle piante (superiori e microscopiche): è questo l'adsorbimento biologico che può avere notevole influenza sugli organismi acquatici. Si possono verificare compromissioni del metabolismo biologico che hanno come evento finale o la morte o l'alterazione dello sviluppo di varie specie (pesci, crostacei, molluschi).

Per questi ultimi, in particolare, si verifica l'accumulo di pesticidi organici nei tessuti dove si depositano i grassi. Di particolare importanza è l'accumulo dei pesticidi che si realizza lungo le catene alimentari acquatiche. La maggior parte di esso si verifica negli animali che si trovano all'apice della piramide alimentare (i predatori), attraverso la catena trofica. Nelle acque superficiali la degradazione biochimica dei pesticidi avviene prevalentemente ad opera dei microrganismi acquatici, similmente a quanto accade nel mare. La capacità del corpo idrico di degradare i pesticidi dipende pertanto dall'efficienza dell'attività microbica. Se questa non è in grado di fronteggiare adeguatamente il carico di pesticidi, per un loro eccesso o per la carenza dei microrganismi, il risultato finale è l'inquinamento. Questo, infine, per il fenomeno di bioconcentrazione può determinare nella specie umana effetti tossici immediati o a lungo termine. Altro destino che possono seguire i pesticidi è la fotodecomposizione attraverso le radiazioni ultraviolette (UV).

RIFIUTI ORGANICI

Una grande quantità di nutrienti, quali fosforo e azoto, giunge al corpo idrico superficiale attraverso le deiezioni degli animali dei grandi allevamenti. Le moderne pratiche della zootecnia su larga scala non prevedono più la produzione del letame ed il suo uso come fertilizzante dei terreni; pertanto le deiezioni vengono allontanate dagli allevamenti. Il recettore ultimo di queste deiezioni è l'acqua, o attraverso la percolazione nel terreno contaminando le acque di falda, o attraverso l'immissione nel corpo idrico con possibile sviluppo del fenomeno di eutrofizzazione. In quest'ultimo caso si può creare un circolo vizioso con sviluppo della vegetazione aerobica che consuma l'ossigeno acquatico, la cui assenza determina lo sviluppo degli organismi anaerobi con conseguente fenomeno di putrefazione.

DETERGENTI

La gran parte dei detergenti utilizzati nelle abitazioni o a livello industriale è di natura anionica. Giunti a contatto con l'acqua i detergenti anionici formano delle micelle colloidali che si dispongono nell'interfaccia acqua-aria con la parte idrofila immersa nell'acqua e quella idrofobica a contatto con l'aria. In questa maniera si crea sulla superficie acquosa una sorta di film di tensioattivi che può limitare in maniera cospicua gli scambi gassosi fra l'aria e l'acqua, contribuendo soprattutto al depauperamento dell'ossigeno (anossia del corpo idrico). Tale effetto risulta più evidente nei corpi d'acqua poco turbolenti, dove cioè il rimescolamento, e pertanto gli scambi gassosi fra aria ed acqua, è limitato.

INQUINAMENTO TERMICO

Nei processi produttivi di molte industrie è necessario diminuire la temperatura dei macchinari attraverso un ciclo di raffreddamento che prevede l'impiego di acqua. Questa viene prelevata soprattutto dai corpi idrici che vengono utilizzati come scambiatori di calore. In altre parole l'acqua viene ad assumere una temperatura maggiore rispetto alle condizioni naturali, e come tale viene immessa nel corpo idrico dal quale era stata precedentemente prelevata. L'energia termica accumulata dall'acqua di scarico non consente un facile rimescolamento fra questa e il corpo idrico a causa della differenza di densità che si è venuta a creare (tanto maggiore quanto più grande è la differenza di temperatura).

Le conseguenze dell'inquinamento termico riguardano allora una diminuzione della concentrazione dell'ossigeno nel corpo idrico, ma risultano cospicui anche gli effetti sul metabolismo e sulla biologia degli organismi acquatici che presentano uno scarso adattamento all'aumento di temperatura. Questo potenzialmente crea più danni quanto più alto è il gradiente di temperatura fra l'acqua di scarico e quella del corso d'acqua.

La valutazione del grado di inquinamento

Un corpo idrico (mare, fiume, lago) può avere diversi tipi di utilizzazione, dalla balneazione all'approvvigionamento di acqua potabile, dall'irrigazione in agricoltura agli scopi industriali, oltre che quello naturale relativo alla biologia acquatica.

A seconda degli usi delle acque, esistono degli indicatori dell'inquinamento che ci permettono di valutare fino a che punto si è spinta la modificazione dell'ecosistema.

Possiamo prendere in esame fattori abiotici e biotici.

Fra i primi vi sono fattori che è possibile controllare sul campo come torbidità, conducibilità elettrica, temperatura (in 0C), pH, ossigeno disciolto (con apposita sonda); ed altri per i quali è fondamentale l'attrezzatura di un laboratorio (cromatografia, spettrometria di massa). Fra questi ultimi si analizza la presenza di anioni e cationi, tensioattivi, pesticidi ed erbicidi, oli e grassi, sali minerali indice di inquinamento di tipo organico, BOD (biochemical oxigen demand). Questo, in particolare, rappresenta la quantità di ossigeno necessaria ai microrganismi per ossidare le sostanze presenti nel corpo idrico, e varia in maniera diretta con la concentrazione dell'inquinamento.

Oltre quelli chimico-fisici, che vedremo successivamente, esistono per il controllo dei corpi idrici dei parametri biologici. Gli indicatori biologici sono degli organismi viventi in grado di rappresentare in maniera adeguata una complessa realtà, altrimenti difficile da misurare. Questi consentono di verificare la qualità dell'ambiente con l'analisi delle comunità degli organismi viventi,attraverso sia l'individuazione delle specie dominanti e rare (ricchezza specifica) che l'entità numerica degli individui delle varie specie.

In quest'ottica ogni specie vivente ha una valenza ecologica che può essere ampia o ristretta.

Consideriamo l'ambiente marino per esempio. Esistono tre grossi raggruppamenti biologici il plancton. il necton ed il benthos.

Il primo gruppo è caratterizzato da organismi (fitoplancton e zooplancton) che presentano mobilità ridotta e cicli vitali relativamente corti.

Il secondo (pesci, mammiferi ed altri) è invece costituito da organismi con alta mobilità. Questi primi due gruppi non rappresentano quindi l'ideale per un'efficace indagine sull'inquinamento. Qualità invece riscontrabili negli organismi bentonici, che si caratterizzano rispetto ai precedenti per la stabilità nei fondali, e per i cicli vitali relativamente lunghi.

La comunità bentonica rappresenta pertanto la "memoria storica" dei fondali marini. Un eventuale inquinamento di tipo organico o inorganico conduce ad una reazione della comunità del benthos, comportando questa un'alterazione della biomassa, della composizione floro-faunistica, e dei rapporti di dominanza fra le diverse specie.

Sempre in questo senso occorre menzionare gli indici biotici, che rappresentano una quantificazione numerica del fenomeno inquinamento, inteso nel senso di modificazione dell'ecosistema. Fra questi sono particolarmente utili i rapporti fra gli indicatori biotici, come

- quello fra alghe rosse (AR) e alghe brune (AH). Questo rapporto teoricamente può variare fra O e infinito, ma la situazione di allarme per la compromissione ambientale si ha quando AR/AH è maggiore di 1.

L'eutrofizzazione

Per quanto riguarda il fenomeno dell'eutrofizzazione si devono prendere considerazione dei fattori che è possibile distinguere i tre gruppi  1) sostanze organiche, nitrati e fosfati; 2) Alghe e fitoplancton; 3) luce.

Un corpo d'acqua può essere interessato da un forte carico di nutrienti come il fosforo. I fosfati pervengono al mare da insediamenti civili (abitazioni, allevamenti) o industriali.

Nell'ambito delle utilizzazioni civili, i fosfati vengono impiegati nei detergenti per legare gli ioni calcio presenti nell'acqua, e quindi per interferire il legame fra ioni calcio e molecole di sporco, che in tale maniera possono essere attaccate efficacemente dai tensioattivi.

In particolari condizioni di temperatura e di eccessivo apporto di nutrienti assiste all'aumento quantitativo dei vegetali (fitoplancton e alghe). Questi determinano sulla superficie dell'acqua uno strato che limita la penetra della luce, portando ad una diminuzione dell'attività fotosintetica, e poi ad una scarsa presenza di ossigeno disciolto.

Successivamente questi numerosissimi vegetali muoiono, cadono sul f dove si accumulano e dove vengono attaccati dai decompositori. Questi non sono che batteri aerobi che proliferano enormemente, conducendo un'ulteriore riduzione della concentrazione dell'ossigeno nell'acqua.

- Quando l'ossigeno è pressoché scomparso, si ha un secondo momento fase di decomposizione, in cui intervengono i batteri anaerobi che utilizzano altri gas, diversi dall'O2, e che producono composti dello zolfo. In questo stadio si assiste alla degradazione completa del corpo idrico cui si accompagnano frequenti morie di pesci e di altri animali marini.

I liquami

I liquami costituiscono i! prodotto liquido di rifiuto delle acque utilizzate per gli usi domestici, cittadini ed industriali.

Si distinguono i liquami in acque nere e acque bianche. Le prime costituiscono i rifiuti trasportati con il mezzo liquido in cui vengono convogliate le acque di lavaggio domestiche, le feci e le urine. Le acque bianche provengono, invece, o dalle precipitazioni meteoriche o dalle acque impiegate per il lavaggio delle strade.

Potenzialmente i liquami presentano dei rischi per la salute dell'uomo e l'ambiente. E proprio in relazione all'ambiente non sono da trascurare le possibili conseguenze sull'economia, nel senso più ampio del termine, e sulle attività turistiche, in particolare.

La necessità dell'allontanamento effettuato attraverso le fognature e successivamente dello smaltimento dei liquami è legata alla presenza nei liquami di varie sostanze contaminanti di origine organica, inorganica, microbica (patogeni), di natura acida o basica, che sono fisicamente disciolte, in sospensione nel liquido o galleggianti su esso.

Le fognature possono essere di natura dinamica o statica, Nel primo caso, utilizzato nei grossi centri abitati, i liquami sono allontanati dal punto di produzione attraverso una rete mista con la stessa canalizzazione per acque nere e bianche, oppure mediante un sistema separato che evita il mescolamento fra esse.

La fognatura statica viene impiegata, invece, in presenza di abitazioni isolate (pozzi neri).

Dopo essere stati allontanati attraverso il sistema fognario, i liquami vanno smaltiti. Ciò può avvenire o attraverso la diluizione (smaltimento naturale) o attraverso la mineralizzazione (smaltimento artificiale).

Lo smaltimento naturale impiegato nei comuni sprovvisti di impianto di depurazione è basato sul principio secondo cui la risoluzione del problema inquinamento e nella diluizione di esso in un corpo idrico, sia esso mare, fiume o lago.

Lo smaltimento naturale presenta però notevoli svantaggi, potendo immettere nel corpo idrico recettore microrganismi patogeni a trasmissione fecale-orale (virus dell'epatite A, salmonella del tifo, vibrione colerico ed altri ), materiale tossico (metalli pesanti quali composti del piombo, del cromo, del cobalto, ecc.), sostanze organiche o inorganiche inquinanti (detersivi, oli e grassi, ecc.). Da non sottovalutare poi il problema dell'eutrofizzazione, legato alla proliferazione di vegetali acquatici in presenza di alte concentrazioni di sostanze nutrienti.

Lo smaltimento artificiale mira alla trasformazione del liquame dalla fase liquida a quella solida. La mineralizzazione può avvenire in maniera rapida (circa 20 gg.) in presenza di ossigeno e di flora microbica aerobia. Si parla in questo caso di ossidazione del liquame. Nel caso in cui non sia presente ossigeno entra in gioco la flora anaerobia che mediante la putrefazione del liquame ne consente la mineralizzazione lenta, in un periodo maggiore di 20 gg. Il risultato finale è costituito dalla produzione di fango e di gas diversi a seconda della presenza o meno dell'ossigeno, secondo lo schema seguente:

Processi aerobici	Processi anaerobici

lipidi e glicidi 	CO2 +H2O  	CO2+CH4

protidi 	CO2+H2O+HNO3	CO2+CH4+NH3

protidi solforati	CO2+H2O+HNO3+H2SO4	CO2+H2S

protidi fosforati						CO2+H3P

Di un liquame avviato in un impianto di depurazione vanno conosciuti diversi parametri. Fra questi il BOD, il COD e le sostanze sedimentabili. Il BOD rappresenta la richiesta biochimica di ossigeno, cioè la quantità di ossigeno necessaria ai microrganismi del liquarne per mineralizzare (ossidare) le sostanze organiche presenti in esso. Il BOD5 si determina in laboratorio dopo un periodo di 5 giorni, ed il suo valore corrisponde ai 2/3 circa del BOD totale. Il COD, la richiesta chimica di ossigeno, sta ad indicare la quantità di ossigeno necessaria per consentite la mineralizzazione del liquame contenente anche sostanze chimiche (provenienti generalmente da impianti industriali). Per la comprensione del tipo di liquame da trattare risulta utile la determinazione delle sostanze sedimentabili. Nell'impianto di depurazione si preleva 1l. di liquame e lo si mette in un cono graduato (cono Imhoff). Si fa sedimentare e dopo 1 ora si legge il risultato. Un liquame di media qualità contiene da 5 a 10 ml/l di sostanze sedimentabili.

Il trattamento di depurazione dei liquami prevede almeno quattro fasi. Una prima fase preliminare, detta anche pretrattamento, prevede l'eliminazione del materiale più grossolano, attraverso sistemi diversi. Tra i più importanti la grigliatura consente di bloccare oggetti di dimensioni maggiori della distanza fra le sbarre, che è di solito compresa fra 2 e 4 cm.; la disabbiatura, pur se molto costosa, serve per evitare la formazione di sostanze cementanti (sabbia + calce); le vasche di sgrassamento sono dotate di un dispositivo che consente di insufflare aria dal basso verso l'alto, facendo affiorare la componente oleosa.

Conclusa la fase di pretrattamento (che può anche mancare) inizia la fase di sedimentazione primaria (trattamento primario). Questo tipo di sedimentazione comporta l'eliminazione della gran parte dei solidi sedimentabili, e l'abbattimento del BOD5 di circa il 30 %. Il trattamento primario avviene in grossi contenitori a forma di cilindro o parallelepipedo, della profondità di 2-3 m. In essi il liquame deve sostare non più di 2-3 ore per non consentire lo sviluppo di processi di putrefazione. In tal modo si giunge alla formazione da un lato di fanghi, dall'altro di liquame chiarificato.

Il trattamento secondario riguarda i liquami chiarificati provenienti dal trattamento primario. Si possono distinguere un trattamento naturale (disperdimento e diluizione) ed uno artificiale (

fanghi attivi e letti percolatori).

Il trattamento naturale per disperdimento comporta lo spandimento del liquame chiarificato e la sua successiva infiltrazione nel terreno, o l'utilizzo di esso per scopi irrigui. Naturalmente è necessario in questo caso che il liquame non contenga scarichi provenienti da attività produttive. Il trattamento per diluizione, come già accennato, prevede l'immissione in un corpo idrico ricettore del liquame chiarificato. In tale situazione risulta fondamentale scegliere un idoneo corso d'acqua superficiale che consenta una diluizione adeguata.

Il trattamento secondario artificiale risulta il mezzo più idoneo per lo smaltimento dei liquami in quanto solo così può essere raggiunta un'adeguata ossigenazione. Nell'impianto a fanghi attivi la continua aerazione e agitazione del liquame, ottenute con un compressore ed un dispositivo meccanico, permettono la formazione di fiocchi di fango in cui è possibile distinguere alghe, batteri, metazoi, miceti e protozoi. Questi microrganismi agiscono digerendo la sostanza organica del liquame, in un ambiente ricco di ossigeno.

Nella vasca di sedimentazione secondaria, attigua a quella di aerazione, si verifica la separazione fra il liquame trattato ed i fanghi attivi. Questi ultimi subiscono un duplice destino. Da un lato ritornano nella vasca di aerazione; dall'altro vengono eliminati quelli in eccesso, i cosiddetti fanghi di supero.

L'impianto a letti percolatori comporta l'immissione del liquame su uno strato di pietrisco dello spessore di 2-3 m. Per gravità il liquame tende ad andare verso il basso, ed in questo tragitto viene in contatto con la pellicola di batteri che si stratifica naturalmente sul pietrisco.

Il primi trattamenti comportano una notevole riduzione del carico organico e degli agenti microbici (patogeni e non); tuttavia i composti dell' azoto e del fosforo rimangono inalterati.

Il trattamento terziario, attraverso vari meccanismi chimico-fisici (filtrazione rapida, precipitazione, scambio ionico, adsorbimento, denitrificazione), consente di abbattere la quota in eccesso di fosforo e di azoto presente nel liquame, ormai molto chiarificato, che, prima di essere avviato definitivamente al corpo idrico accettore, viene sottoposto a clorazione.

Vediamo infine il destino dei fanghi: i fanghi di supero derivano dal trattamento secondario. Essi sono ancora molto idratati, ma è possibile soprattutto che contengano microrganismi patogeni. Il trattamento dei fanghi prevede la stabilizzazione attraverso l'essiccamento (disidratazione) o la digestione anaerobica.

La disidratazione avviene su appositi letti di essiccamento di sabbia. La digestione anaerobica si ottiene, invece, in apposite vasche, delle digestori. Qui si realizzano processi di fermentazione con produzione di gas metano. Nelle vasche, inoltre, si verifica una stratificazione acqua nella parte superiore, e fango nella parte inferiore, risultando questo sempre più denso passando dalla superficie in profondità.

I fanghi digeriti che si trovano nel fondo delle vasche vengono asportati settimanalmente ed avviati in discarica o nell'inceneritore. Alternativamente i fanghi residui possono essere usati come fertilizzanti.

- Modulo 3 B: Inquinamento delle acque marine

L'inquinamento delle acque marine è il risultato dell' immissione di sostanze o energie in quantità tali da alterare l'equilibrio dell'ecosistema e da influire negativamente sulla salute dell' uomo e sulle attività marittime. L'inquinamento marino può provenire da “terra”" o da “mare”. Nel primo caso l'inquinamento può essere diretto, cioè derivante da immissioni di attività presenti lungo la costa o, o indiretto da immissioni nei corsi d'acqua che sfociano a mare.

L'inquinamento da terra può derivare da insediamenti industriali e civili. L'attività produttiva industriale causa prevalentemente inquinamento fisico e chimico.

A proposito dell'inquinamento di tipo fisico grossa attenzione meritano gli scarichi termici a mare. Molte industrie utilizzano le acque come scambiatrici di calore, prelevandole, cioè, ad una determinata temperatura, per poi restituirle più calde. Gli scarichi industriali nel mare non devono avere temperatura superiore ai 35°C e l'aumento della temperatura dell' acqua del mare non deve mai superare i 3°C oltre 1 Km di distanza dal punto dello scarico. È di fondamentale importanza non consentire un incremento eccessivo della temperatura dell'acqua per non far diminuire drasticamente la concentrazione di ossigeno. L'aumento della temperatura comporta l'aumento della riproduzione batterica con incremento della richiesta di 02 (aumento del BOD). Il risultato finale è l'avvio dei processi putrefattivi per lo sviluppo dei batteri anaerobi.

Gli insediamenti industriali e civili possono determinare un inquinamento di tipo chimico, con immissione di sostanze che alterano caratteristiche come il pH, la salinità, la durezza (detersivi, acque di lavaggio, ecc.), o di tipo microbiologico (scarichi fognari non depurati). Questi rappresentano un potenziale pericolo per la salute dei bagnanti se vengono superati i valori limite fissati dalla legge sulla balneabilità delle acque costiere. Da non trascurare l'inquinamento macroscopico provocato dai materiali plastici abbandonati, che influisce negativamente sia sul paesaggio che sulla biologia di alcune specie animali (balene, delfini, tartarughe marine). Il grado di inquinamento dipende dalle capacità di autodepurazione dell'ecosistema marino, sottoposto ad un grosso stress e dalla possibilità di allestire una depurazione artificiale degli scarichi o addirittura modificando i processi produttivi.

L'inquinamento da mare deriva da sversamenti diretti nelle acque marine. A parte gli incidenti che comportano sversamento di petrolio, accidentalmente o volutamente può accadere che le navi versino in mare una serie di sostanze organiche ed inorganiche tossiche per gli elementi biotici dell'habitat marino. Particolarmente grave è lo stoccaggio illegale di rifiuti tossici e nocivi nel mare, o l'affondamento di navi che li trasportano.

Si distingue un inquinamento “operativo”, prevedibile, sistematico, ed uno accidentale, imprevedibile. Il primo proviene essenzialmente dalle lavorazioni che comportano: il lavaggio e la degassificazione delle cisterne, in mare aperto o in zona portuale; lo sversamento delle acque di "zavorra", delle acque di "sentina"; gli sversamenti da piccole imbarcazioni (da pesca e da diporto). L'inquinamento accidentale deriva, invece, dall' improvviso verificarsi di collisioni, esplosioni, incagli, incendi e spandimenti.

- INQUINAMENTO DA PETROLIO

L'inquinamento del mare da petrolio comporta un danno ambientale con relative conseguenze di carattere economico. Vengono colpiti i delicati equilibri della vita del mare, ma anche attività umane come la pesca e il turismo. Lo sversamento di petrolio in mare determina, da un lato, l'alterazione degli scambi di ossigeno fra acqua ed aria e la diminuzione della fotosintesi delle piante acquatiche, dall'altro, l'ingresso degli idrocarburi nella catena alimentare. Le conseguenze di ciò si riflettono sulla variazione quali-quantitativa delle specie marine, animali e vegetali.

| OPERAZIONI MARITTIME | OPERAZIONI TERRESTRI |
| --- | --- |
| Lavaggio Navi cisterna Lavaggio Navi non cisterna Perforazioni in alto mare | Sversamenti di raffinerie o industrie petrolchimiche Sversamenti di altre industrie Sversamenti da usi motoristici |

In particolare il Mediterraneo, che rappresenta una minima superficie rispetto a quella complessiva, presenta un traffico di prodotti petroliferi pari ad un quarto di quello mondiale. Tale sproporzione si riflette sulla maggiore possibilità di incidenti in un mare chiuso come il "nostrum".

1) INQUINAMENTO OPERATIVO

Si definisce inquinamento operativo quello dovuto alle operazioni di routine. Gli idrocarburi sono trasportati via mare allo stato grezzo da navi cisterna di grossa portata e, dopo essere stati raffinati, da navi di piccole e medie dimensioni.

Una volta terminate le operazioni di scarico del greggio o dei prodotti raffinati, la nave cisterna è messa in assetto di navigazione per consentirle di raggiungere la destinazione successiva. Ciò comporta un'operazione di scarico di acqua di zavorra (in inglese ballast), che deve essere scaricata quando la nave cisterna raggiunge il porto dove deve effettuare il carico. In mancanza di un impianto di segregazione, l'acqua di zavorra, in seguito a questi passaggi, può essere contaminata dai residui di idrocarburi presenti nelle cisterne. Altro momento di rischio è quello della degassificazione e della bonifica dei residui dei prodotti petroliferi che vengono effettuate quando la nave cisterna viene avviata in bacino per lavori.

| Tipo di nave |  | tipo di operazione | momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Nave cisterna |  | lavaggio cisterne degassificazione – pulizia discarica ballast operazioni pompaggio | navigazione lavori-riparazioni carico carico o scarico |
| Nave non cisterna | acque di sentina acque di zavorra operazioni di bunkeraggio |  |  |
| Navi da diporto e da pesca | attrezzature inidonee alla raccolta di oli usati, residui di sentina |  |  |

2) INQUINAMENTO DA INCIDENTI

Questo inquinamento ha come caratteristica principale l’imprevedibilità; ciò comporta un'intrinseca pericolosità da cui conseguono ingenti disastri ecologici. Le navi cisterna possono essere interessate accidentalmente da incagli in bassi fondali e contro scogli sommersi; collisioni contro altre navi; incendi ed esplosioni a bordo; cedimenti strutturali. Da non sottovalutare poi le esplosioni e gli incendi che possono verificarsi nei pozzi e nei terminali petroliferi.

Una volta sversati in mare, gli idrocarburi seguono un destino strettamente legato alla loro composizione chimica, alle loro caratteristiche fisiche, ed alle condizioni metereologiche.

I danni più rilevanti si realizzano nel caso in cui sono coinvolti gli idrocarburi più pesanti, come il petrolio grezzo, gli oli combustibili, il gasolio, che presentano una minima tendenza all'evaporazione. A contatto con l’acqua avviene un processo di diffusione che forma sulla superficie marina una pellicola di dimensioni variabili.

Successivamente gli idrocarburi possono andare incontro ad un processo di evaporazione in relazione con le caratteristiche degli stessi, oltrechè con le condizioni meteomarine (temperatura, ventosità, moto ondoso). Il fenomeno di solubilizzazione consente agli idrocarburi di discendere al di sotto della zona di diffusione.

Una volta raggiunta la fase di stabilizzazione il sistema idrocarburi-acqua di mare è interessato dalla formazione di emulsioni olio-acqua. Un'emulsione viene definita come la dispersione di un liquido in un altro liquido "immiscibile". Nel nostro caso possiamo trovarci di fronte a due tipi di emulsioni:

- il tipo oil in water O-W, in cui l'olio è disperso in acqua; queste consentono la formazione di piccolissime sferule di olio che, insieme agli idrocarburi non emulsionabili, vanno incontro ad un processo foto-ossidativo, regolato dalla luce solare e dall'ossigeno disciolto. Contemporaneamente viene potenziato il potere autodepurante del sistema marino attraverso l'attivazione dei microrganismi marini che metabolizzano la componente oleosa

- il tipo water in oil W-O, in cui si verifica il fenomeno inverso. In questo ultimo caso si formano microsferule acquose nello strato oleoso, e ciò conduce alla costituzione di una consistente massa galleggiante di colore bruno, definita appropriatamente “mousse di cioccolato” per la stretta somiglianza con il dessert.

Infine bisogna considerare che l'iniziale spandimento va incontro ad una naturale suddivisione, causata soprattutto dalle condizioni del mare. Si formano allora macchie oleose e grumi il cui destino dipende da vari fattori. Queste frazioni possono sedimentare dopo l'interazione con materiali minerali e determinare un inquinamento a lungo termine del fondo del mare, oppure possono raggiungere e stratificarsi sulle coste rocciose e sabbiose, determinando danni incalcolabili sulla vita dei litorali.

- Disinquinamento

Si divide in: 1) confinamento; 2) contenimento; 3) abbattimento.

1) CONFINAMENTO

Questa operazione consiste nel salvataggio della nave cisterna e nel trasbordo del carico di idrocarburi su un'altra cisterna o sulla terraferma. Per le operazioni di salvataggio sono fondamentali delle buone condizioni meteomarine che devono consentire l'arrivo dei mezzi di soccorso e di pronto impiego (navi per l'ormeggio della cisterna incidentata, cisterna allibante, materiale per il trasferimento degli idrocarburi, materiale per rendere galleggiabile la cisterna incidentata.

In caso di esplosione e/o di incendio risulta necessario valutare l'opportunità di utilizzare mezzi antincendio, in considerazione del fatto che talvolta l'incendio degli idrocarburi sversati consente di abbattere notevolmente (fino al 50 %) l'inquinamento marino diretto.

2) CONTENIMENTO

Allo scopo di contenere lo sversamento si utilizzano barriere fisiche che sfruttano le caratteristiche di galleggiamento degli idrocarburi. E' intuitivo che il funzionamento di tali barriere, dette anche panne, è tanto più agevolato quanto più favorevoli sono le condizioni meteomarine.

Le panne si distinguono in : a) meccaniche; b) pneumatiche; c) assorbenti.

a) Le panne meccaniche sono costituite generalmente da materiale metallico o plastico e sono galleggianti. Quelle metalliche sono incombustibili ed utilizzate negli spandimenti operativi.

b) Le panne pneumatiche realizzano un effetto barriera attraverso la produzione di bolle d'aria generate da un compressore e veicolate mediante una tubazione posta sul fondo del mare. Le bolle così prodotte causano la formazione di una turbolenza che impedisce o limita lo spandimento superficiale degli idrocarburi. A causa degli alti costi di un simile sistema le panne pneumatiche sono utilizzate solo in postazioni fisse.

c) Le panne assorbenti sono costituite da materiale assorbente prodotto artificialmente. La capacità di assorbimento varia a seconda del tipo di materiale presente. Raggiunta la massima capacità assorbente queste continuano a svolgere la loro azione come panne galleggianti.

3) ABBATTIMENTO

L'abbattimento è l'intervento finale per eliminare lo sversamento. Attualmente si conoscono cinque tecniche di abbattimento; la loro scelta dipende dalle condizioni meteomarine, le dimensioni dello spandimento, le caratteristiche fisico-chimiche degli idrocarburi.

Talvolta è necessario ricorrere a più tecniche contemporaneamente. Vediamole ora nel dettaglio

- rimozione meccanica

- assorbimento su materiali galleggiabili e/o autoaffondanti

- dispersione

- combustione

- digestione microbica

a) Rimozione meccanica

Lo scopo è 1'allontanamento degli idrocarburi dal mare per il successivo smaltimento in impianti di recupero. Teoricamente la rimozione meccanica rappresenta l'intervento più efficace. Se però le condizioni in cui si effettua l’operazione non sono favorevoli, il recupero meccanico è difficoltoso. I dispositivi sono formati da una pompa di aspirazione a monte della quale sono posti degli apparecchi detti skimmers (scrematori) . Questi permettono di separare la fase idrocarburica dell'acqua con vari meccanismi: a disco ad adesione, a stramazzo, a vortice, a ciclone (centrifugo), a nastro assorbente e non assorbente. Talvolta è possibile associare l'uso degli skimmers con quello delle panne. La scelta del tipo di skimmers da impiegare per il recupero dipende essenzialmente dalle caratteristiche del petrolio (peso specifico, viscosità, tensione di vapore) e dallo spessore che lo strato dell'idrocarburo ha acquistato in mare.

Il dispositivo a skimmers prevede l'impiego di una barriera galleggiante, di navi appoggio, e di mezzi per lo stoccaggio temporaneo del petrolio recuperato. A tal proposito molto utilizzati sono dei contenitori flessibili che, una volta riempiti, vengono temporaneamente abbandonati per poi essere recuperati al termine delle operazioni di disinquinamento. Per tutti questi motivi la rimozione meccanica, pur essendo la procedura di abbattimento più desiderabile, è la più costosa.

b) Assorbimento

Gli assorbenti sono generalmente costituiti da sostanze vegetali, come prodotti della cellulosa, e da materiali prodotti dalla polimerizzazione di molecole sintetizzate artificialmente.

Risulta importante che il materiale sia dotato di una certa porosità che consenta la penetrazione degli idrocarburi. Altra caratteristica fondamentale riguarda la capacità di catturare il petrolio e ciò è strettamente in relazione alla possibilità di evitare elevate tensioni superficiali fra la superficie dell'assorbente e lo sversamento.

Vengono utilizzati due tipi di assorbenti, i galleggianti e gli autoaffondanti, I primi, molto leggeri, dopo aver agito con effetto spugna, devono essere asportati meccanicamente ed avviati ad apposita destinazione (discarica, incenerimento). Gli autoaffondanti, invece, dopo aver svolto la funzione assorbente cadono in fondo al mare.

L'efficacia nell'uso degli assorbenti può essere ostacolata notevolmente dalle avverse condizioni meteomarine, a causa della loro relativa leggerezza che impedisce un adeguato contatto in tali frangenti.

c) Dispersione

L’obiettivo intermedio della dispersione è quello di creare una miriade di goccioline di idrocarburi; quello finale è permettere il più possibile l'azione disinquinante naturale dei microrganismi marini e di favorire i processi di ossidazione.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario abbassare la tensione superficiale fra la superficie liquida del mare e quella dello spandimento. Ciò viene realizzato attraverso l'impiego di sostanze tensioattive (disperdenti emulsionanti) che, per agire, devono essere veicolate da solventi oleosi o clorurati o dall'acqua. I disperdenti vengono irrorati sulla superficie di mare interessata mediante battelli dotati di apposite attrezzature. Dopo l'irrorazione, per aumentare le possibilità di contatto fra tensioattivi ed idrocarburi, i battelli transitano ripetutamente nello spandimento realizzando un effetto di agitazione meccanica.

Il grande vantaggio della dispersione è quello di essere il solo intervento efficace per l'abbattimento quando le condizioni meteomarine risultano avverse. Gli svantaggi sono dovuti all'elevata tossicità delle sostanze disperdenti sull'ecosistema marino. L’ambiente marino viene a contano con sostanze tensioattive poco, o per nulla, biodegradabili, e con solventi tossici (idrocarburi, trielina).

d) Combustione

E’ la metodica da prendere in considerazione quando sono risultati inefficaci il confinamento ed il contenimento. L'incendio del petrolio (o dei suoi derivati) sversato risulta tecnicamente difficile sia perché, dopo lo spandimento, l'evaporazione allontana le componenti volatili (più infiammabili), sia perché il raffreddamento dello strato di idrocarburi da parte dell'acqua di mare non consente facilmente di raggiungere la temperatura di accensione.

Ove fosse possibile la combustione con l'impiego di particolari sostanze, occorre prestare particolare attenzione all'inevitabile, conseguente , inquinamento atmosferico.

e) Abbattimento microbico

Altra forma di abbattimento dell'inquinamento da idrocarburi, prevede l'impiego di microrganismi marini che hanno il compito di accelerare i processi di depurazione naturale del mare. Questi microrganismi sono dotati di particolari enzimi lipolitici, proteolitici e glicolitici che riescono a "digerire" rispettivamente molecole grasse, proteine e carboidrati.

Lo scopo dell'abbattimento microbico è proprio quello di fornire all' ambiente marino la possibilità di incrementare il processo di autodepurazione. Pertanto i batteri marini vengono miscelati con nutrienti a formare una mistura polverosa che viene lanciata sullo sversamento con elicotteri.

Il metabolismo dei microrganismi marini conduce alla formazione di prodotti di degradazione rappresentati da acidi grassi (mono, di e tri-gliceridi), solubili in acqua e fonte alimentare per altri organismi marini.

- Acque di balneazione

La qualità delle acque di balneazione è regolamentata dal D.P.R. 470 del 1982. Il decreto stabilisce i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione, fissando i valori limite per i diversi parametri.

I campioni di acqua vengono analizzati ogni 15 giorni dall’ASL, nel periodo compreso fra il l Aprile ed il 30 Settembre.La Regione individua le zone idonee alla balneazione in base ai risultati delle analisi riguardanti il periodo di campionamento dell' anno precedente. In particolare il giudizio di idoneità viene concesso quando i parametri delle acque campionate sono favorevoli in almeno il 90 % dei casi.

Di particolare interesse è la valutazione degli indicatori di inquinamento fecale. Si cercano e si contano i microrganismi saprofiti dell'apparato intestinale, nella maggior parte non patogeni. Se presenti in quantità eccessiva, essi testimoniano la possibilità della presenza di microrganismi patogeni, fra cui il virus dell'epatite A.

Per quanto riguarda i parametri microbiologici, la percentuale dei campioni con valori conformi alla tabella deve essere favorevole per almeno l'80 % dei casi.

| Parametro limite | Valore |
| --- | --- |
| Colorazione Trasparenza (m) Ph elettrometrico Ossigeno disciolto (% saturazione) Tensioattivi anionici (mg/l) Olii minerali (mg/l) Fenoli (mg/1) Coliformi totali (MPN/100 ml) Coliformi fecali (MPN/100 ml) Streptococchi fecali (MPN/100 ml) Salmonelle ( su 1.000 ml) | assente 1 6-9 70 -120 < 0,5 < 0,5 < 0,05 2.000 100 100 assenti |

La convenzione MARPOL 73/78

La MARPOL è la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi, ratificata in Italia con la legge 662/80.

Dall'entrata in vigore della MARPOL i paesi appartenenti all'IMO (organizzazione marittima intergovernativa) provvedono ad installare sulle navi esistenti e su quelle nuove dei sistemi che mirano alla riduzione del rilascio operativo di residui oleosi in mare, ed all'aumento della sicurezza.

-	SBT (segregated ballast tanks): una parte della nave è destinata in maniera esclusiva e permanente a zavorra, con un sistema di pompe e collettori completamente segregato dal resto del carico.

-	CBT (cleaned ballast tanks)  con questo sistema una cisterna della nave viene utilizzata temporaneamente come zavorra, contenente acqua e residui oleosi. Tale miscela viene poi trasferita in una cisterna di decantazione (slop tanks) dove avviene la separazione acqua-olio o tramite semplice decantazione, o mediante l'impiego di demulsionanti. L'acqua si raccoglie sul fondo e da qui può essere pompata all'esterno.

-	COW (crude oil washing) questa metodica prevede il lavaggio delle cisterne con lo stesso petrolio trasportato. Viene quindi ridotto il lavaggio con acqua di mare, il che presenta innegabili vantaggi di riduzione degli inquinamenti operativi. Inoltre,l'utilizzo del greggio come solvente consente una maggiore eliminazione dei residui e dei sedimenti.

-	IOS (inert gas system) tale sistema ha come obiettivo la riduzione della concentrazione dell'ossigeno ad un livello tale da non consentire la formazione di una miscela infiammabile fra l'aria e i vapori e i gas che si possono formare dai residui all'interno delle cisterne. La riduzione della concentrazione di ossigeno viene ottenuta con l'immissione di un gas inerte, rappresentato solitamente dal gas di scarico delle caldaie di bordo.

Viene considerata buona una percentuale di ossigeno compresa fra il 2 ed il 5%, pericolosa se superiore all'8 %.

Inoltre la Convenzione prevede che nelle zone speciali (Mar Mediterraneo, Mar Baltico, Mar Rosso) le petroliere e le altre navi di stazza superiore alle 400 t non possono scaricare idrocarburi o loro miscele. Queste navi devono conservare per tutta la navigazione l'acqua di zavorra sporca, i residui di idrocarburi delle macchine l'acqua di lavaggio delle cisterne, per poi scaricare il tutto negli impianti di raccolta a terra.

Nelle acque di mare non comprese nelle zone speciali, oltre il limite delle acque territoriali, è consentita la discarica da navi cisterna di sostanze contenenti idrocarburi in quantità inferiore a 15 ppm. Per le navi non cisterna la quantità di idrocarburi negli scarichi deve essere sottoposta a sorveglianza continua e non deve superare la quantità di 100 ppm.