LE ACQUE DI SCARICO

Fonti di inquinamento

Le principali fonti d’inquinamento delle acque naturali provengono dagli scarichi civili (attività domestiche, rifiuti organici urbani, attività artigianali, ecc.), industriali, agricoli e zootecnici.

Scarichi urbani

Per acque di scarico urbano si intendono quelle contenenti residui metabolici (feci e urine), delle attività domestiche e del dilavamento delle strutture urbane (tetti, strade ecc..).

Tra i residui metabolici troviamo appunto le urine, le quali contengono numerosi composti organici e inorganici, quali urea, acido urico, purine, proteine, zuccheri, acetone, ammoniaca, sodio, potassio, calcio, magnesio, solfati, cloruri, fosfati.

Le feci sono per il 75% costituite da acqua e per il restante 25% da cellulosa, residui alimentari di varia natura, grassi saponificati e non saponificati, batteri, sali di calcio, magnesio, sodio e potassio, cloruri, fosfati e composti azotati.

Tra i residui non metabolici dell’attività domestica compaiono: saponi e detersivi, pesticidi, oli alimentari, frammenti cartacei e di alimenti, cere, terriccio ecc. I detersivi sono costituiti da miscele di diversi composti tra i quali una componente tensioattiva con la funzione di portare i grassi in soluzione, e una componente che sequestra il calcio dell’acqua di lavaggio.

La presenza di pesticidi nei residui di attività domestiche è data essenzialmente dall’uso di prodotti commerciali nebulizzati o applicati in polvere per eliminare varie specie di insetti.

Per strutture urbane intendiamo: strade, tetti e facciate di stabili d’abitazione e produttivi, superfici esposte a mezzi di trasporto, parchi, giardini pubblici e privati e quant’altro. Il dilavamento è determinato da eventi meteorici (pioggia e neve) e dalle operazioni di pulizia delle strade, e di irrigazione dei parchi. La presenza di contaminazione sulle superfici urbane è data da vari fattori:

a) emissioni di autoveicoli, lubrificanti, benzina, nafta e relativi additivi, polvere di gomma e composti vari dovuti a perdite accidentali;

b) prodotti sciogli neve e anti ghiaccio, pesticidi;

c) residui metabolici animali, fogliame e frammenti vegetali;

d) catrami ed altri prodotti di erosione del manto stradale;

e) polveri ed altri composti presenti nelle acque meteoriche.

Fognature: le tre componenti (residui metabolici, residui domestici non metabolici, ed acque di dilavamento urbano) in genere confluiscono in reti fognarie comuni, che consistono in un sistema sotterraneo di canalizzazioni che allontanano gli scarichi dai centri urbani recapitandoli in un corpo idrico superficiale.

Una rete fognaria può essere di due tipi:

- a sistema separato, quando le acque bianche (acque piovane) sono raccolte in canalizzazioni separate dalle acque nere (scarichi domestici o produttivi);

- a sistema misto, quando acque bianche e acque nere sono raccolte nella stessa canalizzazione.

Il sistema fognario misto è molto più economico, mentre quello separato garantisce, nel caso le acque debbano essere depurate, un miglior funzionamento degli impianti di depurazione, in quanto la portata e la composizione del liquame risultano più costanti nel tempo.

Scarichi industriali

L’acqua nell’industria è impiegata per varie funzioni quali:

- il processo di produzione di una data merce;

- il lavaggio dei prodotti di base (lana, frutta ecc..) o di recipienti ed apparecchiature;

- la costituzione del corpo di talune merci (bevande, cibi liquidi).

L’acqua è perciò impiegata in tutto il processo industriale, dalla produzione di materie prime, attraverso la preparazione di intermedi, fino all’imballaggio del prodotto finito.

Visto che è più economico gettare scarti e residui della lavorazione che riciclarli e riutilizzarli, una vasta e complessa varietà di materiale organico e inorganico è scaricata con i reflui industriali. Oltre la metà del volume degli scarichi proviene da cartiere, raffinerie di petrolio, industrie chimiche, mentre la restante metà proviene da tutte le altre attività industriali. Sebbene la maggior parte degli scarichi industriali che entra nei corpi acquatici non sono tossici o letali per l’uomo, possono però aumentare abbondantemente il rischio ecologico, alterando l’equilibrio di un ecosistema acquatico.

Scarichi agricoli

Per attività agricole intendiamo sia quelle che hanno come scopo la produzione di vegetali, che quella zootecnica. Per la produzione di vegetali vengono utilizzati composti di varia natura, immessi nell’ambiente allo scopo di favorire la crescita delle piante (fertilizzanti), e di prevenire attacchi di parassiti e infestanti (pesticidi).

La loro presenza nelle acque dipende dalle quantità applicate, e dalle caratteristiche chimiche del composto. Il passaggio di fertilizzanti e pesticidi dal terreno alle acque dipende dalla natura geochimica del suolo, infatti, i fosfati ad esempio sono trattenuti in quantità molto più elevate dai suoli argillosi rispetto a quelli sabbiosi.

I fertilizzanti o concimi vengono di norma distinti in organici e minerali. I primi sono costituiti da residui di stalla, e cioè dalle deiezioni animali, mentre i secondi sono invece rappresentati da sali azotati, e sali fosfatici. Per quanto riguarda la dissoluzione, quella dell’azoto può essere molto elevata, mentre per il fosforo le possibilità sono molto basse perché questo elemento è fortemente trattenuto dalle particelle del suolo.

I pesticidi includono: i comuni erbicidi e insetticidi, assieme ad acaricidi, molluschicidi, e fungicidi, e vengono inoltre suddivisi in insetticidi clorurati, insetticidi fosforati, insetticidi carbamati, erbicidi (atrazina).

Per zootecnia e produzione animale intendiamo l’attività di allevamento di animali terrestri, destinata essenzialmente a soddisfare richieste alimentari o di altri scopi secondari. Da questa deriva soprattutto un inquinamento di origine fecale, originato dalle deiezioni animali di equini, suini, bovini, ovini e caprini, polli e simili.

La legge 319/76 è stata la prima norma tesa a necessario tutelare l’inquinamento delle acque, da un lato obbligando tutti i titolari di scarichi a chiedere l’autorizzazione, e da un altro imponendo dei valori limite a tutti quei parametri (metalli, solventi, oli, coliformi fecali ecc.) che, se sversati nelle acque in concentrazioni superiori a tali limiti, causerebbero un sicuro inquinamento del patrimonio idrico.

La legge 319/76 (cosiddetta "legge Merli") fissò un’unica disciplina in materia di scarichi idrici nell’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di regolare tutti gli scarichi, sia civili che industriali, destinati a sversare nelle acque superficiali (fiumi, laghi), nel mare, in fognatura, sul terreno o nel sottosuolo.

Recentemente il D.Leg.vo 152/99 ha abrogato la legge 319/76 e tutte le sue successive modifiche ed integrazioni.

Il D.Leg.vo 152/99 ha dato le seguenti definizioni di scarico:

- "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

- "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Tipologie di inquinamento

Le sostanze inquinanti arrivano ai corpi idrici come scarichi localizzati (fognature) oppure diffusi (drenaggio di terreni agricoli).

Un inquinante viene definito tale quando il corpo idrico che lo riceve non riesce a smaltirlo. Le attività umane producono rifiuti che in parte vengono riciclati, in parte depurati, e in parte trascurati e abbandonati nel suolo e nelle acque, ed è proprio questa una delle principali cause dell’inquinamento. L’inquinamento delle acque può essere distinto in:

- biodegradabile, quando il corpo idrico è in grado di autodepurarsi dalle sostanze in esso presenti. Questo tipo di inquinamento è dovuto a sostanze organiche di origine biologica, provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici, e industriali. Il grado viene misurato attraverso il BOD (domanda biochimica di ossigeno) che indica la quantità di ossigeno richiesta dai decompositori per degradare le sostanze presenti fino allo stato di minerali (CO2, nitrati, solfati, ecc..). Il valore del BOD è direttamente proporzionale alla quantità di sostanze decomponibili presenti, quindi tanto più è elevato tanto maggiore è il grado di inquinamento.

- non biodegradabile, quando è dato da sostanze inorganiche che provengono da lavorazioni industriali del settore chimico, metallurgico, conciario, e da molte sostanze organiche di sintesi. Questo tipo di inquinamento può essere stimato attraverso la misura del COD (domanda chimica di ossigeno).

- termico, deriva da numerose attività umane, quali l’industria metallurgica, chimica, termoelettrica, petrolchimica, che producono calore di rifiuto da smaltire nell’ambiente esterno. Di solito il recettore è un corpo d’acqua superficiale, che subisce pertanto una perturbazione termica rispetto al suo stato naturale.

Consumo di ossigeno

I batteri aerobi utilizzano l’ossigeno per degradare il materiale organico inquinante, consumando l’ossigeno disciolto nell’acqua, si viene così a creare un ambiente diverso, più carente in ossigeno rispetto a prima. Se il corpo idrico ricevente è poco profondo, particolarmente fluente e tumultuoso, l’ossigeno atmosferico va a compensare l’ossigeno quello disciolto consumato, e l’anidride carbonica prodotta dalla decomposizione è ceduta all’atmosfera. Contrariamente se il corpo idrico ricevente è poco fluente, e particolarmente calmo, il consumo di ossigeno e l’incremento dell’anidride carbonica sono inevitabili, apportando numerosi cambiamenti. I pesci ed altri organismi che richiedono ossigeno iniziano così a morire, andando ad aggiungersi alla materia organica da degradare.

Formazione di gas

Un possibile gas presente è l’ammoniaca, la quale deriva principalmente dalla decomposizione microbica delle proteine. In presenza di ossigeno l’ammoniaca viene ossidata a nitrati e nitriti, i quali una volta consumato l’ossigeno vengono ridotti ad azoto gassoso. Contemporaneamente i batteri anaerobi utilizzano l’ossigeno presente nei solfati, producendo H2S dal caratteristico odore sgradevole. Vengono prodotti anche CO2, idrogeno gassoso, e metano.

Eutrofizzazione

E’ una forma di inquinamento molto insidiosa, che colpisce soprattutto i corpi idrici a lento ricambio. Consiste nel graduale incremento della riproduzione delle alghe, impoverendo le risorse ittiche, e degradando la qualità dell’acqua. L’aumento della crescita di queste alghe è stimolato da un carico eccessivo di fosforo e azoto contenuti nei fertilizzanti agricoli, detergenti, detersivi, e altri prodotti di scarico. L’acqua che riceve questi composti diventa più fertile, facendo aumentare il numero di piante che consumano lo spazio normalmente destinato ai pesci. Quando muoiono si depositano sul fondo per essere decomposte dai decompositori i quali utilizzano così l’ossigeno disciolto provocando la morte dei pesci.

Inquinamento radioattivo

E’ dato dalla presenza di isotopi radioattivi, forme radioattive di elementi chimici, che hanno un tempo di abbattimento molto lungo (in alcuni casi anche un milione di anni), e delle radiazioni che apportano delle conseguenze negative agli organismi che vivono in acque inquinate con questo tipo di scarichi. Le radiazioni danneggiano i tessuti di piante e animali, e causano mutazioni genetiche anche permanenti, sterilità degli organi riproduttivi, e in molti casi anche la morte.

Inquinamento da detersivi

I detersivi tendono a formare schiume che impediscono il contatto tra l’acqua e l’aria e quindi l’ossigenazione dell’acqua stessa. Questo avviene perché ultimamente si è diffuso l’uso di detersivi sintetici affiancati a quelli tradizionali, che rimangono inalterati formando una serie di inconvenienti come: il rallentamento dell’autodepurazione causato dallo strato di schiuma che per i motivi precedentemente citati contribuisce all’arresto della vita biologica, e l’aumento della tossicità dell’acqua. Per questo motivo la legge impone che i detersivi siano biodegradabili all’80%.

Inquinamento da oli, grassi, e solidi sospesi

Questo tipo di inquinamento è molto dannoso per l’ambiente, in quanto impedisce all’ossigeno di venire a contatto con l’acqua formando una barriera tra i due. Inoltre impedisce alla luce di entrare nella massa acquosa, ostacolando la fotosintesi clorofilliana. Tutto questo avviene anche quando le acque sono torbide a causa di materiali solidi sospesi.

Inquinamento da metalli tossici

Gli effetti dei metalli tossici come mercurio, arsenico, cadmio, e piombo sono molto dannosi. Il mercurio inorganico ad esempio contenuto negli scarichi industriali, tende a depositarsi sul fondo di fiumi e laghi. I batteri anaerobi lo convertono in metil mercurio (CH3)2Hg, il quale causa seri danni al sistema nervoso e al cervello degli animali e dell’uomo, e può provocare anche delle mutazioni genetiche.

La depurazione biologica delle acque di scarico

I liquami civili oltre a contenere una flora microbica utile per i processi di autodepurazione, ospitano microrganismi patogeni derivanti dalle feci e delle urine di animali e dell’uomo che possono provocare malattie infettive come tifo, colera, dissenteria, molto pericolose dal punto di vista igienico-sanitario.

L’interesse della microbiologia nei confronti di questi problemi è stato suscitato inizialmente dai problemi collegati alla contaminazione microbica delle sorgenti idriche. Dopo aver accertato che i batteri erano la causa di molte malattie infettive umane, i microbiologi notarono che alcune di queste, come la febbre tifoide, il colera, e la dissenteria bacillare, si diffondevano principalmente attraverso l’ingestione di acque contaminate o di alimenti che erano venuti a contatto con esse.

La possibilità di evidenziare la presenza di questi agenti eziologici nei vari sistemi acquatici e di trattare adeguatamente i liquami divennero così un obbiettivo principale degli interventi di igiene pubblica. La messa a punto di validi procedimenti di rilevamento del grado di contaminazione microbica delle acque ha consentito, nei paesi tecnologicamente avanzati, di ridurre drasticamente l’incidenza delle malattie infettive di origine idrica.

L’insediamento urbano e la grande espansione industriale che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, hanno notevolmente variato l’equilibrio acquatico mediante i loro scarichi, rendendo così necessaria l’attuazione di sistemi di controllo ed eventuale risanamento degli scarichi che finiscono nei corpi idrici.

Per questo il sistema di tutela è basato principalmente sulla limitazione dell’inquinamento attraverso un controllo sullo scarico, per evitare che certe sostanze, comunque presenti, non superino determinate concentrazioni. La variabilità delle situazioni che si possono presentare, creano difficoltà nella definizione della condizione di normalità, infatti esistono acque marine, interne e di transizione, dove le caratteristiche chimiche, fisiche, e biologiche non sono sempre uguali. Questo crea un problema non indifferente per la definizione di "criteri di qualità", ed è per questo che il controllo e l’imposizione dei limiti avvengono sugli effluenti, quali gli scarichi.

Attualmente il sistema più diffuso per la depurazione dei reflui civili è la depurazione biologica, che rimuove l’inquinamento da sostanze organiche biodegradabili dalle acque di scarico, sfruttando l’azione di diverse popolazioni microbiche.

A questo sistema di depurazione biologica sono associati altri sistemi per lo smaltimento di eventuali altre sostanze inquinanti, come fosforo e azoto che sono causa di eutrofizzazione.

La depurazione biologica è un processo che ha lo scopo di rimuovere l’inquinamento da sostanze organiche biodegradabili dalle acque di scarico, sfruttando l'azione di popolazioni microbiche diverse.

I corsi d'acqua non sono in grado di ricevere una quantità di composti organici biodegradabili superiore alla propria capacità autodepurativa senza vedere compromessa la qualità delle proprie acque e i normali equilibri dell’ecosistema. Si impone quindi una depurazione biologica delle acque reflue provenienti dagli insediamenti urbani, dagli scarichi industriali e agricoli.

Gli impianti di depurazione biologica non fanno altro che imitare quanto avviene nei corsi d'acqua durante la loro autodepurazione, eliminando la sostanza organica in soluzione e in sospensione, in parte mineralizzandola e in parte raccogliendola in un materiale semisolido (fango) che viene separato dalle acque, le quali risultano, infine, purificate.

Il processo di depurazione delle acque risulta però molto più veloce negli impianti rispetto ai corsi d'acqua, grazie alla tecnologia ed all'energia impiegata.

La depurazione di questo tipo è detta biologica proprio perché i principali protagonisti sono organismi viventi.

All'interno di un impianto possiamo ritrovare batteri, protozoi, rotiferi, nematodi e anche, con una funzione di scarso o nullo rilievo, alghe e funghi.

Questa comunità biotica è sostenuta dalla sostanza organica contenuta nel liquame da depurare; si forma quindi una catena alimentare del detrito, dominata da organismi eterotrofi, ospitati in quello che è definibile come un ecosistema artificiale. I microrganismi patogeni per l'uomo che sono presenti (virus, batteri, protozoi, e nematodi parassiti), trovano un ambiente poco adatto alla loro sopravvivenza e riproduzione. Gli organismi utili al processo di depurazione in parte sono già presenti nel liquame da trattare, in parte provengono dall'ambiente circostante.

I sistemi di depurazione possono essere classificati in base al livello di trattamento dei reflui, cioè in base a quanto è "spinta" la depurazione delle acque. Si distingue quindi tra:

- trattamenti primari, dove dall’acqua viene separata solo la frazione solida più pesante del liquame detta "solidi sedimentabili";

- trattamenti secondari, dove si opera una separazione della sostanza organica disciolta e di quella sospesa non sedimentabile;

- trattamenti terziari, hanno lo scopo di perfezionare la depurazione dei materiali organici e di ridurre il carico di elementi eutrofizzanti presente nelle acque di scarico.

La depurazione delle acque è di norma preceduta da un trattamento preliminare che ha lo scopo di separare sostanze estranee in grado di creare problemi agli impianti di depurazione (rifiuti solidi non organici, oli, sabbie). Vi può essere anche un trattamento finale di disinfezione per eliminare gli organismi patogeni residui.

Il tipico schema di un impianto dove sono presenti trattamenti primari e secondari prevede:

- trattamenti preliminari di preparazione del liquame alla vera e propria fase di depurazione biologica (grigliatura, dissabbiatura, disoleatura);

- sedimentazione primaria che permette di rimuovere i materiali solidi sedimantabili;

- trattamento biologico vero e proprio che consente la rimozione dalle acque delle sostanze organiche disciolte, che vengono trasformate in fanghi biologici;

- sedimentazione secondaria che permette di separare il fango biologico dall’acqua depurata.

I trattamenti preliminari hanno lo scopo di rimuovere dalle acque reflue provenienti dalla fognatura tutto ciò che è estraneo, e che può in qualsiasi modo compromettere il processo di depurazione biologica, e di preparare nel modo migliore le acque di scarico al trattamento.

Vengono descritti in seguito secondo l’ordine in cui operano nell’impianto.

1. Sollevamento

Consiste semplicemente nel sollevare le acque della fognatura ad un’altezza sufficiente per farle defluire lungo le varie zone di trattamento. Il sollevamento viene effettuato con delle viti o delle pompe, che si possono però intasare a causa dei rifiuti solidi grossolani.

2. Grigliatura

Serve per eliminare i rifiuti solidi grossolani (stracci, pezze, ecc.), e viene realizzata facendo passare il liquame attraverso delle griglie metalliche prima grossolane, e poi sempre più fini. Il materiale grigliato viene rimosso meccanicamente e successivamente smaltito con i rifiuti solidi urbani.

3. Dissabbiatura

Serve a rimuovere i materiali sabbiosi che possono provocare abrasioni e rotture di parti meccaniche. Si effettua di solito con lunghe e strette vasche in cui l’acqua, scorrendo lentamente, lascia sedimentare le particelle sabbiose. Tale operazione fa si che il refluo da trattare sia costituito essenzialmente da solidi sospesi e soluti.

4. Disoleatura

Vengono separati i grassi, gli oli, parte dei tensioattivi, che ostacolerebbero l’aerazione del liquido nella vasca di ossidazione e la sedimentazione dei solidi. Si realizza insufflando minute bolle d’aria dal fondo di una vasca per provocare la flottazione in superficie dei grassi e degli altri materiali, i quali sono poi rimossi da uno sfioratore meccanico.

## Trattamenti primari

I materiali organici solidi più pesanti, che sono tenuti in sospensione dalla turbolenza delle acque, se posti in una situazione di quiete si depositano; i materiali più leggeri e in grado di galleggiare, invece vengono in superficie.

Il trattamento primario in un impianto in cui sia presente anche la fase successiva (trattamento secondario), è normalmente realizzato con una vasca cilindrica (sedimentatore) che alla base si restringe in un cono in cui si raccolgono i fanghi sedimentati. Un carroponte dotato di un dispositivo raschiante ruota sul fondo e convoglia i fanghi verso un condotto d’uscita, mentre una lama superficiale rimuove i materiali galleggianti.

Trattamenti secondari

Per quanto riguarda questi trattamenti dobbiamo operare una prima distinzione in:

- sistemi a biomassa adesa, che sono i filtri percolatori, biodischi, e letti fluidizzati;

- sistemi a biomassa dispersa, che sono gli stagni biologici, il sistema aerobio a fanghi attivi, e la digestione anaerobica.

Filtri percolatori

I filtri percolatori sono di norma preceduti da un sedimentatore primario che separa i solidi sedimentabili presenti nel liquame grezzo.

Il filtro è costituito da una vasca, che di solito ha forma cilindrica, riempita con materiale inerte poroso sul quale si sviluppa la pellicola di batteri.

Il liquame viene immesso dall’alto con irrorazione a spruzzo e percola lentamente attraverso il letto poroso; i materiali organici in sospensione nel liquame rimangono adsorbiti sulla pellicola, quelli in soluzione lo attraversano e sono degradati dai batteri.

Sul fondo del filtro percolatore vengono raccolti i fanghi e l’acqua, che sono inviati ad un sedimentatore secondario che separa le due frazioni.

Biodischi

Lo schema classico di un impianto a biodischi prevede l’invio dei liquami dopo una sedimentazione preliminare, ad un bacino di ossidazione biologica dove è installato un rullo costituito da un cero numero di dischi, opportunamente spaziati tra loro e montati su di un albero posto in rotazione da un motore.

I dischi hanno generalmente un diametro da 1 a 3 metri, spaziati tra loro di circa 2-3 cm.

Successivamente i liquami vengono avviati alla fase di sedimentazione finale, dove avviene la sedimentazione dei fanghi, generalmente costituiti principalmente dalla pellicola di spoglio dei biodischi.

L’ossidazione biologica avviene mediante il contatto diretto con la pellicola di fanghi che si forma spontaneamente sui dischi, che sono parzialmente immersi nei liquami stessi, e posti in lenta rotazione.

Grazie a quest’ultima avvengono alternativamente le fasi di ossidazione della materia organica (immersione), e di ossigenazione della flora batterica (fase di esposizione all’aria).

La pellicola biologica di questi fanghi continua a svilupparsi finché raggiunto un certo spessore, si stacca automaticamente dalla superficie del disco. Questo tipo di impianto è particolarmente indicato per le piccole e medie utenze, dove vi sono notevoli sbalzi di carico, e dove è richiesta una gestione il più semplice possibile.

Letti fluidizzati

Nei letti fluidizzati il materiale di supporto (generalmente sabbia) su cui si forma una pellicola di biomassa, viene attraversato dal basso verso l’alto dal liquame da depurare.

Questo crea uno stato fisico nel quale le particelle sono libere di spostarsi in tutto il volume del reattore e permette di ottenere concentrazioni di biomassa superiori a quelle ottenibili nei reattori a biomassa dispersa.Si presenta però un inconveniente dato dalla difficoltà nel fornire le elevate quantità di ossigeno necessarie al processo.

Stagni biologici

Gli stagni biologici (o lagune) sono sistemi di trattamento molto semplici, essendo costituiti da grandi bacini artificiali in cui viene immesso il liquame da trattare; i solidi si sedimentano, mentre le frazioni non sedimentabili e disciolte del liquame vengono in parte degradate dai batteri.

I liquami vengono di norma immessi nei bacini con un carico organico (BOD5) molto basso, mentre il tempo di residenza è elevato, producendo un fango ben stabilizzato.

I bacini vengono di solito scavati nel terreno, e devono essere impermeabilizzati per evitare infiltrazioni nel sottosuolo.

Lo stagno biologico richiede la disponibilità di ampie superfici in rapporto alla quantità di liquami trattati, ma i dispositivi tecnologici e i consumi energetici sono nulli.

Si distinguono 4 tipi principali di stagni biologici, in base alla profondità e alla presenza o meno di un ambiente anaerobio:

- Stagni anaerobici, caratterizzati dalle maggiori profondità, da un carico organico relativamente alto, e dall’assenza di ossigeno. I processi depurativi che si instaurano sono anaerobici, e la fauna microbica è simile a quella dei digestori anaerobici.

- Stagni aerati, profondi circa 3 metri, mantenuti in condizioni aerobiche a qualsiasi profondità da un sistema di aerazione artificiale. I carichi organici sono relativamente elevati, e la popolazione microbica è riconducibile a quella degli impianti a fanghi attivi.

- Stagni facoltativi, di profondità inferiore ai precedenti, con una zona superiore aerobica, dove l’ossigeno è fornito dalle alghe, ed una inferiore anaerobica. Le popolazioni batteriche sono differenti alle due profondità.

- Stagni aerobi, hanno ambiente completamente aerobio grazie alla bassa profondità, la quale consente una completa diffusione dell’ossigeno. Nello strato superficiale si formano abbondanti alghe.

Criteri per la scelta del processo depurativo

Dopo l’eliminazione dei solidi sospesi dai reflui si deduce dal rapporto BOD5/COD se si deve procedere con un trattamento biologico o chimico.

BOD5/COD < 0,2 : non biodegradabile

0,2 < BOD5/COD < 0,6 : refluo biodegradabile con microrganismi selezionati

BOD5/COD > 0,6 : refluo biodegradabile

Il valore del BOD serve anche per orientare la scelta fra il metodo aerobio e quello anaerobio:

BOD5 < 4000 ppm : Processo aerobico

BOD5 > 4000 ppm : Processo anaerobio

Nel corso della depurazione aerobica le sostanze organiche ossidate nel catabolismo forniscono molta energia, permettendo una forte biosintesi con rapido accrescimento della massa delle cellule, le quali andranno a formare il fiocco sedimentabile.

Nel corso della depurazione anaerobica invece i processi catabolici forniscono poca energia, questo rende meno vivace la biosintesi, e di conseguenza l’accrescimento della massa cellulare. Vi è anche la formazione di metaboliti intermedi prodotti dai processi fermentativi.

Processo aerobio a fanghi attivi

Il processo a fanghi attivi nelle sue differenti versioni, può essere utilizzato sia come trattamento secondario dopo la sedimentazione primaria, sia come trattamento diretto sullo scarico tal quale.

Popolazione dei fanghi

Alla formazione dei fanghi attivi partecipano molte specie di batteri che variano sia con le caratteristiche chimiche del mezzo, sia con le caratteristiche fisiche come la temperatura. Un’alta concentrazione in protidi favorisce bacilli come Zooglea ramigera e dei generi Alcaligenes e Flavobacterium; un’alta concentrazione di carboidrati favorisce bacilli del genere Pseudomonas, una vigorosa ossigenazione e una bassa concentrazione di sostanze organiche favorisce batteri dei generi Nitrobacter, Nitrosomonas, e Bacillus; la presenza di zolfo fa crescere batteri del genere Thiotrix.

Fra tutti sembra che il più importante sia Zooglea ramigera, in quanto i fiocchi di fango sono formati soprattutto da colonie di questo bacillo.

I protozoi sono i predatori dei batteri: se ci sono i protozoi ci devono essere anche i batteri. Diventano quindi indiretti indicatori dello stato delle acque e del fango in via di depurazione.

Le Amebe indicano cattiva ossigenazione, mentre quelle di dimensioni maggiori sono caratteristiche di fanghi scarsamente attivi.

Gli Zooflagellati resistono in mezzi poco ossigenati, e sono talvolta gli unici a popolare fanghi di acque industriali, i quali contengono fenoli o altri composti organici; sono i primi a svilupparsi, e sono caratteristici dei fanghi giovani.

I ciliati sono molto importanti e possono liberamente nuotare (natanti) come il Paramecio che accompagna i fiocchi poco ossigenati, oppure aderire a un supporto (sessili) come Opecularia e Vorticella utilissimi in fase di chiarificazione delle acque. In particolare Vorticella è caratteristica dei fanghi maturi, e segnala con la sua presenza una buona ossigenazione. Esistono anche ciliati che si spostano sul fiocco mediante apparati filiformi (mobili di fondo) come e Aspidisca. Fra i protisti algali sono quasi sempre presenti Euglena e Chlorella soprattutto nelle vasche di stabilizzazione, dove con la fotosintesi forniscono una parte dell’ossigeno necessario per l’ossidazione batterica.

Fra gli organismi superiori pluricellulari sono presenti Rotiferi e Nematodi. I primi sono molto sensibili alle sostanze tossiche e alle eccessive variazioni della composizione del refluo, si sviluppano in fanghi vecchi purché ben ossigenati. Sono pertanto indicatori di ossigenazione prolungata nel tempo. I nematodi sono caratteristici di fanghi vecchi ormai in via di mineralizzazione, cioè prossimi alla digestione anaerobia.

| Euglena | Euplotes | Nematode |
| --- | --- | --- |
| Opecularia | Rotifero | Vorticella |

### Funzionamento di un processo a fanghi attivi

Come detto precedentemente, i fanghi attivi non sono altro che biomassa batterica, dispersa sotto forma di piccoli fiocchi.

Il processo di flocculazione consiste nell’aggregazione delle particelle solide finemente disperse nel liquido, in fiocchi di dimensioni e peso tali da poter essere separati per decantazione.

I batteri presenti nel fiocco metabolizzano la sostanza organica particolata e quella disciolta, che viene adsorbita.

Nella vasca di ossidazione sono presenti: protozoi ciliati ancorati al fiocco con un peduncolo, protozoi ciliati mobili, rotiferi, e nematodi. Dato che il loro alimento principale è costituito dai batteri dispersi nel liquido (anche patogeni), collaborano all’ottenimento di un’elevata purezza nell’effluente finale eliminando i batteri pericolosi.

Il primo stadio di questo sistema di depurazione consiste nel passaggio in una vasca di aerazione, per poi passare alla vasca di sedimentazione secondaria in cui si separano i fanghi, e il liquido in uscita risulta depurato.

I fanghi separati nel sedimentatore secondario vengono in parte reimmessi nella vasca di aerazione, al fine di mantenere in essa un’adeguata biomassa batterica.

I fanghi che risultano in eccesso rispetto all’esigenza del riciclo, escono dall’impianto di depurazione, ed entrano in quello di trattamento dei fanghi.

Nella vasca di aerazione è mantenuto costantemente un ambiente aerobio, che permette di ottenere una migliore efficienza nell’azione dei batteri. L’aerazione è assicurata da mezzi meccanici posti in superficie (turbine, spazzole rotanti) o mediante insufflazione diretta di aria.

Questi sistemi producono turbolenza nella massa liquida, garantendone l’aerazione e il completo rimescolamento.

Indice biotico e ruolo indicatore dei protozoi nei fanghi

I protozoi ciliati sono molto numerosi in tutti i tipi di processi di trattamento aerobico dei liquami, e la maggior parte di loro presente negli impianti di depurazione si nutre di batteri dispersi. Sulla base del loro comportamento possono essere distinti in tre gruppi funzionali:

1. natanti, che nuotano nella frazione liquida e rimangono in sospensione nella vasca di sedimentazione;

2. mobili di fondo, che abitano la superficie del fiocco di fango su cui si spostano;

3. sessili, che sono stabilmente fissati mediante un peduncolo al fiocco di fango, e quindi precipitano con esso durante la sedimentazione.

E’ stato dimostrato che i protozoi ciliati migliorano la qualità dell’effluente attraverso la predazione della maggior parte dei batteri dispersi, e che continuamente entrano nel sistema con il liquame.

Negli impianti di depurazione appartenenti alla tipologia del processo a fanghi attivi, l’analisi della microfauna come indicatore dell’efficienza dell’impianto è una pratica assai utilizzata tra le analisi di routine.

Questa è in grado di dare utili e pronte indicazioni sull’attività biologica del fango attivo, in base alla comunità di microrganismi che in esso si sviluppa.

E’ stato perciò messo a punto un indice che stima la qualità del fango attivo, ispirato all'EBI applicabile a tutti i tipi di impianti a fanghi attivi.

L’indice biotico del fango (SBI) è basato sia sulla differente sensibilità mostrata da alcuni gruppi della microfauna ai principali parametri fisici, chimici, e gestionali, sia sull’abbondanza e diversità delle specie presenti.

Questo consente di definire la qualità biologica del fango mediante valori numerici convenzionali.

Fattori che influenzano la formazione del fiocco

- Rigonfiamento (bulking) dei fiocchi: i microrganismi filamentosi si espandono verso l’esterno del fiocco, il quale diventa gelatinoso e trattiene acqua; la sedimentazione viene ostacolata.

- Formazione di schiume biologiche: sono dovute anch’esse a microrganismi di forma filamentosa, che si accrescono sulla superficie delle vasche formando masse rigide che disturbano la sedimentazione.

- Crescita dispersa: per la presenza di tensioattivi o sostanze tossiche i batteri non aderiscono fra loro, e non determinano più la formazione di fiocchi.

- Formazione di fiocchi troppo piccoli (pin point): l’effluente è torbido, i solidi rimangono in sospensione e non si ha alcuna separazione di sedimento.

Trattamento dei fanghi

I fanghi sono ricchi di sostanza organica decomponibile, e quindi facilmente putrescibili.

E’ necessario pertanto sottoporli ad un trattamento che ne riduca la putrescibilità.

Possiamo attuare la stabilizzazione aerobica, che consiste in una vasca dove i fanghi sono aerati a lungo per promuovere la disidratazione; oppure quella anaerobica detta anche digestione di cui parleremo più avanti. Un altro tipo di trattamento è la disidratazione, ottenuto riducendo il contenuto d’acqua, e facendo diminuire perciò il volume di fango da smaltire.

Il sistema più semplice è l’ispessimento, dove si addensa il fango per effetto gravitazionale, prima della disidratazione vera e propria.

La disidratazione può essere effettuata tramite centrifughe che operano la separazione grazie alla forza centrifuga, tramite nastropresse dove il fango viene compresso mediante due rulli, e scorre tra due nastri filtranti che permettono di separare l’acqua dal fango, filtropresse dove il fango viene compresso tra serie di piastre drenanti.

Processo anaerobico e produzione di biogas

La digestione anaerobica è un processo  comunemente utilizzato come trattamento di stabilizzazione biologica dei fanghi e per il trattamento di scarichi con elevato  valore di BOD   (> 4000 ppm).

I digestori sono costituiti  da grossi serbatoi cilindrici con sommità a cupola, talvolta flottante di modo che la parte superiore del digestore possa essere utilizzata per la raccolta del biogas.

Il processo può essere a uno o a due stadi.

L’impianto monostadio è caratterizzato dal fatto che la digestione avviene in un'unica unità, a temperatura ambiente, e senza agitazione. In un digestore di questo tipo si possono distinguere varie zone: un superiore dove si raccoglie il surnatante, una intermedia dove avviene il processo di digestione, una inferiore dove si accumula il fango digerito. Il gas che si sviluppa nella zona intermedia, salendo trascina oli e grassi che vanno a formare lo strato di schiume galleggianti. Essendo privo di agitazione il processo è lento, e viene generalmente alimentato in maniera discontinua, inviando il surnatante al processo a fanghi attivi.

Nel digestore a due stadi invece il primo stadio è riservato al fango in digestione, mentre il secondo serve per la separazione del fango digerito, oltre a completare il processo biologico. Il primo reattore è mescolato, e per tale operazione può essere impiegato il biogas prodotto durante la digestione. I reattori vengono riscaldati ad una temperatura tra 30 e 60°C utilizzando sempre il biogas prodotto.

Fasi di produzione del biogas

Le fasi che intervengono nella produzione del biogas sono 4:

1. Idrolisi e fermentazione

2. Deidrogenazione acetogenica

3. Idrogenazione acetogenica

4. Metanogenesi

Idrolisi e fermentazione

Il processo avviene ancora in presenza di ossigeno, il quale è rimasto imprigionato nel digestore durante la carica.

I batteri aerobi e microaerofili attaccano le molecole complesse rendendo la massa più fluida. I prodotti di questa fase sono monosi, acidi grassi, amminoacidi, che vengono catabolizzati a CO2 e H20. Sono presenti anche microrganismi in grado di degradare la cellulosa.

Esaurito l’ossigeno, intervengono gli anaerobi che degradano ulteriormente la cellulosa, fermentano monosi, acidi grassi, amminoacidi. I prodotti che derivano da queste fermentazioni sono acido lattico, etanolo, succinato, acetato, formiato, e propionato.

Deidrogenazione acetogenica

I composti prodotti in precedenza vengono catabolizzati mediante processi detti di deidrogenazione con formazione di CO2 e H2.

Idrogenazione acetogenica

In questa fase i batteri anaerobi sintetizzano acido acetico da CO2 e H2 con un processo detto di idrogenazione.

Metanogenesi

In questa fase si ha abbondante produzione di metano, ma anche CO2..

I batteri metanigeni sono anaerobi stretti, ed il loro substrato ideale è l'acido acetico prodotto nella fase precedente. Per la produzione di metano si possono utilizzare anche substrati come l'acido formico e il metanolo.

CH3COOH ---> CH4 + CO2 produzione di metano da acido acetico

CO2 + 4H2 ----> CH4 + 2H2O produzione di metano da CO2 e H2

4HCOOH ----> 4CO2 + 4H2 produzione di metano da acido formico

4CH3OH ----> 3CH4 + CO2 + 2H2O produzione di metano da metanolo

Trattamenti terziari

L’obbiettivo principale dei trattamenti terziari è la rimozione dei composti di azoto e fosforo presenti in soluzione nell’effluente dell’impianto di depurazione, con lo scopo di limitare gli effetti eutrofizzanti nel corpo idrico recettore.

Possono essere considerati trattamenti terziari anche i trattamenti di fitodepurazione.

Rimozione dell’azoto

La rimozione dell’azoto è un processo di natura biologica ed avviene in due stadi.

Nel primo stadio detto di nitrificazione l’ammoniaca viene ossidata a nitrato, grazie ad una serie di reazione operate da batteri: NH3 - NO2 - NO3. In questa fase i Nitrosomonas ossidano l’ammoniaca a nitrito, e i Nitrobacter il nitrito a nitrato.

Nel secondo stadio i nitrati vengono denitrificati ad azoto molecolare gassoso, per opera di diversi generi di batteri (Pseudomonas, Bacillus) che utilizzano i nitrati come composto ossidante in sostituzione dell’ossigeno.

Il primo stadio deve avvenire in ambiente aerobico, e per esso si utilizza una vasca simile a quella dei fanghi attivi, mentre il secondo stadio deve avvenire in ambiente anossico (poco ossigeno) di modo che i batteri impieghino il nitrato al posto dell’ossigeno.

Rimozione del fosforo

La rimozione del fosforo può essere effettuata per via biologica, grazie a batteri che sono in grado di assumere fosforo oltre alle normali esigenze metaboliche, rimuovendolo dall’effluente depurato.

Il principio di base dei sistemi per la rimozione biologica del fosforo prevede un’unità depurativa in cui si alterna una condizione anaerobica ad una aerobica, inducendo un’elevata assunzione di fosforo da parte dei batteri.

E’ molto diffusa anche la rimozione per via chimica, che adotta reagenti (es. cloruro ferrico) in grado di far precipitare in forma solida il fosforo disciolto.

Disinfezione

Il trattamento finale di disinfezione è indispensabile quando il corpo idrico recettore è destinato ad un impiego che richiede una particolare tutela igienico-sanitaria (es. balneazione).

La disinfezione si effettua di solito mediante un trattamento con reagenti chimici, di norma a base di cloro, con ozono, oppure con trattamenti fisici (es. raggi ultravioletti).

Attualmente si utilizzano anche altri tipi di disinfezione che prevedono la combinazione dei metodi sopra descritti con l'apporto di altre specie chimiche quali l'acqua ossigenata e l'acido peracetico.

Le vasche di disinfezione sono dimensionate in modo che il tempo di contatto non sia inferiore ai 20 minuti.