ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BESTA”

Sezioni Associate

.                  I.P.S.C. “F. BESTA”                                                                                        I.P.S.I.A. “F. FOSSATI”

Via Tonale, 22 -  Sondrio                                             email sorc010003@istruzione.it                                              Via Torelli, 3 -  Sondrio

Tel. 0342515107                                                                     Fax  0342515097                                                               Tel.  0342212502

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2003-2004

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

##### Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

Analisi di un circuito a PLL con CD4046  usato come moltiplicatore di frequenza.

Materie coinvolte: Sistemi, Elettronica, Laboratorio di misure, Matematica, Lingua e Italiano

TEMA:

Si intende esaminare il circuito a PLL con CD4046 utilizzato come moltiplicatore di frequenza, rappresentato dallo schema funzionale allegato.

I dati caratteristici dell’integrato CD4046 sono scritti in inglese / francese sul data sheet

Il candidato svolga la prova seguendo i seguenti punti:

- Disegnare lo schema a blocchi equivalente di tutto il sistema spiegando brevemente

la funzione di ogni blocco;

- Traduca dall’inglese / francese la parte indicata sul data sheet del CD4046 ;

- Spiegare dettagliatamente il funzionamento dello schema assegnato mettendo in evidenza i calcoli matematici necessari per determinare i componenti affinché risponda alle specifiche richieste;

- Realizzare su basetta bread-boord il circuito secondo lo schema assegnato;

- Effettuare le misure necessarie  per verificare il funzionamento;

- Determinare il campo di aggancio del PLL;

- Redigere una accurata relazione, svolgendo ordinatamente tutti i punti precedenti.

Tempo previsto 6 ore

###### INDICAZIONI  PER  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  5^ T.I.EN

- Obiettivo:  Affrontare lo studio analitico e la soluzione pratica di un circuito

PLL usato come moltiplicatore di frequenza di un segnale.

-    Scopo     :  Rendere consapevole l’allievo di come si svolge una prova d’esame

di stato.

-    Periodo   :  Secondo quadrimestre

-    Tempo    :  Previsto 6 ore

Note:

Il lavoro richiede lo svolgimento di più attività anche multi-disciplinare (informazioni tecniche in lingua straniera, calcoli matematici, realizzazione pratica, misure elettroniche mediante idonei strumenti, relazione scritta).

CLASSE 5^ T.I.EN.

Anno scolastico 2003-2004

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA  PLURIDISCIPLINARE

Tipologia E:  analisi di un caso pratico e professionale

| Argomenti e materie coinvolti | ELETTRONICA | SISTEMI | LAB. MISURE | MATEMATICA | LINGUA | ITALIANO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leggi fondamentali dell’elettronica | X | X |  |  |  |  |
| Teoria sui VCO e PLL | X |  |  |  |  |  |
| Porte logiche e contatori | X |  |  |  |  |  |
| Schema a blocchi di un sistema |  | X |  |  |  |  |
| Consultazione di manuali tecnici | X | X |  |  |  |  |
| Calcolo dei componenti | X |  |  | X |  |  |
| Realizzazione pratica del circuito |  |  | X |  |  |  |
| Collaudo e rilevazione delle misure con gli strumenti di laboratorio | X | X | X |  |  |  |
| Comprensione di un testo scritto in lingua inglese / francese |  |  |  |  | X |  |
| Utilizzo del software per la gestione testi e dati (Word –Excel) | X | X |  |  |  |  |
| Produzione di una relazione scritta |  |  |  |  |  | X |

CLASSE 5 TIEN - SIMULAZIONE III - PROVA  (TIPOLOGIA E)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

- CONOSCENZE :

A1) - Conosce e sa applicare correttamente leggi e principi per la risoluzione di reti elettriche

in continua e in alternata.

A2) - Conosce e sa utilizzare i principali componenti discreti e integrati dell'elettronica

analogica e digitale .

A3) - Conosce e sa applicare correttamente la teoria sui VCO.

A4) - Conosce e sa descrivere integrati PLL di impiego commerciale.

- COMPETENZE:

B1) - Assembla correttamente il circuito proposto sulla basetta di prova,

con un cablaggio ordinato organico e funzionale.

B2) - Usa correttamente i manuali delle case costruttrici di componenti elettronici discreti

e integrati per ricavarne informazioni finalizzate ad un corretto montaggio del circuito.

B3) - Utilizza correttamente i principali strumenti del laboratori o di elettronica: sa scegliere

la strumentazione necessaria alle misure sul circuito e al collaudo del circuito.

B4) - Sa organizzare e impostare le misure sul circuito scegliendo opportuni valori per

gli ingressi per ottenere risultati utili e significativi .

- ABILITÀ

C1) - Usa correttamente la lingua italiana nella produzione del testo scritto della relazione

con proprietà di linguaggio e impiego di adeguata terminologia tecnica.

C2) - Possiede adeguate abilità nel calcolo : risolve correttamente equazioni.

C3) - Comprende e traduce il testo scritto in inglese o in francese nella consultazione

di data sheet.

C4) - Usa correttamente pacchetti software per produzione testi e gestione dati

(Word, Excel)

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE

IPOTESI DI MASSIMA VALUTAZIONE  PARI  A  10 PUNTI   PER OGNI  VALUTAZIONE PER UN TOTALE  DI 120 / 120