ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

"F.  FOSSATI"

Via Luigi Torelli,3 - 23100  SONDRIO -  tel. 0342/212502

PROVA  STRUTTURATA  DI  AMMISSIONE

a.s. 1997/98

OPERATORE - TELECOMUNICAZIONI

MATERIA :”LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ESERCITAZIONI PRATICHE”

COGNOME E NOME...................................................................................... DATA________________

CONTENUTI DELLA PROVA :

Rispondere ai  quesiti apponendo una X sulla lettera relativa alla risposta scelta solo

se si è ragionevolmente convinti dell’esattezza della risposta.

VALUTAZIONE :

Per ogni risposta esatta verranno attribuiti 5 punti

Sarà tolto 2 punti per ogni risposta errata oltre le tre errate ammesse.

Punteggio finale in centesimi sarà dato dal totale punteggio raggiunto diviso del fattore 1,5

PUNTI+ = ............ PUNTI - = .............. PUNTI TOT. = ..............     VOTO =................

LA PROVA PREVEDE LA  DURATA  COMPLESSIAVA DI  90 MINUTI

-1-   Che valore ha una resistenza contraddistinta dai colori  giallo, viola, nero, rosso, marrone ?

(A)  4,7 MOhm 	(B)  47 KOhm	(B) 470 KOhm 	(D)  4,7 KOhm

-2-	Un condensatore con stampigliato la scritta  472 offre una capacità di ?

(A)  4700 pF 	           (B)  472 pF		(C)  47 nF	 (D)  47 F

-3-	Nel tester ICE 680 R  la boccola della portata Ohmmetrica  facente capo al positivo della 	pila interna  é  quella contrassegnata con :

(A) puntale rosso (B) i simboli  X 1- X10- X100 (C ) il simbolo =   (D)  il simbolo 

-4-	Che tensione misura un tester da  40 Kohm x V in portata 10 V f.s. collegato come in fig. ?

-5-	Come posso ottenere una condensatore da 11000 pF  avendo a disposizione

capacità da 22 nF ?

(A) Non esiste nessun metodo

- Mettendo in serie due condensatori da 22 nF

- Mettendo in parallelo due condensatori da 22 nF

(D) Non é possibile perché 22 nF é maggiore di 11000 pF

-6-  	Un condensatore contraddistinto con la sigla NP0 presenta:

(A) Tolleranza 1%

(B) Capacità non polarizzata

(C) Deriva termica della capacità nulla (negativa-poistiva -zero)

(D) Perdite nel dielettrico nulle

-7-  Se devi realizzare un alimentatore stabilizzato in grado di fornire 15V - 2A, che capacità di

livellamento useresti ?

(A)  100 uF         (B) 1000 uF / 24VL     (C) 4700 uF/35 VL    (D) 4700 uF/15 VL

-8-	Fra anodo e catodo  di un  diodo al silicio in conduzione misuro una tensione  di ?

(A) Zero V 	         (B)  1,4 V	  (B) circa 0,7 V 	   (D) circa 0.45V

-9-    	Se alimento con 18V alternati la serie di un diodo e un condensatore da 100 uF, che

tensione misuro ai capi del condensatore ?

(A) Circa 24 V continui      (B) 17,3 V continui	 (C)  Zero V     (D)  18V

-10-     Un regolatore LM78L09 é in grado di fornire una corrente massima di circa ?

(A)  1A	      (B) 0.5A            (C) 100/150 mA           (D)  0.9 A

-11-     	Il primario di un trasformatore  (220Vac- 12Vac) si può riconoscere mediante l’uso

del tester in portata Ohm perché ?

(A) Offre maggior resistenza del secondario

(B) Non é possibile perché é un avvolgimento di filo di rame

(C) Bisogna rivolgersi al costruttore

(D) Offre minor resistenza del secondario

-12-  	La corrente sufficiente per accendere un diodo led é di circa ?

(A) 10  mA	        (B)  1 mA	    (C)  100  mA           (D) 10 micro A

-13-	 Per alimentare un diodo led a 24 Vcc é necessario mettere una resistenza in serie da ?

(A)  100 Ohm		 (B) 2,2 Kohm	    (C)  10K		(D) 10 Ohm

-14-	Un transistore PNP ai fini della verifica con il tester in portata ohm, si può 			rappresentare da quale delle  seguenti figure ?

-15-	L’ordine di grandezza della corrente di base di un transistore BC237 per poter eccitare

un relè da 12 V - 80 mA comandato dal transistore é  ?

(A)  unità  di  mA      (B) 800 mA     (C)  dei micro  A	(D) di circa  40/80 mA

-16-     	Quale tra queste sigle di integrati riconosci come porte logiche  CMOS

(A)  SN7400              ( B) CD4093             (C) ST62E10             (D) uA741

-17-     Un circuito digitale con porte logiche TTL lo si deve alimentare ?

(A) a 12 Vcc	 (B) Dipende dal tipo di porte     (C)  da 3/12 V      (D)  5 V

-18-	Una porta logica di tipo NAND risponde a quale  tabella di verità

-19- 	Un circuito a Trigger di Schmitt serve :

(A) Per sincronizzare due segnali

(B) Per rendere non distorta una sinusoide

(C) Per squadrare un segnale e pulirlo da livelli incerti

(D) Per generare un segnale a dente di sega

-20-	Il circuito di figura rappresenta :

-21-  Un integrato MM53200 viene impiegato in quale delle  seguenti applicazioni ?

- amplificatori di B.F.

- alimentatori

- trasmettitori e ricevitori codificati

- televisori

-22-  L’istruzione “ jrnz  etichetta ” usata nei listati di programmazione degli ST6  a quale delle

seguenti definizioni  risponde ?

(A)  salta all’etichetta se l’operazione precedente ha dato risultato zero

- salta se c’è stato riporto nel carry

- salto incondizionato all’indirizzo “etichetta”

- salta all’indirizzo “etichetta” se l’operazione precedente non ha dato risultato zero

-23-   A quale definizione assoceresti la parola compensatore ?

- Una capacità particolare usata negli alimentatori stabilizzati

- Capacità con valori da qualche pF a decine di pF di tipo variabile

- Capacità che compensa il suo valore al variare della temperatura

- Un componente non attinente all’elettronica

-24-   Osservando il segnale d’ingresso e d’uscita quale circuito sarà  racchiuso nel contenitore ?

-25- In un convertitore ADC a 8 bit funzionante a 5 V (ad esempio l’ST6210) quanto vale

il numero binario dopo la conversione se all’ingresso ADC entra 2,5 V ?

(A) 100000001b              (B) 01000000b          (C)  11000000b       (D) 10000000b

-26- L’integrato CA3162 cosa ti ricorda ?

- Operazionale    (B) Transistore di potenza  (C) Convertitore ADC  (D) Porte NAND

-27-  Che potenza deve dissipare un LM7812 con tensione d’ingresso di 18V quando prelevo 0,5A ?

- 9 W                    (B)   6 W                          (C)   12 W                 (D)   3 W

-28-  La tensione più idonea che deve avere un trasformatore sul suo secondario per realizzare un

alimentatore con ponte, condensatore di livellamento e regolatore LM7805  è :

(A)  24V                    (B)   15 V                          (C)    9 V               (D)    5 V

-29- Un’induttanza ottenuta direttamente con una spira sul circuito stampato puó avere valore ?

(A) di micro Henry   (B) di milli Henry   (C ) Nullo         (D) di pico Farad

-30- Quale di questi valori di frequenza può essere usata in  un trasmettitore tipo apri cancello ?

(A) 10KHz                 (B) 1 MHz                  (C ) 1,2 GHz       (D) 300 MHz

RISPOSTE

-1-  4,7k	         	 (B)

-2-  4700pF            	  (A)

-3-  simbolo         	  (D)

-4-    6 V                 	  (C)

-5-  serie due 22nF  	  (B)

-6- deriva t. 0          	  (C)

-7-  4700F - 35VL 	 (C)

-8-  circa 0,7 V        	 (B)

-9- circa 24V cc      	 (A)

-10-  100mA           	 (C)

-11- >R del secon.  	 (A)

-12-  10 mA            	 (A)

-13-    2k2              	 (B)

-14-                       	  (A)

-15-  mA                	 (A)

-16-  CD4093         	 (B)

-17-   5 V                	 (D)

-18-                        	  (B)

-19-  squadrare        	 (C)

-20-  onda quadra    	 (D)

-21- RTX codif.      	 (C)

-22- non 0                	 (D)

-23-                          	 (B)

-24-                         	  (A)

-25-                         	  (D)

-26-                         	  (C)

-27-  3W                  	  (D)

-28-                         	  (C)

-29-  Henry            	  (A)

-30-                          	  (D)