| RFC1 = INDUTTANZA ANODICA Essa è stata realizzata, avvolgendo del filo smaltato ricoperto in doppio cotone diam. 0,75mm attorno ad un cilindro di Teflon del diam. di 30mm (sarebbe preferibile la ceramica). Il filo ricoperto di cotone, contribuisce a ridurre le capacità tra le varie spire.(se non lo si trova, si userà quello smaltato senza) Lo schema ed il numero di spire più adatto per la realizzazione di un'induttanza adatta tra 1,8 e 30Mhz, (come suggerito anche dal manuale degli amplificatori di potenza, tranne che per il diametro che qui è 30mm) è il seguente: (L'induttanza risulta essere di valore attorno a 150microHenry) Come si può notare anche dalla figura, è opportuno lasciare tra i vari gruppi di spire spazi di alcuni mm. | Part. costrutt .pag. 1/5 RFC2 = INDUTTANZA BIFILARE DI FILAMENTO Essa serve ad evitare che il segnale a RF applicato al catodo possa andare verso il trasformatore di filamento Per la sua realizzazione, è stato avvolto in modo bifilare (2 fili appaiati), del filo smaltato per trasformatori diam. 1,6mm. attorno ad un bastoncino di ferrite diam10mm lungo 200mm. Occorre fare un pò di attenzione quando si avvolge il filo in quanto la ferrite è abbastanza fragile e si corre il rischio di romperla. Occorre tenere presente che questa induttanza provoca una caduta di tensione di circa 0,4 - 0,5V. Pertanto la tensione in uscita dal trasform. di filamento deve essere 0,5 - 0,6V più alta di quella nominale. Per l'affinamento definitivo può essere usato del filo resistivo di costantana o nichelcromo. IK4 EEP 11-03 |
| --- | --- |

| RFC 3 = INDUTTANZA DI USCITA Questa induttanza dovrebbe essere di valore attorno a 1 - 2 mH (milliHenry), non è tassativo. Dovrebbe inoltre essere preferibilmente del tipo a nido d'ape pertanto la sua costruzione con metodi artigianali non è molto semplice. Si trovano però abbastanza facilmente nel surplus. Nel lineare oggetto di questa descrizione ne sono state messe 2 in serie recuperate da un cassetto BC (chissà che valore avranno, non si dispone al momento di induttanzimetro) Si possono vedere anche dalle varie immagini.. NOTE SU RL3 Tav. 2 Si tratta del relè di antenna, esso deve essere di buona fattura con isolamento adeguato. Ottimi sarebbero quelli sotto vuoto, ma si trovano con difficoltà e costano molto. Dunque ottima soluzione almeno in HF sono quelli di provenienza surplus, con parti in ceramica. Per fortuna si disponeva di tale tipo di relè trovato in una fiera anni fa e si è così potuto utilizzarlo, con entrambi i contatti in parallelo al fine di avere maggiore e più sicuro passaggio di corrente RF. Nel caso non si disponesse neanche di questo tipo, può essere adatto allo scopo anche un relè commerciale spaziato bene, con contatti robusti e parti isolanti in vetronite. (esistono, li ho visti) Per quello di ingresso e quello di BIAS, non occorrono grandi qualità, vanno bene quelli commerciali con esclusione dei micro _____________________________________________ NOTE SU S1- S1A - S1B Tav. 2 Si tratta del commutatore di banda, uno dei componenti essenziali e di maggiore difficoltà di reperimento. Si trova con difficoltà persino nelle varie fiere di settore. Esso dovrebbe avere isolamento in ceramica, minimo 3,5KV, numero di posizioni adeguato, min. 6 meglio 9 se anche per le bande WARC e 3 sezioni per poter aggiungere le capacità fisse del pi greco in 80 e 160mt. Come già in altra parte specificato, si è dovuto adattare con molto studio, lavoro e tanta pazienza uno a 6 posizioni di provenienza surplus (smontato da cassetti BC Americani degli anni 40). La modifica ha interessato la sostituzione del contatto mobile al fine di ottenere il cortocircuito della parte di induttanza inutilizzata, onde prevenire le altissime tensioni che si hanno per autoinduzione. Inoltre come si può osservare dalle immagini, sono stati aggiunti anche due settori, necessari per inserire le capacità fisse del pi greco in 80 e 160mt. Sarebbe stato necessario altrimenti montarne altri due. Soluzione, personalmente non gradita, ammesso poi di disporre di altri due commutatori. Tutte le volte che si adopererebbero le gamme 80 e 160 sarebbe necessario agire su 3 commutatori, (non mi piacerebbe affatto) . | Part. costrutt. pag. 2/5 L1 - L2 - L3 - L4 = INDUTTANZE DI ADATTAMENTO L1 = 8,5 spire avvolte in aria diam. 42mm di tubetto di rame diam. 6mm, lungh. avvolgim. 85mm (ca. 1,22µH) L2 = 14,5 spire avvolte in aria diam. 41mm di tubetto di rame diam. 5mm, lungh. avvolgim. 110mm (ca 2,7µH) L3 = 16 spire avvolte in aria diam. 60mm di tubetto di rame diam. 5mm, lungh. avvolgim. 125mm (ca 5,9µH) L4 = 17 spire avvolte in aria diam. 60mm di tubetto di rame diam. 5mm, lungh. avvolgim. 125mm (ca 6,7µH) Per ottenere l'avvolgimento, il tubetto di rame è stato stretto da una parte nella morsa, poi si è provveduto ad avvolgere l'altra estremità attorno ad un pezzo di tubo di alluminio di diam. adeguato che poi è stato ovviamente sfilato. Occorre tenere presente che una volta chiuso il contenitore il valore di induttanza per effetto della vicinanza delle pareti metalliche si riduce di qualche µH. L'induttanza totale dei 4 avvolgimenti dovrebbe essere ca16,5µH ma per quanto detto prima si attesterà attorno a 12 -14µH. Non è stato possibile determinare il valore esatto perchè al momento ancora non si dispone di un induttanzimetro. I calcoli sono stati fatti con la formula sottostante: (dxd) x (nxn) x 0,0217 L in µH = ----------------------------------- d + ( 2,2xl ) d = diametro avvolgim. in cm l = lunghezza avvolgim. in cm n = numero delle spire La tabella sottostante (fornitami da IN3ZDC), riporta i valori del pi greco per il lineare in questione. Essa fa riferimento ad un'impedenza di uscita di ca 1465Ω calcolati con la formula Z= VA / I x 1,57 (classe AB) Calcolando VA come tensione media di alimentazione delle valvole di ca 2300V e la corrente media totale assorbita di ca 1A, si ottiene Z = 2300 / 1 x 1,57 = 1465Ω. Per adattare 1465Ω a 50Ω la tabella è la seguente: TABELLA 1 BANDA; C1; L; C2; Q. 160mt; 750pF; 11,5; 3730; 13,00. 80mt; 420; 5,73; 2117; 13,8. 40mt; 190; 3,14; 942; 12,6. 20mt; 93; 1,6; 460; 12,3. 15mt; 62; 1,07; 305; 12,4. 10mt; 43; 0,77; 210; 12,00. IK4 EEP 11-03 |
| --- | --- |

Part. costrutt. pag. 3/5 PROCEDURA TARATURA PI GRECO Non avendo a disposizione un induttanzimetro, nè un dip meter è stato adottato un metodo del tutto elementare che tutto sommato pare abbia dato buoni risultati e che viene di seguito descritto: (Sperando qualcuno non abbia ad inorridire più di tanto!!) Sulla base dei valori della tabella 1 di pagina 2, veniva misurata la capacità dei variabili (si dispone almeno di capacimetro), poi piano piano si cercava la presa sull'induttanza che comunque in base ai calcoli teorici era già stata più o meno individuata. Va sottolineato che alla fine le prese si sono discostate pochissimo dal punto che era stato calcolato in via teorica. Praticamente si è dovuto dare un pelo di induttanza in più, ma questo è dovuto sicuramente al fatto che con il contenitore chiuso come già accennato l'induttanza totale viene a calare di qualche microHenry. Ci si rende perfettamente conto che trattasi di metodo alquanto grossolano e che andrebbero effettuate misurazioni adeguate dei valori. D'altra parte però ci si è fidati come sempre dei consigli di Demetrio IN3ZDC, il quale sostiene e non a torto che spesso più ci si ostina ad effettuare misure (cercando la perfezione), più le cose non vanno come si vorrebbe. Morale dunque, se qualcosa funziona bene e non disturba gli altri va bene così, con o senza le dovute misurazioni. Non si dispone purtroppo nemmeno di attrezzature per il controllo della purezza spettrale del segnale. Tuttavia, sulla base di controlli attendibili avuti dai vari colleghi radioamatori (in particolare IN3ZDC ovvero Demetrio), pare che il segnale non occupi più banda di quella occupata senza l'ausilio del lineare e la modulazione risulta essere perfetta. (pertanto vale lo stesso discorso fatto prima). Si può dedurre quindi che il pi greco abbia a filtrare decentemente. Magari il Q potrebbe differire leggermente da quello calcolato. (vi è tuttavia motivo di ritenere che sicuramente non è inferiore a 12, al limite è superiore). LA TABELLA SOTTOSTANTE RIPORTA LE PRESE SULLE BOBINE PER LE VARIE BANDE TABELLA 2 BANDA; L1; L2; L3; L4. 10mt; 4° spira. 15mt; 8,5° spira. 20mt; 6° spira. 40mt; 1° spira. 80mt; 13° spira. 160mt; 16,5° spira. IK4 EEP 11-03

Partic. costrrutt. pag. 4/5 ULTERIORI DETTAGLI COSTRUTTIVI Come già precisato in premessa, si è provveduto alla completa realizzazione di entrambi i telai, adoperando alluminio. Entrambi i complessi poggiano su 4 piedini di gomma alti circa 2,5cm. Come si può osservare anche dalle immagini, sul frontale trovano posto 4 strumenti di misura, l'interruttore luminoso di accensione, la manopola del commutatore a 3 pos. per la variazione di potenza, la manopola del commutatore a 12 pos. per il livello di BIAS, 5 LED di segnalazione, l'interruttore per la messa in OPERATE ed ovviamente la manopola del commutatore di banda e quelle dei variabili di placca e carico. Come si può osservare, le serigrafie indicano anche le bande WARC, anche se il commutatore dispone di sole 6 posizioni. Ebbene si riesce ad accordare decentemente anche queste nella posizione di quelle tradizionali (10 - 15 - 40). Magari il Q non sarà proprio ottimale, ma tenuto conto che le si usa più raramente (il sottoscritto mai), va bene anche così. L'ideale sarebbe stato utilizzare un bel commutatore a 9 posizioni. Bella scoperta!! ma chi ce l'ha? Per realizzare le serigrafie appena menzionate, si è fatto uso di trasferibili di diverse dimensioni che a volte faticavano ad attaccarsi ed altre volte non venivano allineati (pertanto altro impazzimento). Pensare che soltanto per serigrafare il pannello frontale è stato impiegato un giorno intero. Menzionando le serigrafie, pare doveroso precisare il motivo per il quale una di questa indica 1,5KW, mentre come già sostenuto in precedenza la potenza ottenuta risulta essere "solo" 1,2 KW. L'argomento è stato già trattato in premessa, il problema è da attribuire al fatto che cedendo l'alimentazione non si riesce a tirare fuori tutta la potenza che le GI7B sarebbero in grado di erogare. (Quando si disporrà di un pacco lamellare più consistente, si realizzerà un trasform. più adeguato). Come si può osservare dalle immagini, su entrambi i variabili sono state montate delle demoltipliche 1/5 di provenienza surplus.(i soliti cassetti BC Americani degli anni 40) Ovviamente si è dovuto provvedere all'adattamento meccanico delle stesse al fine di poterle utilizzare nella posizione voluta. Per i collegamenti del commutatore di banda con le varie prese sulle bobine, sono state adoperate delle bandelle di rame 0,5mm di spessore e 10mm di larghezza. Non si è provveduto all'argentatura delle bobine nè delle bandelle di rame in quanto per un uso in HF questo accorgimento anche se utile, non è affatto necessario. Tra l'altro, non si sapeva neanche dove tale tipo di trattamento potesse essere realizzato. Ci si rende perfettamente conto che ovviamente non si è riusciti a descrivere in modo chiaro tutte le procedure e le soluzioni adottate, ma occorrerebbe una descrizione lunghissima e forse non si riuscirebbe ugualmente. Altri dettagli costruttivi, sono esposti oltre che nella premessa, anche nelle pagine relative ai vari circuiti RF, alimentazione e comando. Chiaramente come già ampiamente esposto si rimane a disposizione per qualsiasi delucidazione. Occorre rammentare a coloro i quali avessero intenzione di procedere alla realizzazione di questo tipo di apparecchiatura che il problema maggiore non è tanto la difficoltà della costruzione (se pur abbastanza impegnativa), ma il reperimento dei componenti necessari (a prezzi ragionevoli). Componenti, molti dei quali purtroppo non si trovano nei normali negozi di componenti elettronici, ma soltanto nelle varie fiere di settore e con sempre maggiore difficoltà anche lì, in quanto sono diventate praticamente fiere di computer (accidenti a loro) e di centomila altre cianfrusaglie che con la radio non hanno nulla da spartire. Si rammenta inoltre che occorre utilizzare componenti di buona fattura ed isolamento adeguato. Particolare attenzione al variabile di placca, al commutatore di banda ed ai condensatori da aggiungere in placca per 80 e 160mt, i quali sono sottoposti a lavoro molto gravoso (meglio più condensatori in parallelo, offrono migliore passaggio di corrente). Altra difficoltà consiste nel dover spesso adattare anche meccanicamente i vari componenti. Bisogna pertanto disporre di un minimo di attrezzatura, quali trapano a colonna, morsa da banco, mola, compressore ecc. Non bisogna mai sottovalutare infine il pericolo anche mortale che si corre quando si deve operare con tensioni così elevate. Bisogna davvero operare con la mente serena e con cognizione di causa (il sottoscritto ne sà qualcosa: Durante la costruzione anni fa di un altro lineare con le 811A, si è venuti accidentalmente a contatto con ca 1500V: è andata bene, sono rimasto soltanto mezzo stordito per oltre 15 minuti, per il terrore di mia moglie che voleva portarmi in ospedale e dei miei 2 figli, poi per fortuna tutto è tornato OK, pessima esperienza che mi auguro non ripetere mai più e altresì non auguro mai a nessuno). Per il momento la descrizione sarebbe terminata, non rimane che augurare buon lavoro a coloro i quali volessero realizzare il progetto descritto o quant'altro ed ovviamente si rimane a disposizione. Tanti 73 da Pietro IK4EEP IK4 EEP 11-03

Partic. costrutt.  pag. 5/5

IK4 EEP 11-03