Aliment. pag. 1/2 ALIMENTATORE H.V. (2,4 – 2,6 – 2,8KV 1,2A D.C.) – 3,3 – 3,6 – 3,9KV 1,0A D.C.) Si premette che l’alimentatore in oggetto è stato ultimato a nov. 2007, sostituisce il precedente che per 3 valvole era sottodimensionato (in TX la tensione calava da 2500V a meno di 1800V, pertanto si ottenevano max 1200W). Va precisato anche che il suddetto alimentatore è stato concepito per poter alimentare anche altri tubi (non si sa mai che un giorno!!!), per le 3 GI7B viene utilizzata la presa 2000V A.C. sul secondario. La presa 2800V A.C. è stata opportunamente cortocircuitata con 15 resistenze in serie di adeguato valore, al fine di non avere quest’ultima presa priva di carico (cosa assolutamente sconsigliabile). A scopo cautelativo i relè RL1 RL2 RL3 RL4, sono costituiti ognuno da 2 relè in parallelo al fine di assicurare un sicuro e affidabile contatto elettrico, anche in caso uno non dovesse eccitarsi. Si tratta di un alimentatore ad onda intera, concepito per poter ottenere 6 diversi valori di tensione al fine di poter variare in questo modo facilmente la potenza di uscita dell’amplificatore, sottoponendo di conseguenza le valvole a diversi valori di tensione anodica. Come si può osservare dallo schema la variazione di tensione si ottiene applicando la fase dell’alimentazione di rete a seconda della tensione desiderata ad una delle 3 prese disponibili sul primario del trasformatore, a mezzo appositi relè preposti allo scopo, comandati dal circuito di comando. L’accensione dell’alimentatore viene comandata dal circuito di comando (alloggiato nel contenitore del circuito RF), solo dopo il preriscaldo delle valvole (circa 150 secondi). L’alimentazione di rete, attraversa il fusibile di protezione da 20A, il filtro rete da 16A e giunge all’interruttore S1, da qui solo il neutro va direttamente al primario del trasformatore, pertanto questo non può entrare in funzione. Dopo S1, l’alimentazione va ad una morsettiera (tipo mammutt), per essere istradata al circuito di comando, il neutro invece oltre che al primario del trafo va anche alle bobine dei relè RL1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 che ancora non possono eccitarsi (manca la fase). La fase dopo S1 va anche al contatto fisso di RL4 che è aperto. Prima di S1, l’alimentazione va anche direttamente alla ventola (il neutro) ed al contatto fisso di RL7 e TC (la fase), in modo che se per caso dopo aver spento l’alimentatore, la temperatura sul corpo del trafo dove è montato il sensore TC fosse superiore a 50° si avrebbe comunque il funzionamento della ventola di raffreddamento, finchè non si raggiungano 40°, apertura di TC. Dopo il preriscaldo delle valvole (150”), dal circuito di comando giunge la fase al contatto F1 sulla morsettiera, a questo punto chiude RL4 e porta la fase al contatto fisso di RL5 ancora aperto e tramite la resistenza limitatrice R2 ai contatti fissi di RL1 – 2 – 3 (al momento ancora aperti). Dal circuito di comando, dopo i 150”, la fase giunge anche su uno dei contatti C, D oppure E eccitando il relativo relè. Con la chiusura di uno di questi relè (RL1 tens. max RL2 tens. media RL3 tens. min.), tramite R2 di limitazione, viene ad essere alimentata una delle 3 prese sul primario del trafo, permettendone il funzionamento. Per effetto di R2 non si ha puntata violenta di corrente, dovuta a C1 scarico. Dopo 2 – 3”, (dipende dai valori di RX e CX) chiude il relè RL5. La chiusura di RL5 esclude R2 di limitazione, permettendo la piena alimentazione del trafo, porta inoltre la fase alla bobina di RL7, permettendo la sua eccitazione e di conseguenza il funzionamento della ventola di raffreddamento. Con il trafo in funzione e quindi con 220V su una presa del secondario chiude anche RL6 che fa transiitare +14V, tramite i contatti A – B in modo che solo adesso che vi è tensione anodica il circuito di comando può dare il consenso per l’attivazione del PTT e dei relè di trasmissione. Come si può notare sul positivo H.V. è inserita una resistenza R1 (2 resist. 39Ω 25W in parall.), con lo scopo di limitare la corrente nel caso di un malagurato cortocircuito. Sul negativo è invece inserito un fusibile di protezione da 2A, al fine di proteggere le valvole da un eventuale eccessivo assorbimento di corrente. Tutto il gruppo raddrizzatore (24 diodi BY255 con parallelo di condens. 4700pF 2KV e resist. 470KΩ), trova posto su una basetta di vetronite alloggiata sopra il corpo del trafo con apposite staffette di alluminio. Il gruppo relè unitamente ad R2, D1, RX, CX, trovano posto su un’altra basetta ancorata anch’essa sul corpo del trafo. La ventola V di raffreddamento è ubicata sul fianco opposto al trafo, in modo che l’aria da essa prodott, raffreddi prima il gruppo di resistenze corazzate (R1) e C1 per poi investire il trafo ed uscire dalla parete a questi attigua, sulla quale vi è apposita apertura. Entrambe le aperture di entrata ed uscita aria di ventilazione sono munite di griglie di protezione. Tutto il complesso trova posto all’interno di un contenitore di alluminio spess. 2mm, del tutto autocostruito verniciatura compresa. Le dimensioni del complesso sono L 40cm P31cm H 23cm e poggia su 4 piedini di gomma alti 2,5cm. Sul frontale trova posto unicamente l’interruttore luminoso di accensione S1, oltre alle serigrafie. Sul pannello posteriore trovano posto, il fusibile di protezione, le morsettiere di ingresso rete e di connessione con il gruppo RF, 2 connettori per l’alta tensione tipo PL (quello del positivo è stato autocostruito con del teflon), oltre al contatto di messa a terra. L’alta tensione viene portata al reparto RF tramite 2 cavi ad alto isolamento per insegne neon (sono isolati a 15 KV). Si spera la descrizione sia stata chiara ed esauriente, ad ogni modo forse le foto possono contribuire maggiormente. IK4 EEP 01-08

Aliment. pag. 2/2

IK4 EEP 11-03