Applicazione non lineare: il comparatore.

Si dice comparatore un circuito capace di fornire in uscita una tensione continua,

che può assumere solo due livelli.

Nel caso degli amplificatori operazionali l’uscita è positiva se il segnale al morsetto

non invertente è maggiore del segnale applicato al morsetto invertente. Nel caso contrario

l’uscita sarà negativa.

Se V2›V1→V0 = +∞ cioè +VCC: Se V2‹V1→ V0 = -∞ cioè -VCC

Comparatore a finestra

Il comparatore a finestra è capace di riconoscere se una tensione Vs risulti compresa o non compresa in un intervallo di valori.

In questo circuito, se Vs è maggiore della tensione di riferimento superiore V1ref , l’uscita del comparatore 1 è a livello alto,  e quindi D1 conduce e risulta V0 = Voh; viceversa se risulta Vs minore della tensione di riferimento inferiore V2ref,risulta a livello alto l’uscita del comparatore 2 e, quindi, si ha ancora V0 = Voh.

Se però V1ref ›Vs›V2ref  entrambi gli operazionali hanno l’uscita a livello negativo e quindi, non conducendo i diodi,  risulta V0 =0.

CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO

Pietro Marchese