Primo esercizio

Progettare un circuito che in uscita dia V0=V1-V2-10V30

Schema:

Svolgo il 1° blocco utilizzando un differenziale:

V0=(1+R2/R1) (R4/(R3+R4))V2-(R2/R1) V1

Scelgo –R2/R1= -1                quindi -200/200= -1kΩ       di conseguenza   1+R2/R1

Quindi  1+200/200=1+1=2 kΩ

Per far si che V2 venga 2, impongo (R4/(R3+R4)) =1/2

Per fare questo scelgo R4=1 ed R3=1          quindi 1/(1+1)=1/2

Quindi abbiamo (1+(200/200)) (1+(1+1)) V2  -200/200 V1     quindi 2(1/2) V2 -1V1

Quindi V2-V1

Blocco n°2:utilizzo un ampl. non invertente

V0= 1+R2/R1      quindi R2/R1=9

per fare questo scelgo R2=900 kΩ      ed R1= 100 kΩ

Da ciò :     V0=1+900/100 quindi   1+9=10V3

Blocco n°3: unisco i due ampl. In un unico sommatore

R5=R6=R7=1 kΩ      R8=1 kΩ

SECONDO ESERCIZIO

Progettare un ampl. Invertente che presenti un guadagno di tensione di 24 db

La formula per trovare i V avendo i db o viceversa è:

AV = 20 log10 AV        quindi:  24/20 = (20 log10 AV) / 20 = 6/5 =   log10 AV

Quindi:      AV = 105/6      quindi     AV = 15,85

Dobbiamo trovare 2 resistenze che in un ampl. invertente di uscita

V0= -(R2/R1) V                  dia                15,85

Scelgo R2= 190 kΩ   ;                scelgo R1= 12 kΩ     e quindi V0= -190/12= 15,85

TERZO ESERCIZIO (teorico)

Ampl. logaritmico e ampl.non logaritmico

Si definisce ampl. logaritmico un circuito capace di fornire in uscita una tensione che sia una

Ina funzione logaritmica di quella d’ingresso.

La sua uscita è V0 = - VT ln (i/I0)   dove    i = Vs/R       quindi       V0 = - VAK = - VT ln (Vs/RI0)

Schema

AMPL. ANTILOGARITMICO

Circuito capace di realizzare l’operazione inversa del logaritmico ovvero una funzione esponenziale.

i = Vs/R

V0 = - RI0 ln-1            cioè:           V0 = - RI0 eVs/Vt

Per fare il prodotto

Per fare la divisione