Questo programma è in grado di far accendere i led collegati agli ingressi da RB0 a RB7 in modo da visualizzare un conteggio da 0 a 15 con un incremento unitario ogni secondo.

Questo programma è stato scritto per il pic 16F84A.

Il ritardo è ottenuto mediante software utilizzando un apposito algoritmo che generi un ritardo di un secondo.

Per un corretto funzionamento del ritardo il quarzo deve essere di 4 MHz, per cui la modalità di clock è XT. Il WDT deve essere disattivo.

Per provare questo programma, dopo averlo trasferito sul pic, con la demoboard per il pic bisogna ponticellare JP3 in modo da abilitare i buffer che consentono di collegare al circuito i led.

Nel programma che segue la parte scritta in celeste è commento

Programma:

List P=16F84, F=INHX8M	; con questa dichiarazione si specifica il modello del pic

; con le istruzioni che seguono si creano degli alias in modo da poter usare un nome generico invece

; che il vero e proprio indirizzo quando si devono si devono indirizzare dei registri

; Esempio: PORTA   diventa l’alias del registro di indirizzo 0x05

: I registri CONT1 CONT2 CONT3 e TEMP sono dei registri usati come appoggio e fanno

; rifermento a dei registri generici della memoria ram

PORTA		EQU	0x05

TRISA			EQU	0x85

PORTB		EQU	0x06

TRISB			EQU	0x86

STATO		EQU	0x03

CONT1		EQU	0x0C

CONT2		EQU	0x0D

CONT3		EQU	0x0E

TEMP			EQU	0x0F

ORG	0x00		; questa istruzione specifica che il programma va caricato nella

; memoria programma del pic a partire dalla locazione 0x00

BSF		STATO,5 	; setta a 1 il bit 5 del reg. di stato per poter accedere alla

; seconda pagina della memoria ram

MOVLW	0x00		; copia nel reg. w il valore 0x00

MOVWF	TRISB		; copia il valore del reg. w nel registro TRISA e dato

; che il valore copiato é 0x00 tutte le linee sono settate

; come uscite

BCF		STATO,5	; setta a 0 il bit 5 del reg. di stato per poter accedere alla

; prima pagina della memoria ram

INIZIO	MOVLW	D'0'		; copia nel reg. w il valore decimale 0

MOVWF	TEMP		; copia il valore del reg. w nel registro TEMP

MOVWF	PORTB	; copia il valore del reg. w nel registro PORTA

CALL		RITARDO	; chiamata alla funzione che genera il ritardo di un sec

CICLO	INCF		TEMP,1	; incrementa il valore nel registro TEMP di 1

MOVF		TEMP,0	; copia il valore del registro TEMP nel registro w

MOVWF	PORTB	; copia il valore del reg. w nel registro PORTA

; in questo modo si accenderanno i led e verrà

; visualizzato il numero in binario presente nel reg. w

CALL		RITARDO	; chiamata alla funzione che genera il ritardo di un sec

MOVF		TEMP,0	; copia il valore del registro TEMP nel registro w in

; quanto è stato modificato durante l’esecuzione della

; funzione ritardo

XORLW	0x0F		; esegue l’EX OR tra il reg. w e il valore 0x0F questo

; perché se il numero in w è uguale a 15 il risultato

; dell’operazione è zero e quindi il flag Z del reg. di

; stato va ad 1

BTFSS		STATO,2	; salta la prossima istruzione se il bit 2 del reg. di stato

; cioè il flag Z è uguale a 1

GOTO		CICLO	; Vai a CICLO se Z = 0

GOTO		INIZIO	; Vai a START se Z = 1

; funzione per generare il ritardo di 1 secondo

RITARDO	MOVLW	D'5'		; copia nel reg. w il valore decimale 5

MOVWF	CONT3	; copia il valore del reg. w nel registro CONT3

LOOP3	MOVLW	D'255'		; copia nel reg. w il valore decimale 255

MOVWF	CONT2	; copia il valore del reg. w nel registro CONT2

LOOP2	MOVLW	D'255'		; copia nel reg. w il valore decimale 255

MOVWF	CONT1	; copia il valore del reg. w nel registro CONT1

LOOP1	DECFSZ	CONT1,1	; decrementa CONT1 e salta la prossima istruzione se 0

GOTO		LOOP1	; vai a LOOP1

DECFSZ	CONT2,1	; decrementa CONT2 e salta la prossima istruzione se 0

GOTO		LOOP2	; vai a LOOP2

DECFSZ	CONT3,1	; decrementa CONT3 e salta la prossima istruzione se 0

GOTO		LOOP3	; vai a LOOP3

RETURN			; fine della funzione

END				; fine del programma