National LM35

L’LM35 è una categoria di sensori integrati di precisione con uscita in tensione, racchiusi all’interno di contenitori di piccola potenza a tre terminali.

Il segnale che forniscono è del tipo: V = k T

| T | K |
| --- | --- |
| Temperatura in gradi Celsius(°C) | 10mV/°C |

Caratteristiche

Ciascun tipo di sensore è disponibile in diverse versioni, se si considera l’ LM35A, in scala °C, si avrà un range di temperatura da -55 a +150°C, con una precisione non calibrata di ± 1°C.

Per sfruttare completamente il range, e avere quindi anche uscite negative, è necessario collegare al terminale d’uscita una resistenza di pull-down verso un’alimentazione negativa, come è indicato in figura.

Esempio

Dato il seguente circuito:

Trovare le uscite VO in base alle temperature applicate ai due sensori.

| T1(°C) | T2(°C) | VO |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 |  |
| 30 | 0 |  |
| 15 | 15 |  |
| 100 | 50 |  |

Il circuito si può studiare sostituendo ai due sensori LM35 la loro forma equivalente, un generatore di tensione.

Sapendo che V=K ·T, possiamo ricavarci le tensioni dei due sensori nelle varie temperature.

1° caso:

V2=0,01 V/°C ·50°C         V2=0,5V

V1=0,01 V/°C ·0°C           V1=0V

Il circuito è un semplice differenziale, quindi è sufficente utilizzare la seguente formula per ricavarsi la tensione d’uscita VO.

V1

VO=2,5V

2° caso:

V2=0,01 V/°C ·0°C         V2=0V

V1=0,01 V/°C ·30°C           V1=0,3V

VO=-1,5V

3° caso:

V2=0,01 V/°C ·15°C         V2=0,15V

V1=0,01 V/°C ·15°C           V1=0,15V

VO=0V

4° caso:

V2=0,01 V/°C ·50°C         V2=0,5V

V1=0,01 V/°C ·100°C           V1=1V

VO=-2,5V

Conclusioni:

Studiando il circuito  secondo i vari casi, abbiamo ottenuto la seguente tabella:

| T1(°C) | T2(°C) | VO |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 2,5 |
| 30 | 0 | -1,5 |
| 15 | 15 | 0 |
| 100 | 50 | 0,5 |

Documento realizzato da La Monica Alessio e Marcianò Marco.