INTRODUZIONE

Circuito logico  Elemento essenziale di ogni sistema in cui i segnali devono essere selezionati

e combinati in modo controllato: con il termine si intende solitamente una combinazione di porte

logiche, gli elementi elettronici che realizzano funzioni logiche elementari.

LOGICA DIGITALE E SUE VARIABILI

La logica digitale è un sistema di elaborazioni e memorizzazione delle informazioni, in cui ciascuna

variabile può assumere solo due valori ("vero" o "falso") e che permette di effettuare, mediante

componenti o circuiti elettronici, operazioni logiche fra variabili applicando le regole dell'algebra di

Boole. Il valore logico "vero" è rappresentato dal simbolo 1, il "falso" dallo 0: a ciascuno dei due

valori, si fa corrispondere convenzionalmente un livello di tensione fissato. I circuiti logici sono

pertanto usati per prendere decisioni vero-falso in base a segnali multipli di vero-falso presenti

in ingresso.

PORTE LOGICHE

La “porta” è il blocco elementare di un circuito logico: ciascuna realizza una funzione logica

elementare (OR, AND, NOT,= e semplici combinazioni di queste, come NOR, ovvero OR

seguito da NOT).

                     La funzione AND è una funzione binaria di 2 o più variabili binarie che vale 1 quando

l'una e l'altra variabile vale 1.

                     la funzione OR è una funzione binaria di 2 o più variabili binarie che vale 1 quando o

l'una o l'altra variabile vale 1.

                     La funzione NOT è una funzione binaria di 1 sola variabile binaria che vale 1 quando

la variabile vale 0 e viceversa.

                     UGUAGLIANZA : 2 o più funzioni binarie si dicono uguali quando hanno la stessa

tabella di verità.

PRINCIPIO DI DUALITA' :

data una funzione logica vera,se ne ottiene un'altra altrettanto vera se si combinano le

operazioni logiche di AND in OR e viceversa e se al posto degli 0 mettiamo gli 1 e viceversa.