raccolta delle più importanti definizioni per poter risolvere un circuito

__________________________________________________________________________________________

Risolvere un circuito

Significa trovare le rispettive correnti nei rami e se è richiesto anche le cadute di tensione, stabilendo anche i

versi delle correnti stesse.

Generatore Elettrico

E' un componente bipolare capace di generare ai suoi capi una differenza di potenziale (d.d.p.)

Massa

La massa di un circuito é quella parte di dello stesso che é ritenuta a potenziale 0.

Resistenze in serie

Due o piu resistenze sono in serie quando sono sullo stesso ramo e di conseguenza sono attraversate dalla stessa corrente.

Resistenze in parallelo

Due resistenze si dicono in parallelo quando sono collegate tra gli stessi nodi e di conseguenza hanno la stessa differenza

di potenziale d.d.p.

Nodo

Il nodo è il punto di incontro di almeno tre componenti.

Ramo

Il ramo è qual tratto di circuito compreso tra 2 nodi.

Partitore di tensione

Quando 2 o più resistenze sono in serie costituiscono un partitore di tensione. Perchè la tensione totale si ripartisce sulle singole resistenze in modo direttamente proporzionale al loro valore.

Maglia

Si definisce maglia un percorso chiuso che, partendo da un nodo torna allo stesso.

Primo Principio di Kirchhoff

La somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti.

Secondo Principio di Kirchhoff

La somma dei generatori presenti in una maglia è uguale alla somma delle cadute di tensione sul resistore.Si sceglie un verso di percorrenza della maglia,i generatori che tendono a tendono a fare andare la corrente nello stesso verso da noi scelto saranno positivi.Le cadute di tensione sono positive se la corrente considerata ha lo stesso verso scelto per la maglia negativo nel caso contrario.

Metodologia:

1)individuare i nodi :(n)

2)individuare i rami:(r)

3)devo scrivere R equazioni (tante quante sono i rami).

4)di queste n-1 con L.K.Correnti

5)le rimanenti alle maglie L.K Tensioni.