Processo di discretizzazione di una immagine digitale

Una immagine digitale si identifica con una matrice di pixel mediante un processo di discretizzazione

Effetto della risoluzione sulla qualità dell’immagine

Dithering halftoning (mezzo tono)

tecnica del bicchiere mezzo vuoto – mezzo pieno

Codifica di una immagine digitale

Una immagine digitale si identifica con una matrice di pixel    
   Il colore di un pixel è identificato con un codice numerico

Una immagine digitale in bianco e nero si traduce in una matrice  di 0 e 1

File Portable bitmap (*.pbm)  (è un file DI TESTO!!!):

P1  6  4  1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1

(provaci: scrivi questa riga nel blocco note, salvala come “Elisa1.pbm” e aprila in un programma di grafica)

La testa del grifo di prima è:

P1 51 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Rappresentazione di immagini nella scala dei grigi

Ad ogni pixel è associato un numero binario a 8 bit che rappresenta il colore del pixel nella scala dei grigi

28=256  tonalità di grigio

I numeri binari sono ordinati secondo grandezza e sono posti in corrispondenza biunivoca con altrettanti toni di grigio della scala.

file Portable greymap (*.pgm)

P2 5 255

141 178 188 152 255 104 141 178 188 152 226 104 141 178 188 76 226 104

141 178 0 76 226 104 141

(salvala come “Elisa2.pgm” e aprila…)

Rappresentazione di immagini  a colori

Nell’ occhio umano le cellule sensibili alla luce (fotorecettori) sono di due tipi:

- bastoncelli utilizzati per la visione in bianco e nero in condizioni di bassa luminosità

- coni entrano in azione solo ad una certa luminosità e sono responsabili della visione a colori

I coni sono distinti in tre famiglie (disposte in altrettante zone della retina) in base alla sensibilità al colore:  luce rossa, verde o blu

Quindi tre sono i colori fondamentali che costituiscono la “base” della visione a colori

(Sistema additivo RGB)

Gli schermi TV e i vari tipi di monitors a colori  utilizzano sistemi di visualizzazione basati sulla sintesi additiva RGB

Al processo RGB può essere associato un sistema di riferimento 3D a coordinate intere

Ogni colore – ottenuto miscelando i tre colori primari - è rappresentato da una terna (r,g,b)

ove ciascun elemento è un numero intero fra  0  e 255

Ogni terna  (r,g,b)  è rappresentata da  tre stringhe binarie ciascuna di  8  caratteri ovvero da una stringa binaria di  24  bit  (cioè 3 byte)

file Portable pixelmap (*.ppm)

P3 5 5 255

128 128 255 0 255 255 128 255 0 255 128 0 255 255 255 255 0 255 128 128 255

0 255 255 128 255 0 255 128 0 255 255 0 255 0 255 128 128 255 0 255 255

128 255 0 128 64 0 255 255 0 255 0 255 128 128 255 0 255 255 0 0 0 128 64 0

255 255 0 255 0 255 128 128 255

( “Elisa3.ppm”…) 

Esempio:

Codifica criptata di un’immagine

Allo scopo di ridurre lo spazio necessario alla memorizzazione di un’immagine sono stati introdotti numerosi algoritmi di codifica non in chiaro  che riescono a raggiungere notevoli rapporti di compressione con  perdite accettabili dell’informazione.

Formati più diffusi: *.jpg      *.tif      *.gif    *.wmf 
                                  *.bmp   *.img   *.eps ……

| Rappresentazione digitale del logo “innovamatica” | formato | occupazione (kbyte) |
| --- | --- | --- |
| Bianco-nero | pbm | 122 |
| Scala dei grigi | pgm | 233 |
| 16 Ml di colori | ppm | 693 |
| Compressa | jpg | 25 |
| Non compressa | tif | 180 |