L’amplificatore

L’amplificatore è un circuito lineare che modifica l’ampiezza di un segnale ma non la sua forma. Di amplificatori si possono considerare tre categorie:

- Amplificatore di tensione;

- Amplificatore di corrente;

- Amplificatore di potenza.

Vi

Vu

1.

Ii

Iu

2.

Pi

Pu

3.

Av=Vu/Vi                                  Ai=Iu/Ii                                  Ap=Pu/Pi

Tutti gli amplificatori sono caratterizzati,idealmente, da un guadagno costante rispettivamente di tensione,di corrente e di potenza.

Una delle cose più importanti sono la resistenza di ingresso perché se Ri è molto elevato si causa un basso assorbimento di corrente e si preleva quasi tutta tensione.

Ce da dire che quando il segnale di uscita supera l’alimentazione si ha la distorsione,cioè quando│A*Vs│≥│VCC│.

Vu=(/Ri+R)*Ri        es. (10/1000)*1=1/100

Le caratteristiche di un amplificatore ideale sono:

- Amplificazione = ∞ con │Av+│=│Av-│

- Rin = ∞

- Rout = 0

- B = ∞ →Banda

L’amplificazione,che è un numero dimensionale,si calcola in decibel dB.

Se l’amplificatore è di potenza allora Ap│=dB 10 log10*Ap

Se l’amplificatore è di tensione allora Av│=dB 20 log10*Av

Se l’amplificatore è di corrente allora Ai│=dB 20 log10*Ai

Es.Av= dB 40dB→ 40/20=20/20 log10 Av→2= log10 Av→Av=102=100.

Es.Av=1000→20 log10 1000=60dB.

La Banda è la differenza fra quelle frequenze in cui l’amplificazione si riduce del 30%  o di 3 dB rispetto al valore massimo.