PREMESSA	2

AMBITO D'APPLICAZIONE.	2

SCENARI INCIDENTALI	2

ATTREZZATURE PREVISTE	3

Sacco salvataggio	3

Sacco Corda di Sicura	4

RADIOCOMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI	4

RADIO COMUNICAZIONI TERRESTRI	4

RADIOCOMUNICAZIONI CON ELICOTTERO	5

ALFABETO FONETICO I.C.A.O.	7

SEGNALAZIONI TERRESTRI	7

SEGNALAZIONI CON INTERVENTO DELL’ ELICOTTERO	7

ATTREZZATURE MATERIALI	9

TECNICHE OPERATIVE E MANOVRE.	16

FATTORE DI CADUTA	16

PUNTI DI ATTACCO	17

NODI	18

ANCORAGGI	19

IL SOCCORSO CON L'ELICOTTERO	20

ASPETTI DELLA GESTIONE	24

Glossario e Unità di misura	25

SCHEDE MATERIALI E ATTREZZATURE	26

SCHEDE MANOVRE E TECNICHE OPERATIVE	48

SCHEDE GESTIONE MAGAZZINO	49

COLLAUDI PER MATERIALI SPELEO-ALPINISTICI	49

COLLAUDI PER CORDE	49

TEST DINAMICI	49

TEST STATICI	49

COLLAUDI PER CORDINI E FETTUCCE (si considerano semi statici)	49

CONCLUSIONI	49

COLLAUDO PER MOSCHETTONI	49

COLLAUDO PER IMBRACATURE	49

Deontologia Professionale	49

IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE	49

# PREMESSA

Le mutazioni di carattere tecnologico e comportamentale della società in cui viviamo, hanno reso, negli ultimi anni sempre più diverso e complesso lo scenario incidentale in cui si trova ad operare il Vigile del Fuoco.

In tal senso, le particolari caratteristiche geografiche d'orografia e clima molto diversificate sul territorio Italiano, unite alla crescita dei trasporti, alle mutate abitudini sociali di spostamento delle persone in relazione alla maggiore disponibilità di tempo libero, all'aumento di edifici e strutture di grand'altezza e di infrastrutture viarie non sempre raggiungibili con gli strumenti ordinari del soccorso, alla sempre maggiore inaccessibilità dei centri storici urbani, si vengono a creare nuovi ed innumerevoli scenari di probabili interventi con problematiche tecniche ed organizzative sempre più complesse, spesso non risolvibili con le tecnologie ordinariamente in uso al personale V.V.F,

Non sempre, infatti, i tradizionali dispositivi in dotazione al Corpo e le metodologie interventistiche si sono rivelate idonee all'esecuzione dell'intervento, sia per la mancanza delle necessarie caratteristiche d'adattabilità e versatilità, sia per la carenza di adeguati livelli di sicurezza forniti agli operatori. L'utilizzo di nuove e tecnologicamente più avanzate tecniche ed attrezzature con adeguati standard di sicurezza, costituisce discriminante fondamentale, in relazione alla necessità di dare prioritaria attuazione anche, per gli operatori del corpo nazionale, alle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel decreto legislativo del l9 settembre 1994 n0 626/94.

In quest'ottica il problema della sicurezza è stato il costante riferimento del testo: praticità semplicità leggibilità e reversibilità dell'errore sono stati criteri che ne hanno guidato la progettazione.

Nella realizzazione di questo manuale, vuole essere un aggiornamento a quello già in uso di "cordami e nodi", mantenendo l'esperienza espressa in quel manuale, ma aggiungendo e integrando nuove esperienze e materiali, che in quella stesura non erano presenti. Si è quindi inteso arricchire, il bagaglio culturale del Vigile del Fuoco, delle conoscenze di tecniche, usate nella pratica speleo-alpinistica, al fine di rendere più efficiente e sicuro l'operatore VV.F. e più efficace il soccorso, che è e rimane il compito istituzionale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'obiettivo primario è quindi l'operazione culturale che insiste su quelle motivazioni umane che danno un senso ed un valore alla vita, rendendo il lavoro del Vigile del Fuoco più sicuro e tecnicamente rispondente alle esigenze del soccorso

In quest'ottica il problema della sicurezza è stato il costante riferimento del testo: praticità, semplicità, leggibilità e reversibilità dell'errore, sono stati i criteri che ne hanno guidato la progettazione. La stessa struttura a schede mobili è funzionale all'utilizzo di questo strumento flessibile, aggiornabile ed integrabile, a seguito dei processi di "feedback" di volta in volta ottenuti e delle possibili necessità d'intervento da parte degli operatori del C.N.VV.F. in nuovi scenari incidentali.

Tutto ciò permette di conseguire, la salvaguardia e la sicurezza del personale operativo, che si trova per servizio ad operare su strutture verticali con elevato rischio di caduta, finalizzato a raggiungere una maggiore efficienza. Ciò rende più efficace il soccorso in zone difficilmente accessibili.

# AMBITO D'APPLICAZIONE.

La legge 27.12.41 n° 370 d'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attribuisce quale compito istituzionale

- la tutela e l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose.

Nell'assolvere i compiti demandati, il personale del Corpo è chiamato ad affrontare situazioni di pericolo, anche difficilmente ponderabile, che per essere risolte efficacemente necessitano di un'adeguata tecnica interventista. La scelta di tale tecnica, demandata al responsabile della squadra di soccorso, e la sua corretta attuazione discendono da un costante impegno logistico, formativo e addestrativo del CN. VV.F.

Per lo studio delle tecniche illustrate ed il loro utilizzo nell'intervento di soccorso, sono stati definiti una serie di scenari incidentali standard. Tali scenari tengono in considerazione, oltre ai fattori incidentali statisticamente probabili, anche quelli di natura morfologica e strutturale, e quelli legati a particolari condizioni operative.

In relazione allo scenario incidentale da affrontare e le attrezzature previste, il responsabile operativo della squadra di soccorso individua la o le tecniche da adottare, il personale da impiegare ed i materiali ed i mezzi da utilizzare.

## SCENARI INCIDENTALI

Al fine di pianificare metodologie e condizioni operative, sono individuati gli scenari incidentali più rappresentativi e statisticamente prevedibili.

- Recupero di persone, cose, animali da tetto, albero, grondaie ecc.;

- Interventi in ambienti sotterranei;

- Ricerca di dispersi in zona impervia e di montagna;

- Evacuazioni di paesi e/o abitazioni isolate;

- Bloccati in strutture verticali (pozzi, grotte ecc.);

- Ricerca a seguito di terremoti e crolli;

- Soccorso a persone all'interno di silos;

- Recupero da impianti di depurazione;

- Recupero di persone da vani ascensori ecc.;

- Discesa e salita da ponti e viadotti stradali e ferroviari per recupero di persone, cose e salme;

- Recupero in cisterne e serbatoi (bagnati ed a secco);

- Recupero da tralicci in genere;

- Recupero da impalcature edili;

- Evacuazioni di persone da abitazioni;

- Recupero su navi aventi struttura ad elevato sviluppo verticale (ciminiere, silos ecc.);

- Ricerca di velivoli in zona impervia (montagna, valloni, ecc.);

- Interventi di recupero suicidi, su strutture verticali: (torri, ciminiere, ecc.);

- Controlli di dighe e strutture similari;

- Recupero deltaplanisti, paracadutisti;

- Recupero lavoratori su pareti rocciose a seguito infortunio, per stendimento reti di protezioni;

- Recupero da strutture in cemento armato: (canali, torri, ecc.);

- Recupero su scogliera marina (da terra e da mare);

- Soccorso in vasconi artificiali e pozzi di decantazione;

- Verifiche statiche su strutture verticali: (campanili, torri, ciminiere, ecc.);

- Soccorso a persone precipitate in cave;

- Sblocco di gruisti dalla cabina di manovra;

- Altri;

## ATTREZZATURE PREVISTE

### Sacco salvataggio

| N° | Tipo Materiale |
| --- | --- |
| 1 | Sacco trasporto materiale (rosso con scritta "Vigili del Fuoco") |
| 1 | Imbracatura completa Navaho Complet CE |
| 1 | Triangolo di evacuazione Pitagor CE |
| 1 | Assicuratore/discensore (Gri-Gri) CE |
| 1 | Bloccante con carrucola incorporata (block-roll, Australian, ecc.) CE |
| 4 | Anelli di fettuccia cuciti cm 60 CE |
| 2 | Anelli di fettuccia cuciti cm 80 CE |
| 5 | Moschettoni paralleli con ghiera in lega leggera CE |
| 4 | Moschettoni a base larga con ghiera in lega leggera CE |
| 5 | Moschettoni asimmetrici con ghiera in lega leggera CE |
| 1 | Carrucola a flange fisse CE (22Kn) |
| 1 | Longe regolabile CE doppia con dispositivo dissipatore d'energia |
| 1 | Cordino  8 mm 10 mt CE |
| 1 | Corda semistatica  10,5 mm 60 mt CE |
| 2 | Spezzoni di corda dinamica  11 mm mt 5 CE |
| 1 | Protezione per corde |
| 1 | Rulliera scorrimento corde avvolgibile a carrucole |
| 1 | Maniglia autobloccante |
| 1 | Lampada elettrica frontale con pila in contenitore sigillato e ganci per elmetto |

### Sacco Corda di Sicura

| 1 | Sacco tubolare tipo speleo(con scritta "Corda di sicura" e logo "VV.F") |
| --- | --- |
| 1 | Corda dinamica  11 mm 60 mt CE |
| 1 | Corda semistatica  10 mm 60 mt CE |

## MANOVRE E TECNICHE OPERATIVE

questo paragrafo elenca le manovre previste è considerato il grado di preparazione del personale, consente di risolvere meglio e con un alto grado di sicurezza gli interventi.

- NODO AD OTTO CON ASOLA (delle guide con frizione)

- NODO AD OTTO CON DOPPIA ASOLA (nodo coniglio)

- NODO MEZZO BARCAIOLO

- BLOCCO DEL MEZZO BARCAIOLO (Asola e controasola)

- NODO DOPPIO INGLESE

- NODO SEMPLICE INSEGUITO (nodo fettuccia)

- NODO MACHARD

- NODO PRUSIK

- ANCORAGGIO DINAMICO O IN PARALLELO A PIÙ PUNTI

- ANCORAGGIO DINAMICO DOPPIO A PIÙ PUNTI

- ANCORAGGIO DI RINVIO

- SISTEMAZIONE IMBRACO E DISSIPATORE PER DISCESA E RISALITA IN CORDA IN EMERGENZA E PROGRESSIONE

- CALATA CON ASSICURAZIONE IN CORDA SINGOLA (GRI-GRI)

- RECUPERO CON PARANCO CON UTILIZZANDO ATTREZZI MECCANICI IN CORDA SINGOLA

- COLLEGAMENTO IMBRACO E TRIANGOLO EVACUATORE

- EVAQUAZIONE CON SPEZZONE DI CORDA VINCOLATO ALL'AUTOSCALA

- RECUPERO D'UNA BARELLA TOBOGA A MEZZO SEMPLICE TRAZIONE

- RISALITA SU CORDA, IN EMERGENZA

- ABBINAMENTO CARRUCOLA CON BLOCCANTE MECCANICO

- SICUREZZA NELLA PROGRESSIONE IN SALITA

# RADIOCOMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

## PREMESSA

Le comunicazioni "radio" e le segnalazioni rivestono un’importanza fondamentale nell’ambito del soccorso tecnico urgente, cui è demandato il C.N.VV.F. Infatti la rapida ed efficace risoluzione dell’intervento in particolari situazioni, con o senza l’ausilio del mezzo aereo, é legata soprattutto all’efficienza delle comunicazioni.

Le problematiche concernenti le trasmissioni "radio" nel soccorso in particolari scenari confinati (gallerie, cunicoli ecc.) e in altri particolari casi, derivano dal fatto che in questi casi le apparecchiature radio in dotazione al C.N.VV.F. non sono sufficientemente idonee alle specifiche esigenze operative. La difficoltà d'utilizzo, può derivare da molti fattori, quali il particolare ambiente in cui si opera (quello speleologico o montano), l’esigenza di massima maneggevolezza e di minimo ingombro richiesto e così via. Emerge, quindi, la necessità di dotare tali apparati radio di quegli optional che rendono possibile la comunicazione radio senza ridurre le potenzialità operativa del soccorritore.

## RADIO COMUNICAZIONI TERRESTRI

### IN AMBIENTI SOTTERRANEI E/O CUNICOLARI

In questo particolare tipo d'ambiente, le difficoltà per le comunicazioni riguardano la trasmissione interno/esterno e interno/interno. In tutti i casi si riscontrano problemi conseguenti alla conformazione articolata del luogo, la presenza di pozzi, rientranze ed ostacoli naturali che pregiudicano notevolmente le comunicazioni.

Nell'ambito di questi particolari interventi è necessario prevedere un collegamento via cavo con telefono portatile che arrivi fino all'operatore (responsabile delle comunicazioni) che si trova nella postazione radio con possibilità di collegarsi con gli altri operatori VV.F..

### IN ZONE IMPERVIE

In tali contesti, le difficoltà di trasmissione radio, sono legate alla presenza di ostacoli naturali, che si frappongono alla propagazione delle onde radio, determinando numerosi punti d'ombra, dove non si riesce a trasmettere e ricevere con altri apparati e/o ponti radio in dotazione.

Tali difficoltà di comunicazione in ambienti orograficamente sfavorevoli trova parziale soluzione nell’utilizzo della radio nel modo "in diretta", che escludendo i "ponti radio" (a volte "coperti") dalla trasmissione, rendono possibile la comunicazione tra squadre a "vista" soprattutto nella comunicazione con l'elicottero già visibile dall'operatore.

L’utilizzo della trasmissione in diretta, pertanto, deve essere sempre tentata in prima fase oltre che per i motivi suddetti anche per il fatto che si lasciano i ponti radio a disposizione per altre comunicazioni. Pertanto solo il mancato contatto sul “diretto” deve autorizzare l’utilizzo del “ripetitore”.

E’ da ricordare la possibilità di poter richiedere alla stazione radio capo maglia l’interconnessione di più reti sincrone adiacenti, al fine di allargare territorialmente la capacità di trasmissione. Tale procedura riveste un carattere d'eccezionalità ed è da richiedere in casi particolari, per non creare inutili interferenze.

In ogni caso, in operazioni d’intervento in ambiente montano, si registra maggiormente l’esigenza di avere in dotazione apparati radio portatili maneggevoli e di poco ingombro, corredati da quegli “optional”, quali cuffie, microfoni da bavero, laringofoni e microfoni intraossei, che permettono una migliore operatività del soccorritore, non tenendo ingombrate le mani. Tali “optional” risultano utili anche per il soccorso in ambiente urbano con le tecniche descritte in questo manuale, per esempio in edifici di grand'altezza, all'interno di centri storici ed in edifici in costruzioni che presentano difficoltà di trasmissione, valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente.

E' opportuno ricordare che una buona capacità operativa individuale consente di trarre i massimi vantaggi dall'uso corretto degli apparati radio in dotazione. E' necessario avere buona conoscenza delle caratteristiche e delle frequenze utilizzate dal C.N.VV.F. per le radiocomunicazioni. E’ necessario effettuare esercitazioni specifiche nelle zone di competenza territoriale, per avere una mappatura delle zone d'ombra, controllare i siti ritenuti ottimali per il posizionamento di ponti radio mobili e raccogliere tutte quelle notizie utili per la soluzione dei problemi legati alla comunicazione.

Per motivi di riservatezza ed etica morale, è necessaria l'adozione di un codice per individuare la gravità delle condizioni di persone soccorse, come da modello di seguito elencato:

| CODICE | SITUAZIONE |
| --- | --- |
| - ZERO | - ILLESO |
| - UNO | - FERITO LIEVE |
| - DUE | - LESIONI SENZA PERICOLO DI MORTE |
| - TRE | - PERICOLO DI MORTE |
| - QUATTRO | - DECEDUTO |

Questi codici dovranno essere memorizzati perfettamente e tranne eventuali richieste di conferma, diverranno l'unico elemento indicativo sulle condizioni dell'infortunato.

## RADIOCOMUNICAZIONI CON ELICOTTERO

Il soccorritore deve essere in contatto radio con il personale di bordo; a tale scopo userà a terra, durante la calata ed il recupero, una radio munita d'apparato “vox” con microfono intraosseo, la cui comunicazione non viene innescata dal flusso del rotore, già in dotazione ai Nuclei Elicotteri VV.F.

E' comunque stabilito un codice dei segnali che consenta, anche in caso di mancato funzionamento della radio, una serie di comunicazioni fondamentali.

Per la comunicazione radio con l’elicottero si deve usare il codice “DRAGO”, seguito dal numero d'identificazione “marche” di due cifre attribuito ad ogni aeromobile del Corpo Nazionale.

E’ importante che chi chiama l’elicottero si identifichi, perché il pilota non può conoscere le targhe degli automezzi appartenenti ai Comandi Provinciali. Occorre pertanto, almeno nella prima chiamata, precisare il numero del veicolo ed il nome del Comando d'appartenenza.

Ad esempio “DRAGO/55 da Autobotte Roma” oppure "Elicottero Arezzo da Autogrù Perugia”.

E' necessario, al fine di migliorare la comunicazione dotare gli automezzi di soccorso con una sigla ben visibile sul tetto della cabina di guida.

Durante le comunicazioni con l’elicottero è preferibile usare l'alfabeto fonetico ICAO (aeronautico), che assicura una buona comprensione dei messaggi anche in presenza di numerosi disturbi.

Per le comunicazioni radio con l’elicottero, quando si trova in prossimità delle squadre a terra, risulta utile usare il modo in "diretta", ottenendo, oltre ad un buon contatto radio, un minor disturbo alle stazioni fisse e mobili che sono in comunicazione sullo stesso canale. Ciò vale, soprattutto, in presenza di ponti radio in rete sincrona, nei confronti dei quali, se l’elicottero opera in quota agganciando più ponti, può provocare disturbi.

Occorre tener presente, che l'elicottero dispone normalmente di altoparlanti montati sotto la fusoliera, con i quali il pilota può parlare al personale a terra o far ascoltare le chiamate radio. Le comunicazioni con l'altoparlante sono migliori se effettuate ad una distanza di circa 100 mt dal personale di terra. per non essere sovrastate dal rumore dell'elicottero.

## Esempio di comunicazione radio fra soccorritori ed elicottero.

(Drago VF ___________ da Portatile VF _______________)

Nel caso in cui una squadra di soccorritori intervenga in zona impervia per soccorso a persona e richieda l'uso dell'elicottero per effettuare il trasporto deve usare questi protocolli.

- La squadra ha trovato una piazzola che consente l'atterraggio dell'elicottero. Trasporta la persona incidentata nelle vicinanze dell'area, con la radio comunica la propria posizione all'aeromobile ed effettua le seguenti segnalazioni:

- Tramite la sala operativa stabilisce una frequenza radio di comunicazione con l'aeromobile, a cui trasmette la direzione e il verso da prendere per arrivare fino alla zona d'atterraggio

- Se vede l'elicottero di prua (avvicinarsi alla squadra) comunica di venire a ore 12

- Se vede l'elicottero di coda (allontanarsi dalla squadra) comunica di venire a ore 6

- Se vede l'elicottero di lato a sinistra di prua comunica di venire a ore 9

- Se vede l'elicottero di lato a destra di prua comunica di venire a ore 3

- Fumogeno rosso, spalle al vento, braccia alzate in posizione (YES-SI')

Coda

Aspetta che l'equipaggio individui i soccorritori

L'elicottero dispone anche di un apparato radio fisso FM su frequenze VHF nella gamma 144-174 Mhz, che consente di comunicare con molti degli enti che collaborano alle operazioni di soccorso ed in particolare:

- Forestale

- Capitaneria di porto

- Marina Militare

- Sanità

- Polizia Municipale

- C.R.I.

Questo tipo di radio, dotata di cento canali, può essere facilmente programmata sulle frequenze in uso nella zona di competenza ed eventualmente riprogrammata all’occorrenza, disponendo i Nuclei Elicotteri degli apparati necessari.

Le frequenze radio d'emergenza in uso in campo aereo e marittimo sono le seguenti:

MF		500    KHz	Soccorso  Aeromarittimo

HF		2182  KHz	Soccorso Marittimo

HF		8363  KHz	Soccorso Aeromarittimo

VHF/AM	121.5 Mhz	Emergenza Aerea

VHF/FM	156.8 Mhz	Soccorso Marittimo

UHF/AM	243.0 Mhz	Emergenza Aerea

# ALFABETO FONETICO I.C.A.O.

LETTERA		PRONUNCIA		LETTERA		PRONUNCIA

A				alfa 			B			bravo

C				ciarli 			D			delta

E				eco 			F			fox-trot

G				golf 			H			hotel

I				india 			J			giuliett

L				lima			M			maik

N				november		O			oscar

P				papa 			Q			chebec

R				romeo 			S			sierra

T				tango 			U			iuniform

V				victor 			W			uischi

X				ixrei 			Y			ienchi

Z				zulu

NUMERI		PRONUNCIA		NUMERI	PRONUNCIA

0				ziro		1			uan

2				tuu		3			tri

4				for		5			faiv

6				six		7			seven

8 				eit		9			nain

## SEGNALAZIONI TERRESTRI

Nell'eventualità in cui debbano effettuarsi segnalazioni, sia per evidenziare la presenza degli operatori in un determinato luogo sia per lanciare eventuali messaggi, saranno utilizzati i seguenti attrezzi:

Torce con segnalatori luminosi colorati, segnalatori a luce chimica, pistola lancia - razzi; sono di grande utilità, specie nel caso di interventi notturni, in quanto spesso non si riesce ad individuare la zona esatta del sinistro e segnalarla quindi ad altri operatori.

Fumogeni: servono ad evidenziare la presenza degli operatori sul luogo dell’evento o a delimitare eventuali spazi d'atterraggio per elicotteri. Hanno però il difetto di una breve durata.

Bandierine colorate: vengono utilizzate nel caso di ricerche di persone rimaste sepolte.

## SEGNALAZIONI CON INTERVENTO DELL’ ELICOTTERO

Esistono due categorie di segnali: una fatta dallo specialista o da un operatore a terra per posizionare l'elicottero comandandone gli spostamenti, l'accensione, lo spegnimento del motore ecc., l'altra. che si svolge tra specialista e soccorritore o meglio tra terra e bordo durante un'operazione di soccorso e sono da intendersi come consenso alla operazione che viene segnalata.

| Salire | Indice verso l'alto in rotazione |
| --- | --- |
| Scendere | Indice verso il basso in rotazione |
| Va bene - SI | pollice verso l'alto |
| Va male - NO | pollice verso il basso |
| Rallentare | braccia larghe oscillanti in verticale |
| Taglia - molla tutto | mano a taglio mossa orizzontale all'altezza del viso. |

Vanno eseguiti in maniera da essere ben distinguibili anche dalla verticale ovvero dagli operatori che si trovano sull'elicottero. Occorre stare attenti a non scambiare, ad esempio, una mano che si solleva per prendere un gancio con il segnale di sollevare. Pertanto, i gesti di segnalazione devono essere fatti con movimenti ampi e ben precisi.

Per segnalare la direzione del vento occorre porsi con il vento alle spalle, entrambe le braccia alzate e allargate ed eventualmente un fazzoletto in mano.

Vi sono poi segnali di scambio di informazioni tra terra e bordo di tipo internazionale che indicano ad esempio se si ha bisogno di soccorso o meno.

I segnali internazionali più usati sono:

- una serie di spari distanziati da intervalli di circa un minuto;

- un suono continuo di una sirena;

- razzi o stelle rosse sparati singolarmente o a brevi intervalli;

- segnale Morse SOS inviato mediante un qualsiasi sistema di segnalazione;

- un fumogeno arancione.

Vi sono poi segnali, impiegati dalle squadre di terra per comunicare con il mezzo aereo, (segnali CISA-IKAR, segnali CNSA), dei quali si riportano le illustrazioni. Inoltre, avendo a disposizione il G.P.S. portatile, la squadra a terra è in condizioni di segnalare il punto cartografico (latitudine e longitudine) all'elicottero o alla centrale operativa, che può riportare tale punto su di una carta IGM, stabilendo con assoluta precisione la posizione della squadra stessa.

# ATTREZZATURE MATERIALI

Le vigenti normative impongono ai costruttori l'osservanza di specifiche norme tecniche, per testare e omologare le attrezzature prodotte secondo normative U.I.A.A. - D.I.N. - C.E. (gli standard di sicurezza attualmente più elevati in EUROPA).

Il campo d'utilizzo di questi materiali, nell'operatività quotidiana, è molto ampio anche in interventi semplici ed apparentemente sicuri; la salvaguardia dell'operatore, infatti, può passare semplicemente attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature omologate.

Sicurezza e rapidità d'utilizzo unite a praticità d'uso e leggerezza sono le peculiarità specifiche di questo tipo di attrezzature.

La catena di sicurezza è l'insieme degli elementi che assicurano un operatore

La resistenza di questi elementi deve essere proporzionata al peso dell'operatore, all'altezza e al fattore di caduta: in pratica deve garantire la tenuta fino a che le sollecitazioni non diventino talmente elevate da causare in ogni caso danni irreversibili all'organismo dell'operatore o la rottura delle singole attrezzature. Considerando, infatti, l'uomo come elemento della catena d'assicurazione, si deve essere certi che questi rappresenti l'anello più debole del sistema: il corpo umano, anche se perfettamente imbracato, difficilmente può sopportare anche per brevi istanti forze superiori a 12 kN.

Il fattore dl caduta è il rapporto tra l'altezza di caduta e la lunghezza della corda sollecitata.

Ad esempio, se un operatore che sale sopra un traliccio si ancora con uno spezzone di corda di sicurezza della lunghezza di m. 2 e quindi sale di due metri sopra il punto di ancoraggio, in caso di caduta effettuerà un volo di circa m.4; lo shock dovuto all'arresto sarà ripartito su soli due metri di corda (fattore di caduta = altezza di caduta / lunghezza corda sollecitata = 4 / 2 = 2). Invece se lo stesso operatore sale per un'altezza di m. 6 con una corda di sicura e dopo m. 4 la inserisce in un moschettone di rinvio ancorato, in caso di caduta effettuerà ugualmente un volo di m. 4, ma lo shock sarà ripartito su 6 metri di corda (fattore di caduta = 4 / 6 = 0.66). Questo fattore rappresenta un importante dato di riferimento per la costruzione di materiali idonei che, con un buon rapporto fra resistenza ed elasticità, siano in grado di garantire sicurezza in ogni tipo di caduta.

Il fattore di caduta può in parte indicare anche la sollecitazione che dovrà subire l'operatore all'arresto, a seguito di un volo, se vengono considerate le capacità elastiche della corda di assicurazione; infatti, a parità di fattore ed altezza la forza che verrà scaricata sull'operatore all'atto dell'arresto sarà notevolmente differente in caso che la corda di sicurezza sia di tipo semistatico o dinamico (una caduta con fattore 2 porterà ad una sollecitazione sull'operatore di circo 7 kN in caso di corda dinamica. mentre verranno raggiunti e superati i 17 kN in caso di corda semistatica). Si ricorda che le capacità di resistenza del corpo umano si aggira intorno ai 12 kN.

## Corde e fettucce

Le corde sono l'elemento base su cui si articolano le manovre di progressione e soccorso di derivazione speleo-alpinistica.

Le fibre poliammidiche con cui sono fabbricate, offrono notevoli resistenze al carico, sia di tipo statico che dinamico, presentando pesi e diametri ridotti che ne favoriscono la manovrabilità.

Le corde sono costruite con la tecnica ad anima e calza di protezione. L’anima è composta da migliaia di fili intrecciati in più trefoli, mentre la calza cilindrica di protezione li riveste con continuità garantendo parte della tenuta (circa 1/3 della resistenza totale) e la coesione, per affinità di materiale, con l’anima interna.

I materiali scelti possono essere divisi in due tipologie d'uso: Corde dinamiche in grado resistere. a più sollecitazioni per cadute di fattore massimo 2. Corde semistatiche in grado di resistere a sollecitazioni per cadute di fattore massimo 1

Le corde dinamiche hanno un allungamento con un carico statico di kg 80  dell'8%, mentre sottoposte a strappo possono arrivare ad oltre il 50% aumentando di conseguenza lo spazio disponibile per l'arresto di una caduta. Questa caratteristica permette di attutire opportunamente le sollecitazioni sull'operatore impedendo che la forza prodotta possa arrivare a valori intollerabili. La tendenza attuale, nel dichiarare le caratteristiche di queste corde da parte dei costruttori, è quella di evidenziare oltre il carico di rottura anche il numero di cadute sopportabili dalla corda per un fattore di caduta pari ad "2",. Questo dato non può essere preso come fattore di utilizzo della corda, ma è un buon indice della sua elasticità e della qualità generale del materiale. Per contro, tali corde, hanno lo svantaggio di essere più soggette ad usura e meno adatte a manovre di soccorso dove risulta vantaggioso impiegare bloccanti o discensori meccanici; inoltre, nel caso di recuperi dall'alto la loro elasticità complica la manovra

Le corde semistatiche hanno un allungamento con carico da 50 a 150 kg massimo del 5% mediamente è di circa il 3% e trovano largo impiego dove l'operatore non sia in pericolo di caduta, resiste ad una sollecitazione di un fattore di caduta pari ad "1". La qualità richiesta a questo materiale è infatti l'elevata resistenza all'abrasione (sfregamenti accidentali, uso con bloccanti meccanici. ecc.), lo scarso allungamento sotto carico (manovre di soccorso, risalita su corda ecc.) e la coesione che ne impedisce lo slittamento fra calza di protezione e trefoli interni (uso di discensore meccanico), inoltre la compattezza della tessitura impedisce allo sporco di penetrare all'interno della corda. Queste corde, pur avendo un'ottima versatilità d'uso, non vanno mai impiegate per assicurare un operatore in pericolo di cadute con fattore prossimo o superiore ad 1, le sollecitazioni provocano una forza d'arresto superiore di 12 KN certamente pericolosa per l'operatore.

Le corde sono materiali che garantiscono il lavoro in sicurezza, perciò va costantemente valutato il loro invecchiamento naturale e l'usura dovuta ai molteplici impieghi; anche la conservazione influisce notevolmente su durata e resistenza delle fibre. Pertanto è opportuno che il controllo costante dello stato di usura e di invecchiamento delle corde diventi manutenzione ordinaria con l'individuazione di un responsabile che appronti una scheda informativa per ciascuna corda e ne curi l'aggiornamento. Dovranno essere registrate oltre la data di fabbricazione anche tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo e lo stato della corda stessa oltre agli shok subiti.

La verifica delle corde deve essere fatta dopo ogni utilizzo:

- Le corde non devono essere mai sottoposte a collaudi che potrebbero portare a lesioni interne non riscontrabili visivamente. L’unico controllo che può essere effettuato è di tipo manuale e visivo, eseguito secondo il modo descritto di seguito: impugnato un capo della corda la si farà scorrere tra le mani cercando con il tatto eventuali difformità di diametro o abrasioni della calza, osservando contemporaneamente l’aspetto esterno; si riuniscono, quindi, le mani per formare un anello del diametro di circa 4 cm., controllando visivamente che il cerchio realizzato non presenti difformità nella curvatura (ciò sarebbe indice di importanti lesioni interne).

- In caso d’infangamento o di lavoro in presenza di polveri pesanti o terriccio, le corde vanno accuratamente lavate con abbondante acqua e detergenti neutri o con appositi liquidi, per evitare che piccole parti di materiale, penetrate all’interno, possano effettuare azione abrasiva quando vengono sollecitate dal carico (l’uso con queste intrusioni determina un rapido deterioramento del materiale costitutivo).

- L’asciugatura va sempre effettuata tenendo le corde in ambiente fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore dirette.

- Le corde vanno tenute al buio lontano dai raggi ultravioletti, da fonti dirette di calore e possibilmente in ambienti non riscaldati. Sui capi delle corde deve essere riportato l'indicazione della data di produzione, la numerazione della stessa e la lunghezza. Questo è necessario per identificare quella corda e non altre.

- Le corde devono essere eliminate di norma dopo un periodo di 6 anni. In presenza di lesioni importanti rilevate al controllo manuale-visivo, dovranno essere messe fuori servizio indipendentemente dalla scadenza d’uso indicata dalla ditta o dall’omologazione ricevuta. Inoltre se questi materiali dovessero subire sollecitazioni derivate da cadute prossime per difetto al fattore uno (corde semistatiche) o al fattore due (corde dinamiche) dovranno essere poste fuori uso.

- Va ricordato che una corda per naturale invecchiamento o dopo essere sottoposta a carichi subisce un’accorciamento dovuto all’assestamento delle fibre pari a circa il 10%

Usare le corde vuol dire effettuare nodi di collegamento, il che porta ad un abbassamento dei valori massimi dei carichi di rottura (il miglior nodo ha un fattore di riduzione di circa un 30% riducendone il CR). La corda se sottoposta a sollecitazioni estreme collassa in corrispondenza del nodo, perché, sottoposto a carico, dapprima si serra assorbendo parte dell'energia cinetica, quindi gli attriti tra le fibre trasformano l'energia cinetica in energia termica concentrata su piccole porzioni della corda che innalza la temperatura del materiale, determinandone una parziale fusione.

I nodi che si devono eseguire saranno un buon compromesso fra capacità di dissipare le forze di trazione e la necessità di possedere le seguenti qualità:

- Facilità d'esecuzione.

- Tenuta sotto carico con successiva facile slegatura e ingombro limitato.

Un nodo sottoposto a carico determina in ogni caso uno scorrimento della corda, perciò il capo della stessa in uscita dal nodo deve avere una lunghezza sufficiente ad effettuare un contro nodo di sicurezza.

Un buon uso permette di conservare le corde (semistatiche o dinamiche) con un adeguato margine di sicurezza per gli operatori.

E' necessario quindi osservare importati precauzioni quali:

- Le corde non devono essere mai usate, per scopi diversi da quelli che riguardano le tecniche di soccorso o di sicurezza a persona, nelle quali le sollecitazioni applicate non raggiungono mai valori tali da pregiudicare la resistenza del materiale.

- Non calpestare la corda, per non causare lesioni per contrasto contro corpi taglienti (anche piccoli sassolini potrebbero penetrare e ledere dall’interno le fibre senza manifestazioni visive esterne)

- Non sottoporre le corde caricate allo sfregamento con superfici taglienti o abrasive, soprattutto, se l’azione d'usura dovesse interessare con continuità un piccolo segmento delle stesse (una risposta elastica a tali sollecitazioni genera sui punti di contatto elevati fenomeni di tranciatura delle fibre). Occorre sempre proteggerla con passacorde o coi sacchi, zaini, ecc.

- Durante l'effettuazione di manovre, occorre prestare molta attenzione a non fare cadere dall’alto pietre o altri oggetti pesanti su corde a terra, perché potrebbero subire pericolose lesioni.

- Le fibre sintetiche della corda non sono adatte a sopportare temperature elevate (la fusione di un filo avviene a circa 200° C), quindi l’uso in presenza di forti fonti di calore deve essere valutato con la massima attenzione. Sapendo che gli attriti producono calore tale da fondere, nel migliore dei casi, la calza di protezione e arrivare anche alla fusione di parte dei trefoli dell’anima interna, è bene ricordare che la discesa veloce con il discensore può scaldare l’attrezzo fino a raggiungere una temperatura di circa 130° C), per questo motivo vanno evitate tali discese con i discensori e soprattutto soste con l’attrezzo riscaldato e corda inserita; vanno evitate manovre che portino allo scorrimento veloce della corda su superfici di forte attrito come ad esempio, fare passare la corda attraverso un anello costruito con fettuccia o altra corda.

- Usando corde bagnate, pur avendo riduzioni dei valori massimi del c.r., i fenomeni sopra descritti si attenuano notevolmente per la maggior dispersione del calore prodotto.

- Le corde non vanno poste a contatto con materiali acidi, grassi, oleosi o con altre sostanze aggressive (il meccanismo d'interazione di queste sostanze è molto complesso perciò vale solo la raccomandazione di evitarne il contatto); se questo accade, vanno eliminate, in quanto le modificazioni che questi prodotti possono provocare sono irreversibili, con danno sicuro alla corda non facilmente individuabili da un esame visivo.

- Un buon sistema d'immagazzinamento è la "stiratura" con matasse realizzate con anelli di corda filati alternativamente a destra e a sinistra del palmo della mano e quindi serrando le spire con una serie di avvolgimenti ben chiusi da un mezza chiave passata all’interno della matassa; così si evita l’attorcigliamento al momento dell’uso.

- E' opportuno inserire le corde di lunghezza  a m 60, all’interno di appositi zaini, al fine di renderne l’utilizzazione più rapida ed efficace. La "filatura" va iniziata realizzando un nodo semplice o ad otto a circa 1 mt da un capo, quindi lo si lega al sistema di chiusura dello zaino, partendo da questo capo si infila la corda nello zaino, facendo attenzione a non formare matassine e si termina fissando il capo terminale ad un ancoraggio dello zaino stesso. Questo permette d'avere disponibili i due capi della corda e inoltre di poter controllare la presenza dell’utile nodo finale (il nodo è indispensabile, come sicurezza, per segnalare la fine della corda, nel caso che l’operatore debba scendere con il discensore, estraendo progressivamente la corda dello zaino vincolato alla propria imbracatura).

Le stesse fibre usate per la tessitura delle corde vengono anche utilizzate per la realizzazione di fettucce, cordini e altro materiale molto utile nel soccorso e nella progressione.

Le fettucce sono prodotte con larghezze diverse che corrispondono generalmente a proporzionali carichi di rottura; per gli usi come rinvii, anelli d'ancoraggio e realizzazione di imbracature d'emergenza. Sono stati scartati materiali con larghezze inferiori a mm 18, per garantire carichi proporzionali alla catena di sicurezza.

Le fettucce trovano buona applicazione per ancoraggi su strutture lisce in quanto si oppongono validamente allo spostamento laterale. Va prestata la massima attenzione nel verificare la presenza di asperità taglienti o spunzoni in grado di danneggiare il materiale (a differenza di una corda, la fettuccia si trancia rapidamente anche se subisce piccole lesioni).

Anche le fettucce  sono omologate dalle norme U.I.A.A., che ne garantiscono la qualità e il carico di rottura.

Le fettucce sotto carico presentano una reazione di tipo statico perciò il loro campo d’impiego è limitato alla realizzazione di ancoraggi e rinvii. In commercio sono reperibili fettucce a metraggio, rinvii (anelli di fettuccia cuciti nella parte centrale tale da formare due asole all’estremità) e anelli di fettuccia con cucitura di chiusura.

Con le fettucce a metraggio si possono realizzare anelli chiusi con  nodi o asole, in entrambi i casi sarà realizzato il solo “nodo fettuccia infilato” prestando attenzione a lasciare, in uscita, i capi con lunghezza  cm 5 e a serrare sempre bene il nodo prima dell’uso (questo nodo sotto carico causa un elevato scorrimento della fettuccia prima del serraggio definitivo). Gli anelli cuciti e i rinvii offrono, a parità di larghezza di fettuccia, tenute superiori. Con le fettucce possono essere realizzati  artigianalmente o industrialmente utili accessori, quali pedali di risalita, imbracature d’emergenza e lacci di sicurezza per gli attrezzi; infatti le qualità principali della fettuccia sono  la morbidezza e la distribuzione del carico o dell’attrito su superfici maggiori rispetto a quelle delle corde.

I cordini, nella terminologia alpinistica, definiscono corde di diametro inferiore a mm 9 e possono essere utilizzati sia come materiale di servizio (diametri fino a mm 3-4) che di manovra (diametri  mm 5-8).

Il diametro scelto è quello di mm 78 che offre una manovrabilità discreta, unita ad una buona resistenza.

I cordini  trovano normale applicazione nella realizzazione di nodi autobloccanti, nodi che servono per l’auto-sicurezza o per manovre d'emergenza.

I nodi autobloccanti effettuati con questo materiale vanno riservati alle sole manovre d'autoassicurazione ed emergenza in quanto, sottoposti a forte carico o, peggio, a sollecitazioni dinamiche, innescano forti attriti in grado di portare le fibre vicino alla loro temperatura di fusione.

Per questi materiali vanno usate, di massima, le precauzioni d’uso e di conservazione descritte per le corde.

## Imbracature

L’elemento debole di una catena d'assicurazione deve essere l’uomo, o meglio, la resistenza dell’organismo.( max. 12 KN )

E’ impensabile usare tecniche e materiali adeguati per costruire una valida catena d'assicurazione per poi imbracare con elementi di fortuna una persona, con la conseguenza che il primo strappo importante induca su questa danni irreversibili. Le imbracature preconfezionate, quindi, sono state studiate per distribuire uniformemente sulle zone di maggior resistenza del corpo umano lo “shock” derivato da una caduta. Le imbracature di tipo indicato coprono tutte le esigenze del movimento dell’operatore in sicurezza e sono differenti secondo la tipologia d'uso.

L’imbracatura destinata al mondo del lavoro, e quindi ad operatori con scarsa esperienza specialistica, deve essere costruita, a scapito del peso, con materiali di tipo e dimensioni tali da garantire un buon “comfort” ed una resistenza a prova di eventuali errori. Essa deve presentare una grande versatilità ed un'applicabilità intuitiva adattandosi, con semplici regolazioni, a tutte le corporature. Inoltre deve possedere ancoraggi supplementari di tenuta per permettere la calata e l’assicurazione dell’operatore.

Un discorso a parte è necessario per le imbracature d'evacuazione, che devono affrontare con versatilità situazioni d'emergenza.

Le imbracature da evacuazione sono destinate alle sole persone da soccorrere e devono quindi essere manovrate dal personale VV.F impiegato nell’intervento, caratteristica peculiare sarà quindi una rapida vestibilità, legata alla capacità di adattarsi a corporature molto diverse tra loro; una sola imbracatura dovrà poter vestire e conferire sicurezza sia a bambini che a adulti di grossa corporatura.

Tutte le imbracature scelte sono realizzate con fibre poliammidiche ed inserti d'acciaio o lega leggera. Dovranno, quindi, essere usate e conservate con le stesse precauzioni previste per le corde descritte nel paragrafo precedente.

Cucitura e superficie esterna della fettuccia con cui sono realizzate, andranno costantemente controllate da personale esperto e, a prescindere dal loro naturale invecchiamento, dovranno essere eliminate qualora mostrassero usure importanti o sospette.

## Moschettoni e maglie rapide

Questo genere di materiale per il suo largo uso è sottoposto, in fase di produzione, a severi collaudi che evidenziano l'identificazione del carico di rottura (c.r.) tramite stampigliatura sul corpo dell'attrezzo. Per le manovre di, calata e recupero i c.r. devono essere di circa 25-30 kN.

La presenza della ghiera, nella maggior parte dei moschettoni proposti, rappresenta un'ulteriore sicurezza di tenuta, in modo particolare, nei casi in cui il moschettone non possa essere controllato con continuità. La ghiera inoltre non permette l'apertura accidentale della barra mobile, che causerebbe una notevole riduzione del c.r. Tale apertura permetterebbe, inoltre, la fuoriuscita accidentale degli elementi ad esso collegati (corde. bloccanti. ecc.).

Le ghiere  non devono mai essere serrate sotto carico poiché se ne impedirebbe il successivo sblocco;  qualora ciò accada sarà opportuno, per svitarle, trazionare il moschettone e contemporaneamente svitare.

I materiali di costruzione previsti per questi attrezzi sono le leghe leggere o le leghe d'acciaio, rappresentando il giusto compromesso tra resistenza, leggerezza e durata. Non vi sono controindicazioni particolari all'uso dei due tipi di materiale tenendo presente che i moschettoni in lega leggera sono maggiormente soggetti a corrosione e usura.

E' da ritenersi utile l'uso dell'acciaio per moschettoni destinati ad un utilizzo comune, mentre i moschettoni in lega sono da destinarsi a manovre in luoghi dove il peso del materiale rappresenta un elemento di limitazione.

Tutti i moschettoni hanno una forma tale per cui all'asse maggiore (asso di esercizio) corrisponde il massimo c.r. Si dovrà quindi prestare la massima attenzione per impedire che il carico gravi su assi diversi; da quello di esercizio

Durante l'uso il moschettone non deve lavorare a leva su spigoli o altri rilievi, ne deve esporre la barra mobile, anche se dotata di ghiera, a pressioni indesiderate che possano portare ad una sua apertura con conseguente drastica diminuzione del CR; per lo stesso motivo non dovrà mai essere aperto sotto carico.

I moschettoni, pur essendo costruiti con materiali di elevata qualità e resistenza, dovranno comunque essere salvaguardati da cadute, urti e schiacciamenti notevoli.

Il perno di accoppiamento fra corpo e barra mobile deve essere periodicamente lubrificato con piccole quantità di apposito olio, per mantenere inalterate le caratteristiche di movimento della barra mobile.

I moschettoni non vanno collaudati poiché la struttura potrebbe subire sfibramenti interni non rilevabili a vista, ma vanno verificati secondo le specifiche della ditta costruttrice. La sostituzione del materiale dipende quindi dall'esito della verifica.

Inoltre non andranno mai usati per scopi diversi da quelli concernenti le tecniche di soccorso, di assicurazione a persona, dove i carichi applicati si manterranno ben al di sotto delle resistenze massime dichiarate; inoltre se i moschettoni dovessero trattenere cadute significative con fattore di caduta prossimo o superiore a 2 andranno messi fuori servizio.

Le maglie rapide per la loro resistenza superiore a quella di un moschettone (a parità di diametro del fondino) trovano largo uso nella chiusura dell'imbracatura e in quei casi (collegamenti dai cinghiaggi alla barella) dove l'ancoraggio è soggetto a indesiderabili rotazioni e non può essere controllato adeguatamente.

Le ghiere delle maglie rapide devono essere avvitate completamente e con forza per evitare che attriti e sfregamenti possano portare allo loro apertura (una ghiera che risulti avvitata solo per due giri di filettatura riduce il c.r. della maglia del 50%). Anche per questi attrezzi valgono di massima le raccomandazioni descritte per i moschettoni.

## Bloccanti

I bloccanti (risalitori meccanici) rappresentano forse una delle forme tecnologiche più avanzate in questo settore ed hanno rivoluzionato radicalmente le tecniche di progressione e soccorso in quest’ultimo tempo. L’uso combinato di due bloccanti, razionalmente usati, permette una “comoda” risalita su corda, inoltre la geometria, appositamente studiata, offre buona modularità per la costruzione di paranchi, per recuperi, per assicurazione statica, propria o di altre persone contro le cadute accidentali.

I bloccanti proposti nella allegata scheda tecnica (maniglia autobloccante) funziona su corde da 8 mm a 13 mm.

Test effettuati in laboratorio consigliano l’uso di tali attrezzature, soprattutto in risalita e in manovre di soccorso con corde semistatiche da 10,5 mm a tessitura morbida.

L’uso così combinato ha prodotto ottimi risultati superando carichi di lavoro di 450 Kgp, oltre i quali vi è stata la rottura della sola calza della corda che, fra l’altro, ha contribuito, ammassandosi, ad ammortizzare la forza di strappo. Valori d'esercizio relativamente bassi (450 Kgp) devono indurre gli operatori ad usare molto attentamente i bloccanti, in particolare in operazioni di soccorso ove le sollecitazioni sono elevate per alti carichi o difficilmente quantificabili. E’ da scartare, inoltre, l’uso di questi bloccanti in assicurazione dinamica, poiché la camma di blocco, lavorando su frazioni minime di corda, non permette all’energia di strappo di dissiparsi adeguatamente e la strozzatura della camma trancia la corda.

Particolare attenzione si deve prestare in caso di progressione sia libera che su corde, evitando sempre di salire al di sopra dell’attacco della maniglia perché cadendo si sollecita la corda con una forza non sostenibile dai bloccanti.

L’azione di questi bloccanti è efficace soprattutto nella pratica speleologica con corde altamente infangate e bagnate, poiché le parti dentate della camma sono dotate di particolari sistemi autopulenti che permettono un sicuro blocco sulla corda in qualsiasi condizione d'utilizzo.

In particolar modo la maniglia e il bloccante unidirezionale sono dotati di vari fori d'ancoraggio (tutti testati) che permettono un campo d'utilizzo molto vario sia come materiale personale che collettivo. Tutti i bloccanti dotati di camma fermacorda dentata e gola di scorrimento devono lavorare sempre lungo l’asse d'esercizio per il quale sono stati progettati, in caso contrario i danni che si causano sia alla corda che all’attrezzo diventano irreversibili, compromettendo la sicurezza dell’operatore e la riuscita della manovra.

## Gri-Gri

E' un dispositivo di assicurazione e calata, funziona come bloccante tramite una camma. Quando è sottoposto ad una brusca sollecitazione l'apparecchio svolge la sua azione bloccando la corda. Lo sbloccaggio dell'attrezzo si effettua intervenendo sull'apposita maniglia snodata.

## Carrucole

Le carrucole rivestono importanza primaria nelle operazioni di soccorso il loro uso è assai vario, infatti rappresentano uno degli elementi, che, secondo i casi, possono essere utilizzati per rimandare nelle direzioni volute o per ridurre il carico se usate correttamente assieme a bloccanti meccanici o a corda. L’associazione di semplici manovre ad attrezzi compatti e leggeri permette, applicando un paranco, il sollevamento di carichi riducendo notevolmente la forza da applicare.

Le carrucole sono da usarsi solo ed esclusivamente per il soccorso a persone, quindi, non dovranno mai essere utilizzate per il sollevamento o per manovre con oggetti pesanti.

Ricordare che quando associate a bloccanti meccanici che, come già visto, hanno un carico di rottura notevolmente basso (4,5 KN) il carico applicato alle carrucole subisce questa limitazione.

La carrucola proposta, di dimensioni ridotte e compatte, ben si adatta alla composizione di paranchi in associazione con bloccanti meccanici. La corda di lavoro non deve superare i 12,5 mm. La carrucola è dotata di bronzine antifrizione ed auto-lubrificanti. In questo tipo di carrucole in lega d'alluminio è da escludersi l’uso di cavi d'acciaio, poiché il materiale costruttivo non è idoneo agli attriti prodotti.

## Rulliere e protezione per corde

Ricordiamo che, le corde, se usate correttamente in manovre o in operazioni di soccorso, subiscono sollecitazioni ben al di sotto dei loro carichi di rottura e che il materiale costruttivo offre una ottima duttilità ma non ha un'alta resistenza all'abrasione.

Corde resistentissime, come quelle usate nelle tecniche speleo-alpinistiche, possono facilmente rompersi sotto carico se sollecitate da abrasioni continue contro elementi taglienti o semplicemente su superfici ruvide.

Questo pericolo è tanto più grave quanto più l’abrasione incide in un punto della corda di piccola estensione, come capita nelle sollecitazioni elastiche causata da una risalita su corda fissa. E’ opportuno quindi valutare sempre questi rischi e usare attrezzature specifiche o anche improvvisate, per evitare danni alla corda.

Nella manovre di calata o recupero (e nei casi ove la corda caricata poggi in maniera statica su spigoli o materiali abrasivi) è necessario inserire materiale di protezione o creare ancoraggi intermedi (frazionamenti) per evitare rischi di rottura.

A parte i frazionamenti, in cui è d’obbligo usare moschettoni e ancoraggi appropriati, negli altri casi si possono proteggere le corde usando materiali di emergenza (zaini, spezzoni di manichette antincendio, sacchi, ecc.) o specifici, come le Guaine di protezione per le corde dotate di striscia di velcro per il fissaggio sulla corda e anello per evitarne la caduta accidentale. Altri attrezzi più versatili e notevolmente efficaci sono le Rulliere che, come si evince dal nome, sono composte da rulli di scorrimento assemblati in elementi modulari consentendo di creare punti protetti e di opporre un minimo attrito al passaggio delle corde essendo vere e proprie guide di scorrimento di lunghezza variabile

## Sacchi Porta-Materiali

L’elevato numero di materiali da impiegare in operazioni di soccorso esige comode sacche da trasporto per i materiali di squadra. Inoltre l’ordine del materiale all’interno dei contenitori velocizza le manovre, garantendo sicurezza e aumentando la probabilità di riuscita delle operazioni stesse.

I sacchi più in uso per riporre il materiale, sono quelli di uso speleologico a forma tubolare e di limitata capienza. Costruiti in materiali estremamente resistenti (PVC), sono dotati di spallacci e maniglie di trasporto, con eventuale cordino di servizio, per permettere il trasporto dei sacchi appesi all’imbraco su strutture verticali.

La capienza contenuta è variabile e la forma ben si adatta al trasporto in piccoli spazi ed alla movimentazione con gli automezzi in dotazione alla nostra amministrazione, compreso l’uso del mezzo aereo, trovando sempre una facile collocazione.

Inoltre la forma tipica tubolare permette di infilarne la corda all’interno, trovandola così sempre riposta correttamente e fruibile in qualsiasi situazione di soccorso. La limitata dimensione offre una modularità di trasporto, che associata ad un "bastino" porta-materiale, permette all’operatore di caricare limitatamente al terreno ed alle proprie capacità un buon numero di sacchi.

E' importante che all’esterno dei sacchi non vi siano parti che possono impigliarsi trattenendo l’operatore.

## Sistemi d'illuminazione

Interventi notturni o in ambienti particolari, rendono indispensabile l’uso di impianti d'illuminazione affidabili ed efficaci.

Il miglior risultato si può ottenere con generatori elettrici e fari d'illuminazione portatili, ma il loro uso, condizionato dal peso e dall’ingombro, è legato alla vicinanza dei mezzi d'intervento o all’impiego d'operatori destinati alla sola movimentazione del materiale specifico.

Un operatore costretto a lavorare a grande altezza o a muoversi in ambienti disagevoli, lontano dai mezzi d'intervento, deve poter utilizzare mezzi d'illuminazione leggeri, con adeguata autonomia e dotati di accessori che ne permettano l’uso anche senza l’impiego delle mani.

L'impianto scelto ha la caratteristica di poter essere utilizzato direttamente o tramite un supporto sul casco come illuminatore frontale.

Per ciò che riguarda l’uso e la manutenzione è necessario comportarsi come per le normali lampade in dotazione.

# TECNICHE OPERATIVE E MANOVRE.

Come indicato in premessa, questo manuale è inteso quale strumento che sollecita il personale operativo, ad affrontare le problematiche operative, arricchendosi di nuove conoscenze, al fine di migliorarsi tecnicamente e aumentare la propria sicurezza.

Pertanto nell'illustrazione delle manovre, sono prese in esame tutte quelle operazioni, semplici e complesse, che integrano l'uso delle attrezzature con le conoscenze e la professionalità, individuale e di gruppo, proiettate al raggiungimento dell'obiettivo.

Gli operatori impegnati nelle manovre , che corrono il pericolo di cadere (su un terrazzo o su un pozzo o quant’altro), devono sempre curare la propria incolumità, autoassicurandosi ed eseguendo, di norma, controlli incrociati con gli altri operatori.

Le manovre sono un patrimonio indispensabile per un operatore del soccorso, il solo descriverle sollecita la fantasia sulla base delle conoscenze e della professionalità raggiunta. Il Vigile del fuoco che affronta tali problematiche, partendo da scenari reali o ipotizzati, applicando tutte le tecniche a lui conosciute, si abitua a prendere le decisioni giuste per superare i problemi e le situazioni che si determinano in un servizio di soccorso a persone. Le tecniche descritte sono sostanzialmente operazioni di calata e/o di recupero.

Per calata e/o recupero si intende quella "macro" manovra, in cui si raggiunge l'obiettivo mediante avvicinamento dall'alto, ritornando alla posizione di partenza tramite la stessa via di accesso usando tecniche di risalita oppure proseguendo nella discesa, insieme alla persona da soccorrere.

Prima di descrivere le manovre, è necessario dare un'indicazione esaustiva sui fattori che intervengono nella resistenza complessiva della catena di sicurezza, anche in caso di caduta. Inoltre, verranno descritti quei controlli ai quali devono sottoposti i materiali che costituiscono tale catena.

Nella catena di sicurezza è fondamentale considerare il “fattore di caduta”; questo determina l’entità delle sollecitazioni, sui materiali e sull’uomo, a seguito di un'eventuale caduta.

## FATTORE DI CADUTA

Questo argomento è già stato esaminato nel capitolo delle attrezzature e materiali, ma data la sua importanza ripercorriamo di nuovo il concetto.

Il fattore di caduta è il rapporto tra l’altezza di caduta e la lunghezza della corda interessata dallo strappo conseguente.

Facciamo degli esempi: L’operatore sta montando un ancoraggio su un terrazzino (cengia), autoassicurato con 1 mt di corda. Nel caso di caduta vola per 1 mt interessando 1 mt di corda (1/1 =1) in questo caso il fattore di caduta è uguale a 1.

L’operatore sempre autoassicurato con 1 mt di corda sale per 1 metro sopra l’attacco. Nel caso di caduta vola per 2 mt (1 mt sopra l’attacco + 1 mt sotto) interessando 1 mt di corda (2/1=2) in questo caso il fattore di caduta è uguale a 2.

L’operatore che sta facendo una progressione in salita sale per 6 mt, posiziona un ancoraggio di rinvio, quindi sale altri 2 mt. Nel caso di caduta vola per 4 mt (2 sopra il rinvio + 2 sotto) interessando 8 mt di corda (4/8 = 0,5) in questo caso il fattore di caduta è uguale a 0,5.

In termini pratici dobbiamo sapere che una corda semistatica sopporta un fattore di caduta uguale a 1, mentre  una corda dinamica arriva a sopportare un fattore di caduta uguale a 2.

Quindi lo strappo che la corda riceve dipende, oltre che dal peso della persona e dall’altezza della caduta, principalmente dal fattore di caduta.

In una catena di sicurezza dove vengono impiegate sia corde dinamiche che semistatiche, queste ultime rappresentano l’anello più debole, quindi bisogna considerare il loro impiego in base al fattore di caduta che possono sopportare.

La differenza, in termini di resistenza al fattore di caduta, tra corda semistatica e dinamica, sta nella maggiore elasticità di quest’ultima, la quale riesce a dissipare maggiore energia (trasforma l'energia cinetica in lavoro di deformazione elastica).

Oltre al fattore di caduta, vanno considerati altri elementi in gioco nella catena di sicurezza quali:

- L'autoassicurazione

- Il punto di assicurazione per una sosta

- I punti di rinvio per la progressione

- Gli ancoraggi

- L'assicurazione dinamica.

## PUNTI DI ATTACCO

Sono il primo elemento della catena di sicurezza, le manovre dipendono dalla solidità di questi.

“Definizione della catena di sicurezza”: Tutti noi, immaginando una catena, pensiamo a degli anelli (oro, alluminio, ferro, acciaio, paglia) inseriti uno dentro l’altro. Ora proviamo ad immaginare un anello di paglia tra due anelli d’acciaio, formano sicuramente una catena ma la resistenza è quella dell’anello di paglia. Si può quindi tranquillamente affermare che :

La resistenza totale di una catena é uguale alla resistenza dell’anello più debole della stessa.

Andando oltre proviamo ad immaginare di ancorare una barca con una catena d’acciaio legata saldamente ad un fuscello incastrato in una crepa della banchina; in questo caso è il fuscello l’anello più debole, infatti è inutile un ottimo ancoraggio se il punto di attacco è insufficiente. Si può allora affermare che:

La resistenza dei punti di attacco determina la sicurezza di una manovra.

Quando non è possibile fidarci di un solo attacco dobbiamo pensare a raddoppiarlo, realizzandone un altro (possibilmente a monte) e con la stessa o altra corda unirli tutti e due. Questo perché nel caso di collasso del secondo si rimane ancorati al primo punto di attacco. E' importante che l’escursione dovuta alla  eventuale caduta, non sia causa essa stessa di ulteriori collassi del materiale o di danni alle persone.

I punti di attacco che andiamo a considerare sono di tipo:

### NATURALE

- Massi liberi o incastrati

- Alberi

- Spuntoni di roccia

- Clessidre

- Travi in legno

- Travi in cemento armato

- Pilastri

- Guardrail

- Ganci traino

- Gancio autogrù

- Volate autoscale

- Scala Italiana

La costruzione dei punti di attacco artificiali o l’utilizzo di quelli naturali può essere eseguita solo da personale esperto, in quanto numerose sono le indicazioni da  tenere presente.

### MASSI LIBERI

Le garanzie di stabilità sono date dalle dimensioni, dal peso e dal posizionamento contrario al punto di applicazione dello sforzo. Si usa disponendo la corda attorno al masso, possibilmente girandola più volte e giuntando i capi con un nodo doppio inglese. Nel caso che si ritenga necessario evitare lo scivolamento della corda sul masso, con conseguente disancoraggio della stessa, è utile fissarla, collegandola con dei moschettoni a dei chiodi infissi nel masso. Nel caso sia possibile, si incastra il nodo di giunzione in una fessura del masso.

### MASSI INCASTRATI

Si differenziano dai precedenti in quanto possono essere di dimensioni più ridotte, dato che sono incastrati tra le pareti. E’ indispensabile constatare che il masso sia solido e che la corda non si sfili dall’incastro per effetto della trazione. Per l’ancoraggio si possono usare spezzoni di corda già annodati o si fanno passare i capi di corda tra i massi e successivamente si annodano. Nel caso sia possibile, si incastra il nodo di giunzione nella fessura tra i due massi.

### ALBERI

Sono degli ottimi punti di attacco, ne va comunque controllata la stabilità in rapporto alle dimensioni e alla posizione sul terreno. Non utilizzare alberi in prossimità d’instabilità di terreno (burroni, frane, argini instabili), utilizzarli posizionando degli anelli di corda in prossimità della base per evitare bracci di leva, nel caso vi rimanga un dubbio è necessario puntellarlo nel verso della trazione.

### SPUNTONI DI ROCCIA

Non sempre sono individuabili da persone non esperte; va valutato attentamente l’uso in rapporto al peso applicato. Se usato come punto di attacco intermedio, è necessario considerare un’eventuale fuoriuscita dell’anello di ancoraggio dallo spuntone e procedere ad un fissaggio che eviti tale situazione, facendo anche aderire l’anello di ancoraggio alla superficie dello spuntone. In caso di bordi taglienti si devono usare solo spezzoni di corda, che per il maggiore spessore danno maggiori garanzie allo sfregamento, in questo caso non usare mai fettucce. Queste danno altresì ottimi risultati nel caso di bordi arrotondati, permettendo una maggiore aderenza alla superficie dell’attacco.

### CLESSIDRE

Nel gergo tecnico alpinistico queste indicano due fori nella roccia intercomunicanti che si  possono utilizzare come attacchi per ancoraggi di rinvio o per i punti di sosta. La sicurezza delle clessidre è data dallo spessore e dalla qualità della roccia interposta tra i due fori d’entrata, bisogna però tener presente che le clessidre si formano generalmente su rocce tenere e carsificabili.

L’uso di questi punti di attacco è anche in funzione del diametro di corda che si riesce ad inserire e bisogna valutare bene la tenuta dell’attacco in funzione del peso da applicare.

Travi in legno

Travi in cemento armato

Pilastri

Guardrail

Ganci traino

Gancio autogrù

Volate autoscale

Scala Italiana

AVVERTENZE:

Questi punti di attacco, chiaramente non esaustivi,  sono i più conosciuti dagli operatori dei Vigili del Fuoco; il loro uso è già patrimonio della normale operatività, le attenzioni riguardano soprattutto la corda usata per l’ancoraggio e le normali precauzioni quali:

- Stare attenti agli spigoli taglienti

- Stare attenti ai chiodi nei travi

- Usare come attacchi solo gli staggi delle scale e non i gradini

- Controllare sempre che sia assicurata la chiusura nei ganci

- Se possibile evitare di sporcare le corde con olio o grasso.

## NODI

I nodi si possono definire come:

Una manovra che sfruttando la somma degli attriti rende solidali due corde o la corda con un altro corpo.

Nella pratica speleo-alpinistica, possono essere utilizzati moltissimi nodi, in questo manuale vengono presi in esame solo quelli che l’esperienza e la sperimentazione indicano come i più validi.

Perché il nodo svolga correttamente la sua funzione, è indispensabile eseguirlo a regola d’arte e applicarlo nel modo e nelle manovre appropriate. Non è sufficiente vedere altri che li eseguono, ma bisogna ripeterli di persona con continuità per assimilarli correttamente.

Si possono suddividere in:

- Nodi di assicurazione statica

- Nodi di assicurazione dinamica

- Nodi di giunzione

- Nodi autobloccanti

I nodi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere di facile esecuzione

- non sciogliersi spontaneamente durante la manovra

- potersi sciogliere con facilità dopo una forte sollecitazione anche con corde bagnate

- non incidere eccessivamente sulla resistenza della corda

### Elenco dei nodi presi in esame

#### Nodi per assicurazione statica:

- Nodo a otto con asola (nodo delle guide con frizione o nodo savoia)

- Nodo a otto con doppia asola (nodo coniglio)

#### Nodi per assicurazione dinamica

- Nodo mezzo barcaiolo

- Blocco del mezzo barcaiolo (asola e controasola)

#### Nodi di giunzione

- Nodo doppio inglese

- Nodo semplice infilato (nodo fettuccia)

#### Nodi autobloccanti

- Nodo Machard

- Nodo Prusik

Il nodo è fatto a regola d’arte quando, caricato di un peso, non presenta spire accavallate e i capi liberi in uscita hanno una lunghezza adeguata che non permetta in caso di strappo di sfilarsi. Per una corda di  10 - 12 mm il capo in uscita dal nodo deve essere non inferiore ai 10 cm. Per una fettuccia tubolare larga 30 mm., la lunghezza dei capi in uscita deve essere di almeno 15 cm.

## ANCORAGGI

Si definiscono ancoraggi, i collegamenti dei vari punti di attacco tramite spezzoni di corda opportunamente posizionati.

L’ancoraggio è una manovra tra le più delicate,  bisogna affrontarla con la massima consapevolezza sapendo che il seguito delle operazioni (anche complesse) dipende da questa.

E’ doveroso che si usi la massima attenzione e la professionalità dovuta, per non compromettere tutto il lavoro e l’incolumità degli operatori.

Non dobbiamo dimenticare che gli ancoraggi sono collegati ai “punti di attacco” che sono, nel sistema, il punto d’inizio della manovra e che la solidità del tutto sarà dipendente da questi.

Gli ancoraggi sono stati suddivisi in:

- DINAMICI		2 STATICI

I quali possono inoltre essere:

- PRINCIPALI 		2 INTERMEDI

Si intende per :

- “Ancoraggio dinamico” quello in cui vi è la possibilità di variare la direzione dell’ancoraggio in funzione del verso del carico applicato. Questo permette di mantenere la equa ripartizione del carico sui punti di attacco.

- “Ancoraggio statico” quello in cui si mantiene la corda  sottoposta al carico in una direzione predeterminata, è necessario che la lunghezza dei bracci sia regolata al fine di ripartire il carico sui vari punti di attacco.

Ed inoltre:

- “Ancoraggio principale” quando viene posto come punto di inizio della manovra.

- “Ancoraggio intermedio” quando viene interposto tra l’ancoraggio principale e il punto di arrivo sia in progressione (rinvio) sia in discesa che in risalita (frazionamenti).

Tutti gli ancoraggi a due o più punti di attacco devono tenere conto degli angoli che si formano nel punto di applicazione del carico. Questa considerazione è di ordine meccanico sulla base della scomposizione delle forze orizzontali e verticali applicate, elemento determinante per la tenuta dei punti di attacco.

Vi sono vari metodi per ridurre gli angoli :

- L’allungamento dei rami all’ancoraggio (spezzoni di corda più lunghi), mantenendo i punti di attacco alla stessa distanza. Dobbiamo però considerare che un esagerato allungamento dei rami può avere conseguenze disastrose nel caso del cedimento di un punto qualsiasi dell’attacco, per un eccessivo scorrimento dell’ancoraggio verso il basso che  carica su tutta la struttura uno strappo eccessivo.

- Ridurre opportunamente la distanza tra i punti di attacco, senza mai scendere  al di sotto di 15 cm circa.

- Sfalsare di quota gli attacchi per  mantenere più chiuso l’angolo.

- Negli ancoraggi intermedi (frazionamenti) è necessario che questi si trovino ad una quota  inferiore rispetto all’ancoraggio principale e che comunque, in caso di cedimento, non inducano strappi eccessivi sul tratto di corda a monte

Alcune regole da tenere sempre presenti nell’esecuzione degli ancoraggi sono:

- Le corde non devono mai essere a contatto diretto con le superfici abrasive (roccia, cemento, ghiaccio, ecc.) perché lo sfregamento può provocarne la rottura. Si ottiene il risultato sia interponendo tra la corda e la superficie del materiale di protezione sia aggiungendo un moschettone che variando di 90° l’angolazione del punto di attacco, permetta di avere le corde più lontane e parallele alla superficie.

- Il nodo di giunzione dello spezzone di corda  dell’ancoraggio deve essere posizionato in modo che, sotto carico, al variare dell’assestamento dell’ancoraggio non vada ad interessare il punto centrale e il punto dell’ancoraggio o il punto di attacco.

- Cercare di posizionare l’ancoraggio nel punto più idoneo al lavoro da eseguire, non tralasciando le attenzioni precedentemente descritte.

- Per effettuare un ancoraggio dinamico su più punti, si collegano gli attacchi con uno spezzone di corda chiuso a formare un anello. Per la composizione corretta si tira verso il basso il ramo esterno ruotandolo contemporaneamente di 180°, ottenendo così un anello sovrapposto. Si prendono quindi i rami rimanenti e si sovrappongono all’anello precedentemente formato, collegandoli con un moschettone. L’ancoraggio dinamico permette la distribuzione uniforme del carico sui punti di attacco anche in caso di variazione della direzione di lavoro della corda.

- Per realizzare un ancoraggio statico é necessario collegare i punti di attacco con opportuni nodi in maniera tale che il cedimento di uno degli attacchi non provochi lo scorrimento dell’ancoraggio con conseguente brusca sollecitazione sulla corda e sui punti di ancoraggio rimasti. L’ancoraggio statico non permette la distribuzione del carico sui punti di attacco al variare della direzione di lavoro della corda.

# IL SOCCORSO CON L'ELICOTTERO

L'impiego dell'elicottero in interventi di soccorso è andato crescendo per la necessità di fornire migliori risposte, sia in termini qualitativi che temporali. L'esperienza e la pratica hanno confermato la necessità di integrare al personale elicotterista, con personale dotato di conoscenze tecniche e di adeguate capacità, che indipendentemente dalla conduzione del mezzo, possa fare manovre in interventi di soccorso con l'ausilio del mezzo aereo.

L'elicottero, utilizzato nell'intervento ordinario del Corpo Nazionale, può avere molteplici funzioni legate alle diverse competenze degli operatori VV.F. Sempre più spesso viene usato in ausilio a soccorsi a persona, quale mezzo più idoneo per raggiungere, in tempi rapidi, luoghi lontani, non facilmente raggiungibili dai mezzi ordinari o di difficile operatività. Identificato quindi l'ormai costante utilizzo del mezzo aereo in operazioni di soccorso complesse, si è reso necessario affrontare e specificare in questo manuale le modalità d'uso e di utilizzo, nonché alcune manovre di soccorso che si integrano al mezzo, finalizzate a dare chiare informazioni operative al personale, per una corretta crescita formativa e di mantenimento delle tecniche acquisite.

E' comunque corretto precisare alcuni limiti operativi e gestionali dei mezzi aerei del C.N.VV.F.

L'operatività è legata al periodo delle EFFEMERIDI (alba-tramonto), a buone condizioni di visibilità, e per l'elevato costo di volo e manutenzione l'utilizzo, certo importantissimo, deve essere valutato con attenzione dai responsabili delle operazioni di soccorso.

Descrizione delle componenti principali dell'elicottero:

- Cabina o cellula, parte anteriore riservata al pilotaggio, parte posteriore agli operatori o trasportati

- Trave di coda o coda dell'aviomezzo

- Rotore principale, a due o quattro pale a seconda degli elicotteri, ha lo scopo di assicurare la sostentazione, la traslazione laterale o longitudinale, il sollevamento e l'abbassamento, utilizzando la componente verticale risultante dalle forze aerodinamiche

- Rotore di coda, che serve per produrre una spinta orizzontale che contrasti la coppia di reazione generata dal rotore principale e consente inoltre il movimento rotatorio dell'elicottero intorno al centro di rotazione del rotore principale

- Superficie o deriva o pianetti orizzontali, che servono a garantire la stabilità laterale direzionale e longitudinale del velivolo

- Complesso di atterraggio costituito da due pattini

- Motore a turbina o biturbina

### Scelta dell'area d'atterraggio

Si tenga presente che un'area di atterraggio idonea allo scopo, deve avere delle caratteristiche ideali anche se spetterà sempre al pilota la decisione di accettare o meno le indicazioni ricevute dal segnalatore.

Evitare terreni inadatti già in fase di pianificazione dell'intervento comporta, oltre ad un notevole risparmio di tempo, anche e soprattutto un consolidamento del rapporto di fiducia che deve legare l'equipaggio del mezzo ai soccorritori. Tutte le informazioni, atte ad evidenziare potenziali pericoli oggettivi che possono esistere nella zona delle operazioni per il volo dell'elicottero, debbono essere tempestivamente comunicate al pilota del velivolo.

In linea di massima il posto riservato all'elicottero deve:

- Essere lontano da fili tesi, teleferiche, impianti a fune, linee elettriche, ecc.

- Evitare assolutamente zone concave ed avvallamenti; scegliere, possibilmente, un luogo sopraelevato

- Essere privo di ostacoli, piante, arbusti alti, grossi massi, ecc. possibilmente livellato

- Essere facilmente individuabile dall'alto

- Avere un'ampiezza tale da consentire l'avvicinamento e allontanamento del velivolo, con angoli di discesa e di risalita di 20-30°

- Avere un fondo solido, senza elementi che possano sollevarsi per effetto del flusso del rotore, producendo un'improvvisa riduzione della visibilità del pilota o essere risucchiati dalla turbina provocando danni a volte significativi per il proseguo dell'intervento. Allontanare o bloccare tutti gli oggetti che potrebbero essere sollevati dalla turbolenza creata nelle fasi di atterraggio e decollo o dal vento prodotto dalle pale del rotore principale.

- In caso di atterraggio su neve fresca la piazzola deve essere preventivamente battuta

- Operando su pareti o creste, si deve tenere presente la possibilità, per il pilota, di appoggiare un solo pattino dell'elicottero al suolo, manovra che sarà sempre decisa dal pilota stesso

Avvicinamento ed allontanamento dal velivolo (tecniche elementari di elimbarco e elisbarco)

Ad atterraggio avvenuto è obbligatorio attendere il segnale del personale di bordo prima di avvicinarsi e salire, oppure di scendere ed allontanarsi dall'elicottero; in qualsiasi caso devono sempre essere osservate questa regole:

- Non avvicinarsi mai al rotore di coda

- Salire e scendere a vista dell'equipaggio, sempre uno alla volta, fare in maniera che ogni persona rimanga sempre in vista dell'equipaggio per controllarne gli spostamenti. Tuttavia quando si è a terra, è necessario rimanere sempre nelle zone laterali dell'elicottero, evitando le anteriori e posteriori ritenute pericolose nelle fasi di atterraggio e decollo.

- Non avvicinarsi mai alla zona posteriore dell'elicottero, è sempre MOLTO PERICOLOSA a causa del rotore di coda, che per la sua velocità è reso invisibile

- Non camminare mai verso monte o in direzione del rotore di coda, fermarsi stando inginocchiati in attesa del decollo dell'elicottero

- In prossimità del velivolo non alzare mai oggetti lunghi

- Salire e scendere dall'elicottero in modo deciso cercando di distribuire bene il peso, senza salti bruschi o movimenti e sempre uno alla volta. Se il rotore principale è in movimento, fare attenzione alla testa e ricordarsi, che, quando le pale stanno per fermarsi, si ha un forte abbassamento delle stesse

- Entrare nella cabina del velivolo in maniera da trovarsi subito in posizione seduta e spostarsi lateralmente e lentamente verso l'interno dell'abitacolo, per rimanere nella posizione occupata. Autoassicurarsi agli ancoraggi predisposti

- Non spostarsi bruscamente e fare molta attenzione a non urtare mai con oggetti vari, ne il pilota ne parti importanti dell'elicottero

Nel proseguo riassumiamo in termini sintetici e generali una manovra possibile con l'uso dell'elicottero. Direttive più ampie e complete, in merito all'argomento, risulteranno dai provvedimenti amministrativi già emanati o da emanarsi da parte del competente Ispettorato Aero-Marittimo del Servizio Tecnico Centrale.

I riferimenti al personale impiegato sono da ritenersi non esaustivi in quanto, in relazione alle competenze e professionalità possedute, potrà essere impiegato altro personale anche non VV.F. (enti di soccorso)

# ASPETTI DELLA GESTIONE

In questo capitolo si trattano gli aspetti relativi alla gestione delle attrezzature.

Nei vari Comandi Provinciali, per le esigenze connesse con l’adozione di queste tecniche operative, si deve prevedere una struttura tecnica, che gestisca informazioni, acquisti, attrezzature e materiali. Avrà bisogno di un locale di lavoro, che sarà organizzato secondo criteri che soddisfino le esigenze delle varie realtà locali ed in ogni caso, possibilmente, diviso in vani, quali:

- Manutenzione;

- Magazzino.

Nel vano riservato alla manutenzione, si affronteranno problemi inerenti le attrezzature e i materiali, si verificherà lo stato d'utilizzo e, dove necessario, si determineranno i fuori uso.

Il magazzino vero e proprio sarà lo spazio adibito a riporre le attrezzature ed i materiali, di scorta e in utilizzo. Dovrà avere caratteristiche che garantiscano una buona aerazione e contenere degli armadi a protezione dei materiali dai raggi solari, come da Circolare Ministeriale Ispettorato Emergenza N° 184/94 / 4201 del 25/01/1994. La pulizia e l'igiene delle attrezzature sarà garantita da sistemi di lavaggio e asciugatura, diretti a non compromettere i materiali stessi.

Organizzata la struttura fisica, occorrerà regolare il flusso in entrata e uscita di informazioni, attrezzature e materiali. Il problema delle informazioni (disposizioni di servizio, problematiche tecniche interne, bollettini e quant’altro) dovrà seguire un iter che prevederà un archivio interno a disposizione del personale.

Questo per favorire l’interagire fra turni ed il passaggio delle consegne. Per la parte acquisti si collaborerà con gli uffici addetti, con indicazioni, idee e considerazioni tecniche.

Particolare riguardo sarà dato al movimento dei materiali, questo sarà regolato all’interno del magazzino da cinque tipi di schede, e si avvarrà di un'ulteriore scheda all’interno d'ogni sacco o contenitore rigido presente sui vari automezzi, la quale rappresenterà la storia della vita del materiale stesso. La responsabilità della compilazione di quest’ultimo documento sarà delegata al capo partenza.

SCHEDA n° 1

All’entrata d'ogni nuova dotazione, i materiali saranno registrati, con una data d'entrata, per quantità, effettuandone anche la descrizione. Si otterrà in questo modo la scheda di carico.

SCHEDA n° 2

Questo secondo documento, consente di registrare i materiali e le attrezzature date in carico ad uomini e mezzi. Si otterrà la scheda di scarico.

SCHEDA n° 3

Rappresenterà la scheda di sostituzione dei materiali, per manutenzione o rottura.

SCHEDA n° 4

La quarta scheda, registrerà i materiali deteriorati.

SCHEDA n° 5

Le verifiche periodiche delle attrezzature dovranno prevedere delle schede, dove sarà segnato il tipo e il lavoro effettuato.

SCHEDA n° 6

E’ la scheda che accompagna i materiali. Ogni sacco di soccorso presente sugli automezzi, o in carico personale, dovrà esserne provvisto. Ci saranno riportate i tipi e le quantità dei vari materiali. nonché sarà segnato ogni tipo d'impiego rilevante. La compilazione sarà patrimonio dei turni e indicherà lo stato d'affaticamento dei materiali stessi.

# Glossario e Unità di misura

| AF/POLI |  | Autofurgone polisoccorso |
| --- | --- | --- |
| APPARATO VOX |  | Apparato automatico per attivare la radio parlando ad un microfono |
| APS |  | Auto-pompa-serbatoio |
| AS |  | Auto-scala |
| BP |  | Barella pneumtica |
| C.R. |  | Carico di Rottura |
| CA/PK |  | Campagnola pick-up |
| CAI |  | Club Alpino Italiano |
| CEN |  | Comitato Europeo Normative |
| CISA-IKAR |  | Commissione Internazionale Soccorso Alpino. Internationale Kommision Alpen Rettungswesen. Costituita Presso Bolzano nel 1955 |
| CLICCHETTO |  | Leva di apertura con molla di chiusura |
| CNSA |  | Corpo Nazionale Soccorso Alpino |
| CNSAS |  | Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico |
| CORDURA |  | Tessuto particolarmente resistente |
| DERMOCOMPATIBILE |  | Caratteristica di antiallergicità |
| DGPC e SA |  | Direzione Generale Protezione Civile e Servizio Antincendio |
| DIN |  | Norme internazionali |
| DOPPINO |  | Capo di corda in uscita dal nodo |
| ELI |  | Elicottero |
| G o g |  | Accelerazione di gravità g = 9,81m/s2 |
| GORE-TEX |  | Tessuto in microfibre impermeabile che consente la traspirazione |
| GPS Global Positioning System |  | Sistemi di rilevazione satellitare delle coordinate geografiche |
| HOVERING |  | Volo stazionario |
| ICAO |  | International Civil Aviation Organisation. Organizzazione Internazionale Aviazione Civile. Norme aeronautiche internazionali |
| IPOTERMIA |  | Eccessiva perdita di calore corporeo |
| KGP |  | Chilogrammo-peso: unità di misura di massa |
| KN |  | Chilo-Newton: unità di misura della forza |
| LARINGOFONO |  | Innesca la trasmissione radio sfruttando le vibrazioni delle corde vocali |
| MACHARD |  | Nodo autobloccante |
| MICROFONO INTRAOSSEO |  | Accessorio della radio, innesca la trasmissione sfruttando le vibrazioni prodotte dagli ossicini delle orecchie |
| PCA |  | Posto Comando Avanzato |
| PICK-UP |  | Automezzo dotato di cassone posteriore |
| POA |  | Posto Operativo Avanzato |
| PRUSIK |  | Nodo autobloccante |
| SCA |  | Scuole Centrali Antincendio |
| SI |  | Sistema Internazionale |
| SNK Snorkel |  | automezzo dotato di braccio utilizzabile lungo le tre coordinate dello spazio |
| STC |  | Servizio Tecnico Centrale |
| STRAPS |  | Sistema di chiusura tra due lembi di tessuto |
| TWIST-LOCK-BLOCK |  | Sistema di chiusura del moschettone che assicura un bloccaggio automatico della ghiera |
| UIAA |  | Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche |
| N |  | Newton, unità di misura delle forze nel sistema internazionale (S.I.) Forza che applicata alla massa di 1 Kg. le imprime l'accelerazione di 1 m/s2 |
| daN |  | Deca Newton cioè 10 N |
| KN |  | Kilo Newton cioè 1000 N |
| Kg. Peso | 1 kg. Peso = forza che applicata ad una massa di 1 Kg. le imprime un'accelerazione pari a quella della gravità campione = 9,81m/s2 , = g = gravità terrestre. Ne consegue: 1 kg. Peso = 9,81 N = 0,981 daN 1 N = 0,102 kg peso 1 daN = 1,02 kg peso 1 kN = 102 kg peso |  |

# SCHEDE MATERIALI E ATTREZZATURE

Sacco salvataggio

| Scheda | N° | Tipo Materiale |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zaino per il contenimento dei materiali (con scritta "VIGILI DEL FUOCO") |
| 2 | 1 | Imbracatura di sicurezza con cintura di posizionamento |
| 3 | 1 | Imbracatura da evacuazione |
| 4 | 1 | Apparecchio discensore/assicuratore autofrenante |
| 16 | 1 | Maniglia con sistema bloccante unidirezionale |
| 7 | 5 | Moschettoni paralleli con ghiera |
| 8 | 4 | Moschettoni a base larga con ghiera |
| 9 | 5 | Moschettoni asimmetrico con ghiera di sicurezza |
| 20 | 1 | Maglia rapida triangolare |
| 21 | 1 | Maglia rapida simmetrica lunga |
| 17 | 1 | Lampada frontale con ganci per elmetto |
| 5 | 1 | Carrucola bloccante |
| 10 | 1 | Carrucola flange fisse |
| 6 | 4 | Anelli di fettuccia da cm 60 |
| 6 | 2 | Anelli di fettuccia da cm 80 |
| 11 | 1 | Dispositivo di collegamento con dissipatore di energia |
| 14 | 1 | Protezione per corde |
| 15 | 1 | Sistema di scorrimento per corde |
| 12 | 10 | Mt Cordino semistatico tipo alpinistico |
| 13 | 1 | Corda semistatica da 60 mt |

Sacco Corda di sicura

| 18 | 1 | Zaino per il contenimento della corda di sicura |
| --- | --- | --- |
| 19 | 1 | Corda dinamica da 60 mt |
| 19 | 2 | Spezzoni di corda dinamica mt 5 |

Sacco trasporto materiale Scheda N° 1

Materiale costruttivo	Fibra sintetica spalmata con PVC

Forma	Tubolare

Carico di rottura		Attacchi spallacci ≥ kg 50

Tipo di chiusura	Cordino e occhiello ed eventuale patta

Colore	Rosso, con scritta "Vigili del Fuoco"

Dimensioni	 cm. 30 altezza cm. 60 capacità 42 lt.

- Avvertenze:

Verificare l’integrità degli spallacci.

Il sacco non deve essere messo a contatto con sostanze aggressive (acide, saline e oleose).

- Manutenzione:

Lavare con acqua e sapone neutro, fare asciugare.

- Immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce del sole.

- Note:

Sono utili la maniglia di trasporto e un punto d'attacco in alto e centrale, con spezzone di cordino già applicato.

Gli spallacci devono essere di fettuccia larga opportunamente rigida con imbottitura.

Vigili

Del

Fuoco

VV.F.

Imbracatura di sicurezza con cintura di posizionamento Scheda N° 2

Materiale costruttivo                                                          Nastro di poliammide o polipropilene

Forma                                                                                     Ad imbraco interamente regolabile

Anno di fabbricazione	Fornito dal costruttore

Normativa d'omologazione	CE 0197 / EN (358-361)

Certificazione	Del costruttore

Peso		1400 g

Carico massimo d'utilizzo              Anelli di sicurezza carico massimo oltre i 1200 Kg (12 KN)

Tipo di chiusura	Regolabile

Durata massima d'utilizzo	Massimo 5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Mensile e dopo ogni utilizzo

Taglia                                                                         S-L / L-XXL con possibilità di regolazione

Avvertenze:

L’imbracatura deve essere ispezionata minuziosamente dopo ogni utilizzo.

Eliminare l’imbracatura per danni riscontrati sulle fettucce, tessuto, cuciture e sugli elementi metallici.

L’imbracatura non è da utilizzarsi con pesi superiori al carico massimo d'utilizzo.

La durata massima d'utilizzo è valida solo se l’imbracatura non è mai stata usata ed è stata conservata correttamente.

Manutenzione:

Lavare l’imbracatura quando risulta molto sporca con detergenti neutri o specifici. Asciugare in luogo fresco, aerato, lontano da fonti di calore ed alla luce del sole.

Immagazzinamento:

L’imbracatura dovrà essere riposta in apposita sacca in luogo buio e lontano da fonti di calore.

Note:

Dotazione di efficienti anelli porta-materiale. L’imbracatura deve risultare di rapida indossabilità e regolazione.

Triangolo d'evacuazione Scheda N° 3

Materiale costruttivo                                               Fibra sintetica con o senza elementi metallici

Forma	Triangolare

Anno di fabbricazione	Fornito dal costruttore

Normativa d'omologazione	CE / EN (1497-1498)

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura		Attacchi ≥ KN 20

Carico massimo d'utilizzo	 KN 2

Tipo di chiusura	A moschettone con ghiera

Durata massima d'utilizzo	5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Accessori                                                                            Abbinamento di bretella di vestizione

Taglia e colore                                                 Unica con possibilità di regolazione   -   Unificato

Avvertenze:

La braga d'evacuazione deve essere ispezionata minuziosamente dopo ogni utilizzo.

Eliminare la braga d'evacuazione per danni riscontrati sulle fettucce, tessuto, cuciture e sugli elementi metallici.

La braga d'evacuazione non è da utilizzarsi con pesi superiori al carico massimo d'utilizzo.

La durata massima d'utilizzo è valida solo se la braga d'evacuazione non è mai stata usata ed è stato conservata correttamente.

Il braga d'evacuazione non è omologata per sostenere cadute.

Manutenzione:

Lavare la braga d'evacuazione quando risulta molto sporco con detergenti neutri o specifici. Asciugare in luogo fresco, aerato, lontano da fonti di calore ed alla luce del sole.

Immagazzinamento:

La braga d'evacuazione dovrà essere riposta in apposita sacca in luogo buio e lontano da fonti di calore.

Note:

La braga d'evacuazione deve risultare di rapida indossabilità e regolazione.

Assicuratore/Discensore (GriGri) Scheda N° 4

Materiale costruttivo	Lega leggera/acciaio

Forma	Propria

Anno di fabbricazione                                                         Certificato o evidenziato sul GriGri

Normativa d'omologazione	CE (0197)

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura		Foro KN ≥ 22

Peso		Grammi 220

Collaudo                                                              Effettuato singolarmente dalla ditta costruttrice

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Colore	Differenziato tra corpo e leva

- Presentazione:

Il gri-gri è un dispositivo d'assicurazione e calata ed è usato come bloccante. Si utilizza unicamente con corde intere da 10 e 11 mm. Il gri-gri permette la discesa su corda in tutta sicurezza fino a 50 metri. Discese più lunghe sono sconsigliate.

- Funzionamento:

Bloccaggio, sbloccaggio, frenata:

Quando è sottoposto ad una brusca e forte tensione, l’apparecchio svolge il suo compito bloccando la corda. Lo sbloccaggio si effettua con la maniglia snodata.

- Avvertenza:

La sistemazione della corda si effettua nel senso indicato dal riferimento inciso sulla flangia. L’apparecchio è poi richiuso e bloccato con un moschettone a ghiera.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

Regolarmente una goccia d'olio minerale tra il perno e la camma mobile assicura un buon funzionamento.

Bloccante con carrucola incorporata (Block-Roll Australian ecc.) Scheda N° 5

Materiale costruttivo	Lega d'alluminio, acciaio e materiale plastico

Forma	Adatta all'uso

Anno di fabbricazione	Certificato dalla ditta o evidenziato sull’attrezzo

Normativa d'omologazione

Certificazione	Del costruttore

Carico massimo d'utilizzo	  26 KN

Tipo di chiusura	Con leva sul moschettone

Durata massima d'utilizzo	Non specificata

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Rinnovabile nelle parti ad usura

Peso

- Avvertenze:

Carrucola apribile completa di bloccante a flange mobili. Puleggia in lega leggera montata su cuscinetto a sfera schermato contro le infiltrazioni di fango e polvere.

Uso, manovre di corda e paranchi.

- Manutenzione:

Lavare con acqua e sapone neutro e fare asciugare.

- Immagazzinamento:

Conservare in luogo asciutto, evitare il contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

- Note:

La carrucola è collaudata singolarmente in fabbrica, non deve essere sottoposta ad ulteriori collaudi di tenuta.

Anello di fettuccia cuciti Scheda N° 6

Materiale costruttivo	Fibra sintetica

Forma	Anello cucito

Anno di fabbricazione	Individuabile sulla fettuccia

Normativa d'omologazione	CE (0197) EN (566) U.I.A.A

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura		≥ KN 22

Carico massimo d'utilizzo	 KN 4

Tipo di chiusura	Cucitura

Durata massima d'utilizzo	5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Ispezione dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Colore	Vistoso e personalizzato

Lunghezza - larghezza	Varia -  mm. 18

- Avvertenze:

La durata massima d'utilizzo è valida solo se la fettuccia non è mai stata usata ed è stata conservata in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce del sole.

La fettuccia non deve mai essere sottoposta a tensioni superiori al carico massimo d'utilizzo.

La fettuccia va sostituita obbligatoriamente nei seguenti casi: forti sollecitazioni, danneggiamenti meccanici (caduta di sassi, spigoli e rocce appuntite, punte di rampone) contatto con sostanze chimiche (olii, benzine, detersivi, acidi) quando la fettuccia è molto rovinata dallo sfregamento o presenta sfilacciamenti.

- Manutenzione:

Lavare la fettuccia quando questa risulti molto sporca con detergenti neutri o specifici.

Le fettucce quando sono bagnate vanno asciugate in luogo fresco, aerato e lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

- Immagazzinamento:

Le fettucce devono essere riposte in luogo aerato, buio e lontano da fonti di calore.

- Note:

Le fettucce vanno usate solo per gli usi cui esse sono preposte.

Possibilità di accoppiare alla fettuccia elementi accessori plastici o metallici tali da vincolare il moschettone nella posizione desiderata .

Moschettone parallelo con ghiera Scheda N° 7

Materiale costruttivo	Lega leggera o acciaio

Forma	Ovale

Anno di fabbricazione                                      Certificato o evidenziato sul moschettone

Normativa d'omologazione	CE EN (362-12275) U.I.A.A

Certificazione	Impressa sul corpo

Carico di rottura		Asse maggiore ≥ KN 22

Asse minore ≥ KN 7

Leva aperta ≥ KN 7

Carico massimo d'utilizzo	Non specificato

Tipo di chiusura	A ghiera

Durata massima d'utilizzo	Non specificato

Collaudo                                  Effettuato singolarmente dalla ditta costruttrice

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Colore	Diverso tra corpo e leva

- Avvertenze:

Verificare la compatibilità del moschettone con gli elementi cui è collegato.

In caso di cattivo funzionamento del sistema automatico di chiusura si dovrà provvedere alla sostituzione.

In caso di forte sollecitazione (fattore di caduta ≥ a 2) si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Il moschettone deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per i fini cui è preposto.

Prima e dopo ogni utilizzo è obbligatorio verificare lo stato del moschettone (corpo, molla, rivetti e la ghiera) ed eliminarlo se presenta difetti strutturali o di funzionamento.

Il moschettone deve essere usato con ghiera totalmente avvitata.

Il serraggio della ghiera non dovrà avvenire sotto carico.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

L’asse di rotazione della leva dovrà essere lubrificata con piccoli quantitativi d'olio appropriato allo scopo.

- Immagazzinamento:

Il moschettone non deve essere messo a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in ambiente asciutto.

- Note:

Il moschettone è collaudato singolarmente in fabbrica e non deve essere sottoposto ad ulteriori collaudi di tenuta in quanto se ne indebolirebbe la struttura.

La durata d'utilizzo non può essere stabilita con esattezza in quanto dipende dall’uso.

Moschettone a base larga con ghiera Scheda N° 8

Materiale costruttivo	Lega leggera

Forma	Simmetrico con base larga

Anno di fabbricazione                                Certificato o evidenziato sul moschettone

Normativa d'omologazione	CE EN (362-12275) U.I.A.A

Certificazione	Impressa sul corpo

Carico di rottura		Asse maggiore ≥ KN 22

Asse minore ≥ KN 8

Leva aperta ≥ KN 6

Carico massimo d'utilizzo	Non specificato

Tipo di chiusura	Ghiera a vite

Durata massima d'utilizzo	Non specificato

Collaudo                                                      Effettuato singolarmente dalla ditta costruttrice

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Colore	Diverso tra corpo e leva

- Avvertenze:

Verificare la compatibilità del moschettone con gli elementi cui è collegato.

In caso di cattivo funzionamento del sistema automatico di chiusura si dovrà provvedere alla sostituzione.

In caso di forte sollecitazione (fattore di caduta ≥ a 2) si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Il moschettone deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per i fini cui è preposto.

Prima e dopo ogni utilizzo è obbligatorio verificare lo stato del moschettone (corpo, molla, rivetti e ghiera) ed eliminarlo se presenta difetti strutturali o di funzionamento.

Il moschettone deve essere usato con ghiera totalmente avvitata.

Il serraggio della ghiera non dovrà avvenire sotto carico.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

L’asse di rotazione della leva dovrà essere lubrificata con piccoli quantitativi d'olio appropriato allo scopo.

- Immagazzinamento:

Il moschettone non deve essere messo a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in ambiente asciutto.

- Note:

Il moschettone è collaudato singolarmente in fabbrica e non deve essere sottoposto ad ulteriori collaudi di tenuta in quanto se ne indebolirebbe la struttura.

La durata d'utilizzo non può essere stabilita con esattezza in quanto dipende dall’uso.

Moschettone asimmetrico con ghiera Scheda N° 9

Materiale costruttivo	Lega leggera

Forma	Asimmetrica

Anno di fabbricazione                                Certificato o evidenziato sul moschettone

Normativa d'omologazione	CE EN (362-12275) U.I.A.A

Certificazione	Impressa sul corpo

Carico di rottura		Asse maggiore ≥ KN 22

Asse minore ≥ KN 8

Leva aperta ≥ KN 6

Carico massimo d'utilizzo	Non specificato

Tipo di chiusura	Ghiera a vite

Durata massima d'utilizzo	Non specificato

Collaudo                                                      Effettuato singolarmente dalla ditta costruttrice

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Colore	Diverso tra corpo e leva

- Avvertenze:

Verificare la compatibilità del moschettone con gli elementi cui è collegato.

In caso di cattivo funzionamento del sistema automatico di chiusura si dovrà provvedere alla sostituzione.

In caso di forte sollecitazione (fattore di caduta ≥ a 2) si dovrà provvedere alla sua sostituzione.

Il moschettone deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per i fini cui è preposto.

Prima e dopo ogni utilizzo è obbligatorio verificare lo stato del moschettone (corpo, molla, rivetti e ghiera) ed eliminarlo se presenta difetti strutturali o di funzionamento.

Il moschettone deve essere usato con ghiera totalmente avvitata.

Il serraggio della ghiera non dovrà avvenire sotto carico.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

L’asse di rotazione della leva dovrà essere lubrificata con piccoli quantitativi d'olio appropriato allo scopo.

- Immagazzinamento:

Il moschettone non deve essere messo a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in ambiente asciutto.

- Note:

Il moschettone è collaudato singolarmente in fabbrica e non deve essere sottoposto ad ulteriori collaudi di tenuta in quanto se ne indebolirebbe la struttura.

La durata d'utilizzo non può essere stabilita con esattezza in quanto dipende dall’uso.

Carrucola a flange fisse Scheda N° 10

Materiale costruttivo	Lega leggera e acciaio

Forma	Opportuna allo scopo

Anno di fabbricazione                                        Certificato dalla ditta o evidenziato sull’attrezzo

Normativa d'omologazione	CE EN (12278) U.I.A.A.

Certificazione                                                                           Del costruttore impressa sul corpo

Carico di rottura		≥ KN 26

Carico massimo d'utilizzo	 KN 5

Tipo di chiusura	A flange mobili o fisse

Durata massima d'utilizzo	Non specificata

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Colore	Unificato

Caratteristiche                Dotata d'elementi antifrizione e traversa di sicurezza dotto la carrucola

- Avvertenze:

Verificare la compatibilità con gli elementi cui è collegata.

Eliminare la carrucola dopo forti sollecitazioni o usura degli elementi.

La carrucola non deve essere sottoposta a carichi superiori al massimo d'utilizzo.

Verificare la carrucola dopo ogni utilizzo.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

- Immagazzinamento:

La carrucola non deve essere messa a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in luogo asciutto.

- Note:

La carrucola è collaudata singolarmente in fabbrica e non deve essere sottoposta ad ulteriori collaudi di tenuta.

La durata d'utilizzo non può essere stabilita in quanto dipendente dall’uso.

La geometria delle flange deve permettere un valido accoppiamento con gli attrezzi autobloccanti.

Dispositivo di collegamento con dissipatore di energia  Scheda N° 11

Materiale costruttivo	Longe dinamica con dissipatore

Forma	prodotto già assemblato

Anno di fabbricazione	data dal costruttore

Normativa d'omologazione	C.E. (0197) E.N. (958)U.I.A.A.

Certificazione	Del costruttore

Forza massima d'arresto		≥ KN 6

Carico massimo d'utilizzo	1 operatore

Tipo di chiusura	Asole bloccate con protezione

Durata massima d'utilizzo                                        3 anni(uso occasionale) 6 mesi (uso intenso)

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Ispezione dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Colore	Vistoso e personalizzato

Lunghezza	Mt 1 per ogni ramo in uscita

- Avvertenze:

Nell'uso del dissipatore è indispensabile inserire una sola delle due asole al punto d'attacco (fisso o mobile), controllando che i due capi abbiano sempre lunghezze uguali

Fare attenzione che oggetti estranei non possano ostacolare lo scorrimento delle corda (sassi rami ecc.)

Il collegamento all'imbraco va fissato tramite maglia rapida triangolare.

Il dispositivo di collegamento con dissipatore di energia va usato ogni qual volta vi possa essere il rischio di una qualsiasi caduta.

- Manutenzione:

Lavare il dispositivo quando questo risulti molto sporco con detergenti neutri o specifici.

Quando le longe sono bagnate vanno asciugate in luogo fresco, aerato e lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

- Immagazzinamento:

Il dispositivo deve essere riposto in luogo aerato buio e lontano da fonti di calore.

- Note:

Il dispositivo va usato solo per l'uso cui esso è preposto.

Cordino Scheda N° 12

Materiale costruttivo	Fibra sintetica

Forma	mm 8 diametro costante

Anno di fabbricazione	dichiarato dalla ditta

Normativa d'omologazione	CE / EN (564) U.I.A.A.

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura		≥ Kg 1300

Carico massimo d'utilizzo	-

Tipo di chiusura	Nodo

Durata massima d'utilizzo	5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Ispezione dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Colore	Appariscente e personalizzato

- Avvertenze:

La durata massima d'utilizzo è valida solo se il cordino non è mai stato usato ed è stato conservato in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce del sole.

Il cordino va sostituito obbligatoriamente nei seguenti casi: danneggiamenti meccanici (caduta di sassi, spigoli e rocce appuntite, punte di rampone); contatto con sostanze chimiche (olii, benzine, detersivi, acidi) quando la calza di protezione è molto rovinata dallo sfregamento o presenta sfilacciamenti.

- Manutenzione:

Lavare il cordino quando questo sia molto sporco con detergenti neutri o specifici.

Il cordino quando è bagnato va asciugato in luogo fresco, aerato e lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

- Immagazzinamento:

Il cordino deve essere riposto in luogo aerato buio e lontano da fonti di calore.

- Note:

Il cordino va usato solo per gli usi cui esso è preposto.

Corda semistatica  Scheda N° 13

Materiale costruttivo	Fibra sintetica

Forma                                                                                  mm 10,5 o mm 11 diametro costante

Anno di fabbricazione	Certificato dalla ditta

Normativa d'omologazione	CE / EN (1891) U.I.A.A.

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura		≥ Kg 2700

Carico massimo d'utilizzo	 Kg 350

Durata massima d'utilizzo	5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Ispezione dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Colore	Personalizzato e differenziato

- Avvertenze:

La durata massima d'utilizzo è valida solo se la corda non è mai stata usata ed è stata conservata in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce del sole.

La corda non deve mai essere sottoposta a tensioni superiori al carico massimo d'utilizzo.

La corda va sostituita obbligatoriamente nei seguenti casi: forti shock a seguito di lunghe cadute; danneggiamenti meccanici (caduta di sassi, spigoli e rocce appuntite, punte di rampone); contatto con sostanze chimiche (olii, benzine, detersivi, acidi) quando la calza di protezione è molto rovinata dallo sfregamento o presenta sfilacciamenti.

- Manutenzione:

Lavare la corda quando questa risulti molto sporca con detergenti neutri o specifici.

Le corde quando sono bagnate vanno asciugate in luogo fresco, aerato e lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

- Immagazzinamento:

- Le corde devono essere riposte in luogo aerato buio e lontano da fonti di calore.

- Note:

- Le corde vanno usate solo per gli usi cui esse sono preposte.

Protezione per corde Scheda N° 14

- Materiale costruttivo	Fibra sintetica

Forma	Tubolare

Anno di fabbricazione	-

Normativa d'omologazione	-

Carico di rottura

Carico massimo d'utilizzo

Tipo di chiusura	A velcro

Durata massima d'utilizzo	-

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	-

Colore	Unificato e vivace

Resistenza termica 	Elevata

- Avvertenze:

Facile adattabilità a tutti i tipi di profili.

La guaina dovrà possedere una resistenza termica maggiore ai materiali di rivestimento delle corde.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

Essendo la guaina soggetta a forte usura dovrà essere verificata accuratamente dopo ogni utilizzo.

- Immagazzinamento:

La guaina non deve essere messa a contatto con sostanze aggressive (acide o saline).

Conservare in ambiente asciutto.

- Note:

Rapidità d'inserimento della corda anche se quest’ultima è già vincolata all’attacco.

La guaina deve essere dotata d'opportuni occhielli che permettono il bloccaggio con cordino di servizio.

Rulliera scorrimento corde avvolgibile a carrucole Scheda N° 15

Materiale costruttivo                                                  Lega leggera - acciaio - materiale sintetico

Forma	Opportuna allo scopo

Anno di fabbricazione	Non specificato

Normativa d'omologazione	Non specificato

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura

Carico massimo d'utilizzo	250 kg.

Velocità di scorrimento della fune	5 mt 1'

Durata massima d'utilizzo

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Rinnovabile nelle parti ad usura

Caratteristiche               Dotato d'elementi antifrizione, modularità ed adattabilità a tutti i profili

Sistemi di bloccaggio                                                      Con cordino o con fori d'accoppiamento

- Avvertenze:

- Verificare le carrucole dopo ogni utilizzo

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

- Immagazzinamento:

Le rulliere non devono essere messe a contatto con sostanze aggressive (acide o saline).

Conservare in ambiente asciutto.

- Note:

- La durata d'utilizzo non può essere stabilita in quanto dipendente dall’uso.

Maniglia autobloccante Scheda N° 16

Materiale costruttivo	Lega leggera e acciaio

Forma	Anatomica

Anno di fabbricazione                                       Certificato dalla ditta o evidenziato sull’attrezzo

Normativa d'omologazione	CE (0197) EN (567) U.I.A.A.

Certificazione                                                                           Del costruttore impressa sul corpo

Carico di rottura		Foro superiore ≥ KN 20

Foro inferiore≥ KN 20

Carico massimo d'utilizzo	 KN 4

Tipo di chiusura                                           Foro d'ancoraggio e camma di serraggio automatica

Durata massima d'utilizzo	Non specificata

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo                                             Rinnovabili per sostituzione delle parti d'usura

Colore                                                                   Unificato e differenziato per maniglia DX e SX

Sistema di sicurezza                                                            Perno di blocco calibrato della camma

- Avvertenze:

Sostituire la maniglia in caso di forte sollecitazione.

Sostituire le parti usurate.

Non utilizzare la maniglia con carichi superiori a quelli massimi d'utilizzo in quanto si provocherebbe la rottura della calza della corda.

La maniglia non è omologata per sopportare forti sollecitazioni dinamiche.

Il personale dovrà essere addestrato all’uso della maniglia.

Verificare la compatibilità della maniglia con gli elementi cui è collegata.

Verificare la maniglia dopo ogni utilizzo.

- Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

Le molle del sistema del serraggio della camma vanno oliate periodicamente.

- Immagazzinamento:

La maniglia non deve essere messa a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in luogo asciutto.

- Note:

La maniglia è collaudata singolarmente in fabbrica e non deve essere sottoposta ad ulteriori collaudi di tenuta.

La durata d'utilizzo non può essere stabilita in quanto dipendente dall’uso.

Lampada elettrica frontale Scheda N° 17

Materiale costruttivo	Misto

Forma                                                                                   Lampada con cinghiaggi di supporto.

Anno di fabbricazione                                        Certificato dalla ditta o evidenziato sull’attrezzo

Normativa d'omologazione	Non specificata

Certificazione	Del costruttore con garanzia minima di 3 anni

Tipo di chiusura                                                                        Ad elastico agganciato all'elmetto

Durata massima d'utilizzo	-

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Mensile

Scadenza e rinnovo                                                                     Rinnovabili nelle parti deperibili

Colore	Unificato

Caratteristiche	Adattabilità ad elmetto e casco

- Avvertenze:

Controllo periodico dei cinghiaggi e dei supporti.

Verifica periodica del sistema d'accensione.

- Manutenzione:

Rimuovere gli accumulatori dal vano batteria in caso d'immagazzinamento prolungato.

Lubrificare periodicamente i contatti elettrici con apposito anti-ossidante

- Immagazzinamento:

La lampada non deve essere messa a contatto con sostanze aggressive (acide o saline).

Conservare in luogo asciutto.

- Note:

Uso di accumulatori di facile reperibilità e non ricaricabili.

Cono luminoso variabile.

Possibilità di variare l’angolo d’incidenza del raggio luminoso.

Impermeabilizzazione e resistenza agli urti.

Accumulatori posizionati su sistema di cinghiaggio tali da bilanciare il peso della lampada frontale.

Zaino per il contenimento delle corde Scheda N° 18

Materiale costruttivo	Fibra sintetica spalmata con PVC

Carico di rottura		Attacchi spallacci ≥ kg 50

Tipo di chiusura                                                                 Cordino e occhiello ed eventuale patta

Scritta	"Corda di sicura"

- Avvertenze:

Verificare l’integrità degli spallacci.

Il sacco non deve essere messo a contatto con sostanze aggressive (acide, saline e oleose).

- Manutenzione:

Lavare con acqua e sapone neutro, fare asciugare.

- Immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce del sole.

- Note:

Protegge la corda dalla polvere e dallo sfregamento.

Consente di riporla senza doverla arrotolare evitando l'attorcigliamento della corda

Sono utili la maniglia di trasporto e un punto d'attacco in alto e centrale, con spezzone di cordino già applicato.

Gli spallacci devono essere di fettuccia larga opportunamente rigida con o senza imbottitura.

Corda dinamica Scheda N° 19

Materiale costruttivo	Fibra sintetica

Forma	mm 11 diametro costante

Anno di fabbricazione	Individuabile sulla corda

Normativa d'omologazione	C.E (0123) EN (892) U.I.A.A

Certificazione	Del costruttore

Carico di rottura        ≥ Kg 2400 Numero di cadute ≥7 Allungamento con Kg 80 da 6,4% a 8 %

Carico massimo d'utilizzo	 Kg 350

Tipo di chiusura	-

Durata massima d'utilizzo	5 anni

Collaudo	Non effettuabile

Verifica periodica	Ispezione dopo ogni utilizzo

Scadenza e rinnovo	Non rinnovabile

Peso al metro	da g. 70 a g. 78

Colore	Appariscente e personalizzato

- Avvertenze:

La durata massima d'utilizzo è valida solo se la corda non è mai stata usata ed è stata conservata in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce del sole.

La corda non deve mai essere sottoposta a tensioni superiori al carico massimo d'utilizzo.

La corda va sostituita obbligatoriamente nei seguenti casi: forti shock a seguito di lunghe cadute; danneggiamenti meccanici (caduta di sassi, spigoli e rocce appuntite, punte di rampone); contatto con sostanze chimiche (olii, benzine, detersivi, acidi) quando la calza di protezione è molto rovinata dallo sfregamento o presenta sfilacciamenti.

- Manutenzione:

Lavare la corda quando questa sia molto sporca con detergenti neutri o specifici.

Le corde quando sono bagnate vanno asciugate in luogo fresco, aerato e lontano da fonti di calore e dalla luce del sole.

- Immagazzinamento:

Le corde devono essere riposte in luogo aerato buio e lontano da fonti di calore.

- Note:

- Le corde vanno usate solo per gli usi cui esse sono preposte.

Maglia rapida Triangolare Scheda N° 20

Materiale costruttivo	Acciaio zincato	Lega

Forma	Triangolare

Anno di fabbricazione	Non specificato

Normativa d'omologazione	Non specificato

Certificazione	Certificato di conformità

Carico di rottura		Longitudinale 50KN	25KN

Trasversale      12KN	4,15KN

Peso		Grammi 150	56

Tipo di chiusura	A vite

Durata massima d'utilizzo	Non specificato

Collaudo	Non previsto

Verifica periodica	Trimestrale

Scadenza e rinnovo	Non specificato

Forza di serraggio della ghiera	Nm 7,0

Diametro della maglia	mm 10

Avvertenze:

Verificare la compatibilità della maglia rapida con gli elementi cui è collegata.

In caso di cattivo funzionamento del sistema a vite di chiusura si dovrà provvedere alla sostituzione.

Prima e dopo ogni utilizzo è obbligatorio verificare lo stato della maglia rapida.

La maglia rapida deve essere usata con ghiera totalmente avvitata.

Manutenzione:

Lavaggio dopo l’uso in ambiente sporco e successiva asciugatura.

Immagazzinamento:

La maglia rapida non deve essere messa a contatto con sostanze aggressive (acide e saline).

Conservare in ambiente asciutto.

Note:

La durata d'utilizzo non può essere stabilita con esattezza in quanto dipende dall’uso.

Le maglie Triangolari in lega leggera sono da utilizzarsi esclusivamente come chiusura della parte alta dell’imbraco da roccia.