Calcolo dell’altezza sul livello del mare di un punto sulla carta topografica

- individuare la curva di livello quotata più vicina al punto

- individuare l’equidistanza tra le curve di livello (quale dislivello intercorre tra due curve vicine)

- se il punto è a monte della curva quotata aggiungere alla quota (altrimenti sottrarre) il dislivello totale che intercorre tra la curva quotata ed il punto.

Esempio:

A. la curva di livello quotata (si riconosce dal numero scritto lungo la linea) più vicina al punto simbolizzato dal triangolo è quella dei 150m (infatti è separata dal triangolo da una sola altra curva di livello, mentre quella dei 175 è divisa da due)

B. Per passare dalla curva dei 150 a quella dei 175 bisogna contare 5 curve di livello: per cui in questa mappa il dislivello tra due curve di livello è di 5 metri (175-150=25; 25:5=5)

C. il punto è posizionato 2 curve di livello a monte di quella dei 150, per cui si trova a 150+5+5=160m