### Capitolo 6

## Trasformata discreta di Fourier

Una procedura usuale nella risoluzione di un problema matematico consiste nell’applicare alla variabile incognita del problema un’opportuna trasformazione, in modo da ottenere nella nuova variabile, un problema di più facile soluzione; risolto poi il problema “trasformato”, si ritorna al problema originario mediante la trasformazione inversa. Tra le varie trasformazioni a disposizione, quella di Fourier occupa un posto di rilievo per l’importanza delle sue applicazioni.

La Trasformata discreta di Fourier (DFT), è caratterizzata da un campo applicativo vastissimo, che spazia dall’interpolazione trigonometrica alla risoluzione di sistemi lineari, dai problemi differenziali alle derivate parziali alle antenne, dall’ottica all’elaborazione dei segnali; in quest’ultimo campo, in particolare, riveste un ruolo fondamentale per le sue applicazioni, soprattutto per quanto riguarda il “filtering” dei segnali, cioè quel processo computazionale che trasforma un segnale campionato in un altro e che prende il nome di filtro digitale.

Esempi di campi di applicazione dei filtri digitali basati su DFT sono l’elaborazione di immagini e la ricostruzione di segnali acustici o, più in generale, l’elaborazione di forme di informazione costituita da un numero discreto di dati.

Sebbene la trasformata discreta di Fourier risulti una potentissima procedura di risoluzioni di molti problemi matematici, essa è caratterizzata da una complessità computazionale che è eccessiva quando si utilizza la DFT per risolvere problemi di grandi dimensioni. Tutto ciò ha portato alla ricerca di un algoritmo per il calcolo della DFT che avesse una complessità inferiore.

Nel 1965 l’ingegnere dell’IBM Cooley e il matematico Tukey giunsero alla determinazione dell’algoritmo noto come “Decimation in time”, detto anche Fast Fourier Transform (FFT), che riduceva notevolmente la complessità computazionale della DFT e ne aumentava inoltre la stabilità. L’FFT è semplicemente un algoritmo che consente di calcolare in modo molto rapido la trasformata discreta di Fourier DFT.

La strategia su cui si basano gli algoritmi FFT, detti “divide and conquer”, è quella di ricondurre il calcolo di una DFT di lunghezza N, al calcolo di una DFT di lunghezza inferiore.

Una variante all’algoritmo decimation in time è il “decimation in frequency”. La differenza principale fra i due algoritmi è nell’ordine con cui sono svolte alcune operazioni. Nel decimation in time, anche detto algoritmo di Cooley-Tukey, gli elementi in input vengono riarrangiati mediante un’operazione di bit-reverse, e quindi viene calcolato l’output della FFT, mediante log2N iterazioni. Nel decimation in frequency o algoritmo FFT di Sande-Tukey vengono preliminarmente eseguite log2N iterazioni sui dati di ingresso e quindi viene applicato il bit-reverse.

Una classe di algoritmi FFT è quella detta radix-r, in cui il calcolo di una DFT di lunghezza N=rs, è ricondotto al calcolo di una DFT di lunghezza r. Se r è uguale a due, allora l’algoritmo è di tipo particolarmente agevole (FFT radix-2), in generale esistono algoritmi per N=r1r2…rk detti mixed-radix.

Per quanto riguarda il vantaggio computazionale, mentre il calcolo di una DFT di lunghezza N con il metodo tradizionale ha una complessità di tempo di O(n2) e quelli di tipo mixed-radix una complessità di tempo O(n(r1+r2+…+rk)), gli algoritmi FFT ne hanno una di O(nlog2N), da cui  segue la convenienza a adottare tali algoritmi.

Gli algoritmi che sono analizzati, sono gli FFT radix-2, che sono i più utilizzati nel campo applicativo, sia perché un elaboratore in genere utilizza un sistema floating-point in base due, sia perché per N=2s alcuni degli esponenziali che occorre calcolare nel corso del procedimento, sono tali da evitare l’esecuzione effettiva delle moltiplicazioni.

#### Fft2

Scopo:	calcolo della Trasformata Discreta di Fourier (DFT) “radix-2” o della sua inversa (IDFT)

Specifiche:	subroutine fft2( flag, f, n, ifail)

logical flag

integer n, ifail

complex f(n)

Descrizione:	Background del problema

Posto wn=e2i/n ed assegnati n numeri complessi f0, f1, f2,…,fn-1 bisogna calcolare gli n numeri complessi F0, F1, F2,…, Fn-1 con:

Fk=j=0n−1fjwn−jk ,                        k=0,…,n-1       (6.1)

il vettore F=(F0,F1,…,Fn−1) è detto Trasformata Discreta di Fourier (DFT) del vettore f=(f0,f1,…,fn−1), mentre il vettore  f=(f0,f1,…,fn−1)con:

fk=1nj=0n−1Fjwnjk,                  k=0, …, n-1

è detto Trasformata Discreta Inversa di Fourier (IDFT) del vettore F=(F0,F1,…,Fn−1).

Descrizione dell’algoritmo

L’algoritmo è una implementazione della Fast Fourier Transform (FFT) radix-2, che consente di ricondurre il calcolo di una DFT di ordine n (potenza di 2) al calcolo di più DFT di ordine 2 mediante l’algoritmo FFT.

Rappresentati in binario gli indici j e k:

j = 2m-1p0+2m-2p1+…+2pm-2+pm-1

k = 2m-1q0+2m-2q1+…+2qm-2+qm-1

con pi, qi = {0,1}, m=log2(n) e con i = 0,…,m-1, risulta che:

F=(F1,F2,…,Fm)            con      Fk=F(qo,q1,…,qm−1)=pm−1=01w[(kpm−1)n]⋯p1=01w[kp14]p0=01f(po,p1,…,pm−1)w[qm−1p02]

che si ottiene esprimendo la (6.1) in funzione della rappresentazione binaria degli indici j e k.

In generale al passo -esimo dell’algoritmo si ha:

Fk=F(q1,q2,…,qm−1)=pm−1=01wkpm−1n⋯pμ=01wkpμ2μ+1∗Cμqm−1,…,qm−μ,pμ,…,pm−1

con:

Cμqm−1,…,qm−μ,pμ,…,pm−1=Cμqm−1,…,qm−μ+1,0,pμ,…,pm−1++Cμqm−1,…,qm−μ+1,1,pμ,…,pm−1∗wqm−1+2qm−2+…+2μ−1qm−μ2μ−1

e ciascun vettore C è costruito ricorsivamente calcolando n/2 DFT di ordine 2.

All’ultimo passo il vettore Cm e il vettore Favranno le stesse componenti, ma in ordine inverso, queste componenti saranno poi ordinate con una operazione di “bit-reversal” che opera sulla rappresentazione binaria dell’indice dei vettori.

Raccomandazioni sull’uso

L’algoritmo consente di calcolare sia la trasformata sia la sua inversa, mediante un flag che deve essere settato ad 1 per il calcolo della FFT, a 0 per calcolare l’inversa IDFT. Oltre al programma chiamante va collegata la funzione bitrev, che effettua il bit-reversal degli ultimi k bit della rappresentazione binaria di un numero intero.

Poiché l’algoritmo è in grado di gestire esclusivamente DFT a base 2, è necessario accertarsi che il numero di punti che si inseriscono sia una potenza di due e che tali numeri siano rappresentati in notazione complessa “(a+jb)”, anche qualora essi siano dei reali (uguagliando a zero la parte immaginaria). Dato che l’algoritmo, per ridurre la complessità di spazio lavora in place, il vettore f che in ingresso conteneva i numeri complessi su cui lavorare, in uscita conterrà il vettore trasformato.

Bibliografia:	[1], [2], [5], [6]

Parametri di I/O:	input:

f	-	vettore di complessi, vettore da trasformare

n	-	intero, ordine trasformata.

flag	-	booleano, scelta tra fft e ifdt

output:

f	-	vettore di complessi, trasformata

ifail	-	intero, indicatore d’errore

Indicatori d’errore:	errori gestisti dalla subroutine:

ifail = 0	nessun errore.

ifail = 1	un ordine della trasformata inserito è non positivo

ifail = 2	l’ordine della trasformata inserito non è una potenza di 2

Routines ausiliarie:	bitrev,  funzione intera, esegue il bit-reversal, degli ultimi k bit della rappresentazione binaria di un numero intero.

Tempo di esecuzione:	la complessità di tempo è O(Nlog2N).

Memoria richiesta:	un solo array allocato, contenente le componenti del vettore da trasformare o antitrasformare.

Accuratezza fornita:	metodo esatto a meno di errori di round-off.

Esempio di programma chiamante:

Program fft2d

c     Programma dimostrativo della subroutine fft2

external fft2

integer nmax

parameter(nmax=32)

integer n,ifail

real x(nmax),y(nmax)

complex f(nmax)

character*12 fin,fout1,fout2

print*,'*** PROGRAMMA DIMOSTRATIVO DELLA SUBROUTINE FFT2 ***'

print*

write(*,20)'Ordine della trasformata (max ',nmax,')= '

read(*,*)n

print*

print*,'Nome del file di input= '

read(*,'(A)')fin

open(11,FILE=fin,STATUS='OLD')

do 1 i=1,n

read(11,*)x(i)

1 continue

read(11,*)

do 2 i=1,n

read(11,*)y(i)

2 continue

close(11)

c     Costruzione del vettore di numeri complessi

do 10 i=1,n

f(i)=cmplx(x(i),y(i))

10 continue

c     Trasformata

call fft2(1,f,n,ifail)

if (ifail .eq. 20) stop 'Errore! ordine non valido'

if (ifail .eq. 21) stop 'Errore! l''ordine non è potenza di due'

print*

print*,'Nome del file di output (DFT)= '

read(*,'(A)')fout1

open(12,FILE=fout1)

write(12,'(2E14.7)')(f(i),i=1,n)

close(12)

print*,'Vettore trasformato= '

write(*,30)(real(f(i)),aimag(f(i)),i=1,n)

c     Antitrasformata

call fft2(0,f,n,ifail)

print*

print*,'Nome del file di output (IDFT)= '

read(*,'(A)')fout2

open(13,FILE=fout2)

write(13,'(2E14.7)')(f(i),i=1,n)

close(13)

print*,'Vettore antitrasformato='

write(*,30)(real(f(i)),aimag(f(i)),i=1,n)

20 format(1X,A,I2,A)

30 format(1X,'(',E13.7,',',E14.7,')')

End

##### FFt – casi di prova

### Per testare la subroutine fft2, ho costruito un vettore casuale di numeri complessi, e ho poi calcolato la trasformata dello stesso, utilizzando i seguenti comandi, riuniti in un m-file:

% ***

% *** m-file per il calcolo della trasformata discreta di Fourier e

% *** della sua inversa di un vettore casuale di 32 numeri complessi

% ***

% impostazione del formato numerico

format short e

% generazione della matrice casuale, contenente i coefficienti della parte reale nella

% prima colonna, e i coefficienti della parte immaginaria nella seconda colonna

x=100*randn(32,2)

% costruzione del vettore dei numeri complessi

f=x(:,1)+x(:,2)*1i

% calcolo della trasformata

t=fft(f)

% end m-file %

l’output dell’m-file è stato il seguente:

x =

-4.4504e+001  6.3481e+001

-6.1291e+001  8.2041e+001

-2.0914e+001 -1.7603e+001

5.6215e+001  5.6247e+001

-1.0639e+002 -1.2744e+001

3.5159e+001  5.5417e+001

1.1330e+002 -1.0973e+002

1.4999e+001 -7.3130e+001

7.0314e+001  1.4047e+002

-5.2412e+000 -6.2021e+001

2.0185e+002  2.3715e+001

9.2416e+001 -1.5868e+002

-1.8141e+002 -4.0148e+001

3.4973e+000 -7.7069e+001

-1.8079e+002 -2.6268e+001

1.0282e+002  9.7649e+001

3.9460e+001  9.7782e+001

6.3941e+001  1.1700e+002

8.7421e+001  1.5931e+001

1.7524e+002  4.9952e+001

-3.2005e+001 -1.0554e+002

-1.3741e+001 -4.5074e+001

6.1577e+001  1.2704e+002

9.7789e+001  8.9869e+001

-1.1153e+002  4.3871e+001

-5.5002e+001 -1.2473e+002

3.9885e+000  3.2467e+001

-2.4828e+002  3.9007e+001

1.1587e+002 -4.0514e+001

-1.0263e+002  2.9231e+001

1.1535e+002  2.5659e+002

-7.8646e+001 -4.5782e+001

f =

-4.4504e+001+ 6.3481e+001i

-6.1291e+001+ 8.2041e+001i

-2.0914e+001- 1.7603e+001i

5.6215e+001+ 5.6247e+001i

-1.0639e+002- 1.2744e+001i

3.5159e+001+ 5.5417e+001i

1.1330e+002- 1.0973e+002i

1.4999e+001- 7.3130e+001i

7.0314e+001+ 1.4047e+002i

-5.2412e+000- 6.2021e+001i

2.0185e+002+ 2.3715e+001i

9.2416e+001- 1.5868e+002i

-1.8141e+002- 4.0148e+001i

3.4973e+000- 7.7069e+001i

-1.8079e+002- 2.6268e+001i

1.0282e+002+ 9.7649e+001i

3.9460e+001+ 9.7782e+001i

6.3941e+001+ 1.1700e+002i

8.7421e+001+ 1.5931e+001i

1.7524e+002+ 4.9952e+001i

-3.2005e+001- 1.0554e+002i

-1.3741e+001- 4.5074e+001i

6.1577e+001+ 1.2704e+002i

9.7789e+001+ 8.9869e+001i

-1.1153e+002+ 4.3871e+001i

-5.5002e+001- 1.2473e+002i

3.9885e+000+ 3.2467e+001i

-2.4828e+002+ 3.9007e+001i

1.1587e+002- 4.0514e+001i

-1.0263e+002+ 2.9231e+001i

1.1535e+002+ 2.5659e+002i

-7.8646e+001- 4.5782e+001i

t =

2.0883e+002+ 4.7873e+002i

-8.8377e+002- 7.5759e+001i

1.3516e+001+ 1.3945e+001i

-8.8413e+001+ 6.6086e+002i

-6.5911e-001+ 5.0405e+002i

-6.2250e+002- 3.6400e+002i

1.0968e+002- 2.1652e+002i

-4.4658e+002- 1.8562e+002i

-7.1231e+002+ 1.9238e+002i

6.6891e+002- 6.1598e+002i

9.3011e+002+ 5.9697e+001i

-5.3835e+001+ 2.6498e+002i

2.7034e+002+ 6.4338e+002i

7.2245e+001- 4.9215e+002i

3.1517e+002- 8.9505e+002i

8.3908e+002- 1.6665e+002i

5.4342e+001+ 4.1887e+002i

8.9536e+002+ 4.3437e+002i

-9.3638e+002+ 1.6222e+002i

-4.3912e+002+ 1.5797e+003i

-7.0235e+001+ 2.5923e+002i

-6.0967e+002- 3.9837e+002i

1.9175e+002- 3.3759e+002i

-6.6207e+002- 3.5196e+002i

-5.5164e+002- 5.0334e+002i

2.6398e+002+ 7.0544e+002i

-1.3040e+001- 3.6755e+001i

-5.0783e+002- 1.1255e+003i

4.3126e+002+ 7.7153e+002i

3.1652e+002- 9.2272e+002i

-3.2143e+002+ 1.0654e+003i

-8.5741e+001+ 5.0461e+002i

Eseguo ora la trasformata dello stesso vettore x, mediante la subroutine fft2, il risultato sarà antitrasformato al fine di verificare l’uguaglianza del vettore iniziale e quello antitrasformato da fft2

*** PROGRAMMA DIMOSTRATIVO DELLA SUBROUTINE FFT2 ***

Ordine della trasformata (max=32)= 32

Nome del file di input= fft2.i

Nome del file di output (DFT) =fft2.o

Vettore trasformato=

.2088326E+03  .4787270E+03

-.8837664E+03 -.7575911E+02

.1351572E+02  .1394498E+02

-.8841284E+02  .6608581E+03

-.6590958E+00  .5040520E+03

-.6224995E+03 -.3640030E+03

.1096791E+03 -.2165220E+03

-.4465794E+03 -.1856214E+03

-.7123145E+03  .1923769E+03

.6689141E+03 -.6159763E+03

.9301068E+03  .5969729E+02

-.5383505E+02  .2649774E+03

.2703371E+03  .6433837E+03

.7224506E+02 -.4921516E+03

.3151721E+03 -.8950540E+03

.8390756E+03 -.1666496E+03

.5434239E+02  .4188730E+03

.8953557E+03  .4343715E+03

-.9363821E+03  .1622206E+03

-.4391166E+03  .1579668E+04

-.7023489E+02  .2592312E+03

-.6096729E+03 -.3983670E+03

.1917506E+03 -.3375855E+03

-.6620668E+03 -.3519640E+03

-.5516405E+03 -.5033449E+03

.2639807E+03  .7054427E+03

-.1304047E+02 -.3675484E+02

-.5078277E+03 -.1125536E+04

.4312569E+03  .7715333E+03

.3165230E+03 -.9227173E+03

-.3214258E+03  .1065429E+04

-.8574106E+02  .5046110E+03

Nome del file di output (IDFT)= ifft2.o

Vettore antitrasformato=

-.4450400E+02  .6348100E+02

-.6129100E+02  .8204101E+02

-.2091401E+02 -.1760300E+02

.5621502E+02  .5624700E+02

-.1063900E+03 -.1274401E+02

.3515899E+02  .5541699E+02

.1133000E+03 -.1097300E+03

.1499900E+02 -.7312999E+02

.7031400E+02  .1404700E+03

-.5241192E+01 -.6202099E+02

.2018500E+03  .2371500E+02

.9241599E+02 -.1586800E+03

-.1814100E+03 -.4014800E+02

.3497292E+01 -.7706898E+02

-.1807899E+03 -.2626804E+02

.1028200E+03  .9764900E+02

.3946001E+02  .9778200E+02

.6394101E+02  .1170000E+03

.8742101E+02  .1593101E+02

.1752400E+03  .4995197E+02

-.3200500E+02 -.1055400E+03

-.1374099E+02 -.4507401E+02

.6157699E+02  .1270400E+03

.9778899E+02  .8986899E+02

-.1115300E+03  .4387101E+02

-.5500202E+02 -.1247300E+03

.3988503E+01  .3246700E+02

-.2482800E+03  .3900699E+02

.1158700E+03 -.4051402E+02

-.1026300E+03  .2923100E+02

.1153500E+03  .2565900E+03

-.7864597E+02 -.4578200E+02

Confronto ora i risultati ottenuti dalle elaborazioni (matlab, windows, linux)

| Soluzione calcolata da Matlab | Soluzione calcolata da FFT2 in windows | Soluzione calcolata da FFT2 in linux |
| --- | --- | --- |
| 2.0883e+002+ 4.7873e+002i -8.8377e+002– 7.5759e+001i 1.3516e+001+ 1.3945e+001i -8.8413e+001+ 6.6086e+002i -6.5911e-001+ 5.0405e+002i -6.2250e+002– 3.6400e+002i 1.0968e+002- 2.1652e+002i -4.4658e+002- 1.8562e+002i -7.1231e+002+ 1.9238e+002i 6.6891e+002- 6.1598e+002i 9.3011e+002+ 5.9697e+001i -5.3835e+001+ 2.6498e+002i 2.7034e+002+ 6.4338e+002i 7.2245e+001- 4.9215e+002i 3.1517e+002- 8.9505e+002i 8.3908e+002- 1.6665e+002i 5.4342e+001+ 4.1887e+002i 8.9536e+002+ 4.3437e+002i -9.3638e+002+ 1.6222e+002i -4.3912e+002+ 1.5797e+003i -7.0235e+001+ 2.5923e+002i -6.0967e+002- 3.9837e+002i 1.9175e+002- 3.3759e+002i -6.6207e+002- 3.5196e+002i -5.5164e+002- 5.0334e+002i 2.6398e+002+ 7.0544e+002i -1.3040e+001- 3.6755e+001i -5.0783e+002- 1.1255e+003i 4.3126e+002+ 7.7153e+002i 3.1652e+002- 9.2272e+002i -3.2143e+002+ 1.0654e+003i -8.5741e+001+ 5.0461e+002i | .2088326E+03 .4787270E+03 -.8837664E+03 -.7575911E+02 .1351572E+02 .1394498E+02 -.8841284E+02 .6608581E+03 -.6590958E+00 .5040520E+03 -.6224995E+03 -.3640030E+03 .1096791E+03 -.2165220E+03 -.4465794E+03 -.1856214E+03 -.7123145E+03 .1923769E+03 .6689141E+03 -.6159763E+03 .9301068E+03 .5969729E+02 -.5383505E+02 .2649774E+03 .2703371E+03 .6433837E+03 .7224506E+02 -.4921516E+03 .3151721E+03 -.8950540E+03 .8390756E+03 -.1666496E+03 .5434239E+02 .4188730E+03 .8953557E+03 .4343715E+03 -.9363821E+03 .1622206E+03 -.4391166E+03 .1579668E+04 -.7023489E+02 .2592312E+03 -.6096729E+03 -.3983670E+03 .1917506E+03 -.3375855E+03 -.6620668E+03 -.3519640E+03 -.5516405E+03 -.5033449E+03 .2639807E+03 .7054427E+03 -.1304047E+02 -.3675484E+02 -.5078277E+03 -.1125536E+04 .4312569E+03 .7715333E+03 .3165230E+03 -.9227173E+03 -.3214258E+03 .1065429E+04 -.8574106E+02 .5046110E+03 | .2088326E+03 .4787270E+03 -.8837664E+03 -.7575911E+02 .1351572E+02 .1394498E+02 -.8841284E+02 .6608581E+03 -.6590958E+00 .5040520E+03 -.6224995E+03 -.3640030E+03 .1096791E+03 -.2165220E+03 -.4465794E+03 -.1856214E+03 -.7123145E+03 .1923769E+03 .6689141E+03 -.6159763E+03 .9301068E+03 .5969729E+02 -.5383505E+02 .2649774E+03 .2703371E+03 .6433837E+03 .7224506E+02 -.4921516E+03 .3151721E+03 -.8950540E+03 .8390756E+03 -.1666496E+03 .5434239E+02 .4188730E+03 .8953557E+03 .4343715E+03 -.9363821E+03 .1622206E+03 -.4391166E+03 .1579668E+04 -.7023489E+02 .2592312E+03 -.6096729E+03 -.3983670E+03 .1917506E+03 -.3375855E+03 -.6620668E+03 -.3519640E+03 -.5516405E+03 -.5033449E+03 .2639807E+03 .7054427E+03 -.1304047E+02 -.3675484E+02 -.5078277E+03 -.1125536E+04 .4312569E+03 .7715333E+03 .3165230E+03 -.9227173E+03 -.3214258E+03 .1065429E+04 -.8574106E+02 .5046110E+03 |

Errore relativo commesso nel calcolo della parte reale e della parte immaginaria

| Errore relativo alla parte Reale nell’elaborazione windows | Errore relativo alla parte immaginaria nell’elaborazione windows | Errore relativo alla parte Reale nell’elaborazione linux | Errore relativo alla parte immaginaria nell’elaborazione linux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2450e-005 4.0735e-006 2.0717e-005 1.8097e-006 2.1545e-005 8.0321e-007 8.2058e-006 1.3435e-006 6.3174e-006 6.1293e-006 3.4405e-006 9.2876e-007 1.0727e-005 8.3051e-007 6.6630e-006 5.2439e-006 7.1767e-006 4.8026e-006 2.2427e-006 7.7428e-006 1.5662e-006 4.7566e-006 3.1291e-006 4.8333e-006 9.0639e-007 2.6517e-006 3.6042e-005 4.5291e-006 7.1883e-006 9.4780e-006 1.3067e-005 6.9978e-007 | 6.2666e-006 1.4520e-006 1.4342e-006 2.8750e-006 3.9678e-006 8.2417e-006 9.2369e-006 7.5422e-006 1.6114e-005 6.0067e-006 4.8578e-006 9.8122e-006 5.7508e-006 3.2510e-006 4.4690e-006 2.4002e-006 7.1621e-006 3.4533e-006 3.6987e-006 2.0257e-005 4.6291e-006 7.5307e-006 1.3330e-005 1.1365e-005 9.7349e-006 3.8274e-006 4.3532e-006 3.1985e-005 4.2772e-006 2.9261e-006 2.7219e-005 1.9817e-006 | 1.2450e-005 4.0735e-006 2.0717e-005 1.8097e-006 2.1545e-005 8.0321e-007 8.2058e-006 1.3435e-006 6.3174e-006 6.1293e-006 3.4405e-006 9.2876e-007 1.0727e-005 8.3051e-007 6.6630e-006 5.2439e-006 7.1767e-006 4.8026e-006 2.2427e-006 7.7428e-006 1.5662e-006 4.7566e-006 3.1291e-006 4.8333e-006 9.0639e-007 2.6517e-006 3.6042e-005 4.5291e-006 7.1883e-006 9.4780e-006 1.3067e-005 6.9978e-007 | 6.2666e-006 1.4520e-006 1.4342e-006 2.8750e-006 3.9678e-006 8.2417e-006 9.2369e-006 7.5422e-006 1.6114e-005 6.0067e-006 4.8578e-006 9.8122e-006 5.7508e-006 3.2510e-006 4.4690e-006 2.4002e-006 7.1621e-006 3.4533e-006 3.6987e-006 2.0257e-005 4.6291e-006 7.5307e-006 1.3330e-005 1.1365e-005 9.7349e-006 3.8274e-006 4.3532e-006 3.1985e-005 4.2772e-006 2.9261e-006 2.7219e-005 1.9817e-006 |

Test sulle possibili condizioni di errore

- Caso in cui l’ordine inserito sia non positivo – ifail = 20

*** PROGRAMMA DIMOSTRATIVO DELLA SUBROUTINE FFT2 ***

Ordine della trasformata (max=32)= 0

Nome del file di input= fft.i

Errore! ordine non valido

- Caso in cui l’ordine inserito non sia potenza di 2 – ifail = 21

*** PROGRAMMA DIMOSTRATIVO DELLA SUBROUTINE FFT2 ***

Ordine della trasformata (max=32)= 30

Nome del file di input= fft.i

Errore! l’ordine non è potenza di 2