[image: image1.png]



DIVISIONE INFRASTRUTTURA

ZONA TERRITORIALE INSULARE

Dir.Comp.le Movimento Palermo

S.O.Pianificazione e Regolamenti     

                                                                                                                                 Palermo, 16/08/2000
FOGLIO DISPOSIZIONI REG. N°  10

DI/ZI.DMPA.PR.04.SA/CTC  =  Linee a semplice binario con CTC attrezzate con apparati ACEI I/019 o I/020 modificati. Procedura sperimentale d’accertamento della libertà del binario di linea per la concessione di interruzione o per interventi di manutenzione al blocco in regime di modulo M 45

PREMESSA

Con il F.D. REG n. 2 del 22/01/1998 è stata emanata una procedura sperimentale per l'accertamento della libertà della sezione di blocco fra PdS limitrofi, su linee con CTC, in alternativa all'acquisizione del dispaccio di "giunto" da parte del DCO, per la concessione di interruzione agli agenti della manutenzione, al fine di utilizzare brevi intervalli nella circolazione dei treni.

In conseguenza della estensione, agli impianti con apparati I/020 che vengono dotati di indicazione di sicurezza relativa alla libertà della sezione ed al caso d'intervento per manutenzione al blocco in regime di M 45, della procedura sperimentale in argomento, il F.D. REG n. 2 del 22/01/1998 viene soppresso e sostituito dal presente.

Come è noto, il DCO, nei casi in cui debba accertare preliminarmente la libertà della sezione di blocco fra PdS limitrofi, si procura il "giunto" dell'ultimo treno che vi ha circolato, a volte dopo un notevole lasso di tempo, conseguente alla marcia del treno interessato.

Allo scopo di agevolare gli interventi degli agenti della manutenzione anche in tali condizioni, la Superiore Sede ha predisposto una procedura alternativa all'acquisizione del "giunto", che consente di utilizzare proficuamente anche brevi intervalli, per la concessione di interruzioni o per lavori di manutenzione al blocco in regime di modulo M. 45.

Tale procedura consente al DCO, quando sono interessati PdS aventi i requisiti impiantistici sotto specificati e mediante accertamento preliminare delle condizioni tecniche di svolgimento della circolazione del treno che vi ha circolato per ultimo, di determinare la libertà della sezione di blocco senza ricorrere al dispaccio di "giunto", avvalendosi contestualmente sia dei telecontrolli e di funzioni proprie del Posto Centrale, sia della collaborazione di un agente in grado di riferire, traendole dal Q.L. del posto periferico interessato, lo stato delle ripetizioni relative al blocco per il tratto di linea interessato.

DISPOSIZIONI  NORMATIVE 

Sulle linee a semplice binario con CTC, verificandosi tutte le seguenti condizioni:

• il binario da interrompere alla circolazione dei treni trovasi fra due PdS telecomandati adiacenti, attrezzati con ACEI 1/019 o I/020 modificati, con la dotazione di ripetizione luminosa di sicurezza,  relativa allo stato di libero/occupato del blocco;

• l'ultimo treno ha circolato, in ingresso ed in uscita dalla sezione di blocco, con segnali a via libera non ha richiesto comandi di distruzione itinerario (dit) e liberazione di soccorso (La);

• l'agente sul posto, che dovrà confermare la libertà dell'unica sezione di blocco rilevandola dalj Q.L. dell'ACEI, è stato opportunamente professionalizzato a cura delle S.O. Unità Territoriali ed il suo nominativo trovasi per ciò inserito negli appositi elenchi trasmessi a questa Direzione;

il DCO, per accertare la libertà del binario da treni, potrà adottare la seguente procedura: 

a) rilevare, dalle teleindicazioni, l'avvenuto passaggio dell'ultimo treno immesso nella sezione di blocco;

b) sospendere i comandi itinerario per treni a seguito od in senso inverso nei PdS delimitanti la  sezione;

c) azionare il comando ChSe negli stessi PdS limitrofi;  

d) operare un doppio ricontrollo nei due PdS interessati per verificare:

• la chiusura dei segnali;

• l'assenza di itinerari ancora in atto da o verso la sezione interessata, mediante il controllo dell'accensione a luce bianca fissa degli scudetti di itinerario (punti origine 1 o 2);

• la libertà di tutti i cdb a valle dei segnali di partenza (a via impedita) verso la sezione interessata, mediante il controllo di accensione a luce bianca fissa del numero del cdb, con comando "Acc.QL" in atto;

e) richiedere verbalmente, all'agente sul posto, ed ottenere conferma con dispaccio della libertà dell'unica sezione di blocco fra i due PdS limitrofi, da rilevare dal Q.L. dell'ACEI (ripetizione luminosa di sicurezza accesa a luce bianca fissa).

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

I Reparti Coordinamento Circolazione sono incaricati dell'aggiornamento degli elenchi del personale della manutenzione professionalizzato per l'accertamento della libertà della sezione di blocco, e dell'aggiornamento dei registri delle disposizioni di servizio dei PdS e dei Posti Centrali DCO, interessati alle modifiche degli apparati ACEI 1/020 da dotare di ripetizione luminosa di sicurezza indicante la condizione di blocco libero/occupato, secondo le comunicazioni che riceveranno da questa Direzione.

Le modifiche agli apparati I/020 degli impianti già individuati, in corso di realizzazione a cura della S.O. Mantenimento in Efficienza, renderanno pienamente operative le summenzionate disposizioni che, negli impianti con apparati I/019, possono già essere estese, dal ricevimento del presente F.D. REG, agli interventi di manutenzione al blocco in regime di M. 45.

Si prega di confermare ricevimento, nei modi d'uso.

IL DIRETTORE COM.LE MOVIMENTO

                                                                                                                                      Ing. Giuseppe Gaeta

804/3391

PAGE  
1

