                                                 Z  [image: image1.png]



ZONA TERRITORIALE SICILIA

     SERVIZIO PRODUZIONE                                                                         Palermo, 5- 4 - 95

FOGLIO DISPOSIZIONI REG. N°  12

R/Z6.PA.P.M.04.LO/SPOLA = NORME    GENERALI   E    NORME    INTEGRATIVE   PER

                                                   L’ESERCIZIO CON IL “SISTEMA A SPOLA”

A - NORME GENERALI

In vista dell'attivazione dell'esercizio con 11 "Sistema a Spola" sulla linea ALCANTARA-RANDAZZO, si trascrivono di seguito le norme generali che regolano tale sistema di esercizio, emanate a suo tempo dal  Dipartimento Produzione e Potenziamento e Sviluppo e quelle integrative per l'esercizio, con tale sistema, di linea o tratti di linea attrezzati  con dispositivi per l'accertamento della libertà del tratto di linea, emanate  dall'ex Divisione Esercizio. Resta inteso che le disposizioni di dettaglio saranno riportate nell'apposita Circolare di attivazione ed inserite nella P.C.O.S. parte I^, quadro 2.

1.01. L'art.3/11 RCT (e corrispondente 15/6 IPCL) prevede che sulle linee a scarso traffico le Unità Centrali possono disporre   l'adozione   di   norme   specifiche   atte a disciplinare la circolazione dei treni in deroga alle norme comuni.

In applicazione del suddetto articolo, si stabiliscono pertanto, in via sperimentale ed in aggiunta a quelle comuni in quanto applicabili, le presenti norme.

1.02. Su determinate linee (o tratti di linea) a   semplice binario ed a scarso traffico, stabilite dalle Unità Centrali o dai Servizi Produzione, l'esercizio può essere svolto con il Sistema a Spola. Agli effetti della circolazione treni, tale sistema è caratterizzato dalle seguenti particolarità:

- la linea è delimitata, da un lato, da una stazione abilitata e, dall'altro, da una località di servizio (stazione o fermata), normalmente impresenziata, nella quale i treni invertono la .marcia   (località   di regresso). Per alcuni treni il regresso può avvenire in località intermedia;

- ogni treno in partenza dalla località di regresso è effettuato con lo stesso materiale dell'ultimo treno precedentemente arrivato, la cui completezza assicura, pertanto, la via libera per il erano successivo. Le linee esercitate con il sistema a spola devono essere indicate nel quadro 2 della PCOS parte 1^. 

1.03. In relazione a specifiche situazioni di circolazione, programmate o accidentali,   può essere   disposto il temporaneo passaggio dal sistema a spola al sistema con dirigenza locale. In tal caso tutti i treni che circolano a   dirigenza   locale   dovranno   essere avvisati con prescrizione da una delle due stazioni estreme a seconda del senso di marcia. La stazione permanentemente presenziata deve inoltre darne conferma al DM della stazione di regresso, la quale, in assenza di tale conferma, deve prendere le misure atte ad evitare che il treno in arrivo ritenga indebitamente la stazione impresenziata.
1.04. Durante l'esercizio con il sistema a spola, il DM della stazione permanentemente abilitata assume personalmente anche la dirigenza del movimento della località di regresso,     avvalendosi,     all'occorrenza,     della collaborazione del personale del treni.

1.05. Durante l'esercizio con il sistema a spola possono circolare   solo   treni   viaggiatori.   Le   eventuali circolazioni per esigenze del servizio merci potranno avvenire in regime di interruzione di servizio per necessità di movimento.

1.06. Nella località di regresso è normalmente utilizzato il solo   binario   di   corsa. Le specifiche   attrezzature impiantistiche (altri binari di circolazione, binari secondari, deviatoi, segnale di protezione, segnale di partenza, ecc.) potranno essere individuate dal Servizi Produzione e Potenziamento e Sviluppo, in relazione alle esigenze d'esercizio locali.

1.07. Gli eventuali deviatoi della località di regresso possono essere   con   manovra a mano,   elettrica o di tipo tallonabile a ritorno elastico. Gli eventuali segnali di protezione della suddetta località, possono essere ad aspetto fisso o manovrabili automaticamente dai treni in arrivo. Il segnale di partenza eventualmente necessario deve essere manovrabile a via libera dal capotreno, per mezzo di apposito dispositivo.

l.O8. DI norma, sulla linea non esistono attrezzature il blocco elettrico   ed   i P.L. sono   di tipo automatico   o semaforizzato. Le segnalazioni di allarme degli eventuali P.L. di tipo automatico devono essere sempre riportate in un posto di controllo presenziato. Nel caso di P.L. automatico o semaforizzato posto a breve distanza dalla località di regresso, il capotreno può essere incaricato, prima di ordinare la partenza del treno, di azionare apposito dispositivo ubicato presso il F.V. al fini del regolare funzionamento del P.L. suddetto. Gli eventuali deviatoi inseriti in linea devono essere o assicurati con il dispositivo di cui all'art. 4/13 RCT o muniti dei dispositivi e collegamenti di cui all'art. 4/12 dello stesso RCT.

1.09  Nella località di regresso, lo stazionamento dei rotabili da utilizzare per l'effettuazione dei treni viaggiatori è consentito anche sui binari di circolazione, secondo le modalità previste dalle norme comuni. Eventuali altri veicoli possono sostare solo su binari indipendenti da quello di corsa.

1.10  Per le operazioni e gli accertamenti che devono essere compiuti dal personale del treno prima della partenza dalla località di regresso, nonché per il superamento a via impedita dell'eventuale segnale di partenza della località stessa, devono essere impartite norme specifiche da parte degli Uffici Produzione e Potenziamento e Sviluppo, in   analogia   a   quanto già previsto per situazioni similari.

1.11  Sulle linee in cui è previsto il sistema a spola, devono essere adottati il foglio di corsa multiplo, il foglio veicoli multiplo e le prescrizioni multiple.

1.12  Presso il F.V. della località di regresso deve essere custodito un protocollo mod. M, lOOb, da utilizzare in caso di necessità.

1.13  La circolazione dei treni deve essere regolata dal DM della   stazione   abilitata,   al   quale il capotreno interessato dovrà comunicare verbalmente l'ora di arrivo nella località di regresso e richiedere ed ottenere verbalmente il benestare per la partenza dalla stessa ("C.S. ... treno ... pronto orario"   oppure    "C.S. ... treno ... pronto a partire ore ..."; "Nulla osta partenza treno ... da ... "). In caso di impossibilità da parte del Capotreno di mettersi in comunicazione, si dovranno utilizzare   altri   posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze. I treni potranno, comunque, partire dalla località di regresso anche se al Capotreno non risulti possibile mettersi in comunicazione con il DM, purché non vi sia stato vincolato a benestare scritto del DM medesimo ("A ... partenza treno ... vincolata a mio benestare scritto"). Sia il benestare verbale sia il benestare scritto hanno solo valore di consenso all'immissione in linea dei treni, e, pertanto   restano assegnati al Capotreno tutti gli accertamenti necessari prima della partenza dalla località di regresso.

1.14. Nell'orario di  servizio devono essere indicati gli Incroci relativi ad entrambe le località che delimitano la linea la linea. Nella località di regresso, i treni devono essere licenziati dal Capotreno, dopo che questi abbia accertato che l'ultimo treno arrivato vi sia giunto completo. A tal fine, nei casi di consegna non in contraddittorio nella località di regresso, il Capotreno interessato dovrà avvalersi di apposita registrazione ("Treno   giunto   a ...")   effettuata   dal   Capotreno dell'ultimo treno arrivato e riportata secondo modalità da stabilire in sede locale (su f.d.c., M.lOOb, ecc.).

1.15. Sulle linee in cui è previsto il sistema a spola, il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci, indipendentemente dal segnalamento   esistente nelle località interessate.

1.16. Sulle linee in cui è previsto il sistema a spola, per la coda del treni effettuati con mezzi leggeri dovrà essere impiegata anche di giorno la sola segnalazione notturna prescritta dal Regolamento Segnali.

1.17. Nella stazione permanentemente abilitata, il licenziamento dei treni da inoltrare verso la linea in cui vige il sistema a spola potrà essere effettuato dal Capotreno, anche in assenza del blocco elettrico, purchè esistano le altre   condizioni   stabilite  dall'art.   6/8   RCT  (e corrispondente 19/3 IPCL).

1.18. Sulle linee In cui è previsto il sistema a spola, la circolazione in linea dei carrelli e dei treni materiali deve sempre avvenire in regime di interruzione di binarlo ed i cantieri di lavoro potranno operare solo in regime di interruzione o con protezione autonoma.

1.19. Il DM interessato potrà concedere un'interruzione solo dopo aver provveduto a vincolare a proprio nulla osta scritto, nella località di regresso, l'eventuale treno che   potrebbe partire   da   questa verso il binario interrotto. Non   occorre   esporre nella località di regresso il segnale di arresto di cui all'art. 18/2 RCT (e corrispondente 35/2 IPCL).

1.20. Il DM deve provvedere a vincolare a proprio nulla osta scritto, nella località di regresso, l'eventuale treno che potrebbe partire da questa verso la linea in cui vige il sistema a spola, ogni qualvolta esistano situazioni che richiedono l'adozione di provvedimenti restrittivi riguardanti la sicurezza dell'esercizio.

B - NORME INTEGRATIVE

Norme Integrative per l'esercizio con il sistema a spola di linee o tratti di linea attrezzati con dispositivi per l'accertamento della libertà del tratto di linea.

B - 1 GENERALITA’

1.01. Allo scopo di conseguire una maggiore   flessibilità d'esercizio sulle linee o tratti di linea esercitati col sistema a spola, e garantire nel contempo adeguati livelli di sicurezza, le linee o i tratti di linea, esercitati con tale sistema, quando i treni non sono effettuati utilizzando lo stesso materiale nella stessa giornata (sistema a spola promiscuo ) , possono essere attrezzati, se ritenuto opportuno dalle Unità interessate, con apposite apparecchiature che consentono di rilevare la libertà del    tratto di linea esercitato con sistemi a spola (tratto a spola). Su tali linee, ad integrazione delle norme generali par l'esercizio con il sistema a spola, dovranno essere osservate le presenti norme.

1.02. I segnali di partenza della stazione permanentemente abilitata che comandano movimenti verso il tratto a spola sono normalmente disposti a via impedita e per disporli a via   libera   occorre, treno par treno, l'intervento dell'operatore; gli stessi segnali si dispongono a via impedita automaticamente con il passaggio del treno sul dispositivo di occupazione.

B - 2 NORME IMPIANTISTICHE

Nella stazione permanentemente abilitata esistono le seguenti apparecchiature:                               

-  un dispositivo elettronico bidirezionale che rappresenta, per il tratto a spola. il punto di conteggio atto a rilevare il passaggio degli assi sul binario. Tale dispositivo è ubicato tra il segnale di protezione e il picchetto limite di manovra ed è evidenziato da apposito picchetto, con le caratteristiche di cui all'allegato l/p.16 ter R.S.;    

-  un dispositivo "unità conta-assi" che riceve, conta e memorizza   le   informazioni   trasmesse dal punto di conteggio degli assi, ne confronta il numero in ingresso con quello in uscita accertando lo stato di libero od occupato del tratto a spola. Le indicazioni di libero/occupato del tratto a spola sono fornite da due segnalazioni luminose gemellate (una a luce bianca indicante che il tratto a spola è libero ed una a luce rossa indicante che il tratto a spola è occupato) e si manifestano in stazione, di regola, sul Q. L.; 

· una maniglia a chiave "Tl/Es" a tre posizioni:

· centrale (di riposo);

·  ruotata a sinistra, previo spiombamento e con ritorno automatico   nella   posizione   centrale   (effettua la liberazione artificiale del tratto a spola);  

· ruotata a destra (determina l'occupazione permanente del tratto a spola; in tale posizione la chiave è estraibile).

La maniglia è corredata da una lampadina normalmente accesa a luce bianca che si spegne con l'occupazione del tratto a spola; per la liberazione artificiale del tratto a spola, il tasto dovrà essere mantenuto azionato per circa tre secondi e quindi lasciato ritornare nella posizione centrale. Se l'operazione eseguita ha avuto esito positivo, la lampadina si accenderà e apparirà l'indicazione di tratto a spola libero;

-  un tasto "Tex TS", normalmente piombato, par l'esclusione  delle   condizioni   di   libertà   del tratto a spola dall'apertura del segnale.

B - 3 NORMATIVA D'ESERCIZIO 

3.1. Esercizio normale

3.1.1 Le due segnalazioni gemellate forniscono l'indicazione di libertà o occupazione del tratto a spola. E' accesa la luce bianca quando il tratto a spola è libero. Quando invece il tratto a spola è occupato, l'indicazione libero/occupato mostra la luce rossa ed i segnali di partenza che comandano l'Ingresso nel tratto stesso non possono essere disposti a via libera. L'occupazione del tratto a spola avviene quando il treno impegna con il primo asse il dispositivo elettronico bidirezionale: l'indicazione di libero/occupato passa dal bianco al rosso. Quando il treno, proveniente dalla località di regresso, supera   completamente   il   dispositivo   elettronico bidirezionale della stazione permanentemente abilitata, l'indicazione sul Q.L. di libero/occupato si riaccende a luce bianca.

3.1.2 Nelle consegne scritte fra i DM deve essere sempre precisato se funzionamento delle    predette apparecchiature è regolare o meno.

3.2. Circolazione carrelli, treni materiali e manovre

3.2.1 Nel caso in   cui   una   manovra debba impegnare il dispositivo elettronico bidirezionale, è necessario che tutti i veicoli componenti la colonna in manovra superino detto  dispositivo  onde  evitarne  un  possibile anomalo funzionamento.

3.2,2 Nel  caso  In cui non avvenga la regolare liberazione del tratto a spola dopo che lo atesso sia stato impegnato  da un   carrello,   treno  materiale   o  manovra,  si dovrà procedere  alla  liberazione  artificiale, con  le stesse modalità di cui al successivo punto 3.5.3.

3.3 Accertanento completezza del treni

L'accertamento  della completezza del treni in arrivo dal tratto a  spola  deve  essere effettuato dal DM tramite i medesimi dispositivi di cui al precedente p.3.1.1. Restano fermi  l'obbligo  del presenziamento del treni in arrivo  dal   tratto   a   spola   nonché  l'obbligo  del presenziamento e dell'accertamento della  completezza del treni inoltrati verso il tratto a spola.

3.4 Passaggio a dirigenza locale

Prima dell'eventuale passaggio a dirigenza locale, il  DM della stazione permanentemente abilitata deve azionare la maniglia  "Il/Es"  nella  posizione  ruotata a  destra ed estrarre e custodire la chiave relativa. Durante l'esercizio a dirigenza locale, i dispositivi del tratto  a   spola  devono  essere  considerati  come  non esistenti. Il DM per consentire l'apertura del segnale di partenza  deve  utilizzare  il  tasto  "Tex TS"   con  le modalità di cui al successivo p. 3.5.4. Prima del  passaggio  dal  sistema  a dirigenza locale al sistema a spola, il DM deve reinserire la chiave e portare la maniglia "Tl/Es" nella posizione  centrale  e, qualora permanga la  segnalazione  di  occupazione  del  tratto a spola, deve  provvedere  alla liberazione artificiale con le modalità di cui al successivo p. 3.5.3.

3.5 Anormalità e guasti

3.5.1   In  caso  di  spegnimento  di  entrambe  le  segnalazioni luminose   di   libero/occupato   del   tratto  a  spola, quest'ultimo deve essere considerato libero se il segnale di partenza si dispone a via libera.

3.5.2  In  caso  di  guasto,  di manutenzione, riparazione e  di esclusione dei dispositivi di cui al punto 3.1.1,  il  DM dovrà    provvedere    all'accertamento   diretto   della completezza dei treni in arrivo secondo le norme comuni.

3.5.3 Se, anche dopo l'arrivo del treno, permane nella stazione permanentemente abilitata la segnalazione che il tratto a spola è occupato, il DM deve provvedere alla  liberazione 

artificiale del tratto medesimo mediante 1'azionamento della maniglia "Tl/Es", dopo aver acquisito la certezza che il tratto sia libero da rotabili. Una volta iniziata la procedura per la liberazione artificiale, il tratto non dovrà essere impegnato da treni fino a quando non sia stata ripiombata la maniglia "Tl/Es".

3.5.4 Qualora, anche dopo 1'azionamento della maniglia "Tl/Es", permanga   la   segnalazione di occupato, il DM, per consentire l'apertura del segnale deve, treno per treno, dopo la formazione dell'itinerario, azionare il tasto "Tex TS". L'uso del tratto "Tex TS" è sempre subordinato all'accertamento che il tratto a spola sia libero da rotabili.

3.5.5 Nei casi di anormalità deve essere praticata annotazione sul mod. M 125.a e, nei casi di cui ai precedenti p.3.5.1 e 3.5.4, deve essere avvisato anche l'agente dalla manutenzione.

3.6 Lavori di manutenzione e riparazione

Per i lavori ai dispositivi di rilevamento della libertà del tratto a spola, il personale della manutenzione dovrà emettere modulo M.45. Il DM, prima di firmare il modulo, deve azionare la maniglia "TL/Es" nella ' posizione ruotata a destra ed estrarre e custodire la chiave relativa; per l'apertura del segnale di partenza, deve utilizzare il tasto "Tex TS" con le modalità di cui al precedente p. 3.5.4.

Il presente F.D.Reg. dovrà   essere   conservato   nella raccolta delle Circolari Normative e consegnato a cura dei rispettivi Capi impianto a tutto il personale di macchina e di scorta, nonché ai C.S. e al personale dell'area Quadri con mansioni attinenti all'Esercizio.

         Solite conferme.

IL CAPO SERVIZIO PRODUZIONE

LO/3391

FERROVIE DELLO STATO


Società di trasporti e Servizi per Azioni








PAGE  
6

