                                                 Z  [image: image1.png]



ZONA TERRITORIALE SICILIA

     SERVIZIO PRODUZIONE                                                                         Palermo, 22 – 12 -95

FOGLIO DISPOSIZIONI REG. N°  38

R/Z6.PA.P.M.04.LA/REG..95   =   NORMATIVA SPERIMENTALE PER IL SOCCORSO AI TRENI

T/TR.PA.ST/GJ

Allo  scopo di  ovviare  alle ripercussioni  negative sulla regolarità, provocate dall'arresto del treni in linea per guasto del mezzo di trazione, l'Area Rete, d'intesa con la Divisione Trazione dell'Area Trasporto, ha predisposto nuove norme, in deroga a quelle vigenti, che disciplinano il soccorso in  linea  dei  treni  viaggiatori  per  ottenere  maggiore tempestività e  ridurre  i  tempi  di  liberazione della linea stessa.

Le norme in questione, che si inseriscono nel progetto Regolamenti  2000,  sono  state  sperimentate  sulla direttrice Bologna-Firenze-Roma  e  sulla  linea Roma  Fiumicino/Fiumicino Aeroporto   e   dal   1°   Gennaio   1996   verranno   estese, sperimentalmente, sull'intera Rete ferroviaria

1. DISPOSIZIONI TECNICHE NORMATIVE 

1.1      Preavviso di soccorso.
 Al verificarsi di avarie, che lascino presumere la necessità di dover richiedere la locomotiva di soccorso, il macchinista deve, se facilmente possibile (telefono terra-treno, altri mezzi di comunicazione ecc.), darne immediato preavviso verbale al D.C.O., sulle linee telecomandate, e al D.M. o al D.C. sulle altre linee, fornendo le informazioni disponibili.

L'operatore  che  riceve  tale  comunicazione  deve adottare le stesse iniziative previste in caso di ricevimento di  una  richiesta  di  soccorso  (avvisi,  individuazione  e predisposizione del mezzo di soccorso, ecc.), fatta eccezione per l'inoltro del soccorso, che invece deve essere effettuato solo dopo che è stata avanzata la relativa richiesta Scritta).

1.2 Richiesta effettiva di soccorso.  

La  richiesta  effettiva  di soccorso  deve  essere inoltrata secondo le norme vigenti (si evidenzia l'obbligo di esporre il segnale di arresto dal lato di provenienza).

1.3 Soccorso con automotori e locomotive di manovra.

In caso di  impiego di automotori e  locomotive di manovra, qualora nelle corse di invio la condotta sia affidata ad un agente del movimento, il mezzo deve essere scortato da D.M.. o da un macchinista, nel caso in cui il soccorso deve essere effettuato su un tratto di linea per il quale l'agente addetto alla condotta non è abilitato.

Spetta all'agente di scorta il rispetto delle norme di circolazione.

1.4 Soccorso con altro treno a seguito.

1.4.1 Norme generali

a) E' consentito il soccorso di un treno viaggiatori fermo in linea con un altro treno circolante a seguito qualora esistano le seguenti condizioni:

- la linea sia esercitata con il blocco elettrico automatico e lo stesso sia funzionante;

- la  pendenza  massima  del  tratti  di  linea interessati non sia superiore al 15°/°°       

· entrambi i convogli siano composti di materiale ordinario, tenendo presente che i treni navetta possono essere utilizzati per il soccorso solo se hanno la locomotiva in testa  e .che i treni merci  non possono  essere  soccorsi.  Eventuali diverse situazioni devono essere preventivamente autorizzate dalle Unità Centrali interessate;

b) Il provvedimento deve essere autorizzato d'intesa tra agenti del Movimento e (della Trazione (D.C.O., D.C., D.C.C.M., D.C.T.), tenendo presente che, in ogni caso, con l'unione del treni non devono essere superati i limiti stabiliti dalle norme tecniche di esercizio della P.G.O.S., salvo esplicite deroghe da parte delle Unità Centrali interessate;

c) Il D.M., o D.C.O., che ha ricevuto la richiesta di soccorso,  deve dare  le necessarie istruzioni al treno soccorritore e da soccorrere. In particolare, deve essere precisata la località fino alla quale è previsto che i due materiali viaggino uniti. Eventuali posti intermedi esistenti fino alla prima stazione presenziata da D.M. devono essere avvisati che i due treni viaggiano uniti fino alla predetta stazione;

d) Gli agenti di cui al precedente punto b) possono stabilire, dopo averne valutata l'opportunità di far proseguire i due treni uniti oltre la prima stazione presenziata da D.M. In tal caso, per il proseguimento  da  tale  stazione,  devono  essere osservate  le  norme  per  la  fusione  dei treni, provvedendo  alla soppressione  del  treno  che ha chiesto soccorso;

 e) fino alla separazione dei materiali, la funzione di capotreno deve essere svolta dal capotreno del treno soccorritore. Nel caso sia scortato da capotreno solo il treno che ha chiesto soccorso, tale funzione deve essere svolta da detto agente.

1.4.2 Congiunzione e prova freno

All'aggancio dei due convogli deve provvedere il p.d.m. del treno che   ha richiesto soccorso. La manovra di avvicinamento   deve   avvenire   con   cautela   attestando preventivamente il convoglio soccorritore a circa 2 metri dal convoglio da soccorrere. 
All'erogazione   dell'A.T.   deve   provvedere   la locomotiva del treno soccorritore nel rispetto delle norme dell'Istruzione Tecnica 3152/TR 980.
Eseguite le operazioni di aggancio, deve essere effettuata la prova del  freno tipo  "C"  (verifica del funzionamento del freno del primo veicolo ubicato dopo il punto di ricongiunzione rispetto alla cabina di guida da cui avviene il comando del freno). Tale prova deve essere diretta dall'agente che svolge le funzioni di capotreno.

1.4.3 Prescrizioni e documenti di scorta

a) I macchinisti di entrambi i treni devono accertare, avvalendosi delle prescrizioni in loro possesso e dell'orario di servizio, la percentuale di peso frenato esistente di ciascun convoglio; per la  prosecuzione del convoglio unito dovrà essere rispettata la percentuale con il valore più basso.

b) il limite di velocità massima consentito dal convoglio composto dai due materiali uniti deve essere determinato da entrambi  macchinisti, prendendo a riferimento quello più limitativo esistente. 

In, ogni caso,.non devono essere superati i limiti, di  velocità .di   seguito   riportati,   rispetto all'ubicazione del rubinetto di comando del freno:

· velocità di 50 km/h, quando dal banco di manovra anteriore del rotabile di testa è possibile l'uso normale del rubinetto di comando del freno; 

· velocità di 25 km/h, quando dal banco di manovra anteriore del rotabile di testa non è possibile l'uso normale del rubinetto di comando del  freno.
e) i macchinisti di entrambi i treni devono inoltre individuare, fra tutte le prescrizioni in loro possesso e quelle del fascicolo orarlo, le più restrittive   ai   fini   della   prosecuzione   del convoglio unito;

d) i documenti di scorta devono restare in possesso dei rispettivi capitreno.

1.4.4 Ripresa della marcia

La ripresa della corsa deve essere ordinata dall'agente che ha assunto le funzioni di Capotreno dei due treni uniti.

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

2.1 Restano valide le norme vigenti in quanto non modificate dalla presente normativa.

2.2     Le disposizioni di cui al punto 1.4,  relativo al soccorso con  altro treno a seguito, in atto    trovano applicazione in questa Zona Territoriale soltanto per i seguenti tratti di linea:

            Palermo Brancaccio - Fiumetorto, Barcellona - Mliazzo, Giarre – Cannizzaro.

2.3      Gli  Uffici  Produzione  Territoriali  dovranno  far pervenire,  entro 11  1° Luglio, 1996,  una  sintetica relazione sull'esito dell'esperimento.

IL CAPO UNITA’ TERR.LE                                                                   IL CAPO SERVIZIO

GESTIONE P.D.M e P.D.B.                                                                         PRODUZIONE

LA/3642

FERROVIE DELLO STATO


Società di trasporti e Servizi per azioni








PAGE  
3

