Nel caso di protocollo token-ring:

- Il traffico smaltito dalla rete decresce al crescere del ritardo di propagazione

- Il traffico smaltito dalla rete è indipendente dal ritardo di propagazione

- Il traffico smaltito dalla rete aumenta al crescere del ritardo di propagazione

Il meccanismo del delayed-Ack

- evita che vengano trasmessi dei pacchetti troppo piccoli

- definisce il formato dei pacchetti

- è funzionale alla definizione di TTP

La corretta sequenza per aprire una connessione è:

- CAR INC CAC CON (Call Request, Incoming Call, Call Accepted, Call Connected)

- CAR INC CON CAC

- CAR CON INC CAC

In un protocollo GO BACK-N è richiesto, rispetto allo STOP & WAIT:

- maggiore complessità del trasmettitore

- maggiore complessità sia del trasmettitore che del ricevitore

- maggiore complessità del ricevitore

Per ricercare un file su un sito FTP si utilizza:

- Archie

- motori di ricerca (Altavista...)

- il programma Veronica (è per Gopher)

Una cella RM:

- viene modificata dai nodi e dalla destinazione e recapitata alla sorgente

- viene modificata dai nodi e recapitata alla destinazione

- viene generata dai nodi

Il protocollo ARP permette di

- ottenere un indirizzo fisico (MAC) ignoto di un host a partire da un indirizzo IP noto

- ottenere un indirizzo IP ignoto di un host a partire da un indirizzo fisico (MAC) noto

- inviare messaggi di errore tra i router

Il protocollo TCP utilizza la dimensione della finestra corrente al TX per ottenere:

- sia il il controllo di flusso che di congestione

- il controllo di congestione

- il controllo di flusso

Nell'intestazione (Header) IP è obbligatoriamente contenuto:

- il campo time to live

- il campo code

- il campo ACK-Number

Una (N)PDU passando al livello (N-1) si trasforma in:

- una o più (N-1)SDU

- una o più (N)SDU

- una (N-1)PCI

X.25 definisce uno standard per i 3 protocolli dei livelli inferiori della pila OSI:

- solo nella sezione di accesso

- sia nella sezione di accesso che nella struttura interna

- solo nella sezione interna

Un router IP:

- svolge la frammentazione ed il riassemblaggio

- non svolge la frammentazione

- svolge solo la frammentazione a dei datagram (?)

Un protocollo è identificato da:

- algoritmi, formati e temporizzazioni

- algoritmi, servizi e temporizzazioni

- algoritmi e servizi

Una rete con topologia ad albero ha:

- N-1 canali

- N canali (topologia a stella)

- N(N-1)/2 canali (topologia a maglia completamente connessa)

Un'applicazione utente FTP per il trasferimento file da un sito FTP esegue inizialmente:

- una OPEN ATTIVA su macchina locale

- una OPEN PASSIVA su macchina locale

- nessuna OPEN ma invia un segmento con FLAG SYN attivo

In una connesione ATM per verificare a quale connessione appartiene una cella sono necessarie:

- VCI e VPI

- solo VCI

- VCI, VPI, CLP

Nel caso di protocollo STOP & WAIT su canale non sequenziale se arriva un ACK fuori sequenza:

- può dare luogo a malfunzionamenti del protocollo fino a causare perdita di informazione ed il blocco degli algoritmi

- può dare luogo a malfunzionamenti del protocollo fino a causare perdita di informazione ma non il blocco degli algoritmi

- viene sempre gestita senza problemi

Il protocollo UDP è un protocollo:

- non affidabile, non connesso, che non utilizza riscontri(ACK) e che non ordina i messaggi

- non affidabile, non connesso, che utilizza riscontri(ACK) e che ordina i messaggi

- affidabile, non connesso, che utilizza riscontri e che ordina i messaggi

Nel modello ISO/OSI il livello rete fornisce servizi:

- basandosi sui servizi offerti dal livello COLLEGAMENTO

- basandosi sui servizi offerti dal livello APPLICAZIONE

- basandosi sui servizi offerti dal livello TRASPORTO

Nell'intestazione (HEADER) TCP, ovvero nelle PCI del protocollo TCP, sono obbligatoriamente contenuti:

- il sequence number e l'ack number per la numerazione del segnale e dei riscontri

- il campo fragmentation per la gestione della frammentazione dei segnali

- il campo versione, che specifica la versione utilizzata dal protocollo TCP

Nell'intestazione (HEADER) TCP, ovvero nelle PCI del protocollo TCP, sono obbligatoriamente contenuti:

- il source port ed il destination port

- il campo fragmentation per la gestione della frammentazione dei segnali

- il campo versione, che specifica la versione utilizzata dal protocollo TCP

La segmentazione eseguita da una (N)Entità:

- crea tante (N)PDU a partire da una singola (N)SDU

- crea una (N)PDU a partire da tante (N-1)SDU

- crea tante (N)PCI per la stessa (N)PDU

Il bit PSR nel campo ACF dello slot del protocollo di sottolivello MAC definito nello standard per MAN IEEE 802.6 (DQDB) è usato per il riutilizzo degli slot; quando esso assume il valore 1:

- lo slot che precede quello in cui PSR=1 può essere cancellato e riutilizzato (si introduce un ritardo di uno slot, quindi della cancellazione si occupano POCHI nodi appositi)

- lo slot in cui PSR=1 può essere cancellato e riutilizzato

- lo slot che segue quello in cui PSR=1 può essere cancellato e riutilizzato

L'HTML (Hyper Text Markup Language) è:

- il linguaggio di descrizione utlizzato nelle pagine WWW

- il linguaggio usato per descrivere le pagine Gopher

- il protocollo di colloquio tra server e client in ambiente WWW (questo è l'HTTP)

La funzione di bit stuffing del livello 2 in X.25 (LAPB) viene svolta sui seguenti campi della trama:

- indirizzo, controllo, dati, crc

- delimitatore, indirizzo, controllo, dati, crc, delimitatore

- indirizzo, controllo, dati

L'HTTP è:

- il protocollo di colloquio tra server e client in ambiente WWW

- il linguaggio di descrizione delle pagine Gopher

- il linguaggio di descrizione delle pagine WWW

Il livello ATM:

- fornisce il controllo di errore sull'intestazione della cella ATM

- non fornisce alcun controllo sugli errori

- fornisce un controllo di errore sui dati contenuti in una cella

Nel modello ISO/OSI il livello RETE fornisce servizi:

- basandosi sui servizi offerti dal livello COLLEGAMENTO

- basandosi sui servizi offerti dal livello APPLICAZIONE

- basandosi sui servizi offerti dal livello TRASPORTO

Se su un canale di uscita a 100Mbit/s si accettano 10 chiamate ciascuna con velocità di passo pari a 10Mbit/s:

- non si sta sfruttando la multiplazione statistica

- si sta sfruttando la multiplazione statistica

- si sta utilizzando la rete al 100% delle capacità

I newsgroup sono:

- gruppi di discussione a tema

- insiemi di pagine WWW

- insiemi di pagine GOPHER

Un protocollo STOP & WAIT può funzionare:

- usando >=1 bit di numerazione

- solo usando 1 bit di numerazione

- solo usando >1 bit di numerazione

Il controllo di flusso nel TCP:

- si basa sulla segnalazione da parte dell'RX della finestra di ricezione disponibile

- si basa su una decisione autonoma del TX sulla base dei segmenti per cui non si riceve

- non è disponibile

il livello TRASPORTO in Internet:

- fornisce un trasporto affidabile dell'informazione se si utilizza un protocollo TCP

- fornisce un trasporto affidabile dell'informazione se si utilizza un protocollo UDP

- fornisce sempre un trasporto affidabile

I protocolli a finestra possono essere usati:

- solo per le connessioni connection oriented

- solo per le connessioni connectionless

- per qualunque tipo di connessione

Le connessioni di livello 3 in X.25 usano un protocollo a finestra di tipo GO BACK N per:

- controllo di flusso e di sequenza

- controllo di flusso

- controllo di errore, di flusso e di sequenza

Un (N)Protocollo permette l'interazione tra:

- due (N)Entità

- una (N+1)Entità ed una (N-1)Entità

- due Entità qualsiasi purchè di sistemi diversi

I protocolli di sottolivello MAC hano lo scopo:

- di permettere la condivisione di un canale broadcast mediante algoritmo distribuito

- di permettere la condivisione di un canale broadcast mediante algoritmo centralizzato

- di permettere la condivisione di un canale punto-punto

Una sorgente VBR è specificata da:

- velocità max, media

- velocità max, minima

- velocità media

Un protocollo GO BACK N in caso di perdita di un ACK:

- tutto è gestito senza problemi

- blocca il sistema

- si ha perdita della PDU

Le Entità sono:

- sia fornitori che utenti di servizio

- fornitori di servizio

- utenti di servizio

Il numero di canali in un anello bidirezionale è:

- N

- N*(N-1)/2

- N-1

Un protocollo GO BACK N può funzionare solo se:

- # bit di numerazione >= log(WT-1) (In generale: numer.>log(WT-WR))

- # bit di numerazione = log(WT-1)

- # bit di numerazione = 1

IP fornisce:

- un servizio affidabile se usa TCP

- un servizio affidabile se usa UDP

- mai un servizio affidabile

I servizi B-ISDN sono caratterizati da:

- traffico eterogeneo

- solo traffico vocale

- scarsa affidabilità

In ATM l'uso di VC-VP:

- facilità il controllo del traffico

- permette ad un utente di utilizzare più canali per la comunicazione

- complica i nodi

La PCI di una PDU contiene:

- sia gli uni che gli altri

- solo il bit per il controllo di parità

- solo bit per il controllo di sincronizzazione

All'interno di un nodo della rete ATM nel piano utente ci sono:

- il livello fisico, ATM e AAL

- solo il livello fisico

- il livello fisico e ATM

In CSMA e CSMA-CD all'aumentare dei ritardi di propagazione il traffico smaltito dalla rete:

- diminuisce

- aumenta

- si mantiene costante

Cosa fa l'emulazione di terminale?

- Telnet

- Gopher (programma per la gestione di informazioni di tipo testo/multimediale, mediante una struttura a menu)

- Archie (ricerca file su sito FTP)

Gli identificatori di connessione in X.25:

- possono essere diversi per DTEA e DTEB

- devono essere diversi per DTEA e DTEB

- sono uguali per DTEA e DTEB

DQDB nello stato IDLE:

- il contatore RQ viene decrementato al passaggio di uno slot libero nella direzione da TX a RX ed è incrementato al passaggio di uno slot con bit di prenotazione a 1 nella direzione opposta (forse...!!!)

- il contatore CD viene decrementato al passaggio di uno slot libero nella direzione da TX a RX ed è incrementato al passaggio di uno slot con bit di prenotazione a 1 nella direzione opposta (CD è il Countdown counter, usato in attesa di trasmissione)

- il contatore RQ viene decrementato al passaggio di uno slot libero nella direzione da RX a TX ed è incrementato al passaggio di uno slot con bit di prenotazione a 1 nella direzione opposta

Quando due applicativi di due sistemi distinti delle pile ISO/OSI sono coinvolte:

- due (N)Entità, una per ogni sistema

- almeno due Entità, una per ogni livello di ogni sistema

- nessuna Entità

IP fornisce un servizio:

- non garantito e Connectionless

- garantito e Connectionless

- connesso

Se un utente vuole trasferire tramite FTP da un sito (come) anonymous occore:

- una active OPEN

- una passive OPEN

- nessuna OPEN

In DQDB il bit PSR indica:

- che lo slot precedente è stato ricevuto e che verrà cancellato

- che lo slot precedente è stato ricevuto e che verrà cancellato il successivo

- che lo slot successivo è stato ricevuto e che verrà cancellato

Dove non c'è il campo N(r)?

- nelle trame non numerate (N(R) è il numero di PDU attesa)

- nelle PDU dei protocolli ARQ

- nelle trame per canali sequenziali (serve comunque per proteggere da perdita di PDU)

In Internet il controllo di sequenza da che livello è effettuato?

- livello trasporto

- nessuno

- livello rete

Il bit P/F:

- sollecita le risposte

- è una conferma implicita degli ACK

- è sempre posto a 1

I servizi di conversazione sono caratterizzati da:

- tempo reale

- P(e) molto bassa (va bene fino a qualche %)

- ritardi anche elevati (Vanno bene solo per la posta elettronica)

- bit rate elevato (bastano 64Kbit/s o meno)

Il livello AAL:

- assembla e disassembla celle (Se ne occupa il sottolivello SAR)

- controlla l'intestazione (Lo fa ATM)

- fornisce servizi fissi (No, dipendono dal livello sovrastante)

Quale di queste funzioni NON viene svolta dal livello ATM?

- riassembla e suddivide le unità dati provenienti dai livelli superiori (se ne occupa AAL)

- gestione della connessione

- adattamento della velocità

- commutazione e multiplazione

- validazione dell'intestazione

Il GCRA:

- fa policing (o shaping)

- fa controllo di flusso

- fa controllo di errore

In ATM per identificare una connessione è necessario conoscere:

- sia VC che VP

- solo VC

- solo VP

Gli indirizzi (logici) Internet sono organizzati in:

- domini

- entità

- livello

- formato libero

Cos'è la segnalazione associata ad un canale?

- una segnalazione con corrispondenza 1 a 1 (tra canale controllante e controllato)

- una segnalazione che vaggia in un solo canale e con commutazione di pacchetto (Segnalazione a canale comune: un canale controlla +canali di informazione utente)

- una segnalazione utente (la segnalazione è lo scambio di informazioni che riguardano l'apertura ed i controllo di connessioni e la gestione di una rete di TLC)

Cosa c'è in un pacchetto TCP?

- numero di ack e di sequenza

- versione

- fragment

Il video su richiesta è caratterizzato da:

- bit rate molto elevato (decine di MBit/s)

- P(e) molto bassa (va bene fino a qualche %)

- correzione di errore

- ritardo massimo elevato (accettabile fino a qualche secondo: Tempo reale)

- probabilità di blocco qualsiasi (deve essere molto bassa)

Per aprire un programma WWW serve:

- un motore di ricerca (es. Altavista)

- Archie

- Veronica

Cosa fa il bit D di X.25?

- identifica ACK remoto (Il bit D è nel Pacchetto D(data); è fra le facilities(prestazioni d'utente))

- distingue due tipi di dati (No, se ne occupa il bit Q)

- concatena i pacchetti (No, se ne occupa il bit M)

- conferma ACK locale

Il livello MAC utilizza algoritmi:

- distribuiti

- centralizzati

- nessuno dei dei

In X.25 la differenza tra LAPB e LLC è:

- negli indirizzi (in LAPB il DTE ha indirizzo 00000011, il DCE 00000001)

- nel controllo di errore

- nel delimitatore

Cosa fa il protocollo ICMP?

- controllo messaggi di errore tra router

- scambia informazioni di errori tra TCP e IP

- posta elettronica tra host

Quale tipo AAL sfrutta tutti i 48byte della cella?:

- tipo 5

- tipo 3/4

- tipo 2

- tipo 1

In un collegamento UNDIRECT DELIVERY tra una rete e l'altra, il router deve dire al successivo:

- l'indirizzo di rete di chi trasmette e chi riceve

- l'indirizzo di rete del destinatario e dell'host

- l'indirizzo dell'host

Nella topologia a maglia completamente connessa:

- C = N(N-1)/2

- C = N

- C = N/2

La funzione di segnalazione è:

- scambio di informazioni che riguardano l'apertura ed i controllo di connessioni e la gestione di una rete di TLC (questa è la definizione)

- scambio di informazioni tra utente e rete (questa era l'unica risposta presente sul foglio!!!)

- scambio di informazioni tra utenti (aggiunta a caso)

Nel DQDB quando un nodo passa allo stato di countdown dopo lo stato IDLE:

- copia il contenuto di RC in CD e azzera RC e posiziona un bit di prenotazione nella direzione opposta a quella in cui vuole trasmettere

- copia il contenuto di RC in CD e azzera RC e posiziona un bit di prenotazione nella stessa direzione in cui vuole trasmettere

- azzera RC e copia il contenuto di RC in CD

Cosa fa in più UDP rispetto ad IP?

- aggiunge multiplexer demultiplexer

- controllo di errore

- nulla

Per cercare una voce dal menù GOPHER quale programma si usa?

- Veronica

- Archie

- un motore di ricerca come Altavista

Nel SELECTIVE REPEAT, quali vincoli devono rispettare le finestre al TX e all'RX (N numero di bit per la numerazione)?

- (WT+WR) <= 2^N

- (WT+WR) >= N

- (WT-WR) <2*N

Quali funzioni svolge il livello collegamento in una struttura OSI?

- controllo di flusso

- trasmissione di bit tra un sistema e l'altro (Se ne occupa il livello FISICO)

- trasferimento dell'informazione tra nodo partenza e nodo arrivo (Se ne occupa il livello RETE)

- trasferimento dell'informazione tra utente sorgente e destinatario (Se ne occupa il livello TRASPORTO)

ICMP viene incapsulato in una intestazione di:

- IP

- TCP

- TCP e IP

Il VIDEO on DEMAND ha velocità dell'ordine dei:

- Mbit/s

- GBit/s

- KBit/s

Cos'è la commutazione?

- il processo di interconnessionedi unità funzionali, canali di trasmissioni o circuiti di tlc per il tempo necessario per il trasferimento di segnali

- il processo di redirezione di un pacchetto

- il processo di cambiamento dell'intestazione di un pacchetto al passaggio in un nodo

In un servizio non connesso quali primitive ci sono e con quale ordine si eseguono?

- richiesta, indicazione, risposta, conferma (però dipende!!!!!?!?!?!)

- richiesta, indicazione

- richiesta, risposta, indicazione, conferma

In un servizio connesso bisogna stipulare un accordo tra:

- le due (N+1)Entità e l'(N)Fornitore di servizio

- le due (N+1)Entità (questo vale per un servizio connectionless, dove le due entità fanno poi un altro accordo (indipendente) tra due parti con l'(N)fornitore del servizio)

- la (N+1)Entità sorgente e l'(N)Fornitore di servizio

X.25 a livello (3) fa:

- controllo di flusso e di sequenza

- controllo di errore, di flusso e di sequenza

- controllo di flusso

La FAST SELECT FACILITY (X.25):

- permette di realizzare servizi di tipo datagram con riscontro

- permette di realizzare servizi di tipo datagram senza riscontro

- permette di realizzare servizi di tipo connection oriented con priorità maggiore

X.25 è una interfaccia tra:

- DCE e DTE

- PSE e PSE

- DCE e PSE

Qual'è la lunghezza di un HEADER TCP?

- variabile (il campo OPTIONS ha dimensioni variabili)

- 64 byte

- 128 byte

Il programma di ricerca per WWW è:

- un programma come Altavista

- Archie

- Veronica

Nei protocolli ALOHA ad accesso casuale:

- un aumento della richiesta di traffico provoca una reazione positiva che causa una diminuzione del traffico smaltito e conseguente throughput (ottimo) nullo

- un aumento della richiesta di traffico provoca una reazione negativa che causa una aumento del traffico smaltito e conseguente throughput (ottimo) grande

- un aumento della richiesta di traffico provoca una reazione negativa che causa una diminuzione del traffico smaltito e conseguente throughput (ottimo) nullo

Le caratteristiche di una topologia a maglia completamente connessa sono:

- elevato numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento facile

- elevato numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento difficile

- basso numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento facile

- elevato numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento facile

- basso numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento difficile

L'architettura INTERNET prevede:

- 5 livelli (Hardware - Network interface - Internet - Transport - Application)

- 7 livelli

- 3 livelli

Le caratteristiche di una topologia a stella sono:

- basso numero di canali, vulnerabilità ai guasti del nodo centrale, instradamento facile

- basso numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento facile

- alto numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento difficile

Da quale livello OSI è svolta la funzione di controllo di flusso?

- livello RETE

- livello TRASPORTO

- livello APPLICAZIONE

- livello COLLEGAMENTO

Un servizio OSI non confermato prevede, in apertura di connessione, l'uso delle primitive:

- request, indication

- request, indication, response

- request, indication, response, confirm

Le caratteristiche di una topologia ad albero sono:

- basso numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento facile

- elevato numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento facile

- basso numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento difficile

Da quale livello OSI è svolta la funzione di controllo d'errore?

- livello COLLEGAMENTO

- livello RETE

- livello TRASPORTO

- livello APPLICAZIONE

ATM è:

- una tecnica di commutazione

- una tecnica di segnalazione

- una tecnica di trasmissione

In quale dei seguenti servizi la possibilità di blocco deve essere trascurabile?

- posta elettronica

- video su richiesta (basta che sia molto bassa)

- telefonia (basta che sia bassa)

In quale dei seguenti servizi la probabilità d'errore deve essere trascurabile?

- posta elettronica

- telefonia (basta qualche %)

- video su richiesta (basta qualche %)

Il piano di controllo di ATM:

- si occupa della segnalazione

- gestisce i flussi informativi di celle OAM (Operation and Maintenance: se ne occupa il subplane Layer del Management Plane)

- coordina gli altri piani ed effettua una supervisione del sistema (subplane Plane del Management Plane)

Un NODO è:

- un punto in cui avviene la commutazione

- il mezzo di trasmissione

- il mezzo di segnalazione

Un CANALE è:

- il mezzo di trasmissione

- un punto in cui avviene la commutazione

- il mezzo di segnalazione

Se in un ANELLO UNIDIREZIONALE si genera un guasto su un canale:

- la comunicazione non è più possibile

- la comunicazione avviene solo nel verso dei canali

- anche se non si ha risposta, comunque uno dei due utenti può parlare (??)

ISDN è una rete:

- integrata nei servizi

- dedicata

- ad accesso integrato

Nella topologia a bus i sistemi:

- non si occupano dell'instradamento, perchè i nodi sono tutti direttamente raggiungibili

- si occupano dell'instradamento

- non si occupano dell'instradamento, perchè facile

Un TELESERVIZIO:

- fornisce la completa possibilità di comunicare tra utenti, includendo le funzioni dell'apparato utente

- modifica o integra i servizi di base

- fornisce la possibilità di trasmissione di segnali tra interfacce utente-rete

Un SERVIZIO PORTANTE:

- fornisce la possibilità di trasmissione di segnali tra interfacce utente-rete

- fornisce la completa possibilità di comunicare tra utenti, includendo le funzioni dell'apparato utente

- modifica o integra i servizi di base

Un SERVIZIO SUPPLEMENTARE:

- modifica o integra i servizi di base

- fornisce la possibilità di trasmissione di segnali tra interfacce utente-rete

- fornisce la completa possibilità di comunicare tra utenti, includendo le funzioni dell'apparato utente

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi di MESSAGGISTICA è:

- memoria

- tempo reale

- centri di informazione di uso pubblico

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi di REPERIMENTO è:

- centri di informazione di uso pubblico (base dati)

- memoria

- tempo reale

La SEGNALAZIONE associata al canale in banda avviene:

- su un unico canale: in tempi diversi passano pacchetti di informazione e di segnalazione

- su k canali di segnalazione, ciascuno associato al corrispondente canale di informazione

- su un unico canale di segnalazione che funziona a pacchetto e che controlla più canali di informazione utente

La SEGNALAZIONE a canale comune avviene:

- su un unico canale di segnalazione che funziona a pacchetto e che controlla più canali di informazione utente

- su un unico canale: in tempi diversi passano pacchetti di informazione e di segnalazione

- su k canali di segnalazione, ciascuno associato al corrispondente canale di informazione

La SEGNALAZIONE associata al canale fuori banda avviene:

- su k canali di segnalazione, ciascuno associato al corrispondente canale di informazione

- su un unico canale di segnalazione che funziona a pacchetto e che controlla più canali di informazione utente

- su un unico canale: in tempi diversi passano pacchetti di informazione e di segnalazione

Internet è costruita su:

- reti eterogenee che si basano sul protocollo TCP/IP

- reti eterogenee che si basano sul protocollo UDP/IP

- reti omogenee

Un indirizzo IP è costituito da:

- 32 bit divisi in 4 campi di 8 bit

- 64 bit divisi in 8 campi di 8 bit

- 32 bit divisi in 8 campi di 4 bit

- 64 bit divisi in 4 campi di 16 bit

Il protocollo TCP è:

- connection oriented

- a commutazione di circuito

- datagram

e-mail è:

- un servizio di posta elettronica che permette lo scambio di messaggi tra due computer

- un terminale virtuale

- un protocollo che permette di trasferire file

TELNET è:

- un terminale virtuale

- un protocollo che permette di trasferire file

- un servizio di posta elettronica che permette lo scambio di messaggi tra due computer

FTP è:

- un protocollo che permette di trasferire file

- un servizio di posta elettronica che permette lo scambio di messaggi tra due computer

- un terminale virtuale

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli applicazione e trasporto viaggiano:

- streams

- pacchetti (trasporto <-> rete)

- datagram (rete <-> collegamento)

- bit (collegamento <-> fisico)

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli trasporto e rete viaggiano:

- pacchetti

- streams

- datagram

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli rete e collegamento(network) viaggiano:

- datagram

- streams

- pacchetti

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa dell'instradamento?

- rete

- network interface(collegamento)

- trasporto

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa del controllo di flusso?

- trasporto

- rete

- network interface(collegamento)

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa del controllo di errore?

- trasporto

- rete

- network interface(collegamento)

Il protocollo TCP è:

- affidabile, connection oriented e END-to-END

- connectionless e inaffidabile

- inaffidabile e connection oriented

Il protocollo UDP è:

- connectionless e inaffidabile

- affidabile, connection oriented e END-to-END

- inaffidabile e connection oriented

Il flusso dei dati su TCP è:

- stream-oriented

- strutturato a pacchetti

- strutturato a domini

Il RTT è:

- il tempo di andata e ritorno

- il tempo di risposta

- il ritardo di propagazione

Il TCP usa il protocolla a finestra:

- GO BACK N

- STOP & WAIT

- SELECTIVE REPEAT

- non usa un protocollo a finestra

Il controllo di flusso in TCP viene fatto:

- dal ricevitore

- dal trasmettitore

- dal ricevitore e dal trasmettitore

Il controllo di congestione in TCP viene fatto:

- dal trasmettitore

- dal ricevitore

- dal ricevitore e dal trasmettitore

La funzione (N)Direttorio serve per:

- mappare l'(N)Titolo di una (N)Entità sull'(N-1)Indirizzo dell'(N-1)SAP

- mappare l'(N)Titolo di una (N)Entità sull'(N)Indirizzo dell'(N)SAP

- avere la corrispondenza tra l'(N)Indirizzo e l'(N-1)Indirizzo

Una comunicazione CONNECTIONLESS comporta un accordo:

- tra due parti

- tra due (N+1)Entità e un (N)Fornitore di servizio

- tra due (N+1)Entità e il Fornitore di servizio e l'altra (N+1)Entità e il Fornitore di servizio

Un servizio OSI confermato prevede, in apertura di connessione, l'uso delle primitive:

- request, indication, response, confirm

- request, indication

- request, indication, response

Il TRASFERIMENTO DATI in OSI richiede l'uso delle primitive:

- request, indication

- request, indication, response, confirm

- request, indication, response

La chiusura di connessione in OSI richiede l'uso delle primitive:

- request, indication

- request, indication, response, confirm

- request, indication, response

Nel protocollo STOP & WAIT:

- WT=1, WR=1

- può essere qualsiasi WT < 2^k, ma WR=1

- qualsiasi (WT+WR)<=2^k con WR>1

Nel protocollo GO BACK N:

- può essere qualsiasi WT < 2^k, ma WR=1

- WT=1, WR=1

- qualsiasi (WT+WR)<=2^k con WR>1

nel protocollo SELECTIVE REPEAT:

- qualsiasi (WT+WR)<=2^k con WR>1

- può essere qualsiasi WT < 2^k, ma WR=1

- WT=1, WR=1

Se l' old_rtt=10us, new_rtt=5us e alfa=0.3, quanto vale l'rtt che viene usato per la prossima trasmissione?

- 6,5us (alfa*old_rtt + (1-alfa)new_rtt = 0.3*10+0.7*5 = 6.5)

- 4us

- 7us

In X.25 le trame di tipo informazione:

- hanno i campi N(s) e N(r)

- hanno solo il campo N(s)

- non sono numerate

I protocolli ARQ sono chiamati così perchè:

- allo scadere del tempo di timeout al trasmettitore corrisponde una richiesta automatica di ritrasmissione (Automatic Retransmission Request)

- in caso di mancato ritorno di un ACK il ricevitore richiede la ritrasmissione

- in caso di arrivo di un pacchetto errato il ricevitore richiede la ritrasmissione

La FAST SELECT FACILITY (X.25) serve:

- ad ottenere un trasferimento dati simile al datagrama

- ad implementare la tecnica datagram

- per sveltire la fase di selezione

Dopo l'instaurazione di una connessione ABR il trasmettitore trasmette: (?)

- alla velocità accordata ICR

- alla velocità di picco PCR purchè sia minore di TBE fino a quando non riceve la prima cella RM

- alla velocità minima MCR

La tecnica del DELAY ACK nel protocollo TCP permette:

- di ridurre la trasmissione di segmenti piccoli

- di calcolare il RTT

- di calcolare il valore da assegnare al Time Out

In una rete ATM le celle arrivano a destinazione:

- rigorosamente in sequenza

- casualmente

- in ordine solo se il traffico è CBR

Il parametro Burstiness che serve per verificare l'omogeneità del traffico dato:

- dal rapporto tra banda di picco e banda media (rapporto tra velocità di picco e velocità media)

- dal rapporto tra banda media e banda di picco

- dal rapporto tra la durata media e la durata massima di un burst

Le caratteristiche di qualità della telefonia sono:

- ritardo dell'ordine delle centinaia di millisecondi (TEMPO REALE), bit rate dell'ordine dei KBit/s, probabilità di errore e blocco pari a pochi %

- ritardo dell'ordine delle centinaia di millisecondi (TEMPO REALE), bit rate dell'ordine dei MBit/s, probabilità di errore e blocco pari a pochi %

- ritardo elevato, bit rate variabile, probabilità di errore e blocco trascurabili

I messaggi ICMP:

- sono incapsulati nell'intestazione del protocollo IP

- vengono instradati in modo autonomo

- sono incapsulati nell'intestazione del protocollo TCP e IP

Il processo di schedulazione in ATM consiste:

- nella scelta della cella da trasmettere tra quelle disponibili

- nell'allocazione di buffer e di banda

- nel controllo di flusso mediante il meccanismo dei crediti

Nelle reti a commutazione di pacchetto, i motivi che spingono ad avere pacchetti piccoli sono:

- possibilità di parallelizzazione, minor ritardo di pacchettizzazione, minore probabilità di errore sul pacchetto

- possibilità di parallelizzazione, minor ritardo di pacchettizzazione, minore probabilità di errore sul bit

- avere PCI più piccole

Le informazioni contenute nel bit ACF, nel protocollo DQDB:

- sono busy bit, slot type bit (PA o QA), bit PSR e request bits che permettono l'invio di richieste di slot liberi agli utenti precedenti nel senso del bus su cui si vuole trasmettere

- sono dati utente e CRC

- sono uguali a quelle degli utenti successivi

Il servizio CBR è caratterizzato da:

- bit rate costante e tempo di accesso al servizio

- bit rate variabile

- bit rate costante e ritardo massimo costante

L'header TCP:

- prevede controllo di errore sui dati

- non prevede controllo di errore sui dati

- prevede controllo di errore solo sull'intestazione

L'algoritmo di Karn consiste in:

- una stima esponenziale del time-out

- una stima del RTT

Gli indirizzi in X.25 (LCG e ...) tra DTE e DCE sono:

- locali ed in generale diversi

- locali e rigorosamente diversi

- globali e rigorosamente diversi

In rete ATM, la trasmissione di informazioni tra utente e destinatario è:

- rigorosamente gerarchica

- di tipo casuale

- gerarchica solo nel traffico CBR

Il Source Route in IP è:

- un opzione di IP

- una tecnica standard

- Non supportato

Nei protocolli di regolazione della finestra (di dimensione W) del TX nella fase di Congestion Avoidance:

- la finestra di TX aumenta di 1/W per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

- diminuisce W

- la finestra di TX diminuisce di 1/W per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

La Fast Select Facility

- trasmette dati con modalità Datagram

- fa un servizio Datagram

- trasmette dati in modalità Connection Oriented

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- un N-SAP può essere collegata a più (n+1)-SAP

- un N-entità può essere collegata a più (N+1)-SAP

Le differenze tra LLC e LAPB sono:

- in LLC non c'è controllo di errore (CRC), non ci sono i delimitatori, ma ci sono due indirizzi, tramite le L-SAP, che permettono di individuare la sorgente ed il destinatario

- in LLC non c'è controllo di errore (CRC), non ci sono i delimitatori, ma ci sono due indirizzi, tramite le M-SAP, che permettono di individuare la sorgente ed il destinatario

- non ci sono differenze

In una struttura OSI, una N-connessione può essere realizzata con:

- un numero di connessioni >= 1

- soltanto una (N-1)connessione

- tre (N)connessioni (risposta a cazzo perchè mancava)

La CWND al TX in un protocollo TCP:

- dipende dalla congestione

- dipende esclusivamente dal TX che controllo di flusso

- non dipende dal RX

Significato del bit D:

- conferma un ACK non locale (remoto)

- conferma un ACK locale

- non serve a confermare ACK

Nell'header IP deve obbligatoriamente esserci:

- time to live, per controllare che le celle non stiano troppo nei router

- ack

- flag per la connessione (apertura, chiusura, ...)

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi conversazionali è:

- tempo reale

- memoria

- centri di informazione di uso pubblico

In quale dei seguenti servizi è più importante il tempo reale:

- telefonia

- posta elettronica

- video su richiesta

Che cosa effettua il GCRA:

- policing (o shaping)

- controllo di flusso

- controllo di errore

Qual è il primo livello end-to-end della pila OSI

- trasporto

- rete

- collegamento

Qual è la dimensione della finestra del trasmettitore all'inizio di una trasmissione in TCP/IP:

- 1

- 2

- 5

L'algoritmo di Kung:

- garantisce perdite nulle di celle

- si basa sull'invio diretto di crediti da RX a TX

- si basa sulla sospensione e/o il rallentamento dell'invio di crediti da parte della rete all'utente in caso di congestione

Un applicativo Ftp, quando vuole ricevere files, apre:

- una passive open

- una active open

- non apre una open

Un applicativo Ftp, quando vuole trasmettere files, apre:

- una active open

- una passive open

- non apre una open

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- Ad ogni (N-1)SAP possono essere collegate più (N)entità

- Ogni (N)entità può essere collegata a più (N)SAP

- Ogni entità può essere c ollegata a più (N-1)SAP

Nell'header IP sono contenuti:

- I campi IDENTIFICATION e FRAGMENT OFFSET, che permettono la gestione della frammentazione dei pacchetti

- Il campo CHECKSUM a 16 bit, per il controllo di correttezza dell'intestazione e dei dati contenuti nel pacchetto

- Il campo SEQUENCE NUMBER, per la numerazione dei segmenti

Cosa c'è nel campo ER in ABR:

- il minimo tra il valore locale ed il valore di campo

- il valore locale calcolato indipendentemente dal valore di campo

- il massimo tra il valore locale ed il valore di campo

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- una (N)Entità può essere collegata a più (N+1)SAP

- un (N)SAP non può essere collegato a più (N+1)Entità

- una (N)Entità può essere collegata a più (N-1)SAP

Quali delle seguenti affermazioni è falsa?

- ad un (N-1)SAP possono essere collegate più (N)Entità

- ogni (N)Entità può essere collegata a più (N)SAP

- ogni (N)Entità può essere collegata a più (N-1)SAP

L'algoritmo di KUNK (crediti):

- garantisce perdita nulla di celle

- si basa sull'invio diretto di crediti da RX a TX

- si basa sulle sospensioni e/o rallentamento dell'invio di crediti da parte della rete all'utente in caso di congestione (in ogni caso RX invia a TX la velocità di trasm.)

La finestra di TX in TCP/IP è controllata da:

- esclusivamente dal ricevitore

- dalla congestione

- da RX e TX

In una struttura OSI una (N)Connessione può essere realizzata:

- con un numero di connessioni > 1 (dovrebbe essere >=1)

- soltanto con N-1 connessioni

- con 1 connessione

La CWIND al TX in un protocollo TCP:

- dipende esclusivamente dal ricevitore che fa il controllo di flusso

- dipende dalla congestione

- non dipende da RX

Una connessione tra due (N)Entità può essere:

- sia singola che multipla

- solo singola

- solo multipla

Tra il livello Fisico e quello Data Link, della pila OSI, vengono scambiati:

- bit

- trame

- pacchetti

Tra il livello Data Link e quello Rete, della pila OSI, vengono scambiati:

- trame

- bit

- pacchetti

Tra il livello Rete e quello Trasporto, della pila OSI, vengono scambiati:

- pacchetti

- messaggi

- trame

Tra il livello Trasporto e quello Sessione, della pila OSI, vengono scambiati:

- messaggi

- pacchetti

- datagram

Nella pila OSI, il controllo di errore viene effettuato dal livello:

- collegamento

- rete

- trasporto

Nella pila OSI, il controllo di flusso viene effettuato dal livello:

- rete

- collegamento

- trasporto

Nella pila OSI, il controllo di sequenza viene effettuato dal livello:

- trasporto

- collegamento

- rete

Nella pila OSI, la segmentazione delle trame viene effettuato dal livello:

- collegamento - sootolivello LLC

- collegamento - sootolivello MAC

- rete

Nella pila OSI, l'instradamento viene effettuato dal livello:

- rete

- trasporto

- collegamento

Nella pila OSI, la tariffazione viene effettuato dal livello:

- rete

- trasporto

- collegamento

Nella pila OSI, il controllo di congestione viene effettuato dal livello:

- rete

- trasporto

- collegamento

Nella pila OSI, la sequenzializzazione dei messaggi viene effettuato dal livello:

- trasporto

- rete

- collegamento

Nella pila OSI, la frammentazione dei messaggi alla sorgente ed il riassemblaggio alla destinazione viene effettuato dal livello:

- trasporto

- rete

- collegamento

Nella pila OSI, la crittografia e la compressione delle informazioni viene effettuato dal livello:

- presentazione

- trasporto

- rete

Nella pila OSI, la strutturazione e la sincronizzazione del dialogo viene effettuato dal livello:

- sessione

- presentazione

- trasporto

Nella topologia ad anello i canali possono essere:

- sia N bidirezionali che N/2 unidirezionali

- sia N/2 bidirezionali che N unidirezionali

- N bidirezionali, ma non N unidirezionali

Nella topologia a stella, il centro stella passivo:

- non fa alcuna commutazione e la rete si comporta a diffusione

- fa da centro di commutazione

- ha una maggiore sensibilità ai guasti rispetto a quello attivo

Nella topologia a stella, il centro stella attivo:

- fa da centro di commutazione

- non fa alcuna commutazione e la rete si comporta a diffusione

- ha una minore sensibilità ai guasti rispetto a quello passivo

Nella topologia a bus attivo ci sono:

- N-1 canali bidirezionali

- N canali bidirezionali

- N/2 canali unidirezionali

Nella topologia a bus passivo ci sono:

- 1 canale

- N-1 canali bidirezionali

- N canali bidirezionali

Per instaurare una comunicazione al livello MAC si susseguono le primitive:

- MA.DATA.request MA.DATA.indication MA.DATA.confirm

- MA.DATA.request MA.DATA.confirm MA.DATA.indication

- MA.DATA.request MA.DATA.indication

Nel GO BACK N, se si verificano errori:

- il trasmettitore deve ritrasmettere dati già trasmessi e tutto continua a funzionare

- il trasmettitore non ritrasmette più i dati già trasmessi, che vanno persi, ma la comunicazione non si blocca

- si blocca la comunicazione

Nel GO BACK N, se aumento WT:

- aumenta l'efficienza

- diminuisce l'efficienza

- diminuisco la velocità

Nel GO BACK N, se aumento la velocità di trasmissione:

- devo aumentare la dimensione di WT

- devo diminuire la dimensione di WT

- devo aumentare la dimensione di WR

Nel SELECTIVE REPEAT, il ricevitore:

- è in grado di ricevere anche PDU non in sequenza

- non può ricevere PDU non in sequenza

- ha WR sempre uguale ad 1

Nello STOP & WAIT, il ricevitore:

- non può ricevere PDU non in sequenza

- è in grado di ricevere anche PDU non in sequenza

- ha WR sempre maggiore di 1

La topologia adottata nel DQDB è:

- doppio bus unidirezionale

- doppio bus bidirezionale

- anello bidirezionale

ogni slot DQDB è formato da i campi:

- ACF(1 byte) HEADER(4 byte) PAYLOAD(44 byte)

- ACF(1 byte) HEADER(4 byte) CRC(1 byte) PAYLOAD(44 byte)

- ACF(1 byte) PAYLOAD(44 byte)

Pel individuare un indirizzo LLC si usa:

- una (L)SAP

- una (M)SAP

- un (M)titolo

In X.25, la pila è composta da:

- 3 livelli

- 4 livelli

- 5 livelli

In X.25, lo standard di comunicazione a livello fisico è:

- l'RS232

- l'RS422

- l'RS532

In X.25, il livello Trama(2) utilizza un algoritmo:

- di tipo HDLC, il LAP, per la gestione del collegamento

- di tipo HTTP per la gestione del collegamento

- di tipo POP3 per la gestione del collegamento

In X.25, il livello Pacchetto(3):

- ha un'interfaccia a circuito virtuale ed usa un protocollo a finestra

- ha un'interfaccia datagram ed usa un protocollo a finestra

- ha un'interfaccia a circuito virtuale, ma non usa alcun protocollo a finestra

In X.25, ogni DTE è identificato come:

- (LCG, LCN) , cioè # del gruppo di canali (16) e # di canale (256)

- (LCG, LCN, Port Number)

- (LCG)

In X.25, la creazione di un SVC utilizza le seguenti primitive:

- CAR INC CAC CON

- CAR INC CON CAC

- CAR INC CAC

In una comunicazione a doppio bus è svantaggiato a trasmettere:

- chi sta al centro del bus

- chi sta alla terminazioner del bus

- chi dall'altra parte del bus

Le differnze tra LLC e LAPB sono:

- l'LLC non CRC, non ha delimitatori, ha due indirizzi

- il LAPB non CRC, non ha delimitatori, ha due indirizzi

- l'LLC non CRC, non ha delimitatori, non ha indirizzi

La commutazione di pacchetto:

- è non trasparente perchè costretta su PCI ed è "store and forward"

- è trasparente perchè costretta su PCI ed è "store and forward"

- è non trasparente perchè costretta su PCI ed non è "store and forward"

Il piggybacking è:

- un ACK sui dati che viaggiano in direrzione opposta

- un ACK sui dati che viaggiano nella stessa direrzione

- non è una tecnica di ACK sui dati

A cosa serve una (N)primitiva:

- ad usare un (N)servizio

- ad usare un (N-1)servizio

- ad usare un (N+1)servizio

In Ethernet a 1Gbit, per permettere la rivelazione delle collisioni, rispetto alla Fast Ethernet(100Mbit):

- si allungano i pacchetti

- si accorciano i pacchetti

- si usa la fibra ottica

In Ethernet, il traffico smaltito S:

- cresce al decrescere del tempo di propagazione

- decresce al decrescere del tempo di propagazione

- cresce al crescere del tempo di propagazione

Fast Ethernet(100Mbit) ed Ethernet(10Mbit):

- non utilizzano lo stesso protocollo d'accesso

- utilizzano lo stesso protocollo d'accesso

- sono incompatibili

Fra Ethernet a 100Mbit ed Ethernet a 1Gbit, come si fa a mantenere i tempi di riconoscimento delle collisioni:

- si allungano i pacchetti in Ethernet a 1Gbit

- si allungano i pacchetti in Ethernet a 100 Mbit

- si accorciano i pacchetti in Ethernet a 1Gbit

In Ethernet, un aumento della rete provoca:

- un decremento delle prestazioni

- un aumento delle prestazioni

- niente

In X.25, i campi di indirizzamento delle trame al livello 2:

- distinguono comandi e risposte

- non distinguono comandi e risposte

- distinguono i comandi, ma non le risposte

In X.25, le trame si supervisione del livello 2(LAPB) contengono il campo N(R):

- per l'invio degli ACK

- per il controllo di flusso

- per il controllo di errore

In X.25, le PDU di informazione hanno:

- sia N(R) che N(S)

- solo N(R)

- solo N(S)

In X.25, nel livello 3(pacchetto):

- si effettua controllo di flusso attraverso un protocollo a finestra

- non si effettua controllo di flusso

- si effettua controllo di flusso, ma non attraverso un protocollo a finestra

In CSMA e CSMA/CD il traffico smaltito:

- diminuisce al crescere dei tempi di propagazione

- diminuisce al decrescere dei tempi di propagazione

- cresce al crescere dei tempi di propagazione

In CSMA e CSMA/CD:

- trasmetto quando trovo il canale libero

- trasmetto indipendentemente dal fatto che il canale libero

- trasmetto solo su prenotazione

In CSMA e CSMA/CD 1-Persistente:

- se trovo occupato continuo ad ascoltare e ritrasmetto appena si libera il canale

- se trovo occupato aspetto un tempo casuale e riprovo

- se trovo occupato continuo ad ascoltare, con probabilità p, e riprovo dopo un tempo casuale, con probabilità (1-p)

In CSMA e CSMA/CD 0-Persistente:

- se trovo occupato aspetto un tempo casuale e riprovo

- se trovo occupato continuo ad ascoltare e ritrasmetto appena si libera il canale

- se trovo occupato continuo ad ascoltare, con probabilità p, e riprovo dopo un tempo casuale, con probabilità (1-p)

In CSMA e CSMA/CD p-Persistente:

- se trovo occupato continuo ad ascoltare, con probabilità p, e riprovo dopo un tempo casuale, con probabilità (1-p)

- se trovo occupato continuo ad ascoltare e ritrasmetto appena si libera il canale

- se trovo occupato aspetto un tempo casuale e riprovo

Nelle reti a Token, il traffico smaltito:

- diminuisce al crescere dei ritardi di propagazione

- diminuisce al decrescere dei ritardi di propagazione

- cresce al crescere dei ritardi di propagazione

Nelle reti FDDI, la quantità totale di informazione massima trasmessa diviso la velocità del rice-trasmettitore:

- aumenta se diminuisce la dimensione delle unità dati e diminuisce il tempo di ritenzione del token

- aumenta se diminuisce la dimensione delle unità dati ed aumenta tempo di ritenzione del token

- aumenta se cresce la dimensione delle unità dati ed il tempo di ritenzione del token

Nel caso di LAN di tipo Token Ring, una stazione è abilitata a trasmettere:

- solo dopo aver estratto il token dall'anello (il token costituisce il permesso a trasmettere)

- senza bisogno di aver estratto il token dall'anello

- non serve avere il token per trasmettere

Nelle reti Token Ring:

- circola un solo token

- circolano più di un token, ma meno di N

- non circolano meno di N token

In FDDI, l'efficienza aumenta quando:

- aumenta la dimensione dell'unità dati ed aumenta il tempo di ritensione del token

- diminuisce la dimensione dell'unità dati ed aumenta il tempo di ritensione del token

- aumenta la dimensione dell'unità dati e diminuisce il tempo di ritensione del token

La differenza tra FDDI e Token Ring(802.5) sta:

- nel protocollo a livello fisico

- nel protocollo a livello collegamento - MAC

- nel protocollo a livello rete

La differenza tra FDDI e Token Ring(802.5) sta nel livello fisico perchè:

- l'FDDI è su fibra ottica e l'802.5 su cavo coassiale

- l'802.5 è su fibra ottica e l'FDDI su cavo coassiale

- non c'è alcuna differenza perchè entrambi sono su cavo coassiale

In Token Ring, se aumenta il ritardo di propagazione:

- diminuisce il traffico

- aumenta il traffico

- non succede niente

In Token Ring:

- non si hanno mai collisioni

- possono avvenire collisioni

- la topologia è a doppio bus

In Token Ring classico, prima che una stazione possa trasmettere:

- passa un intero ritardo di propagazione senza che nessuno trasmetta (single packet)

- non è detto che passi un intero ritardo di propagazione senza che nessuno trasmetta

- non accade niente, perchè chi trasmette passa subito il token al successivo (single token)

In FDDI, prima che una stazione possa trasmettere:

- non accade niente, perchè chi trasmette passa subito il token al successivo (single token)

- passa un intero ritardo di propagazione senza che nessuno trasmetta (single packet)

- non è detto che passi un intero ritardo di propagazione senza che nessuno trasmetta

Il protocollo DQDB nel campo ACF(Access Control Field) ha i campi:

- BB (busy) TYPE (SL_TYPE) REQUEST per prenotare slot liberi alle stazioni precedenti nel senso del bus su cui si vuole trasmettere, ma da inviare sul bus opposto

- BB (busy) TYPE (SL_TYPE) REQUEST per prenotare slot liber alle stazioni seguenti nel senso del bus su cui si vuole trasmettere, ma da inviare sul bus opposto

- il campo CRC

In DQDB, sono svantaggiate:

- le stazioni centrali

- le stazioni ai lati

- nessuna stazione, in particolar modo

In DQDB, in ogni stazione, il contatore RQ (request Counter) e quello CD (Count Down counter)servono per:

- gestire l'equità

- gestire gli errori

- gestire le sequenze

Ogni stazione ha:

- sia RQ che CD

- sono RQ

- solo CD

In DQDB, RQ:

- conta il # di richieste non ancora soddisfatte inoltrate dalle stazioni a valle

- conta il # di richieste che la stazione deve soddisfare, cioè il # di slot vuoti che deve lasciar passare

- non serve a contare alcuna richiesta

In DQDB, CD:

- conta il # di richieste che la stazione deve soddisfare, cioè il # di slot vuoti che deve lasciar passare

- conta il # di richieste non ancora soddisfatte inoltrate dalle stazioni a valle

- non serve a contare alcuna richiesta

In ATM, si usa il circuito virtuale per:

- semplificare il traffico

- mantenere alta l'efficienza

- semplificare le stazioni

Il sottolivello AAL serve per:

- frammentare i pacchetti e gestire le ritrasmissioni

- controllare gli errori

- controllare la congestione

L'intestazione ATM:

- ha 2 livelli di priorità(alto, basso) ed è determinata dal bit CLP sull'intestazione della cella

- non gestisce le priorità

- ha 3 livelli di priorità ed è determinata da due bit sull'intestazione della cella

AAL 5 effettua il controllo di errore:

- sull'intero blocco di celle

- solo su una cella

- non effettua il controllo di errore

Una delle funzioni di AAL è:

- meccanismi opzionali di protezione degli errori

- meccanismi opzionali di protezione delle celle

- gestione della compressione dei dati

Lo shaping è:

- l'adattamento del proprio traffico alle regole della rete

- un opportuno modellamento delle PDU

- un adattamento delle PDU

Il piano di controllo in ATM si occupa:

- della segnalazione

- della gestione degli errori

- della gestione delle sequenze

In ATM, le celle arrviano in sequenza perchè:

- ci sono i canali virtuali

- così è dettato dal protocollo

- non è vero che arriviano in sequenza

In un nodo (di commutazione) ATM sono presenti i livelli:

- fisico, ATM

- fisico, ATM, AAL

- fisico, ATM, LLC

Un commutatore VC:

- commuta sia VC che VP

- commuta solo VP

- commuta solo VC

Un commutatore VP:

- commuta solo VP

- commuta sia VC che VP

- commuta solo VC

Il protocollo AAL 3:

- segmenta le PDU(celle) in BOM, COM, EOM

- non si occupa della segmentazione cdelle PDU

- segmenta le PDU(celle) in BOM, EOM, COM

In ATM, il CAC:

- decide in base alla qualità di servizio, alla descrizione del tipo di traffico ed alla situazione della rete

- decide in base alla qualità di servizio, ma non in base alla descrizione del tipo di traffico ed alla situazione della rete·

- non prende alcuna decisione

Il livello AAL permette di:

- frammentare pacchetti e gestire evebtuali ritrasmissioni

- frammentare pacchetti

- agevolare il routing

Il riuso spaziale delle frequenze non permette di:

- aumentare il numero di utenti per cella

- minimizzare i costi

- aumentare le celle

L'handover gestisce:

- la possibilità di passare da una cella all'altra senza interrompere la comunicazione

- la generazione di slot

- la possibilità di passare il token da una stazione all'altra senza interrompere la trasmissione

La dimensione di una cella GSM NON dipende da:

- la distanza tra due utenti

- la potenza ricevuta

- il satellite, se la comunicazione è satellitare

GSM NON è a divisione di:

- codice

- tempo

- spazio

- frequenza

Le celle in telefonia cellulare, vengono delimitate in base:

- alla potenza ricevuta

- alla distanza tra due utenti

- al satellite, se la comunicazione è satellitare

Lo Spanning Tree serve a:

- evitare che uno stesso pacchetto passi più volte nello stesso bridge (evita percorsi ciclici)

- gestire l'instradamento in modo ciclico

- evitare che uno stesso pacchetto passi più volte nello stesso router (evita percorsi ciclici)

Ogni nodo comunica ai nodi vicini:

- l'informazione di raggiungibilità

- l'informazione sull'errore

- l'informazione sulla congestione

L'instadamento dei pacchetti da parte di un bridge secondo IEEE 802.1 avviene nel seguente modo:

- ispezione degli indirizzi sorgente del pacchetto che arriva al bridge

- la consultazione di tabulati di instradamento forniti dal gestore

- ispezione degli indirizzi destinazione del pacchetto che arriva al bridge

I bridge instradano:

- leggendo l'indirizzo sorgente

- leggendo l'indirizzo destinazione

- leggendo tabulati forniti dal gestore

In una rete, ai bridge si fa l'instradamento ad albero (Spanning Tree):

- per evitare i cicli

- per generare cicli

- per maggiore semplicità nel trasmettitore

L'algoritmo di instradamento Bellmann-Ford (o Distance Vector) prevede che:

- i nodi della rete si scambino le informazioni sul costo e la direzione della strada che portano ad ogni possibile destinazione

- i nodi della rete si scambino le informazioni sulla strada, ma non il costo che porta ad ogni possibile destinazione

- i nodi della rete si scambino le informazioni sul costo, ma non la strada che porta ad ogni possibile destinazione

Il metodo Montecarlo è:

- un approccio casuale per valutare il comportamento deterministico del sistema

- un approccio deterministico per valutare il comportamento deterministico del sistema

- un approccio deterministico per valutare il comportamento casuale del sistema

Il metodo congruenziale moltiplicativo:

- genera una sequenza di numeri utilizzando la relazione X(n+1) = X(n) * A mod M che genera ciclicamente tutti i numeri compresi tra 1 ed M-1

- genera non ciclicamente una sequenza di numeri utilizzando la relazione X(n+1) = X(n) * A mod M

- genera ciclicamente una sequenza di numeri utilizzando la relazione X(n) = X(n+1) * A mod M

In un simulatore ad eventi discreti, il tempo di simulazione avanza:

- in modo discontinuo tra cambiamenti di stato del sistema in esame

- in modo continuo tra cambiamenti di stato del sistema in esame

- non avanza per cambiamenti di stato

Un generatore pseudo-casuale di istanze di variabili casuali:

- se le variabili casuali sono indipendenti e distribuite in modo esponeziale unilatero, può essere costituito cacolando il logaritmo di una sequenza pseudo-casuale uniforme

- se le variabili casuali non sono indipendenti e distribuite in modo esponeziale unilatero, può essere costituito cacolando il logaritmo di una sequenza pseudo-casuale uniforme

- se le variabili casuali sono indipendenti e distribuite in modo esponeziale unilatero, può essere costituito cacolando il logaritmo di una sequenza pseudo-casuale esponenziale

Il livello di confidenza e l'intervallo di confidenza:

- quantificano l'affidabilità dei risultati di un sistema di simulazione

- qualificano l'affidabilità dei risultati di un sistema di simulazione

- quantificano l'oscillazione della grandezza simulata in un sistema di simulazione

L'intervallo di confidenza è:

- l'intervallo entro cui si accetta l'oscillazione della grandezza simulata e si arresta la simulazione (affidabilità della simulazione)

- l'intervallo entro cui l'oscillazione della grandezza simulata non viene considerata

- l'intervallo di tempo entro cui si può interrompere la simulazione

Il tempo di simulazione a tempo discreto:

- avanza in modo uniforme

- avanza in modo esponenziale

- avanza in modo logaritmico

Le tecniche di controllo della congestione:

- servono per utilizzare le risorse disponibili il modo tale da ottimizzare il funzionamento globale della rete

- servono per utilizzare le risorse disponibili nel modo più equo possibilie

- sono implementate solo in pochissimi protocolli

Usare più LAN al posto di una sola LAN:

- non diminuisce i costi

- diminuisce i costi

- aumenta il traffico smaltito

In un canale non sequenziale, modulo 4, per evitare malfunzionamenti:

- bisogna dare un tempo massimo di vita per le PDU

- bisogna dare un tempo minimo di vita per le PDU

- bisogna non vincolare il tempo massimo di vita per le PDU

Due Autonomous System (A.S.) utilizzano:

- il protocollo EGP per comunicare trasmettendo solo informazioni di raggiungibilità

- il protocollo EGP per comunicare

- il protocollo EGP per comunicare trasmettendo ogni tipo di informazione

TCP usa un protocollo:

- bidirezionale

- unidirezionale

- inaffidabile

Il protocollo POP 3 utilizza:

- TCP

- UDP

- IP

TCP effettua il controllo d'errore:

- sui dati di ogni segmento con CHECKSUM

- sull'intestazione di ogni segmento con CHECKSUM

- sui dati di ogni segmento con CRC

Nell'indirizzo Internet, CIDR:

- richiede confronto con prefissi di lunghezza variabile per identificare il NET.ID in tutti i router della rete

- richiede confronto con prefissi di lunghezza variabile per identificare l' HOST.ID in tutti i router della rete

- richiede confronto con suffissi di lunghezza fissa per identificare il NET.ID in tutti i router della rete

ICMP scambia messaggi:

- tra router

- tra nodi

- tra reti

Il protocollo IP:

- permette il source routing su richiesta

- non permette il source routing

- permette il source routing, ma non su richiesta

L'HEADER IP contiene:

- l'indirizzo IP del destinatario e della sorgente

- l'indirizzo IP della sorgente

- l'indirizzo IP del destinatario

In TCP, il CRC viene effettuato:

- sui dati, sull'intestazione e gli indirizzi IP di destinazione e sorgente si allineano su 16 bit

- solo sull'intestazione e gli indirizzi IP di destinazione e sorgente si allineano su 16 bit

- sui dati, sull'intestazione

In TCP, in apertura di connessione:

- la finestra del trasmettitore ha dimesione massima

- la finestra del trasmettitore ha dimesione minima

- la finestra del ricevitore ha dimesione massima

La Subnet Mask:

- serve a far condividere indirizzi di classe B a più utenti

- serve a far condividere indirizzi di classe A a più utenti

- serve a far pervenire un indirizzo di classe B ad un utente

Un Autonomous System (A.S.) isolato:

- è collegato solamente ad un altro A.S. e porta solo traffico locale

- è collegato solamente ad un altro A.S.

- non è collegato ad alcun A.S.

In TCP, la finestra di trasmissione:

- ha dimensione massima regolata dal ricevitore

- ha dimensione minima regolata dal ricevitore

- ha dimensione massima regolata dal trasmettitore

Indirizzo IP, versione 4, classe A:

- indirizza poche reti e molti host

- indirizza molte reti e pochi host

- indirizza poche reti e pochi host

Quando ci si collega ad sito FTP Anonimous:

- viene aperta una connessione di controllo e una per ogni file che deve essere trasferito

- viene aperta una connessione per ogni file che deve essere trasferito

- viene aperta una connessione di controllo e una per tutti i file che devono essere trasferiti

All'interno di un Anonimous System (A.S.) utilizzo algoritmi:

- con instradamento proprietario

- di tipo RIP

- di tipo EGP

Nei router TCP-IP viene cambiato:

- il TTL ed il checksum

- solo il TTL

- solo il checksum

Il protocollo IP:

- fa controllo di errore sull'header

- fa controllo di flusso sull'header

- fa controllo di errore sui dati

Quale di queste affermazioni è vera:

- OSPF è un Link State

- OSPF è un Distance Vector

- EGP è un protocollo a finestra

Nell'header TCP è fondamentale:

- flag per connessione ((code))

- header checksum

- MSS

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- ogni Autonomous System ha un proprio identificativo e che può essere costituito di più core-router

- gli Autonomous System servono unicamente a scambiarsi tabelle di instradamento

- un Autonomous System isolato non porta traffico locale

In un trasferimeto TCP:

- si mantiene una connessione di controllo attiva per tutta la durata del trasferimento e poi una connessione per ogni singolo file

- si mantiene una connessione di controllo per ogni singolo file

- si mantiene solo una connessione per ogni singolo file

FTP effettua una connessione:

- bidirezionale

- unidirezionale

- connectionless

Il ricevitore TCP:

- può mandare ACK cumulativi

- non può mandare ACK cumulativi

- non manda mai ACK cumulativi

In fase di congestion Avoidance:

- la finestra del trasmettitore aumenta 1/WT per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

- la finestra del trasmettitore diminuisce 1/WT per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

- la finestra del trasmettitore aumenta 1/WT per ogni ACK ricevuto dal ricevitore

In TCP, il collegamento sorgente-destinazione:

- è definito dalla coppia (porta, indirizzo)

- è definito dal numero di porta

- è definito dall'indirizzo

La finestra corrente TCP:

- ha una sua dimensione massima non superabile dal ricevitore TCP

- non ha una dimensione massima

- ha una sua dimensione massima che il ricevitore TCP può superare

Cosa aggiunge UDP rispetto ad IP:

- capacità di trasportare messaggi distinguendo destinazioni diverse sullo stesso host

- controllo di errore

- controllo di flusso

Un servizio di messaggistica interattiva:

- memorizza in rete e consegna in tempo differito

- memorizza in tempo differito e consegna in tempo differito

- memorizza in rete e consegna in rete

La Trace driven simulation:

- è una tecnica di simulazione guidata da una misura sperimentale(traccia)

- è una tecnica di simulazione che usa un approccio stocastico per descrivere un processo deterministico

- è una tecnica di generazione casuale di numeri guidata da una misura sperimentale(traccia)

Un algoritmo di generazione di numeri casuali deve essere:

- ripetibile, semplice e veloce, non troppo ripetitivo

- non ripetibile, semplice e veloce, non troppo ripetitivo

- ripetibile, semplice e veloce, ripetitivo

Un modello in simulazioneè:

- un algoritmo di variabili di stato

- un insieme di variabili di stato

- un algoritmo di variabili di uscita

Il metodo dei Batch Means:

- permette di stimare l'entità del transitorio iniziale della simulazione e quindi calcolare l'intervallo di confidenza

- permette di trovare i punti rigenrativi

- permette di calcolare i batch means e quindi trova i punti rigenerativi

Il punto rigenerativo è:

- uno stato di assenza di memoria

- un numero scorrelato dai successivi

- uno stato che genera i successivi

L'algoritmo di Binary Backoff:

- in CSMA/CD, calcola il tempo casuale che si aspetta prima di ritrasmettere

- è un algoritmo di routing

- genera numeri casuali

La rete FASNET utilizza una topologia:

- a doppio bus slottizzato

- a doppio anello

- a maglia irregolare

Le MAN utilizzano:

- mezzi trasmissivi unidirezionali

- inserzioni passive

- accessi asincroni

Le MAN utilizzano:

- inserzioni attive

- mezzi trasmissivi bidirezionali

- accessi asincroni

Le MAN utilizzano:

- accessi sincroni

- inserzioni passive

- mezzi trasmissivi bidirezionali

La rete EXPRESSNET utilizza una topologia:

- a bus ripiegato

- a doppio anello

- a maglia irregolare

La Packet Switching:

- è una tecnica di commutazione di pacchetto pura

- è una tecnica di commutazione intermedia tra pacchetto e circuito

- è una tecnica di commutazione di circuito

Il Virtual Circuits:

- è una tecnica di commutazione intermedia tra pacchetto e circuito

- è una tecnica di commutazione di pacchetto pura

- è una tecnica di commutazione di circuito

Il Cut-Through - Wormhole:

- è una tecnica di commutazione intermedia tra pacchetto e circuito (il pacchetto che arriva viene trasmesso al volo)

- è una tecnica di commutazione di pacchetto pura

- è una tecnica di commutazione di circuito

L'HUB è:

- un contenitore di cablaggio (centro stella attivo in Ethernet)

- un nodo passivo

- un centro stella passivo

La Switched Ethernet utilizza una topologia:

- a stella con contenitore di cablaggio

- a doppio bus

- a doppio anello

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

- ATM è connection oriented, le LAN sono connectioless

- ATM usa circuiti virtuali a livello 2

- ATM usa circuiti virtuali a livello 4

In OSI, a livello rete, l'instradamento a tabella è:

- statico e non adattativo

- dinamico e non adattativo

- statico ed adattativo

In OSI, a livello rete, l'instradamento a inondazione (flooding) è:

- non adattativo

- adattativo

- distribuito

In OSI, a livello rete, l'instradamento hot potato è:

- adattativo e isolato

- non adattativo e isolato

- adattativo e distribuito

L'instradamento Distance Vector (Bellmann-Ford) è:

- adattativo e distribuito

- adattativo e isolato

- non adattativo e isolato

L'instradamento Link State è:

- adattativo e distribuito

- adattativo e isolato

- non adattativo e isolato

L'instradamento Backward Learning (nei bridge) è:

- adattativo e isolato

- adattativo e distribuito

- non adattativo e isolato

Il Wormhole Routing è:

- una rete in cui si manifesta il deadlock

- una rete in cui si manifesta il livelock

- un sinonimo di deadlock

Il routing IP:

- gestisce l'instradamento tra due host

- gestisce lo scambio di messaggi di errore tra router

- gestisce lo scambio di messaggi di errori tra host

Il Direct Delivery è:

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono alla stessa rete, che utilizza ARP e non coinvolge i router

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono alla stessa rete, che utilizza ARP e coinvolge i router

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono a reti diverse, che utilizza ARP e non coinvolge i router

L'Indirect Delivery è:

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono a reti diverse, che utilizza tabelle di instradamento

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono alla stessa rete, che utilizza tabelle di instradamento

- una tecnica di instradamento tra host che appartengono alla stessa rete, che utilizza ARP

Il routing ICMP:

- gestisce lo scambio di messaggi di errore tra router

- gestisce l'instradamento tra due host

- gestisce lo scambio di messaggi di errori tra host

Il Ping è:

- un applicativo a livello utente che permette di verificare se un host è attivo

- una primitiva di servizio che permette di verificare se un host è attivo

- un applicativo utente di amministrazione

Il Trace è:

- un applicativo a livello utente che permette di individuare la strada seguita da un pacchetto

- una primitiva di servizio che permette di verificare se un host è attivo

- un applicativo a livello utente che permette di verificare se un host è attivo

Un A.S. è:

- un insieme di reti interconnesse vista come entità amministrativa

- un insieme di reti interconnesse vista come entità fisica

- una macchina locale

- Un A.S. può essere di 3 tipi: (1)

isolato, multihomed, di transito

- isolato, multihomed, switched

- isolato, singlehomed, di transito

L'EGP è:

- un protocollo di comunicazione all'interfaccia tra A.S. (protocollo di routing)

- un protocollo di comunicazione all'interfaccia tra DTE e DCE

- un protocollo di comunicazione all'interfaccia tra bridge

All'interno di un Autonomous System (A.S.):

- si può usare un algoritmo proprietario

- devo necessariamente usare solo il RIP

- devo necessariamente usare solo l'OSPF

Il RIP è un algoritmo:

- distance vector

- link state

- di gestione delle priorità

L'OSPF è un algoritmo non proprietario:

- link state

- distance vector

- di gestione delle priorità

Nel protocollo IP:

- il datagram viene riassemblato solo al ricevitore

- un frammento perduto non pregiudica il riassemblaggio del datagram

- il datagram viene sempre e comunque frammentato al passsagio da un router

Il mapping tra indirizzi IP ed indirizzi fisici:

- utilizza il protocollo ARP, per il mapping dinamico

- non può essere effetuato tramite tabelle (falso, si effettua con direct mapping con l'uso di tabelle)

- utilizza il protocollo ARP, per un mapping statico

Il trasmettitore TCP suppone la congestione:

- quando scade il timeout al trasmettitore oppure riceve 4 ACK duplicati consecutivi

- quando scade il timeout al trasmettitore

- quando riceve 2 ACK duplicati consecutivi

In TCP, per effettuare il controllo di congestione:

- quando scade il timeout si dimezza la soglia e la CWND viene portata ad 1; se arrivano, invece, 4 ACK consecutivi duplicati, CWND viene dimezzata e la soglia portata a questo nuovo valore

- quando scade il timeout si dimezza la soglia e la CWND viene portata ad 1; se arrivano, invece, 4 ACK consecutivi duplicati, CWND viene dimezzata e la soglia portata ad 1

- quando scade il timeout dimezza CWND e la soglia viene portata a questo nuovo valore; se arrivano, invece, 4 ACK consecutivi duplicati, dimezza la soglia e la CWND viene portata ad 1

Nell'Header TCP, sono obbligatoriamente contenute:

- porta sorgente e porta destinazione

- lunghezza del campo dati

- campo RESERVED

L'algoritmo di Karn:

- serve a cercare il valore da assegnare al tempo di timeout

- serve per calcolare l'RTT

- serve per instradare un datagram

Nell'Header IP è fondamentale:

- TIME (TTL) per controllare che le celle non siano troppe nei router

- il campo PROTOCOL che indica la versione del protocollo

- il Timestamp, che indica l'istante in cui viene elaborato il datagram

Il formato MIME è:

- definisce il formato dei messaggi multimediali di posta elettronica, estendendo l'RFC-822

- uno standard del formato degli ipertesti

- uno standard di trasferimento di file

Il protocollo POP serve:

- a trasferire i messaggi da UA(user agent) ad MS(message store) su supporto TCP

- a trasferire i messaggi da UA(user agent) ad MS(message store) su supporto UDP

- a trasferire i messaggi da UA(user agent) ad MTA(message transfer agent) su supporto TCP

Il protocollo SMTP serve:

- a trasferire i messaggi da MTA(message transfer agent) ad MTA(message transfer agent) su supporto TCP

- a trasferire i messaggi da MTA(message transfer agent) ad MTA(message transfer agent) su supporto UDP

- a trasferire i messaggi da UA(user agent) ad MTA(message transfer agent) su supporto TCP

Il formato RFC-822:

- definisce il formato dei dati dei messaggi di posta elettronica

- uno standard del formato degli ipertesti

- uno standard di trasferimento di file

Il DNS è:

- uno spazio di nomi gerarchico

- uno standard di formato di messaggi di posta elettronica

- uno protocollo di comunicazione

Il NIS:

- permette di condividere informazioni sulla rete a macchine diverse (usare più calcolatori)

- permette di condividere informazioni da macchine diverse

- permette di prelevare informazioni dalla rete

I news si basano su protocollo:

- NNTP

- HTTP

- UDP

Il protocollo SNMP:

- descrive come il client comunica con l'agente di gestione

- descrive gli elementi che i router devono fornire alle procedure di gestione

- descrive come il client comunica con il router

Il protocollo MIB:

- descrive gli elementi che i router devono fornire alle procedure di gestione

- descrive come il client comunica con l'agente di gestione

- descrive come il client comunica con il modem

Il CSR (cell switching Router):

- è un router che si comporta sia da router IP che da commutatore ATM

- è un bridge

- è un router che si comporta da commutatore ATM

Nel protocollo NHRP (next hop resolution protocol), di IP su ATM:

- i server si scambiano informazioni per ottenere gli indirizzi ATM delle destinazioni

- le stazioni non si devono registrare presso i server

- non tutti i server conoscono gli indirizzi IP ed ATM degli altri server con cui cooperano nel processo di risoluzione degli indirizzi

In ATM, il CAC (connection admission control) è:

- un meccanismo di controllo del traffico

- un meccanismo di controllo di sequenza

- un meccanismo di controllo di errore

In ATM, il policing (o anche UPC, usage paramenter control) è:

- un meccanismo di controllo del traffico

- un meccanismo di controllo di sequenza

- un meccanismo di controllo di errore

In ATM, i metodi di schedulazione si usano per:

- un meccanismo di controllo del traffico

- un meccanismo di controllo di sequenza

- un meccanismo di controllo di errore

In ATM, lo shaping è:

- un meccanismo di controllo e riduzione del traffico

- un meccanismo di solo controllo di traffico

- un meccanismo di controllo di errore

In un servizio B-ISDN diffusivo, senza controllo di presentazione:

- l'utente non può controllare l'inizio e l'ordine della presentazione delle informazioni

- l'utente può controllare sia l'inizio che l'ordine della presentazione delle informazioni

- l'utente può controllare solo l'inizio, ma non l'ordine della presentazione delle informazioni

In un servizio B-ISDN diffusivo, con controllo di presentazione:

- l'utente può controllare sia l'inizio che l'ordine della presentazione delle informazioni

- l'utente non può controllare l'inizio e l'ordine della presentazione delle informazioni

- l'utente può controllare solo l'inizio, ma non l'ordine della presentazione delle informazioni

Una (N-1)SAP deve al più essere collegata a:

- 1 sola (N)entità

- un numero di (N)entità > 1

- un numero di (N)entità >= 1

Una (N)entità può essere collegata a:

- più (N-1)SAP (suddivisione)

- più (N+1)SAP

- una (N+1)SAP

Una (N)entità può essere collegata a:

- più (N)SAP (multiplazione)

- più (N+1)SAP

- una (N+1)SAP

La tecnica FEC è:

- una tecnica per la protezione dagli errori

- una tecnica per il rilevamento dagli errori

- una tecnica per il controllo di flusso

La tecnica ARQ(automatic retransmission request) è:

- una tecnica per la protezione dagli errori

- una tecnica per il rilevamento dagli errori

- una tecnica per il controllo di flusso

In DQDB, il QA (queue arbitred) è:

- un meccanismo di accesso asincrono, basato sulle priorità

- un meccanismo di accesso sincrono, basato sulle priorità

- un meccanismo di accesso asincrono

In DQDB, il PA (pre-arbitred) è:

- un meccanismo di accesso sincrono, basato sugli slot riservati

- un meccanismo di accesso asincrono, basato sugli slot riservati

- un meccanismo di accesso sincrono, basato sulla priorità

Si ha una multiplazione statistica quando:

- la capacità di un canale in uscita è inferiore alla somma della velocità di picco entranti

- la capacità di un canale in uscita è superiore alla somma della velocità di picco entranti

- la capacità di un canale in uscita è inferiore alla somma della velocità medie entranti

Subnet Mask:

- con i primi 24 bit ad 1 ed i restanti a 0 può appartenere ad un indirizzo di classe B

- con i primi 24 bit ad 1 ed i restanti a 0 non può appartenere ad un indirizzo di classe B

- con i primi 24 bit ad 1 ed i restanti a 0 può appartenere ad un indirizzo di classe C

La Subnet Mask:

- è una tabella di instradamento usata solo su quei router che fanno questo tipo di servizio

- è una tabella di instradamento usata da tutti i router

- non è una tabella di instradamento usata da router

L'introduzione della Subnet Mask nell'indirizzo Internet:

- richiede un confronto con prefissi di rete (net.id) di lunghezza variabile

- richiede un confronto con prefissi di rete (net.id) di lunghezza fissa

- richiede un confronto con prefissi di host (host.id) di lunghezza variabile

Dire quale di queste affermazioni è falsa:

- ad un Autonomous System appartengono solo i router che usano il protocollo proprietario

- un Autonomous System può essere sia isolato, sia multihomed, sia di transito

- un insieme di reti interconnesse vista come entità amministrativa

La tecnica INDIRECT DELIVERY per scegliere il router a cui inviare il pacchetto usa:

- solo la parte rete dell'indirizzo IP

- l'indirizzo IP completo

- solo la parte host dell'indirizzo IP

Da che cosa è identificata una connessione TCP:

- dall'IP address della macchina(HOST_ADDRESS) e dal numero di porta TCP (PORT_NUMBER)

- dall'IP address della macchina(NET_ADDRESS) e dal numero di porta TCP (TCP_PORT_NUMBER)

- dall'IP address della macchina(HOST_ADDRESS) e dal numero di porta UDP (UDP_PORT_NUMBER)

la numerazione estesa (modulo 128) delle trame del livello 2 in X.25 (LAPB) ha lo scopo di:

- rendere finestra di trasmissione di dimensioni maggiori che con la numerazione normale (modulo 8)

- aumentare i bit nel campo PCI della PDU

- permette la trasmissione di un numero maggiore di PDU

Vantaggi del routing maggiori in:

- circuiti virtuali

- circuiti

- pacchetti

Il Link state packet è:

- il pacchetto associato al protocollo Link State

- il pacchetto associato ad un protocollo Distance Vector

- il pacchetto associato al protocollo Link State