Nel caso di protocollo token-ring:

Il traffico smaltito dalla rete decresce al crescere del ritardo di propagazione

Il meccanismo del delayed-Ack

evita che vengano trasmessi dei pacchetti troppo piccoli

La corretta sequenza per aprire una connessione è:

CAR INC CAC CON (Call Request, Incoming Call, Call Accepted, Call Connected)

In un protocollo GO BACK-N è richiesto, rispetto allo STOP & WAIT:

maggiore complessità del trasmettitore

Per ricercare un file su un sito FTP si utilizza:

Archie

Una cella RM:

viene modificata dai nodi e dalla destinazione e recapitata alla sorgente

Il protocollo ARP permette di

ottenere un indirizzo fisico (MAC) ignoto di un host a partire da un indirizzo IP noto

Il protocollo TCP utilizza la dimensione della finestra corrente al TX per ottenere:

sia il il controllo di flusso che di congestione

Nell'intestazione (Header) IP è obbligatoriamente contenuto:

il campo time to live

Una (N)PDU passando al livello (N-1) si trasforma in:

una o più (N-1)SDU

X.25 definisce uno standard per i 3 protocolli dei livelli inferiori della pila OSI:

solo nella sezione di accesso

Un router IP:

svolge solo la frammentazione a dei datagram (?)

Un protocollo è identificato da:

algoritmi, formati e temporizzazioni

Una rete con topologia ad albero ha:

N-1 canali

Un'applicazione utente FTP per il trasferimento file da un sito FTP esegue inizialmente:

una OPEN ATTIVA su macchina locale

In una connesione ATM per verificare a quale connessione appartiene una cella sono necessarie:

VCI e VPI

Nel caso di protocollo STOP & WAIT su canale non sequenziale se arriva un ACK fuori sequenza:

può dare luogo a malfunzionamenti del protocollo fino a causare perdita di informazione ed il blocco degli algoritmi

Il protocollo UDP è un protocollo:

non affidabile, non connesso, che non utilizza riscontri(ACK) e che non ordina i messaggi

Nel modello ISO/OSI il livello rete fornisce servizi:

basandosi sui servizi offerti dal livello COLLEGAMENTO

Nell'intestazione (HEADER) TCP, ovvero nelle PCI del protocollo TCP, sono obbligatoriamente contenuti:

il sequence number e l'ack number per la numerazione del segnale e dei riscontri

Nell'intestazione (HEADER) TCP, ovvero nelle PCI del protocollo TCP, sono obbligatoriamente contenuti:

il source port ed il destination port

La segmentazione eseguita da una (N)Entità:

crea tante (N)PDU a partire da una singola (N)SDU

Il bit PSR nel campo ACF dello slot del protocollo di sottolivello MAC definito nello standard per MAN IEEE 802.6 (DQDB) è usato per il riutilizzo degli slot; quando esso assume il valore 1:

lo slot che precede quello in cui PSR=1 può essere cancellato e riutilizzato (si introduce un ritardo di uno slot, quindi della cancellazione si occupano POCHI nodi appositi)

L'HTML (Hyper Text Markup Language) è:

il linguaggio di descrizione utlizzato nelle pagine WWW

La funzione di bit stuffing del livello 2 in X.25 (LAPB) viene svolta sui seguenti campi della trama:

indirizzo, controllo, dati, crc

L'HTTP è:

il protocollo di colloquio tra server e client in ambiente WWW

Il livello ATM:

fornisce il controllo di errore sull'intestazione della cella ATM

Nel modello ISO/OSI il livello RETE fornisce servizi:

basandosi sui servizi offerti dal livello COLLEGAMENTO

Se su un canale di uscita a 100Mbit/s si accettano 10 chiamate ciascuna con velocità di passo pari a 10Mbit/s:

non si sta sfruttando la multiplazione statistica

I newsgroup sono:

gruppi di discussione a tema

Un protocollo STOP & WAIT può funzionare:

usando >=1 bit di numerazione

Il controllo di flusso nel TCP:

si basa sulla segnalazione da parte dell'RX della finestra di ricezione disponibile

il livello TRASPORTO in Internet:

fornisce un trasporto affidabile dell'informazione se si utilizza un protocollo TCP

I protocolli a finestra possono essere usati:

solo per le connessioni connection oriented

Le connessioni di livello 3 in X.25 usano un protocollo a finestra di tipo GO BACK N per:

controllo di flusso e di sequenza

Un (N)Protocollo permette l'interazione tra:

due (N)Entità

I protocolli di sottolivello MAC hano lo scopo:

di permettere la condivisione di un canale broadcast mediante algoritmo distribuito

Una sorgente VBR è specificata da:

velocità max, media

Un protocollo GO BACK N in caso di perdita di un ACK:

tutto è gestito senza problemi

Le Entità sono:

sia fornitori che utenti di servizio

Il numero di canali in un anello bidirezionale è:

N

Un protocollo GO BACK N può funzionare solo se:

# bit di numerazione >= log(WT-1) (In generale: numer.>log(WT-WR))

IP fornisce:

un servizio affidabile se usa TCP

I servizi B-ISDN sono caratterizati da:

traffico eterogeneo

In ATM l'uso di VC-VP:

facilità il controllo del traffico

La PCI di una PDU contiene:

sia gli uni che gli altri

All'interno di un nodo della rete ATM nel piano utente ci sono:

il livello fisico, ATM e AAL

In CSMA e CSMA-CD all'aumentare dei ritardi di propagazione il traffico smaltito dalla rete:

diminuisce

Cosa fa l'emulazione di terminale?

Telnet

Gli identificatori di connessione in X.25:

possono essere diversi per DTEA e DTEB

DQDB nello stato IDLE:

il contatore RQ viene decrementato al passaggio di uno slot libero nella direzione da TX a RX ed è incrementato al passaggio di uno slot con bit di prenotazione a 1 nella direzione opposta (forse...!!!)

Quando due applicativi di due sistemi distinti delle pile ISO/OSI sono coinvolte:

due (N)Entità, una per ogni sistema

IP fornisce un servizio:

non garantito e Connectionless

Se un utente vuole trasferire tramite FTP da un sito (come) anonymous occore:

una active OPEN

In DQDB il bit PSR indica:

che lo slot precedente è stato ricevuto e che verrà cancellato

Dove non c'è il campo N(r)?

nelle trame non numerate (N(R) è il numero di PDU attesa)

In Internet il controllo di sequenza da che livello è effettuato?

livello trasporto

Il bit P/F:

sollecita le risposte

I servizi di conversazione sono caratterizzati da:

tempo reale

Il livello AAL:

assembla e disassembla celle (Se ne occupa il sottolivello SAR)

Quale di queste funzioni NON viene svolta dal livello ATM?

riassembla e suddivide le unità dati provenienti dai livelli superiori (se ne occupa AAL)

Il GCRA:

fa policing (o shaping)

In ATM per identificare una connessione è necessario conoscere:

sia VC che VP

Gli indirizzi (logici) Internet sono organizzati in:

domini

Cos'è la segnalazione associata ad un canale?

una segnalazione con corrispondenza 1 a 1 (tra canale controllante e controllato)

Cosa c'è in un pacchetto TCP?

numero di ack e di sequenza

Il video su richiesta è caratterizzato da:

bit rate molto elevato (decine di MBit/s)

Cosa fa il bit D di X.25?

identifica ACK remoto (Il bit D è nel Pacchetto D(data); è fra le facilities(prestazioni d'utente))

Il livello MAC utilizza algoritmi:

distribuiti

In X.25 la differenza tra LAPB e LLC è:

negli indirizzi (in LAPB il DTE ha indirizzo 00000011, il DCE 00000001)

Cosa fa il protocollo ICMP?

controllo messaggi di errore tra router

Quale tipo AAL sfrutta tutti i 48byte della cella?:

tipo 5

In un collegamento UNDIRECT DELIVERY tra una rete e l'altra, il router deve dire al successivo:

l'indirizzo di rete di chi trasmette e chi riceve

Nella topologia a maglia completamente connessa:

C = N(N-1)/2

La funzione di segnalazione è:

scambio di informazioni che riguardano l'apertura ed i controllo di connessioni e la gestione di una rete di TLC (questa è la definizione)

Nel DQDB quando un nodo passa allo stato di countdown dopo lo stato IDLE:

copia il contenuto di RC in CD e azzera RC e posiziona un bit di prenotazione nella direzione opposta a quella in cui vuole trasmettere

Cosa fa in più UDP rispetto ad IP?

aggiunge multiplexer demultiplexer

Nel SELECTIVE REPEAT, quali vincoli devono rispettare le finestre al TX e all'RX (N numero di bit per la numerazione)?

(WT+WR) <= 2^N

Quali funzioni svolge il livello collegamento in una struttura OSI?

controllo di flusso

ICMP viene incapsulato in una intestazione di:

IP

Il VIDEO on DEMAND ha velocità dell'ordine dei:

Mbit/s

Cos'è la commutazione?

il processo di interconnessionedi unità funzionali, canali di trasmissioni o circuiti di tlc per il tempo necessario per il trasferimento di segnali

In un servizio non connesso quali primitive ci sono e con quale ordine si eseguono?

richiesta, indicazione, risposta, conferma (però dipende!!!!!?!?!?!)

In un servizio connesso bisogna stipulare un accordo tra:

le due (N+1)Entità e l'(N)Fornitore di servizio

X.25 a livello (3) fa:

controllo di flusso e di sequenza

La FAST SELECT FACILITY (X.25):

permette di realizzare servizi di tipo datagram con riscontro

X.25 è una interfaccia tra:

DCE e DTE

Qual'è la lunghezza di un HEADER TCP?

variabile (il campo OPTIONS ha dimensioni variabili)

Il programma di ricerca per WWW è:

un programma come Altavista

Nei protocolli ALOHA ad accesso casuale:

un aumento della richiesta di traffico provoca una reazione positiva che causa una diminuzione del traffico smaltito e conseguente throughput (ottimo) nullo

Le caratteristiche di una topologia a maglia completamente connessa sono:

elevato numero di canali, buona tolleranza ai guasti, instradamento facile

L'architettura INTERNET prevede:

5 livelli (Hardware - Network interface - Internet - Transport - Application)

Le caratteristiche di una topologia a stella sono:

basso numero di canali, vulnerabilità ai guasti del nodo centrale, instradamento facile

Da quale livello OSI è svolta la funzione di controllo di flusso?

livello RETE

Un servizio OSI non confermato prevede, in apertura di connessione, l'uso delle primitive:

request, indication

Le caratteristiche di una topologia ad albero sono:

basso numero di canali, cattiva tolleranza ai guasti, instradamento facile

Da quale livello OSI è svolta la funzione di controllo d'errore?

livello COLLEGAMENTO

ATM è:

una tecnica di commutazione

In quale dei seguenti servizi la possibilità di blocco deve essere trascurabile?

posta elettronica

In quale dei seguenti servizi la probabilità d'errore deve essere trascurabile?

posta elettronica

Il piano di controllo di ATM:

si occupa della segnalazione

Un NODO è:

un punto in cui avviene la commutazione

Un CANALE è:

il mezzo di trasmissione

Se in un ANELLO UNIDIREZIONALE si genera un guasto su un canale:

la comunicazione non è più possibile

ISDN è una rete:

integrata nei servizi

Nella topologia a bus i sistemi:

non si occupano dell'instradamento, perchè i nodi sono tutti direttamente raggiungibili

Un TELESERVIZIO:

fornisce la completa possibilità di comunicare tra utenti, includendo le funzioni dell'apparato utente

Un SERVIZIO PORTANTE:

fornisce la possibilità di trasmissione di segnali tra interfacce utente-rete

Un SERVIZIO SUPPLEMENTARE:

modifica o integra i servizi di base

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi di MESSAGGISTICA è:

memoria

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi di REPERIMENTO è:

centri di informazione di uso pubblico (base dati)

La SEGNALAZIONE associata al canale in banda avviene:

su un unico canale: in tempi diversi passano pacchetti di informazione e di segnalazione

La SEGNALAZIONE a canale comune avviene:

su un unico canale di segnalazione che funziona a pacchetto e che controlla più canali di informazione utente

La SEGNALAZIONE associata al canale fuori banda avviene:

su k canali di segnalazione, ciascuno associato al corrispondente canale di informazione

Internet è costruita su:

reti eterogenee che si basano sul protocollo TCP/IP

Un indirizzo IP è costituito da:

32 bit divisi in 4 campi di 8 bit

Il protocollo TCP è:

connection oriented

e-mail è:

un servizio di posta elettronica che permette lo scambio di messaggi tra due computer

TELNET è:

un terminale virtuale

FTP è:

un protocollo che permette di trasferire file

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli applicazione e trasporto viaggiano:

streams

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli trasporto e rete viaggiano:

pacchetti

Nella rete Internet, all'interfaccia tra i livelli rete e collegamento(network) viaggiano:

datagram

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa dell'instradamento?

rete

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa del controllo di flusso?

trasporto

Quali dei seguenti livelli di Internet si occupa del controllo di errore?

trasporto

Il protocollo TCP è:

affidabile, connection oriented e END-to-END

Il protocollo UDP è:

connectionless e inaffidabile

Il flusso dei dati su TCP è:

stream-oriented

Il RTT è:

il tempo di andata e ritorno

Il TCP usa il protocolla a finestra:

GO BACK N

Il controllo di flusso in TCP viene fatto:

dal ricevitore

Il controllo di congestione in TCP viene fatto:

dal trasmettitore

La funzione (N)Direttorio serve per:

mappare l'(N)Titolo di una (N)Entità sull'(N-1)Indirizzo dell'(N-1)SAP

Una comunicazione CONNECTIONLESS comporta un accordo:

tra due parti

Un servizio OSI confermato prevede, in apertura di connessione, l'uso delle primitive:

request, indication, response, confirm

Il TRASFERIMENTO DATI in OSI richiede l'uso delle primitive:

request, indication

La chiusura di connessione in OSI richiede l'uso delle primitive:

request, indication

Nel protocollo STOP & WAIT:

WT=1, WR=1

Nel protocollo GO BACK N:

può essere qualsiasi WT < 2^k, ma WR=1

nel protocollo SELECTIVE REPEAT:

qualsiasi (WT+WR)<=2^k con WR>1

Se l' old_rtt=10us, new_rtt=5us e alfa=0.3, quanto vale l'rtt che viene usato per la prossima trasmissione?

6,5us (alfa*old_rtt + (1-alfa)new_rtt = 0.3*10+0.7*5 = 6.5)

In X.25 le trame di tipo informazione:

hanno i campi N(s) e N(r)

I protocolli ARQ sono chiamati così perchè:

allo scadere del tempo di timeout al trasmettitore corrisponde una richiesta automatica di ritrasmissione (Automatic Retransmission Request)

La FAST SELECT FACILITY (X.25) serve:

ad ottenere un trasferimento dati simile al datagrama

Dopo l'instaurazione di una connessione ABR il trasmettitore trasmette: (?)

alla velocità accordata ICR

La tecnica del DELAY ACK nel protocollo TCP permette:

di ridurre la trasmissione di segmenti piccoli

In una rete ATM le celle arrivano a destinazione:

rigorosamente in sequenza

Il parametro Burstiness che serve per verificare l'omogeneità del traffico dato:

dal rapporto tra banda di picco e banda media (rapporto tra velocità di picco e velocità media)

Le caratteristiche di qualità della telefonia sono:

ritardo dell'ordine delle centinaia di millisecondi (TEMPO REALE), bit rate dell'ordine dei KBit/s, probabilità di errore e blocco pari a pochi %

I messaggi ICMP:

sono incapsulati nell'intestazione del protocollo IP

Il processo di schedulazione in ATM consiste:

nella scelta della cella da trasmettere tra quelle disponibili

Nelle reti a commutazione di pacchetto, i motivi che spingono ad avere pacchetti piccoli sono:

possibilità di parallelizzazione, minor ritardo di pacchettizzazione, minore probabilità di errore sul pacchetto

Le informazioni contenute nel bit ACF, nel protocollo DQDB:

sono busy bit, slot type bit (PA o QA), bit PSR e request bits che permettono l'invio di richieste di slot liberi agli utenti precedenti nel senso del bus su cui si vuole trasmettere

Il servizio CBR è caratterizzato da:

bit rate costante e tempo di accesso al servizio

L'header TCP:

prevede controllo di errore sui dati

L'algoritmo di Karn consiste in:

una stima esponenziale del time-out

Gli indirizzi in X.25 (LCG e ...) tra DTE e DCE sono:

locali ed in generale diversi

In rete ATM, la trasmissione di informazioni tra utente e destinatario è:

rigorosamente gerarchica

Il Source Route in IP è:

un opzione di IP

Nei protocolli di regolazione della finestra (di dimensione W) del TX nella fase di Congestion Avoidance:

la finestra di TX aumenta di 1/W per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

La Fast Select Facility

trasmette dati con modalità Datagram

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

un N-SAP può essere collegata a più (n+1)-SAP

Le differenze tra LLC e LAPB sono:

in LLC non c'è controllo di errore (CRC), non ci sono i delimitatori, ma ci sono due indirizzi, tramite le L-SAP, che permettono di individuare la sorgente ed il destinatario

In una struttura OSI, una N-connessione può essere realizzata con:

un numero di connessioni >= 1

La CWND al TX in un protocollo TCP:

dipende dalla congestione

Significato del bit D:

conferma un ACK non locale (remoto)

Nell'header IP deve obbligatoriamente esserci:

time to live, per controllare che le celle non stiano troppo nei router

La caratteristica fondamentale dei servizi interattivi conversazionali è:

tempo reale

In quale dei seguenti servizi è più importante il tempo reale:

telefonia

Che cosa effettua il GCRA:

policing (o shaping)

Qual è il primo livello end-to-end della pila OSI

trasporto

Qual è la dimensione della finestra del trasmettitore all'inizio di una trasmissione in TCP/IP:

1

Un applicativo Ftp, quando vuole ricevere files, apre:

una passive open

Un applicativo Ftp, quando vuole trasmettere files, apre:

una active open

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

Ad ogni (N-1)SAP possono essere collegate più (N)entità

Nell'header IP sono contenuti:

I campi IDENTIFICATION e FRAGMENT OFFSET, che permettono la gestione della frammentazione dei pacchetti

Cosa c'è nel campo ER in ABR:

il minimo tra il valore locale ed il valore di campo

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

una (N)Entità può essere collegata a più (N+1)SAP

Quali delle seguenti affermazioni è falsa?

ad un (N-1)SAP possono essere collegate più (N)Entità

L'algoritmo di KUNK (crediti):

garantisce perdita nulla di celle

La finestra di TX in TCP/IP è controllata da:

esclusivamente dal ricevitore

In una struttura OSI una (N)Connessione può essere realizzata:

con un numero di connessioni > 1 (dovrebbe essere >=1)

La CWIND al TX in un protocollo TCP:

dipende esclusivamente dal ricevitore che fa il controllo di flusso

Una connessione tra due (N)Entità può essere:

sia singola che multipla

Tra il livello Fisico e quello Data Link, della pila OSI, vengono scambiati:

bit

Tra il livello Data Link e quello Rete, della pila OSI, vengono scambiati:

trame

Tra il livello Rete e quello Trasporto, della pila OSI, vengono scambiati:

pacchetti

Tra il livello Trasporto e quello Sessione, della pila OSI, vengono scambiati:

messaggi

Nella pila OSI, il controllo di errore viene effettuato dal livello:

collegamento

Nella pila OSI, il controllo di flusso viene effettuato dal livello:

rete

Nella pila OSI, il controllo di sequenza viene effettuato dal livello:

trasporto

Nella pila OSI, la segmentazione delle trame viene effettuato dal livello:

collegamento - sootolivello LLC

Nella pila OSI, l'instradamento viene effettuato dal livello:

rete

Nella pila OSI, la tariffazione viene effettuato dal livello:

rete

Nella pila OSI, il controllo di congestione viene effettuato dal livello:

rete

Nella pila OSI, la sequenzializzazione dei messaggi viene effettuato dal livello:

trasporto

Nella pila OSI, la frammentazione dei messaggi alla sorgente ed il riassemblaggio alla destinazione viene effettuato dal livello:

trasporto

Nella pila OSI, la crittografia e la compressione delle informazioni viene effettuato dal livello:

presentazione

Nella pila OSI, la strutturazione e la sincronizzazione del dialogo viene effettuato dal livello:

sessione

Nella topologia ad anello i canali possono essere:

sia N bidirezionali che N/2 unidirezionali

Nella topologia a stella, il centro stella passivo:

non fa alcuna commutazione e la rete si comporta a diffusione

Nella topologia a stella, il centro stella attivo:

fa da centro di commutazione

Nella topologia a bus attivo ci sono:

N-1 canali bidirezionali

Nella topologia a bus passivo ci sono:

1 canale

Per instaurare una comunicazione al livello MAC si susseguono le primitive:

MA.DATA.request MA.DATA.indication MA.DATA.confirm

Nel GO BACK N, se si verificano errori:

il trasmettitore deve ritrasmettere dati già trasmessi e tutto continua a funzionare

Nel GO BACK N, se aumento WT:

aumenta l'efficienza

Nel GO BACK N, se aumento la velocità di trasmissione:

devo aumentare la dimensione di WT

Nel SELECTIVE REPEAT, il ricevitore:

è in grado di ricevere anche PDU non in sequenza

Nello STOP & WAIT, il ricevitore:

non può ricevere PDU non in sequenza

La topologia adottata nel DQDB è:

doppio bus unidirezionale

ogni slot DQDB è formato da i campi:

ACF(1 byte) HEADER(4 byte) PAYLOAD(44 byte)

Pel individuare un indirizzo LLC si usa:

una (L)SAP

In X.25, la pila è composta da:

3 livelli

In X.25, lo standard di comunicazione a livello fisico è:

l'RS232

In X.25, il livello Trama(2) utilizza un algoritmo:

di tipo HDLC, il LAP, per la gestione del collegamento

In X.25, il livello Pacchetto(3):

ha un'interfaccia a circuito virtuale ed usa un protocollo a finestra

In X.25, ogni DTE è identificato come:

(LCG, LCN) , cioè # del gruppo di canali (16) e # di canale (256)

In X.25, la creazione di un SVC utilizza le seguenti primitive:

CAR INC CAC CON

In una comunicazione a doppio bus è svantaggiato a trasmettere:

chi sta al centro del bus

Le differnze tra LLC e LAPB sono:

l'LLC non CRC, non ha delimitatori, ha due indirizzi

La commutazione di pacchetto:

è non trasparente perchè costretta su PCI ed è "store and forward"

Il piggybacking è:

un ACK sui dati che viaggiano in direrzione opposta

A cosa serve una (N)primitiva:

ad usare un (N)servizio

In Ethernet a 1Gbit, per permettere la rivelazione delle collisioni, rispetto alla Fast Ethernet(100Mbit):

si allungano i pacchetti

In Ethernet, il traffico smaltito S:

cresce al decrescere del tempo di propagazione

Fast Ethernet(100Mbit) ed Ethernet(10Mbit):

non utilizzano lo stesso protocollo d'accesso

Fra Ethernet a 100Mbit ed Ethernet a 1Gbit, come si fa a mantenere i tempi di riconoscimento delle collisioni:

si allungano i pacchetti in Ethernet a 1Gbit

In Ethernet, un aumento della rete provoca:

un decremento delle prestazioni

In X.25, i campi di indirizzamento delle trame al livello 2:

distinguono comandi e risposte

In X.25, le trame si supervisione del livello 2(LAPB) contengono il campo N(R):

per l'invio degli ACK

In X.25, le PDU di informazione hanno:

sia N(R) che N(S)

In X.25, nel livello 3(pacchetto):

si effettua controllo di flusso attraverso un protocollo a finestra

In CSMA e CSMA/CD il traffico smaltito:

diminuisce al crescere dei tempi di propagazione

In CSMA e CSMA/CD:

trasmetto quando trovo il canale libero

In CSMA e CSMA/CD 1-Persistente:

se trovo occupato continuo ad ascoltare e ritrasmetto appena si libera il canale

In CSMA e CSMA/CD 0-Persistente:

se trovo occupato aspetto un tempo casuale e riprovo

In CSMA e CSMA/CD p-Persistente:

se trovo occupato continuo ad ascoltare, con probabilità p, e riprovo dopo un tempo casuale, con probabilità (1-p)

Nelle reti a Token, il traffico smaltito:

diminuisce al crescere dei ritardi di propagazione

Nelle reti FDDI, la quantità totale di informazione massima trasmessa diviso la velocità del rice-trasmettitore:

aumenta se diminuisce la dimensione delle unità dati e diminuisce il tempo di ritenzione del token

Nel caso di LAN di tipo Token Ring, una stazione è abilitata a trasmettere:

solo dopo aver estratto il token dall'anello (il token costituisce il permesso a trasmettere)

Nelle reti Token Ring:

circola un solo token

In FDDI, l'efficienza aumenta quando:

aumenta la dimensione dell'unità dati ed aumenta il tempo di ritensione del token

La differenza tra FDDI e Token Ring(802.5) sta:

nel protocollo a livello fisico

La differenza tra FDDI e Token Ring(802.5) sta nel livello fisico perchè:

l'FDDI è su fibra ottica e l'802.5 su cavo coassiale

In Token Ring, se aumenta il ritardo di propagazione:

diminuisce il traffico

In Token Ring:

non si hanno mai collisioni

In Token Ring classico, prima che una stazione possa trasmettere:

passa un intero ritardo di propagazione senza che nessuno trasmetta (single packet)

In FDDI, prima che una stazione possa trasmettere:

non accade niente, perchè chi trasmette passa subito il token al successivo (single token)

Il protocollo DQDB nel campo ACF(Access Control Field) ha i campi:

BB (busy) TYPE (SL_TYPE) REQUEST per prenotare slot liberi alle stazioni precedenti nel senso del bus su cui si vuole trasmettere, ma da inviare sul bus opposto

In DQDB, sono svantaggiate:

le stazioni centrali

In DQDB, in ogni stazione, il contatore RQ (request Counter) e quello CD (Count Down counter)servono per:

gestire l'equità

Ogni stazione ha:

sia RQ che CD

In DQDB, RQ:

conta il # di richieste non ancora soddisfatte inoltrate dalle stazioni a valle

In DQDB, CD:

conta il # di richieste che la stazione deve soddisfare, cioè il # di slot vuoti che deve lasciar passare

In ATM, si usa il circuito virtuale per:

semplificare il traffico

Il sottolivello AAL serve per:

frammentare i pacchetti e gestire le ritrasmissioni

L'intestazione ATM:

ha 2 livelli di priorità(alto, basso) ed è determinata dal bit CLP sull'intestazione della cella

AAL 5 effettua il controllo di errore:

sull'intero blocco di celle

Una delle funzioni di AAL è:

meccanismi opzionali di protezione degli errori

Lo shaping è:

l'adattamento del proprio traffico alle regole della rete

Il piano di controllo in ATM si occupa:

della segnalazione

In ATM, le celle arrviano in sequenza perchè:

ci sono i canali virtuali

In un nodo (di commutazione) ATM sono presenti i livelli:

fisico, ATM

Un commutatore VC:

commuta sia VC che VP

Un commutatore VP:

commuta solo VP

Il protocollo AAL 3:

segmenta le PDU(celle) in BOM, COM, EOM

In ATM, il CAC:

decide in base alla qualità di servizio, alla descrizione del tipo di traffico ed alla situazione della rete

Il livello AAL permette di:

frammentare pacchetti e gestire evebtuali ritrasmissioni

Il riuso spaziale delle frequenze non permette di:

aumentare il numero di utenti per cella

L'handover gestisce:

la possibilità di passare da una cella all'altra senza interrompere la comunicazione

La dimensione di una cella GSM NON dipende da:

la distanza tra due utenti

GSM NON è a divisione di:

codice

Le celle in telefonia cellulare, vengono delimitate in base:

alla potenza ricevuta

Lo Spanning Tree serve a:

evitare che uno stesso pacchetto passi più volte nello stesso bridge (evita percorsi ciclici)

Ogni nodo comunica ai nodi vicini:

l'informazione di raggiungibilità

L'instadamento dei pacchetti da parte di un bridge secondo IEEE 802.1 avviene nel seguente modo:

ispezione degli indirizzi sorgente del pacchetto che arriva al bridge

I bridge instradano:

leggendo l'indirizzo sorgente

In una rete, ai bridge si fa l'instradamento ad albero (Spanning Tree):

per evitare i cicli

L'algoritmo di instradamento Bellmann-Ford (o Distance Vector) prevede che:

i nodi della rete si scambino le informazioni sul costo e la direzione della strada che portano ad ogni possibile destinazione

Il metodo Montecarlo è:

un approccio casuale per valutare il comportamento deterministico del sistema

Il metodo congruenziale moltiplicativo:

genera una sequenza di numeri utilizzando la relazione X(n+1) = X(n) * A mod M che genera ciclicamente tutti i numeri compresi tra 1 ed M-1

In un simulatore ad eventi discreti, il tempo di simulazione avanza:

in modo discontinuo tra cambiamenti di stato del sistema in esame

Un generatore pseudo-casuale di istanze di variabili casuali:

se le variabili casuali sono indipendenti e distribuite in modo esponeziale unilatero, può essere costituito cacolando il logaritmo di una sequenza pseudo-casuale uniforme

Il livello di confidenza e l'intervallo di confidenza:

quantificano l'affidabilità dei risultati di un sistema di simulazione

L'intervallo di confidenza è:

l'intervallo entro cui si accetta l'oscillazione della grandezza simulata e si arresta la simulazione (affidabilità della simulazione)

Il tempo di simulazione a tempo discreto:

avanza in modo uniforme

Le tecniche di controllo della congestione:

servono per utilizzare le risorse disponibili il modo tale da ottimizzare il funzionamento globale della rete

Usare più LAN al posto di una sola LAN:

non diminuisce i costi

In un canale non sequenziale, modulo 4, per evitare malfunzionamenti:

bisogna dare un tempo massimo di vita per le PDU

Due Autonomous System (A.S.) utilizzano:

il protocollo EGP per comunicare trasmettendo solo informazioni di raggiungibilità

TCP usa un protocollo:

bidirezionale

Il protocollo POP 3 utilizza:

TCP

TCP effettua il controllo d'errore:

sui dati di ogni segmento con CHECKSUM

Nell'indirizzo Internet, CIDR:

richiede confronto con prefissi di lunghezza variabile per identificare il NET.ID in tutti i router della rete

ICMP scambia messaggi:

tra router

Il protocollo IP:

permette il source routing su richiesta

L'HEADER IP contiene:

l'indirizzo IP del destinatario e della sorgente

In TCP, il CRC viene effettuato:

sui dati, sull'intestazione e gli indirizzi IP di destinazione e sorgente si allineano su 16 bit

In TCP, in apertura di connessione:

la finestra del trasmettitore ha dimesione massima

La Subnet Mask:

serve a far condividere indirizzi di classe B a più utenti

Un Autonomous System (A.S.) isolato:

è collegato solamente ad un altro A.S. e porta solo traffico locale

In TCP, la finestra di trasmissione:

ha dimensione massima regolata dal ricevitore

Indirizzo IP, versione 4, classe A:

indirizza poche reti e molti host

Quando ci si collega ad sito FTP Anonimous:

viene aperta una connessione di controllo e una per ogni file che deve essere trasferito

All'interno di un Anonimous System (A.S.) utilizzo algoritmi:

con instradamento proprietario

Nei router TCP-IP viene cambiato:

il TTL ed il checksum

Il protocollo IP:

fa controllo di errore sull'header

Quale di queste affermazioni è vera:

OSPF è un Link State

Nell'header TCP è fondamentale:

flag per connessione ((code))

Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

ogni Autonomous System ha un proprio identificativo e che può essere costituito di più core-router

In un trasferimeto TCP:

si mantiene una connessione di controllo attiva per tutta la durata del trasferimento e poi una connessione per ogni singolo file

FTP effettua una connessione:

bidirezionale

Il ricevitore TCP:

può mandare ACK cumulativi

In fase di congestion Avoidance:

la finestra del trasmettitore aumenta 1/WT per ogni ACK ricevuto dal trasmettitore

In TCP, il collegamento sorgente-destinazione:

è definito dalla coppia (porta, indirizzo)

La finestra corrente TCP:

ha una sua dimensione massima non superabile dal ricevitore TCP

Cosa aggiunge UDP rispetto ad IP:

capacità di trasportare messaggi distinguendo destinazioni diverse sullo stesso host

Un servizio di messaggistica interattiva:

memorizza in rete e consegna in tempo differito

La Trace driven simulation:

è una tecnica di simulazione guidata da una misura sperimentale(traccia)

Un algoritmo di generazione di numeri casuali deve essere:

ripetibile, semplice e veloce, non troppo ripetitivo

Un modello in simulazioneè:

un algoritmo di variabili di stato

Il metodo dei Batch Means:

permette di stimare l'entità del transitorio iniziale della simulazione e quindi calcolare l'intervallo di confidenza

Il punto rigenerativo è:

uno stato di assenza di memoria

L'algoritmo di Binary Backoff:

in CSMA/CD, calcola il tempo casuale che si aspetta prima di ritrasmettere

La rete FASNET utilizza una topologia:

a doppio bus slottizzato

Le MAN utilizzano:

mezzi trasmissivi unidirezionali

Le MAN utilizzano:

inserzioni attive

Le MAN utilizzano:

accessi sincroni

La rete EXPRESSNET utilizza una topologia:

a bus ripiegato

La Packet Switching:

è una tecnica di commutazione di pacchetto pura

Il Virtual Circuits:

è una tecnica di commutazione intermedia tra pacchetto e circuito

Il Cut-Through - Wormhole:

è una tecnica di commutazione intermedia tra pacchetto e circuito (il pacchetto che arriva viene trasmesso al volo)

L'HUB è:

un contenitore di cablaggio (centro stella attivo in Ethernet)

La Switched Ethernet utilizza una topologia:

a stella con contenitore di cablaggio

Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:

ATM è connection oriented, le LAN sono connectioless

In OSI, a livello rete, l'instradamento a tabella è:

statico e non adattativo

In OSI, a livello rete, l'instradamento a inondazione (flooding) è:

non adattativo

In OSI, a livello rete, l'instradamento hot potato è:

adattativo e isolato

L'instradamento Distance Vector (Bellmann-Ford) è:

adattativo e distribuito

L'instradamento Link State è:

adattativo e distribuito

L'instradamento Backward Learning (nei bridge) è:

adattativo e isolato

Il Wormhole Routing è:

una rete in cui si manifesta il deadlock

Il routing IP:

gestisce l'instradamento tra due host

Il Direct Delivery è:

una tecnica di instradamento tra host che appartengono alla stessa rete, che utilizza ARP e non coinvolge i router

L'Indirect Delivery è:

una tecnica di instradamento tra host che appartengono a reti diverse, che utilizza tabelle di instradamento

Il routing ICMP:

gestisce lo scambio di messaggi di errore tra router

Il Ping è:

un applicativo a livello utente che permette di verificare se un host è attivo

Il Trace è:

un applicativo a livello utente che permette di individuare la strada seguita da un pacchetto

Un A.S. è:

un insieme di reti interconnesse vista come entità amministrativa

isolato, multihomed, di transito

isolato, multihomed, switched

L'EGP è:

un protocollo di comunicazione all'interfaccia tra A.S. (protocollo di routing)

All'interno di un Autonomous System (A.S.):

si può usare un algoritmo proprietario

Il RIP è un algoritmo:

distance vector

L'OSPF è un algoritmo non proprietario:

link state

Nel protocollo IP:

il datagram viene riassemblato solo al ricevitore

Il mapping tra indirizzi IP ed indirizzi fisici:

utilizza il protocollo ARP, per il mapping dinamico

Il trasmettitore TCP suppone la congestione:

quando scade il timeout al trasmettitore oppure riceve 4 ACK duplicati consecutivi

In TCP, per effettuare il controllo di congestione:

quando scade il timeout si dimezza la soglia e la CWND viene portata ad 1; se arrivano, invece, 4 ACK consecutivi duplicati, CWND viene dimezzata e la soglia portata a questo nuovo valore

Nell'Header TCP, sono obbligatoriamente contenute:

porta sorgente e porta destinazione

L'algoritmo di Karn:

serve a cercare il valore da assegnare al tempo di timeout

Nell'Header IP è fondamentale:

TIME (TTL) per controllare che le celle non siano troppe nei router

Il formato MIME è:

definisce il formato dei messaggi multimediali di posta elettronica, estendendo l'RFC-822

Il protocollo POP serve:

a trasferire i messaggi da UA(user agent) ad MS(message store) su supporto TCP

Il protocollo SMTP serve:

a trasferire i messaggi da MTA(message transfer agent) ad MTA(message transfer agent) su supporto TCP

Il formato RFC-822:

definisce il formato dei dati dei messaggi di posta elettronica

Il DNS è:

uno spazio di nomi gerarchico

Il NIS:

permette di condividere informazioni sulla rete a macchine diverse (usare più calcolatori)

I news si basano su protocollo:

NNTP

Il protocollo SNMP:

descrive come il client comunica con l'agente di gestione

Il protocollo MIB:

descrive gli elementi che i router devono fornire alle procedure di gestione

Il CSR (cell switching Router):

è un router che si comporta sia da router IP che da commutatore ATM

Nel protocollo NHRP (next hop resolution protocol), di IP su ATM:

i server si scambiano informazioni per ottenere gli indirizzi ATM delle destinazioni

In ATM, il CAC (connection admission control) è:

un meccanismo di controllo del traffico

In ATM, il policing (o anche UPC, usage paramenter control) è:

un meccanismo di controllo del traffico

In ATM, i metodi di schedulazione si usano per:

un meccanismo di controllo del traffico

In ATM, lo shaping è:

un meccanismo di controllo e riduzione del traffico

In un servizio B-ISDN diffusivo, senza controllo di presentazione:

l'utente non può controllare l'inizio e l'ordine della presentazione delle informazioni

In un servizio B-ISDN diffusivo, con controllo di presentazione:

l'utente può controllare sia l'inizio che l'ordine della presentazione delle informazioni

Una (N-1)SAP deve al più essere collegata a:

1 sola (N)entità

Una (N)entità può essere collegata a:

più (N-1)SAP (suddivisione)

Una (N)entità può essere collegata a:

più (N)SAP (multiplazione)

La tecnica FEC è:

una tecnica per la protezione dagli errori

La tecnica ARQ(automatic retransmission request) è:

una tecnica per la protezione dagli errori

In DQDB, il QA (queue arbitred) è:

un meccanismo di accesso asincrono, basato sulle priorità

In DQDB, il PA (pre-arbitred) è:

un meccanismo di accesso sincrono, basato sugli slot riservati

Si ha una multiplazione statistica quando:

la capacità di un canale in uscita è inferiore alla somma della velocità di picco entranti

Subnet Mask:

con i primi 24 bit ad 1 ed i restanti a 0 può appartenere ad un indirizzo di classe B

La Subnet Mask:

è una tabella di instradamento usata solo su quei router che fanno questo tipo di servizio

L'introduzione della Subnet Mask nell'indirizzo Internet:

richiede un confronto con prefissi di rete (net.id) di lunghezza variabile

Dire quale di queste affermazioni è falsa:

ad un Autonomous System appartengono solo i router che usano il protocollo proprietario

La tecnica INDIRECT DELIVERY per scegliere il router a cui inviare il pacchetto usa:

solo la parte rete dell'indirizzo IP

Da che cosa è identificata una connessione TCP:

dall'IP address della macchina(HOST_ADDRESS) e dal numero di porta TCP (PORT_NUMBER)

la numerazione estesa (modulo 128) delle trame del livello 2 in X.25 (LAPB) ha lo scopo di:

rendere finestra di trasmissione di dimensioni maggiori che con la numerazione normale (modulo 8)

Vantaggi del routing maggiori in:

circuiti virtuali

Il Link state packet è:

il pacchetto associato al protocollo Link State