Guida alla stampa di PCB.

# By Bluto –TraumfabrikProduktion-

Premetto che sono un assoluto neofita, quindi tutto quello che so l’ho imparato leggendo DOC e TUTORIAL messi a disposizione in rete da altre anime gentili. Sono un appassionato di elettronica, ma il mio interesse risultava troppo limitato dal fatto di realizzare tutti i circuiti A MANO, su basette traforate; era necessario per me apprendere le procedure per stampare e sviluppare i circuiti stampati; in meno di una settimana ho trovato tutti i DOC che mi servivano, e avevo realizzato i miei 2 primi circuiti stampati, con un risultato talmente buono da sorprendermi io stesso. Ho pensato quindi di mettere a disposizione la procedura da me adottata per stampare e sviluppare i PCB; frutto di una sintesi fra quanto letto in altri documenti, e la mia esperienza diretta.

I PCB (Printed Circuit Board) sono i circuiti stampati;

(Progetto di un multipippo in grado di programmare anche i pic 16f84a)

ragnatele di piste e punti di saldatura che sono la parte portante di ogni progetto.

Qui non ho intenzione di spiegare come realizzare in proprio il progetto, ma solo come stamparlo sulle basette di vetronite.

Prima di tutto vi servono:

- Una basetta sensibilizzata delle dimensioni consone al progetto che volete realizzare.

- 2 fogli trasparenti (sono quelli utilizzati per le proiezioni dei grafici ecc.) per ogni PCB da realizzare.

- IL file contenente l’immagine del PCB da stampare.

- Una stampante.

- Un po’ di fogli bianchi.

- Ossido ferrico.

- Soda caustica.

- Acqua distillata.

- Guanti in lattice.

- 2 vaschette in materiale plastico.

- Un rettangolo di vetro o plastica trasparente.

- Un forno a microonde.

- Lampada abbronzante (o altro mezzo che spiegherò nella sezione apposita).

1° Fase: il circuito da stampare.

Prima di tutto reperite il file (di solito in formato bitmap .bmp a causa della fedeltà d’immagine che consente questo formato) contenente l’immagine del PCB che volete stampare.

Assicuratevi che nella documentazione allegata siano presenti l’elenco di tutti i componenti, nonchè il verso di montaggio di componenti quali condensatori, diodi, integrati, ecc.

Controllate anche che il PCB riporti i punti di saldatura per tutti i componenti; questo perchè molto spesso si trovano PCB preparati in fretta e furia con talmente tante imprecisioni nella realizzazione, nelle piste, nell’elenco e verso di montaggio dei componenti, da risultare inaffidabili e impossibili da realizzare.

Controllato il tutto, se il progetto è affidabile e non vi sorgono dubbi in merito alla sua realizzazione, potete passare alla fase successiva che è la stampa su carta comune del PCB.

Vi posso consigliare, ma in molti lo conoscono, un buon sito su cui reperire tutti i PCB che vi servono per lavorare sul satellite: www.oozsat.com

2° Fase: stampa del PCB su carta comune.

Stampate il PCB su carta comune con un programma adeguato: Paint Shop Pro, Adobe o quello che vi pare; vi sconsiglio di usare programmi di semplice visualizzazione come ACDSee perchè non sono affidabili dal lato stampa.

Una volta che avete fra le mani il PCB su carta, non pensate nemmeno lontanamente di essere ad un passo dalla stampa sui fogli trasparenti (i “lucidi”) perchè c’è ancora una cosa importantissima da fare: controllare le dimensioni.

Prendete quindi il foglio con sopra stampato il PCB e appoggiateci sopra lo zoccoletto di un integrato (che ovviamente dovrete già avere a disposizione..); appoggiatelo sopra le piazzole di saldatura che appaiono sul disegno del PCB e controllate se coincidono. Se coincidono, bene, alleluja, siete fortunati!! Ma è più facile che il disegno del PCB sia più grande o più piccolo, e comunque non coincida.

Devo ammettere che i PCB che ho scaricato da www.oozsat.com erano tutti di dimensioni più che corrette, ma questa è solo la encomiabile eccezione in un mare di PCB inaffidabili.

Se il disegno non coincide usate il comando “resize” del vostro programma di grafica (io uso PSP5) e riducete le misure o aumentatele, stampando ogni volta l’immagine che ne viene fuori, e ogni volta controllate appoggiando lo zoccoletto sulle piazzole. Nel giro di 4 o 5 tentativi, troverete la dimensione più adatta per la stampa del vostro PCB. Bene, scrivetevela!!!

Per evitare distorsioni derivanti dalle numerose prove e “resize” del vostro PCB, riprendete il file originale (quello fuori misura) e riducetelo alle dimensioni che avete testato essere quelle ottimali CON UN SOLO PASSAGGIO; quindi riducetelo (se ce ne fosse bisogno) a 2 colori (bianco e nero) e controllate le piste: probabilmente il ridimensionamento e la riduzione a 2 colori hanno rovinato alcune piste o piazzole di saldatura: ripristinatele a mano stando molto attenti ai passaggi stretti fra più tracce.

Non dimenticate di fare anche i fori alle piazzole di saldatura; sembra una stronzata ma in fase di fotoincisione della basetta, vengono anche quelli, e aiutano molto in fase di rifinitura della scheda.

Ricordatevi anche che le piste non devono essere più sottili di 2 pixel, altrimenti rischiano di sparire, sciolte durante la fase di sviluppo della basetta.

La riduzione a 2 colori la trovo rilevante perchè quello che conta nella realizzazione del PCB è che le piste siano NETTE e BEN DISTINTE; non importa invece, (anzi è deleterio!!) che le piste abbiano colori sfumati.

Firmate la vostra opera, salvatela sempre in formato .bmp e quindi riapritela e stampatela sempre su carta; controllate appoggiando lo zoccoletto, e se è tutto OK potete passare alla fase successiva.

Nel caso in cui il vostro PCB non abbia alcun integrato come componente, dovrete stimare a occhio se le distanze tra i vari componenti sono congrue, magari usando la lunghezza del corpo di una resistenza come punto di riferimento.

Nel caso in cui poi il vostro fornitore di PCB vi abbia anche specificato le dimensioni in cui stampare il PCB, o le dimensioni che il PCB deve avere una volta stampato, prendete queste come punto di riferimento, ma non dimenticate mai di fare la prova dell’otto appoggiando lo zoccoletto sul PCB stampato.

Spesso, dove le misure sono estremamente importanti (ex. La realizzazione di una wafercard, che deve avere delle misure ISO) viene riportato il perimetro del circuito stampato, con una cornice nera o quattro “+” agli angoli del PCB; se le dimensioni non sono rilevanti, potete lasciare tutto come trovate; se invece sono particolarmente importanti, non dimenticate di fare una cornice di 2 pixel di spessore al PCB (una cornice di 1 solo pixel di spessore potrebbe distinguersi a malapena in un  circuito stampato finito), così saprete dove ritagliare una volta sviluppato il PCB.

Un consiglio: per consumare meno ossido ferrico in fase di sviluppo (vedi 4° fase) sarebbe opportuno riempire gli spazi vuoti del pcb con rettangoli neri o altre forme di vostro gusto; in questo modo potete personalizzare il PCB e nel contempo il rame da sciogliere in fase di incisione sarà di meno, e risparmierete ossido ferrico. Quello sotto è un esempio di come il PCB può essere “riempito”.

3° Fase: la stampa su lucido.

Acquistate in cartoleria o in un negozio di informatica dei fogli trasparenti (detti anche “lucidi” o fogli di “acetato”); di solito li vendono a fogli perchè costano cari; sulle 1300£ l’uno; a voi ne servono, almeno per iniziare, due per ogni PCB che volete realizzare.

Attenzione, questi fogli hanno un verso per la stampa; leggete le istruzioni: il lato più ruvido è quello sul quale si deve stampare.

Aprite il vostro programma di grafica e caricate l’immagine del vostro PCB; impostate la stampante su “lucidi da proiezione” se avete l’opzione, e comunque impostatela per il massimo contrasto, cioè il massimo uso di inchiostro. Sarebbe opportuno che maneggiaste i lucidi con i guanti di lattice, per evitare di lasciare impronte sui fogli.

Stampate il vostro PCB sul lucido e quindi ripetete l’operazione anche col secondo lucido; vi servono 2 copie del PCB su lucido perchè successivamente, in fase di fotoincisione, i due lucidi andranno sovrapposti, per assicurarvi la massima risoluzione e il massimo contrasto.

In altri DOC consigliano di stampare fino a 4 copie del PCB, da porre una sopra l’altra in fase di fotoincisione, ma le stampanti sono gli animali più ignoranti della Terra, e non fanno 2 copie uguali della stessa cosa, di modo che sovrapporre ESATTAMENTE 4 lucidi uno sull’altro è cosa da uscire di testa; molto più facile, e parimente efficiente, sovrapporne solo 2.

Una volta usciti i lucidi dalla vostra stampante, prendeteli per i bordi e appoggiateli su di un foglio bianco, con la parte inchiostrata rivolta verso l’alto. Attenti! L’inchiostro è ancora fresco e può sbavare!

Non sovrapponete i lucidi! Lasciateli riposare per qualche minuto o passateli sotto l’asciugacapelli a temperatura media.

Quando asciutti sovrapponeteli e fateli coincidere; tutto OK? Sono venuti bene? Non ci sono imperfezioni? Siete fortunati, altrimenti si stampa da capo!

4° Fase: la fotoincisione.

La fotoincisione è la procedura attraverso cui il disegno, che avete stampato sul lucido, viene trasferito sulla basetta sensibilizzata.

Su tale basetta è riportato un sottile strato di fotoresist, coperto di solito da un film blu o bianco che lo protegge dalla luce.

IL fotoresist a sua vota copre uno strato di rame, che è quello su cui andranno stampate le tracce.

IL fotoresist è fotosensibile, ciò significa che se esposto alla luce si deteriora e viene facilmente aggredito da una soluzione di soda caustica; ecco quindi il principio:

- I due lucidi sovrapposti vengono appoggiati sulla basetta col fotoresist (ovviamente prima bisogna togliere il film che la protegge dalla luce)

- Sui lucidi e la basetta viene appoggiato un rettangolo di vetro (il vetro di un quadro va’ benissimo) per migliorare l’aderenza fra i lucidi e la basetta.

- IL tutto viene esposto ai raggi UV per tot minuti.

Ora cosa è successo? I raggi UV hanno deteriorato il fotoresist che non era coperto dalle tracce nere riportate sul lucido, e quindi immergendo la basetta in una soluzione di soda caustica per 30sec. si può vedere il fotoresist aggredito dai raggi UV che si scioglie in acqua, mentre, per differenza, risulteranno più evidenti le tracce del circuito stampato, che non erano state aggredite dagli UV e che quindi non si sciolgono nella soda caustica.

4.   Ora la basetta si mette a bagno nell’ossido ferrico, il quale aggredisce il rame e lo disgrega: attacca però solo il rame che non è più coperto dal fotoresist; quello coperto (le nostre tracce) non viene intaccato, et voilà!! Il nostro circuito stampato!!

5.   Ora si pulisce la basetta con acetone per rimuovere i resti di fotoresist sulle piste, si forano i buchi, si taglia, si lima ecc.ecc.

Facile no? Ma vediamo in dettaglio la procedura passo per passo.

Prima cosa ritagliate sulla basetta sensibilizzata un rettangolo delle dimensioni del PCB che dovete realizzare; inutile dire che 5 mm di tolleranza per lato sono opportuni...

Per ritagliare la basetta potete usare un cutter affilato, un paio di forbici da lamiera o un seghetto; fate come vi pare, basta non togliete il film protettivo dalla basetta altrimenti è da buttare.

Ora siete pronti per l’incisione:

per fotoincidere la basetta ho fregato una vecchia lampada abbronzante a mia mamma; altrimenti potete usare una lampada UV che potete comperare appositamente, oppure una lampada 60Watt di quelle azzurrate; in questo modo però i tempi di esposizione si allungano parecchio; quello che vi suggerisco io è di recuperare una lampada abbronzante (o almeno anche solo i tubi neon).

La lampada va’ posta a 10 Cm. circa dal circuito da incidere; ho fatto un po’ di prove, e l’altezza ottimale per me coincide a 4 videocassette una sull’altra (metodo empirico ma efficace:-)

Mettetevi i guanti di lattice; chiudete persiane e tapparelle e accendete una piccola luce nella stanza (non troppo forte: sufficiente a voi per vedere qualcosa, ma non troppo forte per non danneggiare il fotoresist); nella penombra togliete il film protettivo alla basetta, riponetela sul tavolo e sovrapponetele i due lucidi con il circuito stampato; la precisa sovrapposizione dei 2 lucidi è importante, perchè altrimenti verrà fuori un circuito da buttare; prendetevi il tempo che vi serve, non preoccupatevi troppo della basetta che si può sensibilizzare; se siete in una stanza buia con una luce da pochi watt accesa in un angolo, potete stare al sicuro; la luce che serve a voi per vedere non inciderà il fotoresist.

Una volta sovrapposto con successo i lucidi, appoggiateci sopra il rettangolo di vetro (prima pulitelo!!) per fare aderire bene il tutto; magari, se avete spazio, potete anche appesantirlo ai lati con dei libri. Non fate l’errore di mettere la basetta da un lato del vetro; deve essere nel mezzo (+ o -) in questo modo il peso del vetro si distribuisce in maniera uniforme sui lucidi e sulla basetta ed eviterete il fastidiosissimo effetto “ombra”; ho buttato via diversi stampati prima di capire perchè venivano perfettamente da un lato e dall’altro no: il peso del vetro da un lato spingeva sui lucidi e quindi la fotoincisione riusciva perfetta; dall’altro lato il peso del vetro incideva di meno e fra i lucidi si creavano degli spazi che creavano ombre sulla basetta; e il risultato era da buttare. Perciò il consiglio è: mettete dei pesi sul vetro oppure spingete con le dita per la durata della fotoincisione.

Ora predisponete ai lati del PCB le videocassette o quello che avete usato per fare lo spessore, appoggiateci sopra la lampada e accendetela.

Per una lampada sui 350Watt sono sufficienti 14 minuti; vi consiglio comunque di fare delle prove; non crediate di prenderci al primo tentativo...

Mentre il PCB si sta “cuocendo” versate in una vaschetta di plastica (va’ benissimo un sottovaso pulito) il preparato per sciogliere il fotoresist sensibilizzato: questo si prepara riempiendo una bottiglia con 1.5Lt di acqua distillata e aggiungendo circa 10 grammi di soda caustica. La soda caustica la trovate senza problemi in qualsiasi negozio di detersivi e non costa praticamente nulla. Trattatela però con i guanti di gomma perchè è ustionante.

Fate sciogliere bene la soluzione e poi versatela nella vaschetta; mettetela nel forno a microonde per qualche secondo per scaldarla un poco (la reazione è più veloce se la soluzione è tiepida; però se la soluzione è troppo calda rischia di sciogliere TUTTO il fotoresist, quindi prudenza; per le prime volte potete anche usare la soluzione a temperatura ambiente, poi ci prenderete la mano..), quindi quando sono passati i 14 min. e la basetta è pronta, toglietela da sotto la lampada e, con i guanti, immergetela nella vaschetta; risciacquate per 30 secondi e vedrete che il fotoresist sensibilizzato si scioglie nella soluzione e restano le tracce del PCB, visibili in controluce. Non tenetecela troppo a mollo nella soda altrimenti rischiate di sciogliere anche le tracce! Passate leggermente un dito sulla piastrina per controllare che tutto quello che se ne doveva andare se ne sia andato, quindi risciacquatela sotto acqua corrente e asciugate.

La soluzione di acqua distillata e soda caustica si può tranquillamente buttare nel lavandino o nel cesso.

Ora la basetta va’ immersa nell’ossido ferrico: questo lo potete acquistare nello stesso negozio in cui avete acquistato le basette sensibilizzate; si può trovare sia in forma liquida che in grani; personalmente preferisco quello già liquido. Attenzione! Macchia terribilmente, usate i guanti e disseminate il tragitto di stracci e giornali vecchi!!

Versatelo in una vaschetta di plastica (corrode il metallo) delle stesse dimensioni del vostro PCB, versatene il sufficiente per coprire la basetta; quindi o lo lasciate agire da solo per qualche ora, muovendolo e sciacquandolo per controllare l’avanzamento della corrosione di tanto in tanto, oppure scegliete la versione fast del processo, e lo mettete nel forno a microonde, e in 3 minuti e 30 la basetta è pronta.

Versione FAST: mettete il contenitore con ossido e basetta nel microonde alla massima potenza per un minuto. Quindi toglietelo e controllate la basetta; le piste si dovrebbero distinguere con precisione e il resto del PCB dovrebbe ever assunto un colore rosa-salmone. Muovete un po’ le acque e passate un dito sul PCB (occhio che scotta! ..e mi raccomando i guanti!) per controllare meglio. Quindi rimettetelo in microonde per un altro minuto; ripetete la scena, pulite ecc. Poi ancora un minuto; quando togliete, larghe parti del PCB dovrebbero essere già libere dal rame e la basetta qui dovrebbe avere il colore della vetronite; ci saranno ovviamente delle aree di resistenza; qui potete strisciare con un dito imbevuto nell’ossido ferrico della vaschetta per accelerare il processo (occhio però a non cancellare quello che invece deve rimanere!!), quindi via ancora in microonde per altri 30 secondi. Dovrebbe essere pronto; casomai allungate i tempi se il processo non si è ancora completato del tutto; date altri 30 sec. Attenzione poi che la difficoltà di corrosione potrebbe essere dovuta a poco ossido ferrico messo nella vaschetta; casomai rabboccate.

Un consiglio: spalancate le finestre quando passate l’ossido ferrico nel microonde; fa’ vapori acri che è meglio non inalare; questa fase può essere realizzata anche alla luce, perciò aprite tutto e fate circolare aria.

Un altro consiglio: se usate un recipiente di plastica nel microonde, è possibile che dopo qualche passaggio cominci a deformarsi, e dopo 2 o 3 PCB sviluppati, è da buttare. Preferite i contenitori di ceramica per microonde; costano poco e si trovano nei supermercati; sono fatti apposta per il microonde e vi dureranno una infinità; prendetene uno di dimensioni consone col PCB che dovete realizzare; se lo prendete troppo grande sprecherete una quantità di ossido inutilmente.

OK; il vostro PCB è pronto!

Recuperate l’ossido ferrico della vaschetta in una bottiglia e quando è piena portatela nei centri di raccolta differenziata, loro sapranno cosa farne.

Risciacquate il PCB in acqua corrente, o se preferite nell’acqua con soda caustica e asciugate.

Rifinite le piste casomai ci siano dei corto circuiti, cancellate voi quello che l’ossido ferrico non ha cancellato, quindi pulite le piste in rame con acetone per togliere il fotoresist rimasto.

Tutte le operazioni d’ora in poi sono di rifinitura; consiglio di togliere via i bordi del PCB in eccesso con una mola, e poi rifinire con una lima sottile e carta vetrata fine.

I fori sul PCB li potete fare con il suo trapanino apposito, oppure con un qualsiasi trapano elettrico con punta 1mm., purchè il trapano sia montato sulla apposita colonnina.

TraumfabrikProduktion®

## --Bluto--