# Programmare (sotto windows) Wafer e Gold Card

Entrambe sono munite di un PIC16F84 e di una Eprom 24lc16, con la differenza che la Wafer è una bassetta di vetronite con saldati i due componenti sopra citati, mentre la Gold esteticamente si presenta come una normale smart card.

L’Hardware che vi serve per poter programmare una Wafer o una Gold Card è il medesimo: uno Smart Mouse settato a 3,5 Mhz, non a 6Mhz come si è sempre fatto per caricare i crd sulla Card Irdeto 1.2 o 1.6, e un programmatore di PIC (Ludipipo , picprogrammer etc).

Il software necessario per l’operazione è: un  programmatore di PIC (pix113, pic24c13, PicProg 0.6 per windows) e un programmatore di eprom (WinPhoenix per windows).

Scegliete i file Hex (per il pic) e Bin (eprom) che preferite.

Prendete il vostro programmatore di PIC inserite nell’apposito zoccolino il 16F84 e gli caricate il “Loader” che trovate di solito nel pacchetto di file che avete scelto, con il software di programmazione del PIC (settando i “fuses” a XT).

Questo file una volta caricato sul PIC permette al vostro smart mouse di dialogare con la eprom 24lc16 in modo da programmarla.

A questo scopo attaccate il vostro smart mouse al PC (dopo averlo settato a 3,5 mhz), lanciate il software per la programmazione (winphoenix) della eprom e caricategli file bin.

A questo punto il “loader” che avete caricato prima sul PIC non serve più e quindi riprendete il programmatore di PIC, inserite il 16F84 resettatelo con l’apposito comando del software che utilizzate e caricategli il file hex e siete pronti.

Se invece avete un multipippo (ha zoccoletti sia per il 16F84 che per la eprom 24c16) e una normale wafer (i due integrati si possono togliere entrambi con apposite pinzette (L.3.000), non dovete fare altro che staccare gli integrati dalla wafer e inserirli uno alla volta nel multipippo e usare per il 16F84 il programma PicProg 0.6 o superiori, mentre invece per la eprom il programma PonyProg (http://www.cs.unibo.it/~lanconel/prog.html).

N.B: Se avete una Gold card non avete la possibilità di estrarre il PIC16F84 per metterlo nel Programmatore di PIC e quindi quest’ultimo deve avere necessariamente uno slot ISO in modo da inserire direttamente la card….. poi la procedura rtimane invariata.

Per leggere (ed eventualmente salvare) invece la eprom, dovete caricare nel 16F84, non il file loader.hex ma bensì il file main.hex.

N.B. (2) se non riusciste a programmare il 16F84 o la 24C16 sotto windows, dovete riavviare il computer e tenere premuto il tasto F8, e poi scegliere “prompt dei comandi con supporto di rete” ed usare programmi dos quali pic24c13 o pix113.

Spunti e note da Pongo, Gianni e Fabione

super957