CREARE UNA WAFER CARD SECA

- Premessa

Creare una Wafer card Seca, non è un’operazione impossibile; anzi è assolutamente alla portata di tutti a patto di avere tutto il necessario e soprattutto, a patto di rispettare in modo pedissequo la sequenza delle operazioni.

- Occorrente

Facciamo il punto della situazione, riportando l’elenco del necessaire del buon programmatore di wafer:

- Wafer card con chip 16f84 e 24lc16 su zoccoli

- Programmatore Phoenix a 3.57 MHz

- Ludipipo

- Software per la programmazione del PIC 16f84 (IC-Prog oppure PIX113B)

- Software per la programmazione dell’eeprom 24lc16 (Piccare 2.01)

- File .Hex per programmare il PIC

- File .Bin per programmare l’eeprom

- Qualche minuto per eseguire correttamente tutte le operazioni

- La Wafer

In rete si trovano decine e decine di bitmap del PCB per autocostruirsi la Wafer. Quello che ho scelto io è quello che riporto qui di seguito e che ovviamente è compreso nello zip che avete scaricato. A me è sembrato il più simpatico e quello con il nome più bello.

- Programmare il PIC

Prima di tutto, con un piccolo cacciavite smontate il PIC dalla Wafer e montatelo sullo zoccolo del Ludipipo facendo attenzione a rispettare il verso di inserimento. Lanciate il programma IC-Prog e per prima cosa scegliete il tipo di device da programmare come riportato nell’immagine che segue.

Dopo aver scelto il tipo di PIC da programmare, impostare la configurazione come evidenziato dall’immagine successiva

Premere ora F3 per accedere alla videata di configurazione dell’hardware di programmazione e controllare che sia impostato come tipo di hardware JDM Programmer ed attivare l’opzione sulla COM alla quale e’ connesso il vostro Ludipipo; questa e’ l’immagine

se le COM sono ingrigiate, significa che non sono presenti ovvero che sono già utilizzate ad esempio dal mouse; non toccate altro in questa schermata. Siete ora pronti per programmare il PIC; dal menu File scegliete Open file, ed andate a prendere il vostro .Hex, premete poi F5 ed inizierà la programmazione che durerà alcuni secondi. E’ importante sapere che se il PIC non è vuoto, conviene prima cancellarlo; per fare questo è sufficiente scegliere dal menù Command la voce Erase All. Dopo la cancellazione potrebbe essere necessario ripetere la procedura di configurazione del programma per poi riprogrammare il PIC.

- Programmare l’eeprom

Smontate il PIC dal Ludipipo e rimontatelo sulla Wafer, sempre facendo attenzione al verso di inserimento. Avviate il Piccard 2.01, ed andate nella sezione di scrittura eeprom premendo il tastino evidenziato nell’immagine seguente

si aprirà la schermata dove dovrete prima di tutto caricare il file .Bin premendo il tastino evidenziato in verde nell’immagine che segue e poi scrivere l’eeprom premendo il tasto evidenziato in rosso

Terminata la scrittura dell’eeprom, avrete la vostra Wafer Card funzionante pronta per essere inserita nel GoldBox. Con un pochino di applicazione, potrete cambiare le chiavi del .Bin in vostro possesso tramite lo stesso Piccard, e quindi riprogrammare l’eeprom. C’è comunque qualcuno che conosce la procedura, per far si che la programmazione del PIC e dell’eeprom renda la Wafer autoaggiornante per quanto riguarda le key, ma questo qualcuno non ha ancora vuotato il sacco. Un ringraziamento particolare a oozsat sul cui sito http://www.geocities.com/oozsat/indice.htmè possibile reperire il .Hex ed il .Bin aggiornati alle keys di aprile. Nel file zippato che conteneva questo documento, sono comunque compresi i due files a voi necessari.

Ziobelo.