RADIOLOGIA ODONTOIATRICA E MAXILLO FACCIALE

- Denti: anatomia e numerazione

Si distinguono in decidui o di latte e in definitivi o permanenti, i decidui sono presenti in forma di germi già dalla nascita e compaiono durante la prima infanzia in n° di 28.5 per emiarcata, e vengono via via sostituiti dai definitivi in n° di 32.8 per emiarcata da decidui.

DECIDUI: 2 incisivi, 1 canino, due molarini  per ogni emiarcata.

DEFINITIVI:2 incisivi, i canino e 2 premolari e 3 molari per ogni emiarcata.

I denti sono contenuti nei processi alveolari e sono composti da:

- Corona (parte sporgente oltre il bordo gengivale) è rivestita da uno strato di smalto.

- Radice ( immersa nell’alveolo)

- Colletto ( corrisponde al passaggio da corona e radice )

Lo studio radiologico dei denti viene eseguito con due diverse tecniche:extra orale ed endorale

- Tecniche di studio Endorali: pellicole, apparecchi, indicazioni.

La tec. Endorale consiste nello studio dei denti a mezzo di pellicole di tipo endorale di dimensioni piccole e medie che vengono poste variamente nel cavo orale. Si distinguono due diversi modi di disporre la pellicola e cioè:

- tec. OCCLUSALE: consiste nel far tenere  la pellicola ferma tra le due arcate a livello del segmento in oggetto. (piano della pellicola non è parallelo al piano dell’asse dentario)

- tec. ADESIALE: consiste nell’appoggio del film al piano interno del dente gengiva con la collaborazione del paziente. (piano della pellicola non è parallelo al piano dell’asse dentario).

- tec. INTERPROSSIMALE: si usano particolari pellicole (bite-wings) con la peculiarità di possedere una specie di aletta che viene tenuta ferma dai due denti in esame. In questo tipo di esame non si ha sempre un immagine radiografica completa dei due denti interessati in quanto gli apici delle radici dentarie vengono tagliati fuori.

L’apparecchio utilizzato per lo studio dei denti per mezzo di tec. Endorale consiste in un piccolo tubo radiogeno mobile in diverse direzioni con carichi di kv e Mas decisamente bassi.

ACCORGIMENTI:

- Fare sedere il paziente in una poltrona con poggiatesta

- Mantenere l’arcata da esaminare parallela al suolo

- La pellicola deve sporgere di qualche mm dal dente

- Fissare la pellicola nel punto esatto facendola reggere dal paziente con un dito premuto nel punto in cui viene in contatto con la corona dei denti per evitare deformazione

- Per l’arcata sup. si adopera preferibilmente il pollice o l’indice della mano del lato opposto a quello in esame

- Per l’arata inf. L’indice sollevando il gomito

- La pell. va posizionata in posizione verticale per lo studio di incisivi e canini,orizzontale per premolari e molari.

- Tecnica di studio Extraorali, apparecchi.

Con il termine di tec. Extraorale si fa riferimento a svariati modi di studio radiografico, ma tutti hanno in comune il fatto di avere la pell. Al di fuori quindi esterna dal cavo orale. Es.: radiografia diretta per denti della mandibola, pellicola curva status x, OPT.

- radiografia diretta: il pz è in decubito semiprono con la testa ruotata di 45° e appoggia il lato in esame al piano sensibile, raggio incidente  obliquo in senso cranio caudale di 25-30°.

- Pellicola curva status x: la tec è del tutto particolare e sfrutta un piccolo tubo “endocavitario” collegato ad uno speciale generatore.con questa tecnica vanno eseguite due proiezioni, quindi due radiogrammi in tempi successivi per le due emiarcata sup. e inf.

- OPT  “ortopantomografia”: indica ORTO: fascio Rx perpendicolare ai denti, PAN:visione di insieme delle due arcate, TOMOGRAFIA: principio che la metodica sfrutta per cui viene cancellato tutto quello che si trova al di fuori del piano di interesse.

L’OpT si basa su due principi:

- la scanografia dove il fascio rx viene ridotto da un collimatore a fessura e impressiona una striscia di pellicola per volta, inoltre lo spostamento del tubo è solidale con quello del collimatore in modo da impressionare la pellicola progressivamente

- la tomografia in quanto durante l’erogazione raggi, tubo e cassetta si muovono in modo sincrono ma in direzioni opposte e su piani paralleli o ad archi concentrici, si ottiene così un movimento di cancellazione il cui asse deve rimanere sull’oggetto interessato.

  - TECNICA DI ESAME PER L’OPT

Preparazione paziente: togliere sempre tutto ciò può disturbare l’immagine finale ( orecchini, protesi dentarie mobili, forcine, pearcing vari… ecc ecc!!!!!!). spiegare inoltre al paziente come si svolgerà l’esame invitandolo a restare fermo per tutta la durata di erogazione Rx.

Esecuzione OPT:

- regolare l’altezza dello stativo

- appoggiare il mento sull’apposito supporto

- fare afferrare i sostegni con le mani

- unire i piedi e portarli in avanti in modo da distendere il rachide cervicale

- afferrare con gli incisivi l’apposito morso per mettere le due arcate su un unico piano

- controllare la posizione dei centratori luminosi, la linea Orizzontale ( corrisponde al piano di Francoforte ) e la linea verticale ( linea sagittale mediana )

- avvicinare il poggiafronte e bloccare con le ogive per evitare movimenti durante l’esposizione

- fare spingere la lingua contro il palato duro

# Errori OpT:

- bande di ipertrasparenza tra palato e lingua

- bande di ipotrasparenza ( sovrapposizione del tratto cervicale )

- denti sup. sfumati fuori dallo strato utile a fuoco. Se gli incisivi sono troppo vicini risultano ingranditi se troppo lontani, rimpiccioliti

- asimmetria tra dx e sx, la linea mediana non è perfettamente in asse

- aria tra lingua e palato